OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania

„Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa w Tuchowie w km 0+007-0+164 na długości 157 m”

- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- Przedmiotem inwestycji jest: „Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa w Tuchowie w km 0+007-0+164 na długości 157 m”

- Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV):

  - Główny kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

  - Dodatkowy kod CPV:

    - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

    - 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

    - 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

    - 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

- Zakres robót obejmuje :

  - zdjęcie humusu

  - roboty rozbiórkowe - rozbiórka istniejącej nawierzchni

  - roboty ziemne – wykopy

  - studni ściekowych i przykanalików

  - budowa kanału deszczowego

  - budowa kanału technologicznego

  - ułożenie korytek betonowych

  - wykonanie podbudowy jezdni i zjazdów

  - ułożenie krawężnika

  - ułożenie nawierzchni z kostki na powierzchni najazdowej

  - uporządkowanie przyległego terenu

  - humusowanie przyległego terenu i obsiane trawą

- Dodatkowo:

  - Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniach jezdni i na części przebudowywanej jezdni:

    - warstwa ścieralna - bitumiczna AC11S - gr. 4cm

    - warstwa profilowa - bitumiczna AC16W gr.5cm

    - podbudowa górna - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - gr. 16cm

    - w-wa mrozoochronna - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/63,5 - gr. 20cm

    - wzmocnienie podłoża - kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa gr. 20cm

  - Nawierzchnia jezdni:

    - frezowanie korekcyjne - gr.śr. 3cm

    - warstwa profilowa - bitumiczna AC16W gr.śr. 5cm

    - warstwa ścieralna - bitumiczna AC11S - gr. 4cm

  - Powierzchnia najazdowa :

    - kostka betonowa gr. 8cm,

    - podsypka cem.piask. gr. 3cm,

    - podbudowa górna

    - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - gr. 14cm

    - w-wa mrozoochronna

    - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/63,5 - gr. 20cm

    - wzmocnienie podłoża - kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa gr. 20cm

  - Roboty rozbiórkowe  obejmują głównie rozbiórkę istniejącej nawierzchni i odcinkowo podbudowy oraz zjazdów do posesji.

  - Roboty ziemne obejmują

    - zdjęcie humusu i shałdowanie w miejscu nie kolidującym z prowadzonymi robotami

    - wykopy pod konstrukcję nawierzchni jezdni, wjazdów oraz kanalizację

  - Istniejące odwodnienie drogi wymaga całkowitej przebudowy z uwagi na małą skuteczność, w związku z czym przewidziana  budowa odcinka kanału deszczowego  z odprowadzeniem do istniejącego rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej umocnionego korytkami betonowymi. Włączenie poprzez studnię do przepustu pod drogą.

  - Umocnienie rowu wzdłuż drogi wojewódzkiej korytkami ściekowymi  płytką chodnikową.  kanał z rur warstwowych PP fi 400. Odwodnienie drogi realizowane będzie przez studnie ściekowe z kratą z odprowadzeniem do kanału poprzez studnie rewizyjne betonowe.

  - Pod jezdnią projektowany jest odcinek kanału z rur PP fi 315 pod zjazdami przepusty z rur PP fi 400 i fi 500 z murkami czołowymi.

  - Istniejące w ciągu rowu przepusty należy przebudować z nadaniem odpowiednich spadów podłużnych. Całość wód z rowu odprowadzana jest do j kanalizacji deszczowej i rowu drogi wojewódzkiej.

  - Nawierzchnię wjazdów wykonanych z kostki należy przebrukować do wysokości projektowanej jezdni.

  - Lokalizacji wjazdów i ich parametry pozostają jak w stanie istniejącym.

  - Krawężniki : krawężnik betonowy należy układać na ławie betonowej z oporem  i podsypce cem.-piaskowej. Wzdłuż krawężnika, po stronie spływu, projektowany jest ściek z dwóch rzędów kostki betonowej na ławie betonowej.

- Zakres opracowania obejmuje szczegółowo :

I. Roboty przygotowawcze

1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym

km 0.200 km

2.Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 250.000

3.Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - m 25.000

II. Roboty rozbiórkowe

1.Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm - m 13.000

2.Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - m 50.000

3. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - m2 250.000

4. Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej  - m2 50.000

5. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - m3 5.000

6. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4

- m3 5.000

III. Roboty ziemne

1.Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm  - m2 210.000

2.Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 8 - m2 210.000

3.Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV-

m3 50.000

IV. Elementy ulic

1.Ława pod krawężniki betonowa z oporem  - m3 16.000

2.Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

- m 200.000

3.Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

- m 20.000

4.Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - m 16.000

5.Ława pod krawężniki betonowa z oporem- ława pod obrzeże  - m3 0.500

6.Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach - przebudowa ścieku - m 145.000

V. Podbudowy i nawierzchnie

1.Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą- stabilizacja podłoża cementem (mieszanka z dowozu) Rm=2,5MPa Krotność = 1.5 -m2 240.000

2.Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm-w-wa mrozoochronna - m2 240.000

3.Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm-

m2 200.000

4.Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 8  -m2 200.000

5.Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - m2 35.000

6.Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- kostka z rozbiórki - m2 30.000

7.Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm -m2 850.000

8.Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu m2 850.000

9.Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - m2 850.000

10.Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - m2 850.000

11.Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - utwardzenie poboczy Kruszywem  - m2 120.000

12.Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - utwardzenie poboczy kruszywem - m2 120.000

VI. Odwodnienie

1.Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.40 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykop

Rowu - m3 30.000

2.Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej -

m 55.000

3. Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej- korytka kolejowe trapezowe 60x60 - m 65.000

4.Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm- ława pod korytko -

m2 95.000

5.Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi 60x40x8  - m2 40.000

6.Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III

- m3 80.000

7.Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - dwuścienne o śr. nom. 400 mm - m 159.000

8.Obetonowanie kanałów - otulina betonowa  -m3 5.500

9.Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym  - m3 40.000

10.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m - stud. 7.000

11.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. Krotność = -3 [0.5 m]  - stud. 7.000

12.Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - szt. 4.000

13. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm – przykanaliki - m 10.000

14. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - przepust pod zjazdem z rur PP

- m 6.000

15.Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - dwuścienne o śr. nom. 300 mm - m 6.000

16.Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - dwuścienne o śr. nom. 400 mm - m 14.000

17.Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - dwuścienne o śr. nom. 500 mm - m 17.000

18. Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm - ściank. 2.000

19.Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa - m3 3.000

20.Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - m2 20.000

VII. Roboty wykończeniowe

1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja powykonawcza  - km 0.200

2.Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm  - m2 180.000

3.Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu  - m2 180.000

4.Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV - na odległość wg wskazania wykonawcy - m3 245.000

5.Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km wg wskazania wykonawcy Krotność = 4 - m3 245.000

VIII. Kanał technologiczny

1.Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III

- m3 40.000

2. Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat.IV  - stud. 6.000

3.Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym -  m3 20.000

4. Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm wraz z rurami wewnętrznymi wg projektu- PE 125/108- 310m, PE 40/3,7-680m, PE10/8 – 2380 -  m 310.000

- INFORMACJE OGÓLNE

- Zakres robót winien być wykonany w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, dla tego typu robót łącznie z robotami towarzyszącymi, oraz na warunkach określonych w projekcie umowy.

- Wykonawca robót budowlanych przy składaniu i wycenie ofert winien uwzględnić specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi                                          w dokumentacji technicznej, oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca zapewni materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty, certyfikaty dopuszczające ich do stosowania oraz gwarancje na wszystkie zamontowane urządzenia. Transport materiałów na plac budowy (miejsce wbudowania), oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania obciążają wykonawcę robót.

- Wszystkie użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały muszą posiadać parametry techniczne. Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty.

- Użyte materiały powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym,

- Użyte materiały winne posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów (śmieci, gruzu, itp.) zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, oraz udokumentowania tych czynności na każdorazowe żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z wymienionymi warunkami technicznymi określonymi dla każdej części przedmiotu zamówienia.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest umieścić tablice informacyjne i ostrzegawcze w miejscu prowadzenia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest właściwie zabezpieczyć i oznakować teren budowy – prowadzonych prac budowlanych.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe i wynikłe na terenie budowy, od daty protokolarnego przejęcia placu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót danej części).

- Roboty budowlane prowadzone będą w obrębie istniejących budynków mieszkalnych, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość korzystania z tych obiektów osób w nim przebywających i korzystających.

- Wymaga się aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy był obecny cały czas na budowie w trakcie wykonywania wszelkich prac budowlanych.

- Zamawiający zastrzega, że wbudowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami   i normami.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji obejmującej komplet wszystkich dokumentów wymaganych przepisami prawa  i postanowieniami zawartej umowy, a w szczególności:

  - dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zastosowanych wyrobów i materiałów budowlanych.

  - atesty i certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną wbudowanych materiałów,

- Dokumentacja, o której mowa w pkt. 17 winna być przekazana wraz z pismem dotyczącym gotowości do odbioru końcowego.

- Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

- Okresy gwarancji udzielone przez podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez wykonawcę.

- Okresy gwarancji na wszystkie pozostałe elementy niewchodzące w zakres opisany powyżej, a składające się na odbiór całości zamówienia, odpowiadają co najmniej okresowi gwarancji udzielanemu przez „Wystawców gwarancji” i Wykonawcę.

- W związku z wymogiem art. 100 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia – dokumentacja zamówienia sporządzona przez Zamawiającego wskazuje, że teren objęty przedmiotem zamówienia będzie otwarty i ogólnodostępny oraz będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.