PAKIET 2 – Implanty i narzędzia artroskopowe

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Cena jed. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | SYSTEM DO SZYCIA ŁĄKOTKI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System dwóch podłużnych implantów niewchłanialnych z materiału PEEK połączonych nitką polietylenową umiejsowionych na jednej igle. System zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. | Kpl. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy wprowadzacz-aplikator z igłą o dwóch zagięciach O i 12 stopni, na której znajdują się oba implanty połączone nitką polietylenową, plecioną. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | System zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu. |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Jednorazowy spychacz węzła z jednoczesnym obcinakiem do zszywek łąkotkowych. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| III | Kotwica do rekonstrukcji obrąbka i stożka rotatorów. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o śr. 5 mm i 6,5 mm zaopatrzona w 2 szwy niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o śr. 2,8 mm zaopatrzona w szew niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy aplikator | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| IV | Jednorazowe kaniule |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaniule jednorazowe sztywne i giętkie, wkręcane, posiadające skręt na całej długości kaniulii, zaopatrzone w zawór oraz posiadające system przytrzymywania nitek, o rozm. od 4,5 mm do 8,5 mm i długościach od 90 mm do 45 mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| V | Instrument do przewlekania do manipulacji szwami |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instrument jednorazowy do przewlekania i manipulacji szwami w trakcie zabiegu artroskopowego o kątach zagięcia: 45 st. prawy, 45 st. lewy, 45 st. w górę, 70 st. haczykowaty oraz prosty zaopatrzony w dwie nitki polipropylenowe. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| VI | System do rekonstrukcji ACL z użyciem techniki ST oraz więzadła właściwego rzepki typu endobutton. | Kpl. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Mocowanie udowe: podłużna płytka z czterema otworami wykonana ze stopy tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwale była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości (bez węzła).Długość pętli od 15 do 60 stopni. Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o gr. #2 i#5 służące do przeciągania i obrócenia implantu w kanale udowym. Zamiennie wymaga się dostarczenia: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytki na trwale związanej z podwójną pętlą w rozm. 20-60 mm skok co 5 mm do więzadła właściwego rzepki |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endobutton wydłużony 10 mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endobutton bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwarty z jednej strony w rozmiarach 5, 6, 7, 8 i 9 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE ULTRABUTTONA | Kpl. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Płytka z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWPE, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90mm-10mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drut kierunkowy, wiercący o średnicy 2,4mmx381mm z oczkiem. | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Wiertło kaniulowane o średnicy 4,5mm. | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Drut kierunkowy 1,2mmx9” do śrub, opakowanie 5 szt. | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| VII | Mocowanie piszczelowe: zamawiający wymaga dostarczenia zamiennie wszystkich typów mocowania | kpl | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Śruba interferencyjna z materiału PEEK o śr. od 6 mm do 12 mm i długościach 20-25-30-35 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biowchłanialna śruba z materiału PLLA z hydroksyapatytem o śr. od 6 mm do 12 mm i długościach 20-25-30-35 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |