CHARAKTERYSTYKA  EKOLOGICZNA  BUDYNKU.

1.	Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości i jakości odprowadzanych ścieków.

Budynek zaopatrywany jest w wodę z miejskiego ujęcia w ilości około 1,6 m/d. 
W obiekcie powstają ścieki socjalno-bytowe, związane z użytkowaniem budynku, które są odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej.

2. 	Sposób odprowadzania wód opadowych.

Wody opadowe z dachu odprowadzane są  poprzez rury  spustowe  deszczowe  zamontowane  na  ścianach  budynku  i  rynny  odprowadzające  wodę  deszczową.  Woda  ta  odprowadzana  jest  powierzchniowo  na  teren inwestycji.

Zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice działek inwestora w Wągrowcu., nr ewid. 2842/7.

3.	Emisji zanieczyszczeń gazowych w tym zapachowych, pyłowych i płynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się.

Eksploatacja budynku ze względu na jego funkcję oraz sama realizacja zamierzonych robót budowlanych nie wiąże się z emisją zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, ani płynnych. Ogrzewanie budynku, jak i ciepłej wody użytkowej odbywa poprzez stosowanie pieca centralnego ogrzewania na paliwo stałe. Przedmiotowy budynek jest ogrzewany kotłem na ekogroszek o mocy mniejszej niż 50 kW, dlatego nie ma potrzeby uzyskania dokumentu dotyczącego warunków przyłączenia do sieci przez Przedsiębiorstwo Energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją ciepła.

2.	Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów.

Usuwanie odpadów stałych, związanych z eksploatacją budynku, odbywa się poprzez gromadzenie ich w kontenerach i poprzez okresowe wywożenie na gminne składowisko odpadów komunalnych. Odpady gromadzone są w pojemnikach stalowych lub plastikowych, opróżnianych okresowo przez koncesjonowany zakład oczyszczania.

3.	Emisji hałasu oraz wibracji i promieniowania.

Eksploatacja budynku nie jest związana z emisją hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego pola elektromagnetycznego ani innych zakłóceń.

4.	Właściwości akustyczne.

Przegrody  budowlane  (ściany, stropodach, okna i drzwi)  spełniają  wymagania  dotyczące  ochrony  akustycznej.

5. 	Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan i powierzchnię ziemi.

Charakter, program użytkowy i wielkość budynku oraz sposób posadowienia nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak również na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia działań mogących prowadzić do zanieczyszczenia wód.

Budynek z uwagi na małą wysokość nie powoduje większego zacienienia otoczenia, 
a płytkie fundamenty przy braku podpiwniczenia nie naruszają układów korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterze powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych 
i podziemnych. Charakter użytkowy budynku pozwala na znaczne zachowanie powierzchni biologicznie czynnej terenu działki, poza powierzchnią zabudowy dojść 
i dojazdów do budynku.

6	 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Zapotrzebowanie na energię pierwotną, wg projektowanej charakterystyki energetycznej budynku: EP = 78,50 kWh/(m2/rok).

7. 	Dostępne nośniki energii.

Konwencjonalne nośniki energii:

- paliwo stałe - ekogroszek;

- gaz ziemny

- energia elektryczna.

Alternatywne nośniki energii – odnawialne źródła energii:

- energia słoneczna.

Przedmiotowa działka znajduje się w obszarze, gdzie ilość godzin słonecznych w ciągu roku wynosi ok. 1875.

Technicznie i ekonomicznie uzasadnione jest wykorzystanie energii promieniowania słonecznego jako zasadniczego źródła do przygotowania ciepłej wody użytkowej – zastosowanie kolektorów słonecznych.

Energię słoneczną można również zastosować do produkcji energii elektrycznej poprzez zastosowanie ogniw fotowoltanicznych.

- energia wodna.

Brak możliwości wykorzystania energii wodnej.

- energia wiatrowa.

Wykorzystanie energii wiatru dla projektowanego obiektu mieszkalnego i garażowego jest ekonomicznie nieuzasadnione, jednakże z uwagi na duże zaangażowanie Klienta 
w okolicy (zabudowa mieszkaniowa), względy ekonomiczne mogą już nie być przeszkodą w takiej inwestycji.

- energia geotermalne – na przedmiotowym terenie nie występują źródła geotermalne.

Zastosowanie pompy ciepła.

Istnieje możliwość zastosowania pompy ciepła.

8.  	Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:

Dla budynków przyjęto do analizy porównawczej dwa systemy:

- konwencjonalny sieć kocioł na paliwo stałe - ekogroszek

-  alternatywny ze źródłem energii odnawialnej, które są pod względem możliwości technicznych i ekonomicznych najbardziej optymalne. Zastosowanie hybrydowego systemu ogrzewania za pomocą kotła gazowego oraz instalacji fotowoltaicznej. ( założono że energia uzyskana z kolektorów słonecznych w skali roku stanowi 40% energii potrzebnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej).

9.	Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia 
w energię. – Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło wraz z analizą techniczną i ekonomiczną możliwości wykorzystania urządzeń automatycznie regulujących temperaturę w wyznaczonych pomieszczeniach lub strefie.

Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji – wariant konwencjonalny

| Część budynku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa źródła | KOCIOŁ NA EKOGROSZEK |  |
| Nr źródła | 1 | - |
| Udział procentowy | 100 | % |
| Rodzaj nośnika energii | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku – kotłownia z kotłem na ekogroszek |  |
| Współczynnik WH | 1,10 | - |
| Współczynnik Wel | 3,00 | - |
| Energia użytkowa QH,nd | 2131,70 | kWh/rok |
| Wybrany wariant wytwarzania | KOCIOŁ NA EKOGROSZEK |  |
| Sprawność wytwarzania hH,g | 0,94 | - |
| Wybrany wariant regulacji | Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalności P-1K |  |
| Sprawność regulacji hH,e | 0,89 | - |
| Wybrany wariant przesyłu | Ogrzewanie powietrzne |  |
| Sprawność przesyłu hH,d | 0,95 | - |
| Wybrany wariant akumulacji | System ogrzewania bez zasobnika ciepła |  |
| Sprawność akumulacji hH,s | 1,00 | - |
| Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika hH,tot | 0,79 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% | 746,16 | kWh/rok |

Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody – wariant konwencjonalny

| Część budynku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa źródła | KOCIOŁ NA EKOGROSZEK |  |
| Nr źródła | 1 | - |
| Udział procentowy | 100,00 | % |
| Rodzaj nośnika energii | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku – kotłownia z kotłem na ekogroszek |  |
| Współczynnik WW | 1,10 | - |
| Współczynnik Wel | 3,00 | - |
| Energia użytkowa QW,nd | 5279,93 | kWh/rok |
| Wybrany wariant wytwarzania | KOCIOŁ NA EKOGROSZEK |  |
| Sprawność wytwarzania hW,g | 0,83 | - |
| Wybrany wariant przesyłu | Mieszkaniowe węzły cieplne |  |
| Rodzaj przesyłu ciepłej wody | Kompaktowy węzeł cieplny bez obiegu cyrkulacyjnego |  |
| Sprawność przesyłu hW,d | 0,85 | - |
| Wybrany wariant akumulacji | System przygotowania ciepłej wody użytkowej bez zasobnika ciepłej wody użytkowej |  |
| Sprawność akumulacji hW,s | 1,00 | - |
| Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika hW,tot | 0,71 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% | 0,00 | kWh/rok |

Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej – wariant konwencjonalny

| Część budynku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |  |
| Nr źródła | Nazwa źródła | QU,H | QK,H | QP,H |
|  |  | kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok |
| 1 | KOCIOŁ GAZOWY 2 x 24 KW | 2131,70 | 2682,15 | 5188,84 |
| Suma |  | 2131,70 | 2682,15 | 5188,84 |
| Przygotowanie ciepłej wody |  |  |  |  |
| Nr źródła | Nazwa źródła | QU,W | QK,W | QP,W |
|  |  | kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok |
| 1 | KOCIOŁ GAZOWY 2 x 24 KW | 5279,93 | 7483,95 | 8232,35 |
| Suma |  | 5279,93 | 7483,95 | 8232,35 |
| Zestawienie energii użytkowej EU=(QU,H+QU,W) / Af |  |  | 33,81 | kWh/(m2∙rok) |
| Zestawienie energii końcowej EK=(QK,H+QK,W+Eel,pom) / Af |  |  | 49,78 | kWh/(m2∙rok) |
| Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W |  |  | 13421,19 | kWh/rok |
| Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=QP/Af |  |  | 69,50 | kWh/(m2∙rok) |

Obliczenia zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną przy użyciu konwencjonalnego nośnika energii: EP = 69,50 kWh/(m2/rok)

Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji – wariant hybrydowy

| Część budynku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa źródła | KOCIOŁ GAZOWY 24 KW + KOLEKTORY SŁONECZNE |  |
| Nr źródła | 1 | - |
| Udział procentowy | 60 % gaz 40% energia słoneczna | % |
| Rodzaj nośnika energii | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny + energia słoneczna na poziomie 40% |  |
| Współczynnik WH | 0,85 | - |
| Współczynnik Wel | 2,50 | - |
| Energia użytkowa QH,nd | 1 931,70 | kWh/rok |
| Wybrany wariant wytwarzania | 2 Kotły gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe (55/45ºC) o mocy nominalnej do 50kW + energia słoneczna na poziomie 40% |  |
| Sprawność wytwarzania hH,g | 0,85 | - |
| Wybrany wariant regulacji | Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalności P-1K |  |
| Sprawność regulacji hH,e | 0,73 | - |
| Wybrany wariant przesyłu | Ogrzewanie powietrzne |  |
| Sprawność przesyłu hH,d | 0,85 | - |
| Wybrany wariant akumulacji | System ogrzewania bez zasobnika ciepła |  |
| Sprawność akumulacji hH,s | 0,6 | - |
| Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika hH,tot | 0,65 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% | 650,16 | kWh/rok |

Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody – wariant hybrydowy

| Część budynku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa źródła | KOCIOŁ GAZOWY 24 KW + KOLEKTORY SŁONECZNE |  |
| Nr źródła | 1 | - |
| Udział procentowy | 60 % gaz 40% energia słoneczna | % |
| Rodzaj nośnika energii | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny + energia słoneczna na poziomie 40% |  |
| Współczynnik WW | 1,00 | - |
| Współczynnik Wel | 2,40 | - |
| Energia użytkowa QW,nd | 3287,93 | kWh/rok |
| Wybrany wariant wytwarzania | 2x Kotły niskotemperaturowe o mocy do 50 kW + energia słoneczna na poziomie 40% |  |
| Sprawność wytwarzania hW,g | 0,76 | - |
| Wybrany wariant przesyłu | węzły cieplne |  |
| Rodzaj przesyłu ciepłej wody | Kompaktowy węzeł cieplny bez obiegu cyrkulacyjnego |  |
| Sprawność przesyłu hW,d | 0,76 | - |
| Wybrany wariant akumulacji | System przygotowania ciepłej wody użytkowej z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej |  |
| Sprawność akumulacji hW,s | 1,20 | - |
| Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika hW,tot | 0,54 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% | 0,00 | kWh/rok |

Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej – wariant hybrydowy

| Część budynku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |  |
| Nr źródła | Nazwa źródła | QU,H | QK,H | QP,H |
|  |  | kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok |
| 1 | KOCIOŁ GAZOWY 2 x 24 KW + KOLEKTORY SŁONECZNE | 1 931,70 | 2282,15 | 4188,84 |
| Suma |  | 1 931,70 | 2282,15 | 4188,84 |
| Przygotowanie ciepłej wody |  |  |  |  |
| Nr źródła | Nazwa źródła | QU,W | QK,W | QP,W |
|  |  | kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok |
| 1 | KOCIOŁ GAZOWY 2 x 24 KW + KOLEKTORY SŁONECZNE | 3287,93 | 6433,95 | 7231,35 |
| Suma |  | 3287,93 | 6433,95 | 7231,35 |
| Zestawienie energii użytkowej EU=(QU,H+QU,W) / Af |  |  | 32,81 | kWh/(m2∙rok) |
| Zestawienie energii końcowej EK=(QK,H+QK,W+Eel,pom) / Af |  |  | 45,78 | kWh/(m2∙rok) |
| Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W |  |  | 11421,19 | kWh/rok |
| Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=QP/Af |  |  | 59,11 | kWh/(m2∙rok) |

Obliczenia zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną przy użyciu alternatywnego nośnika energii: EP = 59,11 kWh/(m2/rok)

10.	Analizą techniczna i ekonomiczna możliwości wykorzystania urządzeń automatycznie regulujących temperaturę oddzielnie w wyznaczonych pomieszczeniach lub strefie ogrzewanej.

Dla obliczeń w wariancie projektowanym przyjęto urządzenia regulujące temperaturę oddzielnie dla każdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o działaniu proporcjonalno-całkującym PI z funkcja adaptacyjna i optymalizującą o sprawności regulacji 93%. Zaprojektowany został układ o najwyższej sprawności /93%/. Zastosowanie układu Off/On zmniejsza sprawność układu o min 50%.

Zaproponowany układ powyższego projektu jest układem wysokosprawnym

i porównywanie go do układu o gorszych wskaźnikach sprawności jest niezasadne

i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki użytkownika.

11.	Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię.

Przeanalizowano pod względem techniczny, ekonomiczny i środowiskowym możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wyciągnięto następujące wnioski:

Dostępnymi nośnikami energii, które poddano analizie są m.in. energia słoneczna i energia pochodząca ze spalania gazu ziemnego. Zdecydowano się poddać analizie powyższe dwa źródła kierując się możliwościami ekonomicznymi. Niniejsza analiza zakłada iż, dla budynku istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej.

Zakładając iż:

- energia uzyskana z kolektorów słonecznych w skali roku stanowi 40% energii potrzebnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej

- roczne zużycie gazu do przygotowania ciepłej wody użytkowej wynosi 471 m3/rok

Realizacja systemu hybrydowego zmniejszy zużycie gazu o 188 m2/rok co stanowi 14% zużycia gazu na przygotowanie ciepłej wody użytkowej i ogrzewanie budynku.

Biorąc pod uwagę koszty budowy systemu hybrydowego i oszczędności zużycia gazu podjęto decyzję o pozostaniu przy obecnym sposobie ogrzewania budynku i wyborze systemu konwencjonalnego zasilanego kotłem na paliwo stałe - ekogroszek.