| INWESTOR : GMINA WĄGROWIEC UL. CYSTERSKA 22 62-100 WĄGROWIEC GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WĄGROWCU UL. JANOWIECKA 98A 62-100 WĄGROWIEC |  |
| --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WĄGROWCU O WINDĘ WRAZ Z PRZEDSIONKIEM UL. JANOWIECKA 98A, 62-100 WĄGROWIEC OBRĘB WĄGROWIEC, DZ. NR EWID. 2842/7 |  |
| KATEGORIA OBIEKTU: XII – BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ |  |
| STADIUM : PROJEKT TECHNICZNY |  |
| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO: DATA: PODPIS: |
| PROJEKTOWAŁ (konstrukcja): | PROJEKTANT PROWADZĄCY: MGR INŻ. SŁAWOMIR GIERLIŃSKI UPR. NR WKP/0208/POOK/04 WOIIB NR WKP/BO/1153/01 10.07.2023 |
| SPRAWDZIŁ (konstrukcja): | MGR INŻ. MARCIN PASZCZAK UPR. NR WKP/0252/PWOK/17 WOIIB NR WKP/BO/0182/18 10.07.2023 |

EGZ. NR 1PT

SPIS TREŚCI

Dokumenty związane z projektowanym obiektem

- Oświadczenie projektanta  ..................................................................................

- Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta - Sławomir Gierliński ….........................................................................................................

- Zaświadczenie o wpisie do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, projektanta – Sławomir Gierliński  .............................................

- Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta – Marcin Paszczak …...........................................................................................................

- Zaświadczenie o wpisie do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, projektanta – Marcin Paszczak  ....................................................

PROJEKT TECHNICZNY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

- Autor projektu………………………………………………..……….………….….

- Dane konstrukcyjno-materiałowe………………………………....………………...

- Obliczenia statyczne………………………………………………….………..……

- Rysunki techniczne branży konstrukcyjnej………………………….…………..….

rys. K-1 	Rzut fundamentów 	- skala 1:50………...

rys. K-2 	Rzut konstrukcji przyziemia 	- skala 1:50………...

rys. K-3 	Rzut konstrukcji parteru 	- skala 1:50………...

rys. K-4 	Rzut konstrukcji I piętra 	- skala 1:50………...

rys. K-5 	Przekrój A-A 	- skala 1:50………...

rys. K-6 	Zbrojenie elem. żelbetowych 	- skala 1:20………...

rys. K-7 	Wytyczne projektowe 	- ………….………...

- Ekspertyza techniczna……………………………….……………………………...

Kórnik, 10.07.2023.

OŚWIADCZENIE

Działając zgodnie z zapisem art. 34, pkt. 3 ust. 3d  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity – Dz. U. z 2020r. poz. 1333) oświadczam, że projekt techniczny rozbudowy budynku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu o windę wraz z przedsionkiem,                        ul. Janowiecka 98A, dz. nr ewid. 2842/7, gmina Wągrowiec, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzień opracowywania projektu.

Branża Konstrukcyjna

Projektant:

mgr inż. Sławomir Henryk Gierliński

upr.: WKP/0208/POOK/04

Sprawdzający:

mgr inż. Marcin Paszczak

upr.: WKP/0252/PWOK/17

OPIS TECHNICZNY

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

Temat: 	PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY BUDYNKU GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WĄGROWCU O WINDĘ WRAZ Z PRZDSIONKIEM

Adres:		WĄGROWIEC, UL. JANOWIECKA 98A, GMINA WĄGROWIEC, OBRĘB WĄGROWIEC, DZ. NR EWID. 2842/7

- Autor projektu:

mgr inż. Sławomir Gierliński

nr upr. WKP/0208/POOK/04

mgr inż. Marcin Paszczak

nr upr. WKP/0252/PWOK/17

2. Dane konstrukcyjno – materiałowe, zakres prac

  - WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na terenie zabudowy występują proste warunki gruntowe.

Projektowane zamierzenie budowlane zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i prostych warunkach gruntowych.

Ze względu na brak szczegółowych badań geologicznych przyjęto do obliczeń na podstawie odkrywek, iż woda gruntowa nie występuje w poziomie posadowienia fundamentów, a odpór graniczny gruntu wynosi nie mniej niż 150kPa. W przypadku stwierdzenia, w trakcie wykonywania wykopów, obecności wody gruntowej lub innych wątpliwych warunków gruntowych, należy wstrzymać roboty i powiadomić projektanta. Po wykonaniu wykopu zostanie przeprowadzona analiza stanu podłoża gruntowego – ewentualna korekta wymiarów fundamentów zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Każdorazowo fundamenty należy posadowić:

- na nośnym podłożu gruntowym min. 2,60m poniżej poziomu gruntu przy budynku,

- grunty nienośne i nasypowe w poziomie posadowienia należy wybrać i zastąpić nasypem budowlanym, zagęszczonym do stopnia ID=0,5,

- pod fundamentami ułożyć warstwę podbetonu C 8/10 o grubości 0,10m.

  - FUNDAMENTY POZ. 1.6

Fundamenty projektuje się w postaci monolitycznej płyty żelbetowej POZ. 1.6, wylewane z betonu C 20/25 W8, zbrojoną siatką dołem i górą z prętów Ø12 co 18cm ze stali A-IIIN (RB500). Przy górnej siatce przewidzieć figury dystansowe lub wykorzystać ścinki prętów i połączyć siatki poprzez spawanie.

Wysokość płyty fundamentowej wynosi 40cm, szerokość 530cm, długość 260cm dla POZ. 1.6.

Pod fundamentami ułożyć warstwę chudego betonu C 8/10 gr.10cm.

Na płycie fundamentowej należy ułożyć izolację przeciwwilgociową w postaci folii klejonej na zakładach lub papy termozgrzewalnej z w miejscu styku ze ścianą żelbetową szybu windowego taśmę bentonitową.

Ustalono rzędną posadowienia fundamentów na poziomie -4,76m.

Uwaga!!!

Z całej powierzchni zabudowy należy usunąć warstwę ziemi urodzajnej - humus.

  - ŚCIANY ŻELBETOWE PODSZYBIA

Ściany żelbetowe POZ. 1.5 wykonać jako monolityczne, beton C 20/25 W8, zbrojenie siatką obustronną z prętów Ø12 do 18cm – stal A-IIIN (RB500).

POZ. 1.5 Ściana żelbetowa gr. 18cm.

  - TRZPIENIE ŻELBETOWE

Trzpienie żelbetowe POZ. 1.4 wykonać jako monolityczne, beton C 20/25, zbrojenie z prętami głównymi 6Ø12, strzemiona Ø6 do 15cm – stal A-IIIN (RB500).

POZ. 1.4 Trzpień żelbetowy 18x40cm,

  - ŚCIANY FUNDAMENTOWE

Ściany fundamentowe murować warstwowo z bloczków betonowych M6 gr.25cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa do rzędnej -2,26. Ściany należy wyspoinować (spoina pełna) i zaizolować przeciwwilgociowo i termicznie.

W styku ściany z płytą fundamentową należy wykonać klin pod kątem 45º o wysokości około 5cm dla właściwego spływu wody. Należy zwrócić szczególną uwagę przy obsypywaniu budynku żeby nie uszkodzić izolacji termicznej.

  - PODBETON POD POSADZKĘ

Podbeton pod posadzkę w przedsionku wykonać z betonu C 16/20 o gr. 15cm.

  - ŚCIANY NADZIEMIA

Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe gr. 38cm. Warstwa konstrukcyjna z bloczków wapienno-piaskowych grubości 18cm np. Silka pustaków na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa. Pustaki klasy 15MPa. Ściany ocieplić wełną mineralną gr. 20cm.

Uwaga: Wszystkie wnęki i bruzdy instalacyjne wymiarami dostosować do montowanych w nich elementów i urządzeń.

  - WIEŃCE ŻELBETOWE POZ. 1.2

Wieńce żelbetowe POZ. 1.2 wykonać jako monolityczne, beton C 20/25, zbrojenie podłużne 4Ø12 - stal A-IIIN (RB500), strzemiona Ø6 co 25cm – stal A-IIIN (RB500).

POZ. 1.2 Wieńce żelbetowe,

POZ. 1.2.1 Wieniec żelbetowy W-1, 18x25cm,

POZ. 1.2.2 Wieniec żelbetowy W-2, 18x25cm,

POZ. 1.2.3 Wieniec żelbetowy W-3, 18x25cm,

POZ. 1.2.4 Wieniec żelbetowy W-4, 18x25cm,

  - NADPROŻA PREFABRYKOWANE POZ. 1.3

Jako typowe nadproża drzwiowe przyjęto prefabrykowane nadproża strunobetonowe SBN 100/120 i SBN 72/180. Minimalna głębokość oparcia belki: 10cm.

  - PŁYTY ŻELBETOWE POZ. 1.1

Nad szybem windowym i nad przedsionkiem przewidziano stropy w postaci płyt żelbetowych. Stropy wykonać jako monolityczne, beton C 20/25, zbrojenie podłużne prętami Ø12 - stal A-IIIN (RB500).

POZ. 1.1.1 Płyta gr. 20cm,

POZ. 1.1.2 Płyta gr. 20cm,

POZ. 1.1.3 Płyta gr. 12cm.

UWAGI KOŃCOWE

- roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,

- zmiany lub odstępstwa od rozwiązań przedstawionych w niniejszym projekcie są możliwe jedynie za zgodą autorów projektu.

opracował:

mgr inż. Sławomir Gierliński

nr upr. WKP/0208/POOK/04

mgr inż. Marcin Paszczak

nr upr. WKP/0252/PWOK/17

Kórnik, lipiec 2023r.

- Obliczenia statyczne

Obliczenia statyczne w archiwum projektanta.

Wykonane zgodnie z normami:

PN-EN 1990: 2004/Ap1	Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1: 2004	Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję.Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3: 2005 	Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję.

Część 1-3: Oddziaływania ogólne – obciążenie śniegiem.

PN-EN 1991-1-4: 2008	Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję.

Część 1-4: Oddziaływania ogólne – oddziaływania wiatru.

PN-EN 1992:2008			Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 1993:2008		Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

PN-EN 1995:2010		Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

PN-EN 1996:2010			Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji murowych.

PN-EN 338:2011			Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymałości.

PN-81/B-03020				Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie

- Rysunki techniczne branży konstrukcyjnej

rys. K-1 	Rzut fundamentów 	- skala 1:50………...

rys. K-2 	Rzut konstrukcji przyziemia 	- skala 1:50………...

rys. K-3 	Rzut konstrukcji parteru 	- skala 1:50………...

rys. K-4 	Rzut konstrukcji I piętra 	- skala 1:50………...

rys. K-5 	Przekrój A-A 	- skala 1:50………...

rys. K-6 	Zbrojenie elem. żelbetowych 	- skala 1:20………...

rys. K-7 	Wytyczne projektowe 	- ………….………...

- Ekspertyza techniczna

Należy określić stan rozbudowywanego budynku uwzględniając jego wiek i okres użytkowania za dobry.

Istnieje możliwość wykonania rozbudowy o windę wraz z przedsionkiem. Stany graniczne nośności i użytkowalności elementów konstrukcyjnych są spełnione.

Planowane prace budowlane na obiekcie są możliwe do wykonania i nie naruszają stabilności istniejącej konstrukcji budynku.

Projektowane zamierzenie budowlane nie wpływa na zmianę obciążenia gruntu w poziomie posadowienia.

Opracował: