D 02.01.01.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem wykopów wgruntach III-IV w ramach Przebudowy drogi leśnej w Leśnictwie Miłosna

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w

pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robot ziemnych.

1.4. Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorkiobiektow budowlanych, roboty ziemne.

Kategoria robot: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.5. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe robot podano w ST

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 2.

2.2. Zasady wykorzystywania gruntów

Zasady wykorzystania gruntów podano w ST

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST

3.2. Sprzęt do robót ziemnych

Sprzęt do robot ziemnych podano w ST

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST

4.2. Transport gruntów

Wymagania dotyczące transportu gruntów podano w ST.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST

5.2. Zasady prowadzenia robót

Sposób wykonania skarp powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzeń,Wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciążaWykonawcę robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów byłyOdspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnioneSkomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypówPowinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składanie gruntów, Należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3. Dokładność wykonania wykopów

Dokładność wykonywania wykopów podano ST

5.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości

Wskaźnika zagęszczenia, (Is), który dla dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim wynosi:

- dla górnej warstwy - 1,00

- na głębokości od 20 do 50 cm – 1,00.

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem

Konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do podanych wyżej wartości Is.Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być

Osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąćśrodki w celu ulepszenia gruntu podłoża,

Umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i

Przedstawia Kierownikowi Projektu do zaakceptowania.

5.5. Ruch budowlany

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robot

Ziemnych jest mniejsza niż 0, 3 metra. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch

Maszyn wykonujących tą czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń

Powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robot ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków

Obciosa Wykonawcę robot ziemnych.

6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli, jakości robót

Ogólne zasady kontroli, jakości robot podano w ST

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz

Dokumentacją projektową.

6.2.2. Sprawdzenie, jakości wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji

Oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

A) odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich właściwości,

B) zapewnienie stateczności skarp,

C) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu,

D) dokładności wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),

E) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wkopie według wymagań określonych w punkcie 5.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

Badania do odbioru korpusu ziemnego podano ST

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami podano ST

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu

D – 02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

32

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Zasady obmiaru robot podano ST

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano ST

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-IV kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie

I wyładunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,

- zagęszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w SST,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.