Pakiet nr 10

| L.p. | Charakterystyka preparatu | Główne substancje czynne | Stężenie użytkowe | Spektrum działania | Czas ekspo-zycji | Wymagane opakowanie – rodzaj pojemnika | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bezalkoholowy gotowy do użycia preparat w postaci delikatnej piany do dezynfekcji i mycia wszelkich powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia w tym inkubatorów. Bez dodatku alkoholu substancji zapachowych i barwników. pH =6. Wyrób medyczny | chlorek didecylodimetyloamoniowy | stężony (gotowy do użycia) | B, F (EN 16615) V (HBV, HIV, HCV, Rota) Tbc (EN 14348) | 2 min. 60 min | 750 ml ze spryskiwaczem | szt. | 250 |
| 2 | Preparat do dezynfekcji małych powierzchni czystych, nie zawierający aldehydów, etanolu i QAC. Wymagana pozytywna opinia kliniczna z obszaru UE, np. IMiD. dopuszczająca stosownie na oddziałach pediatrycznych. Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego dostarczenia spryskiwaczy do preparatu, w ilości wskazanej przez Zamawiającego, przy każdorazowym zamówieniu | propanol, amfoteryczne związki powierzchniowo-czynne o działaniu mikrobójczym | stężony (gotowy do użycia) | B, F (EN 16615) Tbc (EN 14348) V (HBV,HIV, HCV, Rota, Adeno) | 1 min. | opakowanie 1 l | szt. | 700 |
| 3 | Preparat na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym. Nie zawierający aldehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników, sporobójczy (EN 17126) – 2%, 30min; Wymagany neutralny odczyn roztworu (pH=7,0-8,0). Produkt w postaci proszku. | nadwęglan sodu, czteroacetyloetylenodiamina, kwas cytrynowy, związki kompleksujące, inhibitory korozji, substancje zapachowe | Stężenie użytkowe 2% | B,F,V(Polio) Tbc S (Cl. difficile, Cl. perfringens); | 15min | wiadro 1,5 kg | szt. | 20 |
| 4 | Jednorazowe, nasączone 70% alkoholem izopropylowym oraz 2% chlorheksydyną gaziki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni i dekontaminacji produktów medycznych m.in. połączeń luer stosowanych w lini infuzyjnej; o wymiarach: 42x32mm (złożone) i 162x150mm (rozłożone); skuteczne w warunkach czystych i brudnych wg EN 13727 na bakterie (E. hirae, S. aureus, E. coli, P. aeruginosa), wg EN 13624 na grzyby (C. albicans) w czasie 15s; pakowane pojedynczo w hermetycznie zamkniętych saszetkach; | 70% alkoholem izopropylowym 2% chlorheksydyna | gotowe do użycia | skuteczne w warunkach czystych i brudnych wg EN 13727 na bakterie (E. hirae, S. aureus, E. coli, P. aeruginosa), wg EN 13624 na grzyby (C. albicans) w czasie 15s | do 15s | opakowanie 100 szt. gazików | szt. | 25 |

Uwaga!

Zamawiający nie dopuszcza preparatów opiniowanych wyłącznie na podstawie fazy pierwszej Norm Europejskich i/lub Polskich, na podstawie, których nie można uznać, że produkt jest chemicznym środkiem dezynfekcyjnym lub antyseptycznym przeznaczonym do określonych zastosowań, w których brak jest danych wskazujących, że szczepy używane w tych normach są chorobotwórcze. Produkty przeznaczone do dez. narzędzi i sprzętu medycznego powinny być klasyfikowane jako wyroby medyczne i posiadać deklarację zgodności CE. Produkty przeznaczone do dezynfekcji rąk powinny być zarejestrowane jako produkty lecznicze lub wyroby biobójcze. Produkty do dezynfekcji skóry, ran i błon śluzowych powinny być zarejestrowane  jako produkty lecznicze.  Środki do myjni maszynowej powinny być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta. Opakowanie winno posiadać etykietę w języku polskim (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin t.j. Dz.U. 2015 poz. 450).