Załącznik nr 1

Wyszczególnienie

1.1. Pojazd przystosowany HOMOLOGACJA T3B

- Wymiary zewnętrzne:

- Długość minimum: 2350 (mm)

- Szerokość minimum: 1280 (mm)

- Wysokość minimum siedziska:: 930 (mm)

- Prześwit minimum: 270 (mm)

- Parametry zawieszenia:

- niezależne, podwójne wahacze

- Amortyzatory hydrauliczne ze sprężynami progresywnymi, regulowane napięcie wstępne sprężyny

- Silnik:

- czterosuwowy jednocylindrowy DOHC

- Pojemność skokowa minimum: 570 (cm3)

- Moc silnika minimum: 44 (KM)

- Moment obrotowy 48 Nm

- Układ przeniesienia mocy:

- Napęd: 2x4 / 4x4, przełączany elektrycznie

- Skrzynia biegów: automatyczna, min 5 biegowa

- Blokada przedniego dyferencjału: blokadą elektryczną

- Wymagania techniczne:

- Rok produkcji samochodu 2024

- Kolor: czerwony, srebrny

- Podwozie : rama ze stali chromowo-molibdenowej o wysokiej wytrzymałości, zwiększony rozstaw osi

- Grzane Manatki wraz z kciukiem

- Włącznik cnc z przekaźnikiem wodoodpornym

- Uchwyt na telefon wraz z ładowarką indukcyjną

- Oświetlenie dodatkowe: minimalnie 3 lampy ledowe z przodu ( 1 dalekosiężna i 2 rozpraszające) i 1 z tyłu

- Pojemność zbiornika paliwa minimum: 23 L

- Dodatkowa Karnister 5l wraz z gaśnicą 1 kg.na wierzchu Quada

- Przedni bagażnik: kompozytowy, z antypoślizgową powierzchnią, nośność minimum 40 kg

- Tylni bagażnik: kompozytowy, z antypoślizgową powierzchnią, nośność minimum 80 kg

- Wyciągarka minimum 2500 LB

- Oklejenie napisem STRAŻ POŻARNA oraz numer operacyjny

- Hak holowniczy kula +gniazdo zasilające

- Hamulce hydrauliczne

- Osłona podwozia aluminiowa

- Dodatkowe wymagania i wyposażenie

- Pojazd powinien być oznakowany, oznakowanie pojazdu zgodne z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 3 z dnia 09.03.2021 r. Komendanta Głównego PSP w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP. Szczegóły zostaną przekazane Wykonawcy po dokonaniu rozstrzygnięcia postępowania i podpisaniu umowy.

- Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze: - akustyczne (emitujące minimum trzy modulowane tony - głośnik(i) o mocy min. 100 W), - świetlne w technologii LED: światła niebieskie w atrapie pojazdu, z przodu 4 lampy z przodu ( 2 na przodzie w grliu, i 2 o kącie świetlnym 180 stopni widzianym od przodu i od boków ), 4 lampy z tyłu w takim samym stylu ( 2 na srodku i 2 o kącie 180 stopni. światło niebieskie w technologii LED. - Przyczepka do przewozu , burto- najazdem ( szybki załadunek quada ) z kołem podporowym i uchylnią.

- Gwarancja:

- Gwarancja mechaniczna na samochód minimum: 24 miesiące