Spis treści

1.	Spis treści	2

2.	Wiadomości ogólne	3

2.1	Przedmiot i zakres opracowania	3

2.2	Inwestor	3

2.3	Wykonawca	3

2.4	Podstawa opracowania	4

2.5	Odwołania do innych dokumentów	5

3.	Opis stanu istniejącego	6

4.	Organizacja ruchu	14

5.	Sygnalizacja – założenia ogólne	15

5.1	Praca skrzyżowania w systemie sterowania ruchem SCATS	15

5.1.1	Ogólna charakterystyka systemu	15

5.1.2	Tryby pracy	15

5.1.3	Flagi systemowe XSF	16

5.2	Projektowane zmiany na skrzyżowaniu	17

5.3	Harmonogram pracy sygnalizacji	17

5.4	Parametry bezpieczeństwa sygnalizacji	18

5.4.1	Minimalne czasy zielone	18

5.4.2	Czasy międzyzielone	19

5.5	Programy sygnalizacji	20

5.5.1	Program wejściowy	20

5.5.2	Program wyjściowy	20

5.5.3	Programy akomodacyjne P1, P2, P3	20

5.5.4	Program systemowy	20

5.5.5	Program awaryjny P4	22

5.6	Priorytety komunikacji publicznej	22

5.6.1	Priorytet komunikacji publicznej	23

5.6.2	Lokalizacja punktu zgłoszeniowego	24

5.6.3	Realizacja priorytetu	24

5.6.4	Mechanizm udzielania priorytetu	25

5.7	Warunki ruchu i obliczenia przepustowości	25

6.	Uwagi końcowe	26

7.	Załączniki i rysunki	27

Wiadomości ogólne

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic PDP ul. Stęślickiego dla Miasta Katowice.

Zadanie realizowane jest w ramach postępowania przetargowego „Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej dla przejścia dla pieszych na ulicy Stęślickiego przy ul. Widok w Katowicach.”

Zakres opracowania obejmuje:

- inwentaryzację organizacji ruchu i ewentualne zmiany,

- rozmieszczenia masztów, sygnalizatorów i elementów detekcji,

- obliczenia parametrów bezpieczeństwa w tym tablicy czasów międzyzielonych,

- układ faz wraz z warunkami sterowania,

- programy sygnalizacji,

- ocenę warunków ruchu na skrzyżowaniu dla projektowanych programów sygnalizacji świetlnej,

- określenie zasad pracy sygnalizacji w koordynacji pracy z innymi skrzyżowaniami.

Inwestor

Inwestorem dla niniejszego opracowania jest:

Miasto Katowice

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

ul. Kantorówny 2a

40-381 Katowice

Wykonawca

Wykonawcą zadania jest firma:

Sprint S.A.

ul. Inflancka 4

00-189 Warszawa

Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- zlecenie nr 7/2024/ITS z dn. 02.04.2024

- dane uzyskane od Zamawiającego i zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz dokumentacji: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU);

- ustalenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane podczas spotkań roboczych oraz drogą e-mailowa;

- informacje uzyskane przez projektantów Wykonawcy w czasie wizji lokalnych na obiektach;

- inwentaryzacje istniejącej organizacji ruchu, elementów sygnalizacji oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z materiałami dotyczącymi stanu istniejącego sygnalizacji świetlnych przekazanych przez zamawiającego;

- obowiązujące normy i przepisy:

  - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333),

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.),

  - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2310),

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 784),

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124 z późń.zm.),

  - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1643 z późn.zm.),

  - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 470 z późn.zm.).

Odwołania do innych dokumentów

Niniejsza dokumentacja powiązana jest z następującymi dokumentami:

- Projekt sygnalizacji świetlnej skrzyżowaniu PDP ul. Stęślickiego a  - Instalacja Elektryczna

Opis stanu istniejącego

Lokalizacja: Województwo śląskie, Miasto na prawach powiatu Katowice.

Jest to przejście dla pieszych zlokalizowane na ul Stęślickiego przy skrzyżowaniu z ul. Widok.

W tablicy poniżej zaprezentowano charakterystykę każdego z wlotów.

| Wlot | Liczba Pasów | Układ Pasów | Prędkość dopuszczalna [km/h] | Klasa Drogi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stęślickiego S | 1 | W | 50 | G |
| Stęślickiego N | 2 | W | 50 | G |

Lokalizacja skrzyżowania pokazana została na rys.1.

Na potrzeby projektu wykonano badania ruchu na skrzyżowaniu obejmujące szczyt poranny, międzyszczyt oraz szczyt popołudniowy. Pomiary wykonano metodą manualną 21.05.2024 (wtorek). Pomiary zostały wykonane w godzinach 6:00-8:00, 11:00-13:00 oraz 15:00-17:00. Jako godziny szczytu na przedmiotowym skrzyżowaniu przyjęto godzinę 6:30-7:30(szczyt poranny) i 15:30-16:30 (szczyt popołudniowy). Uwzględniono pomiar ruchu pieszego i rowerowego w obrębie skrzyżowania. Poniżej zaprezentowano wyniki dla godzin szczytu.

| godzina/ kierunek | Stęślickiego S Na Wprost | Stęślickiego N Na Wprost | suma |
| --- | --- | --- | --- |
| 06:00-06:15 | 55 | 76 | 131 |
| 06:15-06:30 | 75 | 102 | 177 |
| 06:30-06:45 | 123 | 156 | 279 |
| 06:45-07:00 | 136 | 169 | 305 |
| 07:00-07:15 | 115 | 145 | 260 |
| 07:15-07:30 | 125 | 153 | 278 |
| 07:30-07:45 | 103 | 138 | 241 |
| 07:45-08:00 | 104 | 146 | 250 |
| suma | 836 | 1085 | 1921 |

| godzina/kierunek | Stęślickiego N Na Wprost | Stęślickiego S Na Wprost | suma |
| --- | --- | --- | --- |
| 11:00-11:15 | 53 | 72 | 125 |
| 11:15-11:30 | 55 | 97 | 152 |
| 11:30-11:45 | 78 | 104 | 182 |
| 11:45-12:00 | 55 | 97 | 152 |
| 12:00-12:15 | 66 | 94 | 160 |
| 12:15-12:30 | 55 | 97 | 152 |
| 12:30-12:45 | 78 | 104 | 182 |
| 12:45-13:00 | 55 | 97 | 152 |
| suma | 495 | 762 | 1257 |

| godzina/kierunek | Stęślickiego N Na Wprost | Stęślickiego S Na Wprost | suma |
| --- | --- | --- | --- |
| 15:00-15:15 | 108 | 150 | 258 |
| 15:15-15:30 | 105 | 146 | 251 |
| 15:30-15:45 | 126 | 167 | 293 |
| 15:45-16:00 | 120 | 146 | 266 |
| 16:00-16:15 | 121 | 161 | 282 |
| 16:15-16:30 | 107 | 147 | 254 |
| 16:30-16:45 | 124 | 161 | 285 |
| 16:45-17:00 | 104 | 146 | 250 |
| suma | 915 | 1224 | 2139 |

.

Na potrzeby projektu przygotowano prognozę ruchu na rok 2029. Pomiary przeliczono metodą wskaźnikową zalecana przez GDDKiA. Poniżej przedstawiono kartogramy prognozowanych natężeń ruchu.

Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na przedmiotowym skrzyżowaniu uległa zmianie. W ciągu ulicy Stęślickiego zaprojektowano nowe lokalizacje linii warunkowego zatrzymania

Istniejącą organizację ruchu wraz ze zmianami przedstawiono na rys. 2.

Sygnalizacja – założenia ogólne

Założeniem projektu jest zaprojektowanie sygnalizacji akomodacyjnej acyklicznej pracującej pod kontrolą systemu sterowania ruchem SCATS. Sygnalizacja pracować będzie jako część systemu sterowania ruchem. W ramach dokumentacji opracowane zostały bazowe programy sygnalizacji, na podstawie których programista sterownika musi skonfigurować sterowanie sygnalizacją we wszystkich możliwych trybach pracy systemu SCATS oraz w trybie pracy lokalnej.

Sterownik musi być przygotowany do przyszłej rozbudowy w zakresie standardów V2I (Vehicle-to-infrastructure), jako potencjalnej wymiany informacji pomiędzy pojazdem/pojazdami a infrastrukturą ITS, rozbudowa  w szczególności dotyczyć będzie uruchomienia usługi przyznania dodatkowego priorytetu bezwarunkowego dla pojazdu uprzywilejowanego (np. pojazd ratunkowy).

  - Praca skrzyżowania w systemie sterowania ruchem SCATS

    - Ogólna charakterystyka systemu

Przedmiotowa sygnalizacja świetlna włączona zostanie do obszarowego systemu sterowania ruchem SCATS. System SCATS jest zcentralizowanym systemem czasu rzeczywistego. Oznacza to, iż sterowniki poszczególnych sygnalizacji są połączone z komputerem centralnym (Menadżer Centralny), który rozsyła po sieci sterowników zmienne sterujące.

    - Tryby pracy

Podczas pracy w systemie sterowniki mogą pracować w różnych trybach, zgodnie z bieżącą konfiguracją, cztery podstawowe tryby pracy sygnalizacji w systemie SCATS to:

- Masterlink

- Flexilink,

- Isolated,

- Flashing Yellow.

Masterlink, jest podstawowym, w pełni adaptacyjnym trybem sterowania ruchem. Wszystkie zmienne sterujące dla wszystkich obiektów (skrzyżowań i przejść), jak długości cykli, splity faz, offsety itd. są dopasowywane do ruchu z cyklu na cykl. Skrzyżowania w tym trybie mogą łączyć się w obszary czy ciągi koordynowane, a przy zmniejszonym ruchu dla zapewnienia maksymalnej elastyczności rozłączać się.

W trybie Flexilink sygnalizacje mogą być synchronizowane przez zegar czasu rzeczywistego. Sterowanie ruchem na skrzyżowaniu jest w tym trybie także adaptacyjne i uzależnione od ruchu, jednakże w ramach planu zachowane są stała długość cyklu i stałe offsety. Bazowe programy sygnalizacji są wybierane przez porę dnia, dzień tygodnia, typ dnia (wolny – roboczy) z zachowaniem adaptacji do warunków lokalnych. Przejście do tego trybu może być także wywołane niezależnie do zegara, np. przez operatora lub przez system sterowania.

Sygnalizacje mogą również działać w trybie izolowanym, nazwanym Isolated. W tym trybie również w razie potrzeby zachodzi adaptacja do warunków lokalnych.

Czwarty tryb - Flashing Yellow - jest trybem awaryjnym. Stosowany jest w przypadku awarii sterownika lub w innych sytuacjach awaryjnych. W trybie tym wszystkie sygnalizatory kołowe wyświetlają sygnał żółty migający.

Ponadto stosowany jest także tryb dodatkowy, zwany Local Mode lub lokalny, polegający na przekazaniu sterowania do programu lokalnego sterownika sygnalizacji świetlnej. W tym trybie system SCATS pełni jedynie funkcje monitorujące.

System ma możliwość automatycznego przełączenia pomiędzy trybami w następujących sytuacjach:

- Masterlink -> Flexilink/Isolated
W przypadku zerwania połączenia pomiędzy sterownikiem a Menadżerem Centralnym (awaria sieci teletechnicznej, awaria serwerowni itp.)

- Masterlink/Flexilink/Isolated -> Local Mode

W przypadku awarii modułu komunikacyjnego systemu SCATS.

    - Flagi systemowe XSF

System SCATS ma możliwość wysyłania flag systemowych XSF do sterownika sygnalizacji świetlnej podczas pracy. Flagi systemowe mogą być dowolnie programowalne na systemie, natomiast wywoływane przez nie działania są na stale zaszyte w sterowniku sygnalizacji świetlnej. Wszelkie działania wywoływane flagami XSF nie mogą w żaden sposób wpływać na bezpieczeństwo pracy sygnalizacji świetlnej. Wszelkie zależności działania programu sygnalizacji w zależności od ustawienia flag muszą być zaprogramowane zgodnie z wszelkimi parametrami bezpieczeństwa sygnalizacji świetlnej opisanymi w tym projekcie. Typowe wykorzystanie flag XSF do sterowania ruchem:

- Zmiana trybu uruchomienia przejść dla pieszych z poziomu systemu (automatycznie/na żądanie).

- Uruchamianie podfaz czyszczących, czyli zamykanie pewnych grup sygnalizacyjnych podczas trwania fazy, aby umożliwić płynniejszy ruch dla relacji bardziej obciążonych - w zależności od warunków ruchu.

W przypadku awarii modułu komunikacyjnego systemu SCATS.

Projektowane zmiany na skrzyżowaniu

Zaprojektowano sygnalizację akomodacyjną acykliczną pracującą pod kontrolą systemu sterowania ruchem SCATS. W stosunku do stanu istniejącego zaprojektowano nową logikę sterowania dla programów izolowanych jak i systemowych. Bazując na pomiarach ruchu stworzono optymalne programy akomodacyjne będące bazą do zaprogramowania programu systemowego.

Harmonogram pracy sygnalizacji

Skrzyżowanie będzie pracować pod kontrolą systemu sterowania SCATS zgodnie z harmonogramem. W przypadku rozłączenia z systemem i przejścia do trybu izolowanego skrzyżowanie będzie pracować w oparciu o programy akomodacyjne – zgodnie z harmonogramem.

Poniżej zaprezentowany został harmonogram pracy sygnalizacji.

SCATS – praca systemowa pod kontrolą systemu sterowania SCATS

(P1 akomodacja) – w przypadku trybu izolowanego (rozłączenie z systemem sterowania) skrzyżowanie pracuje zgodnie z programem akomodacyjnym P1

(P2 akomodacja) – w przypadku trybu izolowanego (rozłączenie z systemem sterowania) skrzyżowanie pracuje zgodnie z programem akomodacyjnym P2

(P3 akomodacja) – w przypadku trybu izolowanego (rozłączenie z systemem sterowania) skrzyżowanie pracuje zgodnie z programem akomodacyjnym P3

Parametry bezpieczeństwa sygnalizacji

Poniżej zostały zaprezentowane i opisane obliczenia dla wszystkich parametrów zapewniających bezpieczną pracę sygnalizacji na skrzyżowaniu.

Minimalne czasy zielone

W tabeli poniżej zaprezentowano przyjęte oraz obliczone minimalne czasy zielone.

| Lp. | Nazwa | Droga [m] | Prędkość [m/s] | Obliczone Gmin | Przyjęte Gmin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1K |  |  |  | 5 |
| 2 | 2K |  |  |  | 5 |
| 3 | 3P | 10,6 | 1,4 | 7,6 | 8 |

Prędkość pieszego przyjęto zgodnie z przepisami - 1,4 m/s. Możliwe jest systemowe wydłużenie minimalnej długości sygnału zielonego dla pieszego przez operatora, dzięki czemu minimalna długość sygnału zielonego dla pieszych zostanie wydłużona do długości odpowiadającej prędkości np. 1m/s.

Czasy międzyzielone

Strumienie ruchu i punkty kolizji pokazane zostały na rys. 4.

W tablicy poniżej zaprezentowano grupy kolizyjne oraz tablicę minimalnych czasów międzyzielonych

Tablica Kolizji

X - kolizja między grupami sygnalizacyjnymi

OK - dopuszczona kolizja między grupami sygnalizacyjnymi

Tablica Minimalnych Czasów Międzyzielonych

Programy sygnalizacji

Program wejściowy

Program wejściowy projektowany jest jako automatyczna sekwencja startowa, 
w skład, której wchodzi kolejno:

- 180s żółtego migacza na grupach kołowych

- 5s sygnału żółtego dla grup kołowych oraz sygnał czerwony lub brak sygnału dla pozostałych grup

- 7s sygnału czerwonego (lub odpowiednika oznaczającego zakaz wjazdu) dla wszystkich grup sygnalizacyjnych.

Po wykonaniu sekwencji startowej w sterowniku zostaje uruchomiona Faza 1 w odpowiednim programie.

Program wyjściowy

Program wyjściowy projektowany jest jako automatyczna sekwencja końcowa. 
W momencie otrzymania sygnału o zakończeniu programu sterownik kończy sygnał zielony dla wszystkich grup uruchomionych (w przypadku, gdy grupa uruchomiona nie spełniła warunku minimalnego czasu trwania sygnału zielonego, zamknięcie grupy następuje dopiero po odliczeniu minimum dla tej grupy). Następnie odliczany jest sygnał czerwony (lub jego odpowiednik) przez 7s, po czym sygnalizacja przechodzi w tryb żółty migający.

Programy akomodacyjne P1, P2, P3

Programy P1, P2, P3 są programami akomodacyjnymi acyklicznymi, różniącymi się tylko długością maksymalną poszczególnych faz, natomiast logika sterowania jest identyczna dla tych programów. Program przechodzi pomiędzy fazami w oparciu o kolejność zgłoszeń poszczególnych faz, w przypadku braku zgłoszeń na skrzyżowaniu program przechodzi do Fazy 1 (stan preferens).

Algorytm sterowania (układ faz, warunki przejść, warunki sterowania grupowego) przedstawiono na rys 5.

Jako wzbudzenie dla danej grupy, należy przyjąć sumę wzbudzeń wszystkich detektorów przypisanych do tej grupy.

Na diagramach stanów pracy (rys.6) zaprezentowano programy pracy sterownika obrazujące pracę przy maksymalnych wzbudzeniach „Tcmax”.

Program systemowy

W oparciu o diagramy stanów programu P1, P2, P3 oraz układ faz wraz z warunkami ich wyboru a także przejścia miedzyfazowe, należy zaprogramować program systemowy pracujący pod kontrolą systemu SCATS. System na bieżąco, z cyklu na cykl, tworzy struktury w oparciu o dane ze detektorów-wyliczając wskaźnik DS – degree of saturation. Liczba struktur (koordynacyjnych, acyklicznych) tworzonych przez system jest w związku z tym nieskończona.

Dla programu systemowego należy zapewnić możliwość przejścia między wszystkimi fazami, a nie tylko tymi pokazanymi na rysunku nr 5. Możliwość przejścia między wszystkimi fazami podyktowana jest koniecznością dowolnego konfigurowania priorytetu dla komunikacji publicznej.

W przypadku braku komunikacji z serwerem centralnym program ma przejść do trybu systemowego awaryjnego - Flexilink – akomodacyjny koordynowany.

W przypadku uszkodzenia modułu odbiorczego i braku możliwości pracy systemowej program ma przejść do programu akomodacyjnego izolowanego zgodnego z tablicą harmonogramu.

Na diagramach dla programów akomodacyjnych zaprezentowano pod paskami stanów fazy systemowe, ich początki i końce oraz czas trwania przejścia pomiędzy fazami systemowymi.

Możliwe jest naruszenie maksymalnych i minimalnych wartości długości cyklu w przypadku ręcznego sterownia sygnalizacją na skrzyżowaniu (przez operatora), w wyniku działania priorytetu lub w wyniku dokoordynowywania się sygnalizacji skoordynowanych.

Funkcje systemowe:

- Start grup pieszych przypisanych do Fazy 1 należy zaprogramować jako sumę logiczną wzbudzenia tych grup oraz flagi XSF1.

Program awaryjny P4

Program awaryjny jest programem stałoczasowym.

Program awaryjny powinien być uruchomiony w momencie stwierdzenia wadliwego działania programów akomodacyjnych i systemowych.

Na rys.6 przedstawiono diagram stanów programu P4.

Priorytety komunikacji publicznej

Na przedmiotowym skrzyżowaniu zaprojektowano priorytet dla komunikacji publicznej. W zależności od ustawień systemu centralnego priorytet można załączyć i wyłączyć ręcznie, bądź ustawić jego obecność w zależności od czasu lub warunków ruchu na skrzyżowaniu.

Jako zautomatyzowaną zmianę poziomu priorytetu rozumie się zmianę za pomocą:

•	Harmonogramu – np. w godzinach szczytowych poziom niski, poza godzinami szczytu poziom niski

•	Wariacji

o	Zależnie od współczynnika DS. na danej relacji (np.  DS>90 priorytet niski, w innym przypadku priorytet wysoki)

o	Zależnie trybu pracy skrzyżowania (np. skrzyżowanie jest skoordynowane, poziom priorytetu niski, w innym przypadku poziom wysoki)

o	Zależnie od długości cyklu (np. CL>90 priorytet niski, w innym przypadku priorytet wysoki)

Dla każdego skrzyżowania Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym podczas kalibracji systemu dobierze odpowiedni sposób uruchamiania priorytetu (ręczny czy automatyczny, za pomocą harmonogramu czy wariacji).

W opinii projektanta najbardziej stabilnym rodzajem sterowania poziomami priorytetu jest zastosowanie harmonogramu, z racji na stabilność realizacji rozkładu jazdy.

Poniżej przedstawiono kartogramy z natężeniami pojazdów komunikacji publicznej w godzinach szczytu.

Dane uzyskano ze strony internetowej https://rj.metropoliaztm.pl/rozklady/1-193/ (na dzień 12.06.2024)

Priorytet komunikacji publicznej realizowany jest na podstawie zgłoszenia przez moduł nadawczy zamontowany w pojeździe komunikacji publicznej realizowany przez GZM (Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia). Sygnał z GZM przesyłany jest do Centrum Sterowania Ruchem w Katowicach (komputer centralny systemu SCATS). Po odebraniu i zdekodowaniu komunikatu zgłoszenia system przystępuje do realizacji priorytetu w oparciu o mechanizmy systemu SCATS.

Należy zapewnić możliwość przekazania wszystkich przydatnych informacji, jak np.:

- numer punktu zgłoszeniowego,

- numer linii,

- numer kursu,

- priorytet (definiowany jako odchyłka od rozkładu)

- odstępstwo od rozkładu jazdy (ustalenie wagi priorytetu, scenariusza realizacji priorytetu – do ewentualnych dalszych zastosowań).

Priorytet komunikacji publicznej

Jako podstawowy tryb działania priorytetu dla komunikacji zbiorowej zostanie zastosowany tak zwany priorytet niski, polegający na zapewnieniu priorytetowego przejazdu pojazdów komunikacji publicznej na wszystkich skrzyżowaniach i przejściach wyposażonych w sygnalizacje świetlną nie pomijając faz pośrednich. Priorytet ten może być dla poszczególnych obiektów wyłączany (i następnie włączany) ręcznie przez operatora Systemu oraz automatycznie przez system sterowania ruchem (dotyczy to przypadku wystąpienia takiego poziomu zatłoczenia, ze priorytet nie byłby efektywny). System pozwala też na wyłączenie priorytetu w pojazdach przyspieszonych lub jadących zgodnie z rozkładem jazdy. Priorytet będzie efektywny pod warunkiem, że skrzyżowanie nie jest nadmiernie zatłoczone. W przypadku znacznego zatłoczenia priorytet staje się nieefektywny i powinien być wyłączony.

Lokalizacja punktu zgłoszeniowego

W przypadku, gdy bezpośrednio przed sygnalizacją usytuowany jest przystanek, wysłanie telegramu zadania priorytetu może być skoordynowane z chwilą podjechania pojazdu na przystanek. Jeżeli czas obsługi pasażerów jest krótszy niż wymagane wyprzedzenie wysłania sygnału zadania, sygnał ten może być wysyłany jeszcze w trakcie dojazdu do przystanku. System będzie zrealizowany tak, aby była zapewniona możliwość modyfikacji ustawień przez inżyniera ruchu momentu wysłania sygnału zapotrzebowania na przejazd priorytetowy.

W przypadku, gdy przystanek usytuowany jest za skrzyżowaniem, a w strefie dojazdu nie ma innego przystanku, wybiera się wtedy opcje wysyłania telegramu automatycznie w momencie osiągniecia przez pojazd określonej zapisanej w konfiguracji lokalizacji (pozycji geograficznej), zwanej punktem zgłoszenia. Lokalizacja zostaje stwierdzona na podstawie sygnału GPS. Lokalizacje te są dobierane indywidualnie dla każdego wlotu, znajdą się typowo w odległości paruset metrów przed skrzyżowaniem. Podobnie jak poprzednio, inżynier ruchu jest wyposażony w narzędzia umożliwiające przesuniecie punktu zgłoszenia.

Lokalizacja punktu zgłoszenia zostanie dla każdego wlotu ustalona na podstawie analizy programu sterownika sygnalizacji oraz prędkości pojazdu na odcinku dojazdowym.

Dla poprawnego działania priorytetu istotny jest moment przekazania informacji o potrzebie przydzielenia priorytetu. Moment ten powinien być tak dobrany, aby sygnał zezwalający na przejazd przez skrzyżowanie został wyświetlony na tyle wcześnie, aby pojazd mógł przejechać płynnie, bez konieczności hamowania przed sygnalizatorem. Zbyt wczesne podanie sygnału zezwalającego jest także niekorzystne, gdyż odbędzie się ono kosztem skrócenia czasu otwarcia kolidujących grup sygnalizacyjnych. Wyprzedzenie, z jakim ma być wysłany sygnał zgłoszenia potrzeby priorytetu, musi być przynajmniej równe sumie czasów bezpiecznego zamknięcia kolidujących grup sygnałowych oraz otwarcia grup obsługujących komunikację publiczną. Z drugiej strony czas ten nie może przekraczać wartości maksymalnego wydłużenia fazy sprzyjającej – ta wartość także będzie dobierana w zależności od obiektu.

Realizacja priorytetu

System po odebraniu i zdekodowaniu komunikatu zgłoszenia (pod warunkiem braku przeciwwskazań do zastosowania priorytetu) przystępuje do realizacji priorytetu w oparciu o mechanizmy systemu SCATS. Sposób realizacji priorytetu zależy od momentu cyklu realizowanego w sterowniku. I tak:

- jeżeli trwa właśnie faza sprzyjająca, następuje jej wydłużenie,

- jeżeli trwa faza kolidująca, następuje jak najszybsze jej zakończenie (zachowaniu wszystkich czasów minimalnych) i przejście do realizacji fazy zezwalającej na przejazd.

- Przejście do fazy realizującej poszczególne zgłoszenie priorytetowe następuje z pominięciem warunków przejść między fazami zaprezentowanym na rysunku Algorytmu sterowania.

- Po zakończeniu realizacji fazy priorytetowej program wraca do pracy standardowej poprzez przejście do kolejnej zgłoszonej fazy zdefiniowanej w systemie SCATS lub pozostaje w bieżącej fazie jeżeli system żąda dalszego rozciągania fazy bieżącej.

Mechanizm udzielania priorytetu

Jeżeli podczas obsługi priorytetu nastąpi kolejne zgłoszenie zadania priorytetu, wymagające otwarcia konfliktowych grup sygnałowych, zgłoszenie to pozostaje w kolejce do czasu zakończenia realizacji priorytetu zgłoszonego uprzednio. W przypadku zgłoszenia dwóch priorytetów (jeden po drugim) o tych samych kierunkach i gdy pierwszy priorytet jeszcze nie zostanie zakończony, drugie zgłoszenie wydłuży czas trwania fazy sprzyjającej.

System SCATS umożliwia realizacje priorytetu przez uruchomienie w zależności od warunków lokalnych albo grupy sygnałowej, albo fazy obsługi priorytetu, przy czym w zależności od potrzeb i możliwości w danej lokalizacji dojście do fazy priorytetowej może być realizowane dwoma sposobami:

- Zgłoszenie priorytetu powoduje jak najszybsze zakończenie fazy bieżącej i natychmiastowe przejście do obsługi zadanej fazy.

- Po jak najszybszym zakończeniu fazy bieżącej dopuszczalne jest przejście przez fazę kolejną ze zminimalizowanymi czasami obsługi grup sygnałowych, po czym następuje obsługa grupy czy fazy priorytetowej.

Faza priorytetowa trwa przynajmniej do chwili zajęcia detektora wjazdu. Może się jednak zdarzyć, że z jakichkolwiek przyczyn nastąpi nieprzewidziane zatrzymanie pojazdu przed tym detektorem już po otwarciu fazy priorytetowej. Dla ograniczenia skutków powodowanego tym zakłócenia ruchu wprowadza się wartość graniczna czasu trwania tej fazy. W takim przypadku ponowne otwarcie fazy nastąpi dopiero po zadziałaniu detektora wjazdowego, najwcześniej w następnym cyklu sygnalizacji.

Warunki ruchu i obliczenia przepustowości

Dla godzin szczytów komunikacyjnych wykonano obliczenia warunków ruchu i przepustowości dla całego skrzyżowania. Obliczenia wykonano zarówno dla programu P1 oraz P3.

Szczegółowe obliczenia znajdują się na arkuszach obliczeniowych w załączniku do projektu.

Uwagi końcowe

Po okresie jednego tygodnia (po zebraniu natężeń ruchu z detektorów) 
oraz po okresie jednego miesiąca od realizacji projektu należy zweryfikować pracę sygnalizacji i ewentualnie dokonać niezbędnych korekt w planach systemowych. Przewidywany termin wprowadzenia zmian do 30.06.2025r.

Załączniki i rysunki

Spis załączników:

Załącznik nr 1	Zestawienie elementów sygnalizacji

Załącznik nr 2	Obliczenia warunków ruchu i przepustowości

Spis rysunków:

Rysunek 1	Orientacja

Rysunek 2	Organizacja Ruchu

Rysunek 3	Sygnalizatory i Detektory

Rysunek 4	Strumienie ruchu i punkty kolizji

Rysunek 5	Algorytm Sterowania

Rysunek 6	Programy Sygnalizacji

Załącznik nr 1 Zestawienie elementów sygnalizacji

Poniżej zaprezentowano tablicę grup sygnalizacyjnych wraz z przypisanymi do nich sygnalizatorami oraz elementami detekcji.

Nazewnictwo elementów zostało ustandaryzowane dla wszystkich skrzyżowań włączanych do ITS i jest spójne ze standardem dla wdrażanego systemu.

Na skrzyżowaniu przewidziano detekcję dla wszystkich uczestników ruchu.  W przypadku uszkodzenia jednego z detektorów systemu detekcji sygnalizacja pozostaje w realizowanym dotychczas programie a uszkodzony detektor zostaje zablokowany jako ciągle wzbudzony. Wszystkie detektory pełnią funkcję zliczania i wydłużania. Detektory umieszczone na pasach ruchu powinny wykrywać również pojazdy jednośladowe.

W tabeli poniżej zaprezentowano sekwencje sygnałów dla poszczególnych sygnalizatorów

W tabeli poniżej zaprezentowano zestawienie wszystkich sygnalizatorów

W tabeli poniżej zaprezentowano zestawienie wszystkich przycisków

W tabeli poniżej zaprezentowano zestawienie wszystkich pętli

W tabeli poniżej zaprezentowano zestawienie wszystkich kamer

W tabeli poniżej zaprezentowano zbiorcze zestawienie stref logicznych wideodetekcji