Opracowanie projektu sygnalizacji na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną PDP ul. Stęślickiego w Katowicach.

Część elektryczna

NUMER UMOWY:										zlecenie nr 7/2024/ITS z dn. 02.04.2024

NUMER OPRACOWANIA:							PX/GD/24/1402/PW/EL

WERSJA:												1.0

RODZAJ INWESTYCJI:								System ITS

OBIEKT:												Miasto Katowice

ZAMAWIAJĄCY:                                       Miasto Katowice

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

ul. Kantorówny 2a

40-381 Katowice

WYKONAWCA:	Sprint S.A.

ul. Inflancka 4

00-189 Warszawa

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Tadeusz Zawiła

nr uprawnień: 341/90

mgr inż. Witold Kotela

nr uprawnień: 492/94

EGZEMPLARZ NUMER:								1 / 2 / 3 / 4

EGZEMPLARZY:										4

DATA OPRACOWANIA:							czerwiec 2024

# Spis treści

1.	Spis treści	2

2.	Oświadczenie projektanta	4

3.	Opinie i uzgodnienia.	9

4.	Wiadomości ogólne	11

4.1.	Przedmiot i zakres opracowania	11

4.2.	Inwestor	11

4.3.	Wykonawca	11

4.4.	Podstawa opracowania	12

4.5.	Normy i przepisy	12

4.6.	Odwołania do innych dokumentów	13

5.	Opis stanu istniejącego	13

6.	Opis zastosowanych rozwiązań	13

6.1.	Kanalizacja kablowa	13

6.2.	Konstrukcje wsporcze, sygnalizacyjne	13

6.2.1.	Maszty sygnalizacyjne - MS	13

6.2.2.	Konstrukcje wsporcze do montażu sygnalizatorów nad jezdnią - MSW	13

6.2.2.1.	Zestawienie konstrukcji wsporczych	13

6.3.	Kable i połączenia	13

6.3.1.	Kable sygnalizacyjne	13

6.3.2.	Kable przycisków zgłoszenia	14

6.3.3.	Kable sygnalizacji akustycznej	14

6.3.4.	Kable detekcji wideo	14

6.3.5.	Kable podłączenia radiomodemu	14

6.3.6.	Kable akomodacyjne	14

6.1.	Elementy sygnalizacji	14

6.1.1.	Sterownik sygnalizacji świetlnej	14

6.1.2.	Sygnalizatory	17

6.1.2.1.	Zestawienie latarń sygnalizacyjnych	18

6.1.3.	Sygnalizacja akustyczna	18

6.1.4.	Detekcja	19

6.1.4.1.	Pętle indukcyjne	19

6.1.4.1.	Detekcja wideo	19

6.1.4.2.	Przyciski zgłoszenia	19

6.1.5.	Radiomodem	20

6.2.	Ochrona przeciwporażeniowa	20

6.3.	Ochrona przed korozją	20

6.4.	Uwagi końcowe	20

6.5.	Zasilanie szafy sygnalizacji świetlnej	21

6.6.	Obliczenia.	21

6.6.1.	Bilans mocy.	21

6.6.2.	Skuteczność ochrony p.porażeniowej	22

6.6.3.	Spadek napięcia w obwodach	22

6.7.	Tabela elementów podstawowych	23

SPIS RYSUNKÓW

1.0 Orientacja terenu

2.0 Plan sytuacyjny

2.01 Plan sytuacyjny c/b

3.0 Rozmieszczenie sygnalizatorów i detekcji

4.0 Kanalizacja kablowa

5.0 Kable sygnalizacji akustycznej

6.0 Kable akomodacyjne

7.0 Kable detekcji wideo

8.0 Kabel radiomodemu

9.0 Kabel zasilający

10.0 Konstrukcje wsporcze

# Oświadczenie projektanta

Oświadczenie

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333) niniejszym oświadczam, że:

Projekt sygnalizacji świetlnej: DPD ul. Stęślickiego w Katowicach

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i że jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

..................................

mgr inż. Tadeusz Zawiła

# Opinie i uzgodnienia.

SPIS

- MZUiM Katowice ITS.4421.68.2024.GS-6741 – uzgodnienie projektu wykonawczego sygnalizacji świetlnej, części elektrycznej dla przejścia dla pieszych na ul. Stęślickiego przy ul. Widok w Katowicach

# Wiadomości ogólne

## Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt elektryczny sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Stęślickiego w Katowicach.

Zadanie realizowane jest w ramach postępowania przetargowego „Opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej dla przejścia dla pieszych na ulicy Stęślickiego przy ul. Widok w Katowicach.”

Zakres opracowania obejmuje:

- zmianę lokalizacji i wymianę szafy sterowniczej,

- wymianę sygnalizatorów świetlnych i montaż dodatkowych,

- wymianę przycisków dla pieszych,

- montaż sygnalizatorów akustycznych,

- wykonanie nowych pętli indukcyjnych,

- montaż kamer detekcji wideo,

- montaż radiomodemu,

- wykonanie niezbędnego okablowania,

## Inwestor

Inwestorem dla niniejszego opracowania jest:

Miasto Katowice

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

ul. Kantorówny 2a

40-381 Katowice

## Wykonawca

Wykonawcą zadania jest firma:

Sprint S.A.

ul. Jagiellończyka 26

10-062 Olsztyn

## Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- zlecenie nr 7/2024/ITS z dn. 02.04.2024

- dane uzyskane od Zamawiającego i zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz dokumentacji: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU);

- ustalenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane podczas spotkań roboczych oraz drogą e-mailowa;

- informacje uzyskane przez projektantów Wykonawcy w czasie wizji lokalnych na obiektach;

- inwentaryzacje istniejącej organizacji ruchu, elementów sygnalizacji oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z materiałami dotyczącymi stanu istniejącego sygnalizacji świetlnych przekazanych przez zamawiającego;

- obowiązujące normy i przepisy:

  - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami, 
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z późn. Zm.),

  - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393),

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2003.177.1729),

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.

U. 2016 poz. 124),  o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 t. j.),

  - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz.60 t. j.).

## Normy i przepisy

Dokumentację wykonano zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami 
i przepisami, a w szczególności:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne z późniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z późniejszymi zmianami,

- ZN-OPL-011/96 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne

- ZN-OPL-012/15 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna 
i rurociągi kablowe. Wymagania i badania

- ZN-OPL-014/15 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania

- ZN-OPL-023/16 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

## Odwołania do innych dokumentów

Niniejsza dokumentacja powiązana jest z projektem sygnalizacji świetlnej na PDP ul. Stęślickiego w Katowicach – inżynieria ruchu.

# Opis stanu istniejącego

W stanie istniejącym na znajduje się działająca sygnalizacja świetlna z pętlami indukcyjnymi i przyciskami zgłoszenia dla  pieszych. Na skrzyżowaniu istnieje kanalizacja kablowa na potrzeby sygnalizacji świetlnej.

# Opis zastosowanych rozwiązań

## Kanalizacja kablowa

Według odrębnego opracowania została zaprojektowana nowa lokalizacja sterownika i nowy odcinek kanalizacji kablowej łączący się z istniejącą kanalizacją kablową.

Schemat wykonania kanalizacji kablowej dla celów sygnalizacji świetlnej przedstawiono na rysunku numer 4.0.

## Konstrukcje wsporcze, sygnalizacyjne

## Maszty sygnalizacyjne - MS

Nie maja zastosowania.

## Konstrukcje wsporcze do montażu sygnalizatorów nad jezdnią - MSW

Przewiduje się wykorzystanie istniejących.

## Zestawienie konstrukcji wsporczych

## Kable i połączenia

## Kable sygnalizacyjne

Zasilanie latarń sygnałowych należy wykonać kablem typu YKSY o ilości żył zgodnych z rysunkami i tabelami połączeń, prowadząc je w kanalizacji kablowej. Kolejność wprowadzania do masztów i słupów wysięgnikowych przedstawiono na rysunku. Podłączenia należy wykonać zgodnie z tabelami połączeń znajdującymi się na końcu części opisowej n/n opracowania. Umożliwi to zastosowanie typowego osprzętu w postaci głowic maksymalnie 24 zaciskowych umieszczonych w komorach masztów sygnalizacyjnych. Połączenia pomiędzy listwami zaciskowymi a komorami sygnałowymi wykonać przewodem YKYzo 5x1,5mm2.

Połączenie kabli sygnalizacyjnych do sterownika należy wykonać według tabeli połączeń dostarczonej wraz ze sterownikiem.

## Kable przycisków zgłoszenia

Dla zasilania przycisków zaprojektowano kabel YKSY 7x1,5mm2 prowadzony w kanalizacji kablowej zgodnie z rysunkiem.

## Kable sygnalizacji akustycznej

Dla zasilania sygnalizatorów akustycznych zaprojektowano kabel YKYzo 3x1,5mm2 prowadzony w kanalizacji kablowej zgodnie z rysunkami.

## Kable detekcji wideo

Projektowane kamery detekcji wideo zostaną podłączone:

- C1, C2 - FTP kat.5e (zewnętrzny, żelowy)

Trasę kabli przedstawiono na rysunku 7.0.

## Kable podłączenia radiomodemu

Projektowany radiomodem zostanie podłączony:

- FTP kat.5e prowadzony w kanalizacji kablowej, w rurach przeznaczonych dla kabli akomodacyjnych

Trasę kabli przedstawiono na rysunku 8.0.

## Kable akomodacyjne

Połączenie pętli indukcyjnych ze sterownikiem należy wykonać kablem typu XzTKMXpw o odpowiedniej ilości par, prowadząc je w kanalizacji kablowej zgodnie z rysunkiem. Połączenie pętli indukcyjnej z kablem akomodacyjnym powinno zapewniać odpowiednią izolację względem ziemi.

Połączenie kabli akomodacyjnych do sterownika należy wykonać według tabeli połączeń dostarczonej wraz ze sterownikiem.

Trasę kabli przedstawiono na rysunku 6.0.

## Elementy sygnalizacji

## Sterownik sygnalizacji świetlnej

Należy zabudować nowy sterownik sygnalizacji świetlnej o minimalnej konfiguracji:

- grupy sygnałowe napięcie pracy 230VAC – min. 3

- wejścia pętli indukcyjnych – min. 8

- wejścia/wyjścia umożliwiających podłączenie przycisków – min. 1

- obsługa kamer detekcji wideo – min. 2

- obsługa radiomodemu

Uwaga!: Zgodnie z ustaleniami dostawa Zamawiającego.

Istniejącą szafę sygnalizacji świetlnej wymienić na nową spełniającą poniższe wymagania:

- wykonana z blachy alucynkowej lub stalowej nierdzewnej lub aluminiowej 
o grubości minimum 1,5 mm i malowanych proszkowo lakierem anty graffiti, zamykanych na klucz patentowy uniwersalny dedykowany do tego rozwiązania.

- fundament prefabrykowany osadzony na głębokość min. 60 cm, zapewniający dostęp do szaf, rur technicznych, osłonowych zabudowanych pod skrzyżowaniami oraz rur z systemu rezerwowego transmisji danych.

- musi spełniać min. normę szczelności IP 65 lub równoważną i odporność na uderzenia normą IK10.

- posadowione jako wolnostojące,

- musi posiadać zaciski pomiarowe i szyny rozdziału zasilania wraz 
z zabezpieczeniami różnicowo-prądowymi.

Ponadto szafa musi posiadać:

- kolor wg RAL 7001 (lub inny zaakceptowany przez Zamawiającego), gruba struktura, półpołysk, szafa malowana proszkowo farbą anty graffiti,

- 9-gniazdową listwę zasilającą bez włącznika,

- czujniki otwarcia drzwi, zamek patentowy,

- forma sterowania/kontrola temperatury: cyfrowy układ regulacji stałowartościowej, utrzymujący stałą zadaną wartość temperatury w szafie,

- grzałkę z zasilaczem i termostatem,

- listwę uziemiającą,

- kieszeń na dokumenty A4 na drzwiach komory,

- półkę przystosowaną do umieszczenia laptopa,

- min. 1 UPS z gwarantowanym czasem podtrzymania wynoszącym minimum 10 minut (podtrzymanie tak zwanej części logicznej sterownika, osprzętu sieciowego 
i monitoringu – bez sygnałów obiektowych) oraz kartą komunikacyjną informującą CSR o zaniku zasilania,

- miejsce 3U na instalację urządzeń aktywnych - przełączniki sieciowe, routery,

- miejsce na aparaturę modułową, rozłączniki, lampki sygnalizujące obecność napięcia, zabezpieczenia obwodów odbiorczych (indywidualne dla urządzeń sterujących i kamer/grup kamer, należy stosować zabezpieczenia różnicowoprądowe), ochronniki przeciwprzepięciowe, odgromniki (dla zabezpieczenia przed wyładowaniami atmosferycznymi), osłony izolacyjne zabezpieczające przed

przypadkowym dotknięciem nieizolowanych elementów przewodzących prąd   elektryczny, gniazdo zasilania serwisowego (2P+Z), wolne dwie szyny DIN na  potrzebę instalacji kolejnych urządzeń w przyszłości,

- miejsce na dodatkową rozbudowę UPS o kolejny moduł bateryjny,

- wymiary zapewniające minimum 30% wolnej przestrzeni na przyszłą rozbudowę (instalację dodatkowych urządzeń ITS oraz innych przy czym głębokość nie może być mniejsza niż 400 mm),

- fundament prefabrykowany osadzony na głębokości min. 60cm zapewniający dostęp do szafy, rur technicznych Szafy należy wyposażyć w system monitorowania i wczesnej sygnalizacji zdarzeń, dla monitorowania stanów w szafach na skrzyżowaniach (otwarcia drzwi, czujnik wstrząsowy, przekroczenia temperatury). Wymagane parametry może realizować sterownik sygnalizacji świetlnej.

Należy zaprogramować możliwość zdalnej zmiany długości fazy dla poszczególnych programów izolowanych sterownika.

Sterownik musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:

spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – Dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, załącznik nr 3 do rozporządzenia.

- jest w pełni kompatybilny z wdrażanym Systemem Sterowania Ruchem bez konieczności

- wyposażania sterownika w dodatkowy sprzęt/moduł pośredniczące

- być zgodny z następującymi normami lub równoważnymi:

  - § PN-EN 61508 SIL3 Bezpieczeństwo funkcjonalne układów sterowania o § PN-EN 12675:2000 Kontrolery sygnalizatorów – funkcjonalne wymagania bezpieczeństwa

  - § PN-EN 50293:2012 Systemy sygnalizacji ruchu drogowego – kompatybilność elektromagnetyczna

  - § PN-EN 50556:2011 Systemy sygnalizacji ruchu drogowego o § PN-EN 60950-1:2006 Urządzenia techniki informatycznej – Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania podstawowe

- komunikacja za pomocą łącza światłowodowego, urządzenia muszą posiadać możliwość opcjonalnego uruchomienia transmisji danych przez sieć GSM 
w standardzie min. GPRS lub lepszym,

- w przypadku awarii/uszkodzenia łącza światłowodowego, dopuszcza się, aby modem GSM był odrębnym urządzeniem instalowanym szafie,

- zapewnia prawidłową pracę w zakresie napięcia zasilającego 230V -20% do +15%,

- posiada gniazdo serwisowe 230V zabezpieczone osobnym bezpiecznikiem,

- posiada pulpit operacyjny umożliwiający wykonanie zmiany wszystkich parametrów pracy sygnalizacji świetlnej,

- umożliwia bezawaryjną pracę w zakresie temperatur -30°C do +60°C,

- zapewnia obsługę źródeł światła typu LED zasilanych napięciem 230V AC i 42V AC bez konieczności wymiany jakichkolwiek elementów sterownika tj. w przypadku decyzji zastosowaniu źródeł światła typu LED zasilanych napięciem 42V konieczne jest jedynie wyposażenie sterownika w transformator o stosownej mocy,

- zapewnia: nadzór grup sygnałowych z pomiarem prądu dla wszystkich sygnałów, czasów międzyzielonych, minimalnych/maksymalnych długości sygnałów zielonych, sekwencji sygnałów, podłączonej detekcji oraz wyjść i wejść sterownika, nadzorować zegar sterownika oraz wykonywać jego synchronizację z systemem sterowania,

- posiada możliwość tworzenia dowolnych algorytmów sterowania (grupowego 
i fazowego).

- umożliwia obsługę priorytetu transportu zbiorowego, w tym również w trybie izolowanym,

- posiada zabezpieczenia przed możliwością zdalnego wgrania nowych parametrów sygnalizacji świetlnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu na skrzyżowaniu m.in. czasów międzyzielonych,

- posiada odpowiednią ilość portów umożliwiających podłączenie do wdrażanego systemu minimum 6 grup sygnałowych (18 kanałów) z możliwością rozbudowy, min. 4 wejść i wyjść cyfrowych,

- umożliwia bezpośrednie podłączenie się serwisanta poprzez dodatkowy port Ethernet,

- posiada minimum następujące tryby pracy: stałoczasowy, akomodacyjny, praca 
w systemie sterowania ruchem,

- umożliwia zdalną kalibrację i zmianę ustawień parametrów detektorów,

- umożliwia zdalną kalibrację kontroli napięć zasilania sterownika,

- umożliwia zdalną zmianę maksymalnej długości sygnału zezwalającego poszczególnych grup sygnałowych bez potrzeby restartowania sterownika 
w każdym trybie pracy oraz lokalną i zdalną zmianę parametrów programu.

- umożliwia wymuszenia odpowiedniego planu, który byłby realizowany w przypadku utracenia łączności z Centrum Sterowania Ruchem,

- umożliwia bezpośrednie wgranie programu zarówno poprzez port Ethernet jak 
i złącze RS-232,

- przechowuje dane archiwalne w przypadku utracenia łączności z System Sterowania Ruchem – dane gromadzone w pamięci lokalnej,

- umożliwia wykonanie testowania torów grup sygnałowych.

Instalowany nowy sterownik musi posiadać certyfikat spełnienia norm potwierdzony przez niezależną jednostkę certyfikującą. Należy zaprogramować możliwość zdalnej zmiany długości fazy dla poszczególnych programów izolowanych sterownika.

Dostarczony sterownik musi być zaprogramowany w sposób gwarantujący współpracę z systemem ITS (Inteligentnego Systemu Transportu) bez konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu bądź systemie, w jaki został wyposażony.

## Sygnalizatory

Istniejące sygnalizatory wymienić na nowe spełniające następujące wymagania:

- sygnał sterujący 230 V AC65,

- zgodność z PN-EN 12368 lub równoważną opisującą urządzenia do sterowania ruchem drogowym,

- temperatura pracy: -35oC - +60oC,

- klasa IV szczelności przed penetracją czynników zewnętrznych - IP55 lub równoważne,

- odporność na uderzenia - klasa IR-3 wg EN 60598-1 lub równoważnej opisującej oprawy oświetleniowe,

- komory sygnalizatorów koloru czarnego,

- kolor obudowy zewnętrznej czarny,

- jednopodporowy lub dwupodporowy sposób mocowania (w przypadku mocowania 
z boku jezdni) lub dwupodporowy (w przypadku mocowania nad jezdnią),

- kolorowe soczewki, spełniające minimum IV klasę fantomową.

Sygnalizatory mocowane na masztach sygnalizacyjnych powinny zapewniać skrajnię poziomą 0,5m-2m i pionową 2,2m-2,7m. Sygnalizatory mocowane nad jezdniami, wymagana skrajnia powinna mieścić się w przedziale 4,5m-5,5m.

## Zestawienie latarń sygnalizacyjnych

## Sygnalizacja akustyczna

Sygnalizatory akustyczne montować na każdym projektowanym i istniejącym sygnalizatorze dla pieszych (S-5) oraz pieszo-rowerowym wewnątrz komór latarni sygnalizacyjnych lub z głośnikiem zewnętrznym, montowanym na górze obudowy sygnalizatora, zapewniając szczelność komory sygnalizatorów.

Sygnalizator dźwiękowy powinien umożliwiać regulację poziomu głośności nadawanego sygnału dźwiękowego w granicach co najmniej 60–75 dB(A).

Poziom sygnału podstawowego powinien być dostosowany do hałasu ulicznego. 
Sygnalizacja dźwiękowa musi spełniać niżej podane wymagania:

- nadawanie dźwiękowych sygnałów zezwalających na przechodzenie przez przejście dla pieszych tylko i wyłącznie w trakcie nadawania sygnału zezwalającego dla danej grupy,

- nadawanie dźwiękowych sygnałów pomocniczych w trakcie wyświetlania przez sygnalizatory danej grupy sygnału zabraniającego,

- sygnał pomocniczy musi być impulsowy, nadawany z częstotliwością nie większą niż 1,2 Hz.

- temperatura pracy: -25oC - +60oC,

- Uwaga!: Zgodnie z ustaleniami dostawa Zamawiającego.

## Detekcja

## Pętle indukcyjne

Pętle indukcyjne należy umieścić na wlotach zgodnie z rysunkiem 3.0 zachowując odpowiedni kształt i wymiar, lokalizując je na środku pasów ruchu. Obwód wykonać z przewodu LgYd 2,5mm2 (przewód o żyle miedzianej wielodrutowej giętkiej i izolacji z polwinitu, wzmocniony, zgodny z normą PN-E-90054:1987) lub innym zapewniającym odpowiednie parametry, zachowując parametry indukcyjności i stanu izolacji zgodnie z wytycznymi producenta sterownika (parametr stanu izolacji powinien być większy niż 100Mohm dla pomiaru 500VDC). W jezdni przewód należy ułożyć w rowku wyciętym piłą do cięcia asfaltu. Po ułożeniu przewodu rowek zalać masą zalewową (np. asfalt D70 lub specjalistyczną masą zalewową). Ilość skręceń przewodów od krawędzi pętli do połączenia z feederem powinna wynosić minimum: 20 skrętów na metr.

Po zakończeniu montażu pętli indukcyjnych wykonać pomiary kontrolne stanu izolacji, indukcyjności i rezystancji obwodu pomiarowego.

## Detekcja wideo

Projektuje się wymianę kamer do wideodetekcji. Zastosować urządzenia w obudowie minimum IP67. Od sterownika do masztu sygnalizacyjnego prowadzić kabel komunikacyjno-zasilający FTP kat.5e F/UTP 4x2x0,5 mm².

Należy wykorzystać istniejącą kanalizację kablową. Podejście od studni do pętli indukcyjnych wykonać za pomocą rur RHDPEk-F 40. W przypadku niedrożności kanalizacji, uszkodzeń kanalizację należy odtworzyć do stanu pierwotnego.

## Przyciski zgłoszenia

Istniejące przyciski zgłoszeniowe wymienić na nowe i zainstalować na masztach sygnalizatorów lub kolumnie wysięgnika, na wysokości 1,20 — 1,35 m. od poziomu podłoża. Obudowa przycisku powinna być wytrzymała, uniemożliwiająca szybkie oderwanie lub zniszczenie przycisku. Ze względu na potrzeby osób niedowidzących, barwa obudowy musi kontrastować z barwą konstrukcji, na której będzie zamontowana. Dodatkowo, każdy dostarczony przycisk powinien być wyposażony w urządzenia dźwiękowe naprowadzające niewidomych pieszych na powyższy przycisk.

Instalowane na wskazanych skrzyżowaniach przyciski dla pieszych powinny spełniać niżej podane wymagania:

- Napięcie zasilania — 24 V,

- Klasa ochrony — II,

- Stopień ochrony obudowy przed penetracją czynników zewnętrznych — lP-55,

- Kolor obudowy — żółty,

- temperatura pracy: -25oC - +60oC,

- Czujnik – sensorowy, reagujący także na dłoń w rękawiczce,

- Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia typu LED, potwierdzenie powinno być za pomocą wyświetlenia informacji np. „CZEKAJ”.

- brak elementów mechanicznych.

Dostarczone przyciski muszą współpracować ze sterownikiem na skrzyżowaniu.

Uwaga!: Zgodnie z ustaleniami dostawa Zamawiającego.

## Radiomodem

W lokalizacji wskazanej na rysunkach 3.0 należy zamontować radiomodem krótkiego zasięgu.

Uwaga!: Zgodnie z ustaleniami dostawa Zamawiającego.

## Ochrona przeciwporażeniowa

Środki ochrony przed dotykiem pośrednim:

- samoczynne wyłączenie zasilania,

- zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego o działaniu bezpośrednim i prądzie działania 30 mA (obwód elektroniki sterownika) i 300 mA (obwody sygnalizacyjne),

- zastosowanie obudowy w I klasie izolacyjnej z przewodem ochronnym,

- izolacja robocza części czynnych obwodu,

- odpowiednia konstrukcja urządzenia sterowniczego,

- instalacja uziemiająca obejmująca konstrukcje wsporcze i szafę sterownika 
w postaci przewodu wyrównawczego LgY 10 mm2.

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepięciowej należy zainstalować ogranicznik przepięć typu 1+2 iskiernikowo-warystorowy.

Po zrealizowaniu projektu należy sprawdzić w terenie skuteczność działania ochrony przeciwporażeniowej, poprzez samoczynne wyłączenie zasilania oraz pomiary istn. uziemienia.

Wymagane wartości uziemienia:

- R<30ohm – konstrukcje wsporcze

- R<10ohm – sterownik sygnalizacji świetlnej

## Ochrona przed korozją

Zgodnie z instrukcją KOR/3 środowisko, w którym będą pracowały urządzenia sygnalizacyjne kwalifikuje się do IV klasy. Wymagane jest, aby:

Fundamenty betonowe zabezpieczyć przed działaniem agresywnym wód przez dwukrotne pokrycie ich abizolem na zimno.

Połączenia elementów ochrony przeciwporażeniowej najlepiej wykonać przez spawanie lub przez skręcanie przy użyciu śrub kadmowych i pokryć smarem.

Miejsca połączeń płaskowników zabezpieczyć przed korozją tak jak konstrukcje wsporcze, a miejsca połączeń pod ziemią zalać masą asfaltową.

## Uwagi końcowe

- Przed rozpoczęciem realizacji projektu w terenie, wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z uwagami i zaleceniami ZUDP i dostosować do nich technologię robót.

- Prace należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami uwzględniającymi uwagi BHP.

- Przed rozpoczęciem robót stosować przekopy kontrolne.

- W przypadku rozbiórki chodnika zostanie on odtworzony za pomocą istniejącej kostki lub w przypadku jej uszkodzenia z nowych materiałów o parametrach zbliżonych do istniejących.

## Zasilanie szafy sygnalizacji świetlnej

W związku z zmianą lokalizacji sterownika sygnalizacji świetlnej należy wykonać nową linię zasilającą. Zasilanie należy wykonać z istniejącego złącza kablowego. W tym celu w kanalizacji kablowej należy wprowadzić kabel YKY 3x4mm2.

## Obliczenia.

## Bilans mocy.

## Skuteczność ochrony p.porażeniowej

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić pomiar skuteczności zerowania. Wykonany pomiar nie może być większy niż wyliczony:

## Spadek napięcia w obwodach

Ze względu na niewielką moc odbiorników, obliczenia zostały pominięte.

## Tabela elementów podstawowych