PROJEKT WYKONAWCZY

Temat:			Projekt systemu monitoringu – lokalizacja kamer CCTV

Lokalizacja:			Rejon skrzyżowania ulic Stęślickiego i Widok w Katowicach

Data wykonania:		Sierpień 2024 r.

Inwestor:			Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Ul. Kantorówny 2a

40-381 Katowice

Projektował:			mgr inż. Bartosz Gierak

mgr inż. Jakub Jużyniec

Opracował:			mgr inż. Bartosz Gierak

mgr inż. Jakub Jużyniec

Spis treści:

1.	Część ogólna	3

1.1.	Inwestor	3

1.2.	Wykonawca	3

1.3.	Podstawa opracowania	3

1.4.	Przedmiot projektu	3

1.5.	Projekty powiązane	3

2.	Opis techniczny	4

2.1.	Konfiguracja kamer	4

2.2.	Lokalizacja kamer	4

2.3.	Trasy kablowe	4

2.4.	Zagadnienia BHP i P. POŻ.	5

2.5.	Konserwacja	5

3.	Opis parametrów i funkcjonalności urządzeń	6

3.1.	Kamera obrotowa PTZ	6

3.2.	Kamera stałopozycyjna wieloprzetwornikowa	7

4.	Założenia projektowe dotyczące montażu urządzeń	8

5.	Spis załączników	9

# Część ogólna

## Inwestor

Inwestorem niniejszego projektu jest:

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

Ul. Kantorówny 2a

40-381 Katowice

## Wykonawca

Wykonawcą niniejszego projektu jest:

Sprint S.A. z siedzibą w Olsztynie

Ul. Jagiellończyka 26

10-062 Olsztyn

## Podstawa opracowania

Dokumentację wykonawczą systemu monitoringu CCTV wykonano na podstawie:

- Zlecenia wykonania dokumentacji projektowej z dnia 02.04.2024 r.,

- Aktualnie obowiązujących polskich norm, przepisów i zarządzeń branżowych,

- Materiałów uzyskanych z MZUiM Katowice,

- Ustaleń pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą w czasie spotkań roboczych oraz drogą e-mailową,

- Informacji uzyskanych przez projektantów w czasie wizji lokalnych na obiektach.

## Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa systemu monitoringu ITS Katowice o dodatkowe punkty kamerowe zlokalizowane w rejonie skrzyżowania ulic Stęślickiego i Widok w Katowicach. Projekt obejmuje lokalizację kamer monitoringu, sposób przeprowadzenia okablowania w istniejącej kanalizacji sygnalizacji drogowej (której właścicielem jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach) oraz konfigurację urządzeń w aplikacji zarządzającej monitoringiem Milestone. Kanalizacja kablowa zarządzana jest przez firmę Synchrogop Sp. z o. o., ul. Fabryczna 15, 40-611 Katowice.

## Projekty powiązane

Niniejsza dokumentacja projektowa powiązana jest z następującymi dokumentami:

- PX/GD/24/1396/PW/ITS – Projekt stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną ul. Stęślickiego/Widok,

- PX/GD/24/1400/PW/EL – Projekt elektryczny sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowania ulic Stęślickiego/Widok

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych prac,

- Projekt budowy kabla światłowodowego na skrzyżowaniu ulic Stęślickiego/Widok w Katowicach.

# Opis techniczny

Główną funkcją systemu monitoringu wizyjnego jest dostarczenie informacji wizyjnej wspierającej pracę operatorów nadzorujących całość systemu ITS w mieście Katowice. W ramach opracowania projektuje się rozbudowę obecnego systemu monitoringu o dodatkowy zestaw kamer CCTV na skrzyżowaniu ulic Stęślickiego i Widok w Katowicach, składający się z jednej kamery obrotowej PTZ oraz jednej kamery stałopozycyjnej wieloprzetwornikowej UFO.

## Konfiguracja kamer

Zestaw kamerowy zostanie wpięty bezpośrednio do istniejącego systemu monitoringu opartego na systemie Milestone. System Milestone XProtect Corporate to oprogramowanie zaprojektowane do zarządzania urządzeniami CCTV firmy Milestone Systems. Jako otwarta platforma VMS oferuje zaawansowaną integrację z urządzeniami wielu producentów. Posiada centralne zarządzanie (architektura klient/serwer) pozwalające administratorowi na kontrolę nad urządzeniami bezpieczeństwa z każdego miejsca, bez względu na rozmiar systemu i jego topologię.

Na potrzeby prawidłowego działania, na kamerach zostaną odpowiednio ustawione strumienie oraz parametry obrazu. Konfiguracja będzie obejmowała także możliwość wyświetlania zrzutów obrazu z kamer stałopozycyjnych na portalu ITS.

## Lokalizacja kamer

Zestaw kamerowy zostanie zainstalowany na jednym z wysięgów istniejącej sygnalizacji świetlnej. Dokładne umiejscowienie kamery zostało przedstawione na rysunkach technicznych dołączonych do niniejszego projektu w formie załącznika.

## Trasy kablowe

W zależności od odległości pomiędzy kamerą, a przełącznikiem umieszczonym w szafie sterowniczej wykorzystane zostanie okablowanie typu skrętka UTP 4x2x0,5 żel bezpośrednio do kamery.

Wszystkie instalacje kablowe poprowadzone zostaną wykorzystując istniejącą kanalizację teletechniczną oraz wewnątrz konstrukcji wsporczych.

Sposób prowadzenia okablowania pomiędzy szafą a kamerą został przedstawiony na rysunkach technicznych dołączonych do niniejszego projektu w formie załącznika.

## Zagadnienia BHP i P. POŻ.

Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem wykonane zostaną zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami.

Urządzenia, osprzęt oraz kable zastosowane przy budowie posiadać będą certyfikat ze znakiem B lub CE.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie zapoznać się 
z projektem, przeszkolić pracowników z zakresu BHP oraz udzielić codziennego instruktażu. Wszystkich pracowników wyposażyć w ubrania ochronne, w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko pracujących w rejonie pasa drogowego, tramwajowego, kolejowego), rękawice robocze i dbać o stan używalności środków ochrony osobistej. Każdą grupę pracowników należy wyposażyć w telefon komórkowy oraz apteczkę ze środkami do udzielania pierwszej pomocy.

Prace na wysokościach powinny wykonywać tylko osoby, które posiadają odpowiednie badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokościach. Dodatkowo każdy pracownik powinien posiadać odzież ochronną wraz z elementami asekuracyjnymi.

Podczas prac w pasie drogowym należy udzielić pracownikom instruktażu na temat zachowania się na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa się ruch kołowy. Wymaga się aby prace występujące w pasie drogowym zostały odpowiednio oznakowane oraz zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu.

Po zakończeniu prac teren budowy należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

## Konserwacja

Dla zapewnienia prawidłowej i bezawaryjnej pracy urządzeń systemu jego obsługa powinna okresowo przeprowadzać sprawdzeń i konserwacji takich jak:

- Codziennie:

- Sprawdzenie prawidłowości obrazów ze wszystkich kamer,

- Test klawiatury polegający na sprawdzeniu dostępnych dla użytkownika funkcji,

- Regulacja jaskrawości i kontrastu monitorów.

- Minimum raz na 6 miesięcy:

- Sprawdzenie stanu baterii akumulatorów i UPS,

- Sprawdzenie zasilania 230 VAC,

- Sprawdzenie ciągłości przewodów,

- Sprawdzenie stanu technicznego złącz: gniazd i wtyków,

- Sprawdzenie kompletności wyposażenia.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu systemu należy dokonać odpowiedniego wpisu do książki eksploatacji systemu oraz powiadomić pisemnie i telefonicznie serwis techniczny.

# Opis parametrów i funkcjonalności urządzeń

## Kamera obrotowa PTZ

System monitoringu na przedmiotowym skrzyżowaniu zostanie oparty o zintegrowane kamery szybkoobrotowe PTZ firmy AXIS – model Q6075-E. Urządzenie zaprezentowano na rysunku 1.

Rysunek 1: Kamera AXIS Q6075-E

Główne cechy produktu:

Q6075-E to solidna kamera PTZ, która idealnie nadaje się do dozoru na otwartym rozległym terenie jak miasta czy obiekty przemysłowe. Posiada wysoką światłoczułość 
i zapewnia wyraźne, ostre obrazy i szczegóły w trudnych warunkach oświetleniowych. AXIS Q6075-E zapewnia doskonałą jakość obrazu HDTV 1080p i 40-krotny zoom optyczny pozwalający rejestrować wyraźne szczegóły. Wykorzystanie kodeków H.264 i H.265 umożliwia zmniejszenie zapotrzebowania na przepustowość transmisji oraz zasoby pamięci masowej. Kamera PTZ posiada wysokie parametry i stopnie ochrony przed działaniem deszczu, śniegu, pyłu a także uderzeniami (IP66/67, NEMA 4X i IK10). Nowoczesna funkcjonalność pozwala na uruchomienie urządzenia po zamarznięciu (Arctic Temperature Control).

Główne parametry produktu:

- Przetwornik obrazu 1/2,8" CMOS,

- Obsługa rozdzielczości HD 1080p w czasie rzeczywistym (1920x1080 pikseli),

- Zaawansowana kompresja H.264, H.265, MJPEG,

- Zoom optyczny 40x,

- Zoom cyfrowy 12x,

- Czułość 0,002 Lux@ F=1,6,

- Zgodność ze standardem ONVIF,

- Pełny obrót 360° bez punktu końcowego,

- Filtr odcinający promieniowanie podczerwone,

- Poklatkowość 50/60 kl/s w rozdzielczości HDTV 1080p,

- Automatyczna i ręczna regulacja balansu bieli,

- Elektroniczne odwrócenie obrazu,

- Inteligentne śledzenie obiektu w regionie,

- Wbudowany slot na kartę SD/SDHC/SDXC,

- Wersja w obudowie wiszącej,

- Klasa IP67/IK10,

- Złącze Ethernet,

- Zasilanie Hi-PoE lub zasilacz 240 VAC.

## Kamera stałopozycyjna wieloprzetwornikowa

Szybkoobrotowa kamera PTZ współdziała z wieloprzetwornikowymi urządzeniami monitoringu firmy AXIS – model Q6010-E. Urządzenie przedstawiono na rysunku 2.

Rysunek 2: Kamera AXIS Q6010-E

Główne cechy produktu:

AXIS Q6010-E ma cztery przetworniki 5 MP, zapewniające łączną rozdzielczość 20 MP zarówno w dzień, jak i w nocy oraz umożliwia rejestrację obrazu w 360°. Połączenie 
z kamerą PTZ pozwala na wykorzystanie autopilota do automatycznego śledzenie PTZ. 
Po wykryciu ruchu przez jeden z czterech przetworników 5 MP podłączona kamera AXIS Q60-E PTZ Network Camera automatycznie śledzi obiekt w polu widzenia. 
Ta wielokierunkowa kamera ma również wymienne obiektywy do każdego z czterech przetworników, dzięki czemu można łatwo je wymieniać, aby otrzymać pożądane obrazy. Kamera ma również funkcję Axis Zipstream z obsługą kompresji H.264/H.265, która znacząco ogranicza zapotrzebowanie na przepustowość i pamięć masową bez negatywnego wpływu na jakość obrazu. AXIS Q6010-E. korzysta z tego samego uchwytu, zasilacza 
i kabla sieciowego, co podłączona kamera AXIS Q60-E PTZ Network Camera, nie jest wymagane więc żadne dodatkowe wyposażenie. Dodatkowo autofokus i kalibracja pozycjonowania zapewniają maksymalną wszechstronność i dokładną konfigurację.

Główne parametry produktu:

- Przetwornik obrazu 1/2,5" CMOS,

- Obsługa rozdzielczości 5MP w czasie rzeczywistym (2592 x 1944 pikseli),

- Zaawansowana kompresja H.264, H.265, MJPEG,

- Czułość 0,4 Lux@ F=2,0,

- Pełne pole widzenia 360°,

- Filtr odcinający promieniowanie podczerwone,

- Poklatkowość 20 kl/s przy wszystkich rozdzielczościach,

- Automatyczna i ręczna regulacja balansu bieli,

- Wbudowany slot na kartę SD/SDHC/SDXC,

- Klasa IP66/IK10,

- Złącze Ethernet,

- Zasilanie PoE.

# Założenia projektowe dotyczące montażu urządzeń

Szybkoobrotowa kamera w CCTV w duecie z urządzeniem wieloprzetwornikowym będzie podwieszana pod konstrukcją wysięgu sygnalizacji z wykorzystaniem specjalnych adapterów. Zastosowane zostaną rozwiązania firmy AXIS – TQ5001-E – w celu zapewnienia kompatybilności montowanych elementów oraz element montażowy ze stali nierdzewnej. Na rysunku 3 przedstawiono wizualizację wybranego komponentu.

Rysunek 3: Element montażowy – TQ5001-E Wall-and-Pole Mount

Dodatkowo na rysunku 4 zaprezentowano wybrane wymiary opisywanego komponentu.

Rysunek 4: Wybrane wymiary AXIS TQ5001-E

Zarówno kamery wieloprzetwornikowe jak i stałopozycyjne będą montowane 
i ustawiane tak aby obejmowały zdefiniowany wcześniej obszar.

# Spis załączników

Załącznik 1, Arkusze 1-2 – Lokalizacja kamer CCTV na skrzyżowaniu