Zadanie:  „Zimowe utrzymanie dróg gminnych będących w zarządzie Gminy Szydłowo rok 2025 – likwidacja śliskości”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w zarządzie Gminy Szydłowo w zakres, którego wchodzą: odśnieżanie nawierzchni, usuwanie śliskości (gołoledzi) z nawierzchni dróg na rok 2025.

- Sposób realizacji zamówienia

- wykonywanie zakresu usługi sprawnym technicznie sprzętem, wyposażonym na koszt wykonawcy w lampy ostrzegawcze, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zaleceniami Zamawiającego,

- w przypadku awarii sprzętu, Wykonawca zapewni niezbędną ilość sprzętu zastępczego,

- Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia przy udziale Podwykonawców w zakresie konieczności zastosowania sprzętu ciężkiego,

- ilości i rodzaju sprzętu, jaki ma być uruchomiony do pełnej akcji zimowego utrzymania dróg decyduje Wykonawca, jednak czas trwania całej akcji nie może być dłuższy niż 10 godzin od momentu wydania polecenia uruchomienia akcji przez dyżurnego,

- ilości i rodzaju sprzętu, jaki ma być uruchomiony do akcji częściowej zimowego utrzymania dróg decyduje w imieniu zamawiającego dyżurny akcji,

- usługa odbywać się będzie na drogach będących w zarządzie Gminy Szydłowo. Łączne zestawienie dróg stanowi załącznik nr 1, zgodnie z wykazem dla standardu likwidacji śliskości wg pkt 5,

- odśnieżanie dróg i ulic (przy warstwie śniegu nie przekraczającej 10 cm), jak również zgarnianie błota pośniegowego należy wykonać obustronnie na całej jej szerokości oraz należy zapewnić odśnieżanie zatok, przystanków autobusowych, parkingów i placów w obrębie kościołów, cmentarzy, remiz 
i szkół, oraz wszystkich miejsc manewrowych służących do zawracania autobusów.

- Obowiązki Wykonawcy

- po otrzymaniu informacji od dyżurnego akcji o stanie podwyższonej gotowości, pozostanie w pełnej gotowości,

- rozpoczęcie prowadzenia akcji maksymalnie w czasie 1 godziny od wydania polecenia wyjazdu od dyżurnego akcji lub o wcześniej ustalonej godzinie przez dyżurnego,

- odnotowanie w dzienniku pracy sprzętu oraz wiadomością sms godziny wezwania sprzętu oraz czasu rozpoczęcia i zakończenia czynnej akcji,

- informowanie telefonicznie dyżurnego akcji o zakończeniu prac stanowiących przedmiot umowy oraz o sytuacji na drogach w trakcie prowadzenia akcji,

- powiadamianie dyżurnego akcji o awarii sprzętu, podając przewidywany czas naprawy i rodzaj zastosowanego sprzętu zastępczego,

- w przypadku, gdy Wykonawca ze względu na bardzo trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie z poleceniem, powinien zawiadomić o tym fakcie pracownika Urzędu Gminy celem ustalenia i wspólnego wytyczenia dalszych kroków postępowania dla odpowiedniego utrzymania bądź doprowadzenia do należytego stanu zaśnieżonych dróg.

- Odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług,

- Wykonawca ponosi skutki prawne i finansowe niewłaściwego wykonania obowiązków powierzonych w umowie,

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego 
i osób trzecich za szkody powstałe w związku z wykonaniem usług określonych w umowie.

- Obowiązki Zamawiającego

- każdorazowo informować Wykonawcę o konieczności podjęcia działań 
i rodzaju usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg,

- potwierdzanie w dziennikach pracy sprzętu oraz w dzienniku dyżurów zakresu oraz czasu wykonywania poszczególnych usług.

- Wykonawca winien wykazać, że do zamówienia dysponuje minimum niżej wymienionym sprzętem:

1. Piaskarka – 1 szt.

2. Pług lekki jednostronny – 1 szt.

- Likwidacja śliskości

Usuwanie i łagodzenie skutków śliskości zimowej odbywało się będzie 
w wyznaczonych miejscach na drogach gminnych zgodnie z mapą poglądową stanowiącą załącznik nr 1.

Do posypywania miejsc niebezpiecznych stosowane będą:

-  chlorek sodu NaCl wg PN-86/C-84081/02.

Główne wymagania dla soli drogowej są następujące:

•	zawartość NaCl – min. 90%,

•	zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie – max 8%,

•	zawartość wody – max 3%,

•	zawartość żelazocyjanku potasowego – 20 mg/kg.

-  piasek o uziarnieniu do 2 mm wg PN-B-11113:1996,

- kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego śniegu) wg PN-B-11111:1996.

Kruszywo stosowane do uszorstniania nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może ono zawierać zanieczyszczeń ilastych i gliniastych.

Usuwanie śliskości na drogach gminnych będzie się odbywać sprzętem własnym Wykonawcy przy użyciu własnej mieszaniny soli i piasku z 25% udziałem soli.

Materiały uszorstniające oraz sól składowane będą w pryzmach, na placach składowych Wykonawcy.