Załącznik nr 13 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA SPRZĘTU KWATERUNKOWEGOO KONSTRUKCJI METALOWEJ CZĘŚĆ III

Załączniki nr 1

- Biurko podoficera na metalowej podstawie WP2-17

Biurko podoficera na metalowej podstawie WP2-17. Wymiary: zgodnie z załączonym rysunkiem nr 1. Znakować trwale WP1-17/22 na boku z prawej strony od góry blisko wierzchu przy tylnej ścianie. Wysokość liter i cyfr 15mm. Kolor dąb jasny K2, stelaż czarny półmat S3.

Rys. nr 1

Informacje uzupełniające.

- Nogi stelaża wykonane z profili stalowych zamkniętych o przekroju kwadratowym o wym. 25x25x2 mm, a pozostałe elementy z profili o przekroju 20x20x2 mm.

- Stelaż malowany proszkowo w kolorze czarnym półmat RAL 9005. powierzchnia gładka.

- Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o grubości 25 mm, a pozostałe elementy drewniane wykonane z płyty o gr. 18 mm.

- Każda szafka wyposażona wewnątrz w półkę osadzoną na czterech wspornikach metalowych z regulacją ustawienia góra- dół co 50 mm.

- Drzwiczki mocowane na dwóch zawiasach puszkowych metalowych nawierzchniowych samodomykających o kącie < 110° 0 35mm.

- Drzwiczki i szuflada wyposażona w zamek patentowy meblowy i uchwyt meblowy metalowy chromowany.

- Płyty łączone ze sobą za pomocą kołków meblowych natomiast elementy drewniane łączone ze stelażem za pomocą wkrętów M6 zagłębionych w profilu stelaża, wkręcanych we wkrętkę (mufę) M6x15.

- Otwory pod wkręty w stelażu zaślepione zaślepkami PCV w kolorze czarnym.

- Tablica łączona ze stelażem 4 śrubami zamkowymi M6 z podkładkami.

Załączniki nr 2

- Gablota do eksponatów WP1-70

Witryna na puchary stojąca narożna. Konstrukcja wykonana z profesjonalnych profili aluminiowych. Aluminium zastosowane w witrynie barwione w technologii anodowania na srebrny kolor. Wymiary witryny: 80x200x50 cm

Nowoczesny i elegancki design profili. Elementy drewnopodobne wykonane z płyty meblowej w okleinie olchy. Wyposażenie standardowe. Witryna stojąca wyposażona w zamek patentowy, nóżki regulowane oraz system regulacji wysokości półek.

Witryna wyposażona w energooszczędne oświetlenie LED, pionowe dwustronne o barwie neutralnej. Atestowane w szkło bezpieczne spełniające najwyższe wymagania norm UE.

- Zdjęcie należy traktować jako poglądowe.

Załącznik 3

- Gablota do eksponatów pozioma na metalowej podstawie WP1-70

Witryna stojąca pozioma wykonana z profesjonalnych profili aluminiowych. Aluminium zastosowane w witrynie barwione w technologii anodowania na srebrny kolor. Wymiary witryny: 110x70x25cm. Nowoczesny i elegancki design profili. Płyta wewnętrzna wykonana z płyty meblowej w okleinie olchy drewnopodobne Wyposażenie standardowe. Witryna stojąca pozioma posiada zamek patentowy oraz nóżki regulowane. Otwieranie witryny dostęp do pulpitu poprzez otwarcie skrzydła drzwiowego wyposażonego w siłowniki. Witryna wyposażona w oświetlenie centralne LED o barwie neutralnej , szkło bezpieczne zamki na wspólny klucz.

- Zdjęcie należy traktować jako poglądowe.

Załącznik 4

- Gablota na sztandar 1800x1000x250 mm (wxsxg)

Gablota na sztandar w kolorze K2 – dąb jasny stojąca wykonana jest z profesjonalnych profilialuminiowych. Aluminium zastosowane w gablocie jest poddawane barwieniu w technologii anodowania na kolory srebrny oraz ciemnozłoty. Stosowany w produkcji system profili aluminiowych pozwala stworzyć gablotę o wymiarach: 1800 x 1000 x 250 mm (wxsxg). Gablota na sztandar jest modelem stojącym przyściennym mocowanym do ściany. Gablota na sztandar stojąca wyposażona jest w zamek patentowy, uchwyty do drzewca oraz nóżki regulowane lub kółka z hamulcem.

- Zdjęcie należy traktować jako poglądowe.

Załącznik nr 5

- Kosz na śmieci WP8-47

Oznaczenie katalogowe: WP8-47/22na spodniej stronie kosza, wysokość cyfr i liter 15mm.Kosz metalowy w kształcie walca, kolor RAL 9006 srebrny błyszczący.

Wewnątrz wiaderko o pojemności min 18 l. Zamykany pokrywą, otwieraną antypoślizgowym pedałem. Przedmiot zamówienia wykonany z materiałów w I gatunku.

1. Rysunek nr 1 (należy traktować jako poglądowy).

Załącznik nr 6

- Mównica konferencyjna

Mównica z pleksi profilowana z półką. Lego w technologii nadruku bezpośredniego UV na panelu przednim. Wymiary wysokość 116cm najwyższy punkt. Pulpit 45cm x 55 cm. Wykonanie pleksi 10mm. Polimetakrylan metylu (PMMA)- szkło akrylowe tworzywo sztuczne o znacznej sprężystości Na mównicy umieszczone następujące logo Woskowej Komendy Uzupełnień.

1.Zdjęcie należy traktować jako poglądowe.

Załącznik nr 7

- Podstawka pod stacje komputerową metalowa WP1-3

Podstawkę pod stacje komputerową metalową WP1-3 znakować na spodnie stronie podstawki WP 1-3/22

Rys. nr 1

210

Informacje uzupełniające.

- Średnica kółka - 25-50 mm.

- Kolor podstawy szary półmat - właściwy wg przyjętej nazwy (RAL 7035).

Załącznik nr 8

- Regał magazynowy WP2-7

Regał magazynowy WP2-7. Znakować trwale WP2-7/22.  Wysokość cyfr i liter 15mm. Kolor dąb jasny K2, stelaż szary półmat S1. Wymiary: 2000X1000X500 (wxsxg).

Rys. nr 1

1000

2000

Informacje uzupełniające.

- Regał metalowy wyposażony w 5 półek przestawnych o dopuszczalnym obciążeniu min. 150 kg na półkę, wytrzymałość na obciążenie całego regału 750 kg., czterech nóg z kątownika perforowanego o przekroju 35x35x3 mm z możliwością regulacji wysokości półki min. co 40 mm.,

- 12 kątowników metalowych do połączenia półki z nogą, zapewniające większą stabilność całości konstrukcji regału,

- 40 śrub M8x16 (po osiem kompletnych śrub na ramkę, 40 nakrętek M8, 80 podkładek),

- Półki z płyty wiórowej laminowanej w kolorze dąb o gr. 18 mm i obrzeżem wykończonym doklejką PCV, o gr. min 1 mm bądź półki wykonane z blachy ocynkowanej 1,5 mm.

- Elementy stelaża malowane w kolorze szarym półmat RAL 7035.

Załącznik nr 9

9. Regał biblioteczny metalowyWP2-7/2

Regał biblioteczny metalowy 1 segmentowy 1 stronny WP2-7/2. Znakować trwale WP2-7/2//22.  Wysokość cyfr i liter 15mm. Kolor dąb K1, stelaż szary półmat S1. Wymiary: 2000X1000X320(wxsxg).

Rys. nr 1

1000

2000

Informacje uzupełniające.

1) Elementy stelaża malowane w kolorze szarym półmat RAL 7035.

Załącznik nr 10

10. Regał biblioteczny metalowy WP2-7/3

Regał biblioteczny metalowy 1 segmentowy 2 stronny WP2-7/3. Znakować trwale WP2-7/3//22.  Wysokość cyfr i liter 15mm. Kolor dąb K, stelaż szary półmat S1. Wymiary: 2000X800X560(wxsxg).

Rys. nr 1

800

Informacje uzupełniające.

1) Elementy stelaża malowane w kolorze szarym półmat RAL 7035.

Załącznik nr 11

11. Stojak do zawieszania map WP4-4

Przeznaczony do sal szkoleniowych. Wymiary: wysokość regulowana w zakresie od 1620 do 2970mm, podstawa 600x450mm.Wykonany z profili zamkniętych 25x25mm i 20x20mm. Podstawa wykonana z profilu zamkniętego 40x20mm. Malowany proszkowo na kolor czarny RAL 9005. Uchwyt na mapę o długości min. 220mm z dwoma haczykami. Znakować trwale WP4-4/22 w dolnej części podstawy. Wysokość cyfr i liter 15mm. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów ±2cm.

- Rysunek nr 1 (należy traktować jako poglądowy).

Załącznik nr 12

12. Biurko pod komputer na metalowej podstawie WP1-18

Biurko pod komputer na metalowej podstawie WP1-18. Znakować trwale WP1-18/22.  Wysokość cyfr i liter 15mm. Kolor dąb jasny K2. Wymiary: 760X1400X700(wxsxg).

Rys. nr 1

Informacje uzupełniające.

- Biurko stanowi komplet z:

- kontenerem trzyszufladowym,

- podstawą pod komputer,

- Biurko jest wyposażone w półkę wysuwaną pod klawiaturę (prześwit miedzy dolną krawędzią blatu a półką min 80 mm).

- W obu metalowych podstawach kanał na przewody elektryczne

- Biurko zaleca się zestawiać z fotelem obrotowym WP1-16 w wersji z oparciem siatkowym.

- Zmiany kształtu podstaw metalowych nie mają wpływu na stosowany JIM

- Podstawa w kolorze szarym półmat (RAL 7035).

Załącznik nr 13

13. Stół akademicki na metalowej podstawieWP2-20

Stół akademicki na metalowej podstawie WP2-20. Znakować trwale WP2-20/22.  Wysokość cyfr i liter 15mm. Kolor dąb jasny K2 stelaż czarny S3. Wymiary: 760X1300X650 (wxsxg).

Rys. nr 1

1300

Informacje uzupełniające.

1) Stelaż malowany proszkowo w kolorze czarnym półmat RAL 9005, powierzchnia gładka

Załącznik nr 14

14.Stół biurowy na metalowej podstawie kwadratowy WP1-39.

Stół biurowy na m.p. kwadratowy WP1-39 w kolorze dąb jasny K2. Stół posiada regulowane stopki pozwalające na wypoziomowanie mebla na nierównej podłodze. Stelaż metalowy, malowany proszkowo. Stelaże łączone podwójnymi nitami. Stelaż o profilu 30x30 mm. Znakować WP1-39/22 na środku blatu od spodu, wysokość cyfr i liter 15mm. Znakować trwale. Krawędzie zabezpieczyć doklejkami PCV o grubości minimum 2,0mm w kolorze takim samym jak płyta meblowa. Zastosować ślizgacze meblowe. Wymiary stołu: 800mm x 800mm, wysokość: 760mm. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów: ±2cm.

- Rysunek nr 1 (należy traktować jako poglądowy).

Załącznik nr 15

15.Stół biurowy na metalowej podstawie kwadratowy WP1-39.

Stół biurowy na m.p. kwadratowy WP1-39 w kolorze dąb jasny K2. Stół posiada regulowane stopki pozwalające na wypoziomowanie mebla na nierównej podłodze. Stelaż metalowy, malowany proszkowo. Stelaże łączone podwójnymi nitami. Stelaż o profilu 30x30 mm. Znakować WP1-39/22 na środku blatu od spodu, wysokość cyfr i liter 15mm. Znakować trwale. Krawędzie zabezpieczyć doklejkami PCV o grubości minimum 2,0mm w kolorze takim samym jak płyta meblowa. Zastosować ślizgacze meblowe. Wymiary stołu: 600mm x 600mm, wysokość: 760mm. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów: ±2cm.

- Rysunek nr 1 (należy traktować jako poglądowy).

Załącznik nr 16

16. Stół kasynowy na metalowej podstawie WP2-18

Stół kasynowy na metalowej podstawie WP2-18. Znakować trwale WP2-18/22.  Wysokość cyfr i liter 15mm.Kolor dąb jasny K2, stelaż czarny S3. Wymiary: 760X1400X700 (wxsxg).

Rys. nr 1

Informacje uzupełniające.

1) Stelaż malowany proszkowo w kolorze czarnym półmat RAL 9005, powierzchnia gładka.

Załącznik nr 17

17. Stół konferencyjny na metalowej podstawie WP1-48

Stół konferencyjny na metalowej podstawie WP1-48.  Znakować trwale WP1- 48/22.  Wysokość cyfr i liter 15mm. Kolor dąb jasny K2, stelaż czarny S1. Wymiary: 760X2000X800 (wxsxg).

Rys. nr 1

Informacje uzupełniające.

      - Konstrukcja metalowa wykonana z prostokątnego zamkniętego profilu stalowego o wym. 50x50 mm i minimalnej grubości ścianki 1,5 mm. Wzmocnienie pod blatem z profilu 30x15x1,5 mm.

Załącznik nr 18

18. Stół konferencyjny na metalowej podstawie składany WP1-48/3

Stół konferencyjny na metalowej podstawie składany WP1-48/3. Znakować trwale WP1-48/3/22.  Wysokość cyfr i liter 15mm. Kolor dąb jasny stelaż chrom. Wymiary: 750X1500X750 (wxsxg).

Rys. nr 1

Informacje uzupełniające.

- Stół posiada uchylne blaty dzięki którym można magazynować go na niewielkiej powierzchni.

- Pod blatem łączniki umożliwiające łączenia stołów.

- Elementy stalowe - chromowane.

- Na długiej krawędzi dwa kółka 0 65 mm wyposażone w hamulce.

- Elementy stalowe wykonane w kolorze chrom.

Załącznik nr 19

19. Stół świetlicowy kwadratowy na metalowej podstawie WP2-19

Stół świetlicowy kwadratowy na metalowej podstawie WP2-19. Znakować trwale WP2-19/22.  Wysokość cyfr i liter 15mm. Kolor dąb jasny K2, stelaż czarny S3. Wymiary: 760X800X800(wxsxg).

Rys. nr 1 								800

Informacje uzupełniające.

1) Stelaż malowany proszkowo w kolorze czarnym półmat RAL 9005, powierzchnia gładka

Załącznik nr 20

20. Szafa kartotekowa metalowa WP1-50

Szafa kartotekowa metalowa WP1-50 znakować trwale WP1-50/22.  Wysokość cyfr i liter 15mm.  Wymiary: 1285X415X580 (wxsxg). Kolor szary półmat S1.

Rys. nr 1

415

Informacje uzupełniające.

- Szuflady na teczki i zawieszki A4 - 4 szt.

- Korpus w kolorze szary półmat.

- Szafa wyposażona w mechanizm blokujący wysunięcie jednocześnie więcej niż jednej szuflady.

- Szuflady blokowane centralnym zamkiem patentowym.

Załącznik nr 21

21. Szafa na mapy metalowa 10 szufladowa.

Metalowa szafa z 10 szufladami, przeznaczona jest do przechowywania rysunków i map o formacie A0 poziomo. Szafa wyposażona jest w mechanizm uniemożliwiający wysunięcie kilku szuflad jednocześnie, co zabezpiecza mebel przed upadkiem. Szuflady zamocowane są na w pełni wysuwanych, teleskopowych prowadnicach kulkowych z blokadą chroniącą przed wypadnięciem. Maksymalne obciążenie każdej szuflady wynosi około 50 kg. Szafa zamykana jest pojedynczym zamkiem centralnym blokującym wszystkie szuflady jednocześnie.

Dane techniczne

- Waga: 224 kg.

- Format dokumentów: A0.

- Szuflady z pełnym wysuwem.

- Stabilna, zgrzewana konstrukcja.

- Blacha stalowa 0,7-1,0mm.

- Malowana proszkowo w kolorze szarym półmat RAL 7035.

- Wymiary wew. szuflady 124,9x90x5,5h [cm].

- Szafa dostarczana w całości.

- Teleskopowe, kulkowe prowadnice.

- Mechanizm zapobiegający przewróceniu.

- Centralny zamek z 2 kluczami.

- Obciążenie szuflad do 50kg.

Rys. nr 1 poglądowe

Załącznik nr 22

22. Szafa na odzież metalowa WP2-34

Szafa na odzież metalowa WP2-34 znakować trwale WP2-34/22.  Wysokość cyfr i liter 15mm.  Wymiary: 1800X800X500 (wxsxg).  Kolor szary półmat S1.

Rys. nr 1 						800

Informacje uzupełniające.

- Szafa malowana w kolorze szarym półmat RAL 7035.

- Wieńce górne i dolne wykonane z blachy stalowej o grubości min 1,0 mm pozostałe elementy również z blachy stalowej o gr. 0,8 mm.

- Od góry półka na drobne przedmioty. Pod półką drążek z sześcioma haczykami na odzież.

- Drzwi wyposażone z zamek z możliwością zamykania kłódką.

- Na drzwiczkach od góry i dołu otwory wentylacyjne

Załącznik nr 23

23. Szafa na odzież metalowa WP2-40

Szafa przeznaczona do przechowywania ubrań, mundurów. Wymiary: 2225mmx1000mmx600mm (wxsxg). Część odzieżowa zamykana dwuskrzydłowymi drzwiami zamykanymi na zamek szyfrowy. Trzy półki o regulowanej wysokości, drążek metalowy. W dolnej części szafy wysuwana szuflada z drzwiami otwieranymi do góry. Znakować trwale WP2-40/22, na prawym boku u góry bliżej pleców szafy, wysokość cyfr i liter 15mm.

- Rysunek nr 1

Informacje uzupełniające.

- Szafa malowana w kolorze szarym półmat RAL 7035

- Szafa dwudrzwiowa z wysuwaną szufladą otwieraną od góry wykonana z blachy stalowej o grubości od 0,8 mm do 1,5 mm, w zależności od poszczególnych elementów konstrukcji.

Załącznik nr 24

24. Szafka depozytowa na telefony komórkowe WP1-65

Szafka depozytowa na 25 telefonów.

Wymiary:

- wysokość 780 mm;

- szerokość 1000mm;

- głębokość około 200mm.

Wymiary jednej skrytki:

- szerokość 155 mm;

- wysokość 130 mm.

Każda skrytka zamykana na zamek mechaniczny z wkładką patentową, wyposażony w 2 klucze. Korpus szafki i drzwiczki skrytek wykonane z blachy stalowej o grubości 1,5mm, Całość malowana proszkowo na kolor RAL 7035.

Szafka depozytowa musi być przystosowana do postawienia na podłodze, wyposażona w cokół o wysokości 30-50 mm.

Wszystkie skrytki numerowane cyframi arabskimi w kolorze czarnym, od 1 do 25, wysokość cyfr 30-40 mm. Cyfrę należy umieścić centralnie na drzwiach skrytki w formie owalnej metalowej tabliczki o tle szczotkowanym, zamocowanej na stałe do drzwiczki skrytki.

Szafkę należy oznakować WP1-65/22 na prawym boku, w części górnej, przy tylnej ściance. Wysokość cyfr i liter min.15 mm, kolor czarny.

Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów +/- 10% za wyjątkiem grubości blachy stalowej.

1. Rysunek nr 1 (należy traktować jako poglądowy).

Załącznik nr 25

25.Szafka na klucze WP1-66.

Szafka na klucze WP1-66 do przechowywania pojemników do plombowania kluczy o wymiarach: 840mmx420mmx200mm (wxsxg). Ilość skrytek – 50 szt.  o wymiarach 80x80mm (tolerancja wymiarów ±1cm. Wykonana z blachy stalowej o gr. 1,5mm, półki z blachy o grubości 1mm malowanej proszkowo na kolor szary półmat RAL 7035.Szafka zamykana na klucz (dwa klucze w komplecie). Skrytki mieszczą 50 pojemników, zamykane na klucz z zamkiem cylindrycznym oraz wyposażone w miseczkę do plombowania referentką.

Znakować trwale WP1-66/22 na prawym boku u góry (przy tylnej ściance). Wysokość cyfr i liter 15mm. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów: ±2cm.

- Rysunek nr 1 (należy traktować jako poglądowy).

Załącznik nr 26

26.Szafka na klucze WP1-66.

Szafka na klucze WP1-66 typu SKR 30/S wykonana z blachy stalowej konstrukcja zgrzewana zamykana na zamek kluczowy w zestawie komplet śrub z kołkami do mocowania. Zastosowano bezpieczne szkło hartowane. Szafka malowana proszkowo na kolor szary półmat RAL 7035. Dane techniczne: liczba wieszaków na klucze: 30 wymiary gabarytowe: 350x320x60mm (sxwxg) wyposażenie standardowe, przeszkolone drzwiczki, haczyki na ruchomych listwach umożliwiające dowolne ich ustawienie. Znakować trwale WP1-66/22 na prawym boku u góry (przy tylnej ściance). Wysokość cyfr i liter 15mm. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów: ±2cm.

- Rysunek nr 1 (należy traktować jako poglądowy).

Załącznik nr 27

27. Tablica magnetyczna – suchościeralna wisząca WP4-18

Tablica magnetyczna suchościeralna biała w ramie aluminiowej. Powierzchnia tablicy wykonana z wysokiej jakości lakierowanej na biało stali, przyklejonej do płyty pilśniowej, dzięki czemu tablica nie odkształca się i przylega ściśle do ściany. Rama aluminiowa z anodowanej stali. Tablica wisząca (możliwość zawieszenia zarówno w pionie jak i poziomie) wyposażona w półkę na markery, marker oraz zestaw montażowy. Wymiary tablicy: 1200mmx1800mm. Znakować trwale WP4-18/22 na prawym boku. Wysokość cyfr i liter 15mm.

- Rysunek nr 1 (należy traktować jako poglądowy).

Załącznik nr 28

28. Tablica magnetyczna – suchościeralna wisząca WP4-18

Tablica magnetyczna suchościeralna biała w ramie aluminiowej. Powierzchnia tablicy wykonana z wysokiej jakości lakierowanej na biało stali, przyklejonej do płyty pilśniowej, dzięki czemu tablica nie odkształca się i przylega ściśle do ściany. Rama aluminiowa z anodowanej stali. Tablica wisząca (możliwość zawieszenia zarówno w pionie jak i poziomie) wyposażona w półkę na markery, marker oraz zestaw montażowy. Wymiary tablicy: 1200mmx900mm. Znakować trwale WP4-18/22 na prawym boku. Wysokość cyfr i liter 15mm.

- Rysunek nr 1 (należy traktować jako poglądowy).

Załącznik nr 29

29. Wieszak wielokołkowy stojący – metalowy WP2-35

Wieszak wielokołkowy stojący – metalowy WP2-35. Znakować trwale WP2-35/22.  Wysokość cyfr i liter 15mm. Kolor szary półmat S1. Wymiary: 1850X1500X650 (wxsxg)

Rys. nr 1

1850

Informacje uzupełniające.

- Wieszak wielokołkowy wyposażony w 40 szt. haczyków do wieszania ubrań chromowanych (po 20

z każdej strony) o przekroju 08 mm zespolone 2 prętami o przekroju 0 4 mm. Mocowanie haczyków do profili - min. co 2 haczyk.

- Stelaż z 2 poprzeczkami usztywniającymi konstrukcję Górna poprzeczka oddalona od belki z wieszakami ok. 300 mm.

- Poprzeczki mocowane do boków śrubami imbusowymi z nakrętką z wałeczka (śruba szwedzka).

- Podstawa wieszaka o szer. 600 mm.

- Podstawa wyposażona w 4 kółka metalowe o średnicy 0 75 mm z blokadą, Na zakończeniach stelaży zaślepki z tworzywa w kolorze stelaża lub czarne.

- Elementy stelaża malowane w kolorze szarym półmat (RAL 7035).

Załącznik 30

- Witryna szklana czarna 1820x1250x460 mm (wxsxg) WP1-70

Witryna stojąca szklana wykonana w całości ze szkła hartowanego o wymiarach 1820x1250x460 (wxsxg). Ilość szklanych pólek 2x5. Nośność półki około 8 kg przy rozłożonym obciążeniu. Wyposażenie: 2 drzwi z zamkiem. Wykonanie witryny z ruchomą podstawą. Kolor podstawy czarny. Kółka witryny schowane pod witryną. Witryna wyposażona w oświetlenie LED. Znakować WP1-70/22na prawym boku u góry przy tylnej ścianie. Wysokość cyfr i liter 15mm.

- Zdjęcie należy traktować jako poglądowe.

Załącznik nr 31

31. Wieszak wielokołkowy stojący – metalowy WP2-22

Wieszak wielokołkowy stojący metalowy WP2-22. Znakować trwale WP2-22/22.  Wysokość cyfr i liter 15mm. Kolor szary półmat S1. Wymiary: 1850X540 (wxs).

Rys. nr 1

1850

Informacje uzupełniające.

1) Elementy stelaża malowane w kolorze szarym półmat (RAL 7035).