- Karta informacyjna przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023, poz. 1094 ze zm.)

- Nazwa zadania:

„Przebudowa dróg gminnych Berżniki – Granica Państwa”.

- Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa dróg gminnych Berżniki – Granica Państwa o łącznej długości ok. 6 100 m.

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje przebudowę istniejącej nawierzchni asfaltowej na długości 800 m poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej i wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego z jednoczesnym poszerzeniem drogi do szerokości 5,50 m, przebudowę drogi na odcinku 5300m  o nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną z betonu asfaltowego o szerokości 5,50 m, budowę obustronnych poboczy, przebudowę i budowę zjazdów, budowę chodnika oraz przebudowę mostu.

Droga obciążona jest ruchem lokalnym. Głównie stanowi dojazd do zabudowy, na pola oraz na tereny leśne, występuje tu ruch samochodów ciężarowych, osobowych, ciągników rolniczych i sprzętu rolniczego.

Przebudowa wynika ze złego stanu technicznego drogi i mostu oraz potrzeby utwardzenia i poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz komfortu jazdy.

Przebudowa analizowanego odcinka dróg gminnych będzie obejmowała ułożenie nowej jezdni podstawowej o szerokości 5,50 m o nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego, wykonanie obustronnych poboczy żwirowych o szerokości 1,00 m, wykonanie chodnika o szerokości 2,0 m, budowę zjazdów na działki przyległe w celu dostosowania ich do nowej niwelety jednocześnie zapewniając w ten sposób dostęp do drogi. Planowany zakres pras obejmuje również rozbiórkę istniejącego mostu i budowę przepustu o przekroju zamkniętym.

Teren przyległy do wnioskowanej inwestycji to przede wszystkim tereny użytków rolnych  i leśnych oraz występująca zabudowa o charakterze zagrodowym.

W ramach przebudowy drogi przewiduje się konieczność przebudowy istniejącego mostu pod drogą jak i przebudowę przepustów zlokalizowanych pod zjazdami. Przedmiotowe przepusty hydrologiczne mają na celu przeprowadzenie wód opadowych w rowach drogowych pod zjazdami. Istniejące przepusty są w znacznej części uszkodzone i nie spełniają swoich funkcji. W związku z czym prace na istniejących przepustach będą polegały na wymianie przepustu na nowy. Przebudowywane przepusty hydrologiczne nie posiadają większego znaczenia dla fauny, dlatego też nie spełniają i nie będą pełniły funkcji przejść dla zwierząt. Przebudowa mostu polegać będzie na jego rozbiórce oraz budowie nowego przepustu o przekroju zamkniętym w celu umożliwienia swobodnego przepływu cieku wodnego.

Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne jezdni oraz poboczy, a wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do przydrożnych rowów lub bezpośrednio po skarpie na tereny zielone zlokalizowane w sąsiedztwie inwestycji.

Teren planowanego przedsięwzięcia objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XV/71/03 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sejny. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Sejny, powiat sejneński, województwo podlaskie. Lokalizacja inwestycji przedstawiona została na załączniku graficznym.

Rys. nr 1. Położenie planowanej inwestycji – schemat orientacyjny

(źródło podkładu mapowego: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)

Lokalizacja drogi jest utrwalona od lat i nie ulegnie zmianie. Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej. Przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami wodno-błotnymi oraz obszarami wybrzeży. Planuje się, że w fazie eksploatacji drogi parametry jakościowe środowiska wzrosną ze względu na poprawę stanu technicznego i usprawnienia ruchu na omawianej drodze. Poprawie ulegnie również stan klimatu akustycznego – uciążliwość hałasu zmniejszy się, ze względu na poprawę płynności ruchu oraz poprawę stanu nawierzchni jezdni.

- Podstawowe parametry techniczne planowanej drogi:

- kategoria drogi:  gminna,

- przekrój uliczny: jednojezdniowy,

- szerokość jezdni: 5,50 m,

- szerokość poboczy: 2 x 1,00 m,

- szerokość chodnika: 2,0 m

- rodzaj nawierzchni jezdni: z betonu asfaltowego,

- przekrój poprzeczny jezdni: daszkowy lub jednostronny,

- odwodnienie drogi: powierzchniowo do rowów drogowych.

- Parametry techniczne mostu:

- most o konstrukcji stalowej z blachy falistej,

- szerokość mostu górą			- 11,60 m

- szerokość mostu dołem 			- 17,30 m

- jezdnia na moście bitumiczna o szer. 	- 5,50 m;

- dojazdy do mostu o szerokości jezdni 	- 5,50 m nawierzchnia z betonu asfaltowego;

- odwodnienie powierzchniowe.

W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia osiągnięte zostaną korzystne 
ze względów społecznych i środowiskowych cele, co przyczyni się bezpośrednio do poprawy warunków jazdy i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz jakości życia mieszkańców mieszkających w jego sąsiedztwie.

Warunki użytkowania terenu w fazie budowy zostały rozpatrzone ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska dla terenów sąsiednich.

W trakcie budowy zostanie zapewniona ochrona interesów osób trzecich: mieszkańców – poprzez zachowanie dotychczasowych miejsc dostępu do przyległych nieruchomości, użytkowników drogi - poprzez odpowiednią organizację ruchu na czas budowy. 
Na przebudowywanej drodze przewiduje się wykonywanie robót budowlanych z zachowaniem ruchu.

Dla planowanego przedsięwzięcia określa się następujące warunki użytkowania terenu:

- zapewniona zostanie właściwa technologia i organizacja robót, polegająca m.in. na stosowaniu w maksymalnym stopniu gotowych mieszanek, wytwarzanych poza placem budowy,

- zapewniony zostanie nadzór nad wykonawcą robót, a prace będą prowadzone 
w sposób niestwarzający zagrożenia dla ludzi poprzez odpowiednie oznakowanie,

- do robót zostanie użyty sprawny technicznie sprzęt, nie powodujący zanieczyszczeń i wycieków paliwa oraz smarów, a także zapewniona zostanie właściwa jego eksploatacja np. eliminacja pracy na biegu „jałowym” w czasie przerw,

- place budowy i ich zaplecza wraz z drogami technicznymi zostaną zorganizowane w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu, a po zrealizowaniu przedsięwzięcia tereny te zostaną przywrócone do stanu pierwotnego,

- zaplecza budowy zostaną wyposażone w system odbioru ścieków bytowych w postaci np. przenośnych sanitariatów,

- roboty budowlane w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych oraz innych podlegających ochronie przed hałasem będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej oraz z ograniczeniem użycia sprzętu wibracyjnego,

- drogi dojazdowe i technologiczne będą utrzymywane w stanie czystości niepowodującym pylenia,

- w celu ochrony wód podziemnych zakazana jest wymiana w maszynach płynów roboczych w miejscach prowadzenia prac (wymiana płynów może odbywać się jedynie w miejscach do tego przeznaczonych). Stosowany sprzęt musi być sprawny technicznie niepowodujący wycieków np. olejów smarowych, a w przypadku stwierdzenia wycieku należy uwolnioną substancję natychmiast usunąć przy użyciu dostępnych na miejscu budowy sorbentów,

- w przypadku konieczności tymczasowego zajęcia terenu osób trzecich uzyskana zostanie ich zgoda a po zakończeniu robót teren zostanie doprowadzony do stanu przed podjęciem robót.

Podczas robót przy przebudowie mostu i w jego pobliżu koryto rzeki zostanie zabezpieczone przed ewentualnym zanieczyszczeniem. Przewiduje się zastosowanie zabezpieczeń w postaci deskowań, chroniących koryto i przestrzeń wokół mostu.

Prace budowlane będą prowadzone wyłącznie ze stanowisk brzegowych. Dodatkowo wody rzeki Zielawki zostaną w okresie prowadzenia prac budowalnych związanych 
z rozbiórką/budową obiektu mostowego zabezpieczone przed przedostawaniem się do nich odpadów i materiałów budowlanych (np. poprzez stosowanie zabezpieczeń w postaci siatek 
o odpowiednio małych oczkach, folii podwieszonych do rusztowań i deskowań zabezpieczających koryto rzeki Zielawki przed spadającym gruzem i materiałem sypkim).

Znajdujące się na terenie budowy wykopy (np. pod konstrukcje nośne, itp.) i inne potencjalne pułapki ekologiczne, do których mogą wpadać płazy zostaną zabezpieczone 
w taki sposób, aby płazom (a także innym małym zwierzętom) uniemożliwić dostanie się do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykryć, wygrodzeń) lub też zastosowane zostaną rozwiązania pozwalające na swobodne wydostawanie się małych zwierząt (np. stosowanie pochylni, wypłaszczanie jednej ze ścian wykopu). Pomimo to miejsca takie będą systematycznie kontrolowane przez pracowników, a ewentualne znajdujące się w pułapkach płazy i inne zwierzęta niezwłocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie siedliska. 
Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia zostaną usunięte wszelkie pozostałe po budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materiały, a następnie przeprowadzona rekultywacja zdegradowanych terenów. Nadmiar mas ziemnych będzie usunięty z miejsc czasowego magazynowania, a teren uprzątnięty, aby zapobiec spontanicznemu rozwojowi roślinności gatunków inwazyjnych łatwo zajmujących odkryte powierzchnie. Tereny sąsiadujące 
z inwestycję, których powierzchnia została zmieniona zostaną przywrócone do stanu sprzed realizacji. Obiekt mostowy zostanie zaprojektowany bez konieczności lokalizacji jego filarów w obrębie koryta rzeki Zielawki. Planowana inwestycja nie będzie wiązała się z koniecznością wykonania umocnień dna i brzegów rzeki Zielawki. Nie nastąpi ingerencja 
w koryto rzeki.

Należy jednoznacznie nadmienić, że wszelkie prace prowadzone w pobliżu rzeki Zielawki będą prowadzone tylko w niezbędnym zakresie ze szczególną ostrożnością 
i z zapewnieniem płynności robót. Zostanie zastosowany wyłącznie sprawny technicznie sprzęt budowlany zabezpieczony przed możliwością ewentualnych wycieków  substancji  niebezpiecznych  do  gruntu.

Aby w jak największym stopniu zminimalizować ewentualne negatywne oddziaływanie inwestycji na tereny rzeki Zielawki będą kategorycznie przestrzegane następujące zasady:

1.	Plac oraz zaplecze budowy zorganizowane zostaną w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie.

2.	Zaplecze budowy, place postojowe sprzętu będą lokalizowane na terenach już zagospodarowanych, z dala od rzeki Zielawki i terenów podmokłych.

3.	Miejsca obsługi maszyn roboczych oraz miejsca przechowywania materiałów do budowy zabezpieczone zostaną materiałami izolacyjnymi i wyposażone w sorbenty substancji ropopochodnych.

4.	Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia zostaną usunięte wszystkie pozostałe 
po budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materiały, a teren zostanie uporządkowany.

5.	Do prac zostanie użyty jedynie sprawny technicznie sprzęt. Kontrolowany na bieżąco będzie stan techniczny maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy budowie, tak aby były w pełni sprawne technicznie.

6.	W przypadku wystąpienia wycieku związków ropopochodnych podczas ewentualnej awarii ciężkiego sprzętu budowlanego, zanieczyszczona gleba zostanie zebrana i wywieziona w celu unieszkodliwienia lub przekazana do utylizacji uprawnionemu podmiotowi.

7.	Zaplecze budowy zostanie wyposażone w przenośne sanitariaty, których zawartość będzie systematycznie usuwana przez uprawnione podmioty.

8.	Prace zostaną zorganizowane w taki w sposób aby zapobiegać lub minimalizować ilość powstających odpadów. Powstające odpady będą segregowane i składowane w wydzielonych miejscach, w odpowiednich pojemnikach oraz zapewniony zostanie ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty.

Pod względem hydrograficznym, teren inwestycji znajduje się w obszarze dorzecza Niemna, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna (PGW), przyjęty Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2022 r. (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 113). Teren przedsięwzięcia znajduje się w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Marycha od Marychny do Zielawki o kodzie RW80002064871 oraz w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Marycha od Dopływu z jez. Zelwy do granicy państwa o kodzie RW80001164875. Teren przedsięwzięcia położony jest w zlewni jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) PLGW800022.

Celem środowiskowym dla JCWP Marycha od Marychny do Zielawki o kodzie RW80002064871 oraz dla JCWP Marycha od Dopływu z jez. Zelwy do granicy państwa o kodzie RW80001164875 jest zachowanie wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach, jego potencjału dla turystyki oraz funkcji korytarzy ekologicznych i zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych związanych z urozmaiconą rzeźbą polodowcową Pojezierza Sejneńskiego. Stan chemiczny obu JCWP oceniono jako poniżej stanu dobrego, ekologiczny jako umiarkowany i stan ogólny oceniono jako zły. W obu zlewniach jednolitej części wód powierzchniowych jest zagrożenie ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego.

Według PGW stan ilościowy i chemiczny JCWPd został oceniony jako dobry i nie jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Celem środowiskowym dla JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego.

Należy jednoznacznie stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje wprowadzenia do środowiska wodnego substancji zanieczyszczających, które mogłyby zmienić stan jakościowy wód. Mając na względzie charakter przedsięwzięcia i skalę jego oddziaływania nie przewiduje się również negatywnego wpływu przedsięwzięcia na stan ilościowy JCWP. Przebudowa drogi nie wpłynie ujemnie na aktualny potencjał ekologiczny i stan fizykochemiczny wód powierzchniowych. Przy przebudowie drogi roboty budowlane nie zakłócą stosunków wodnych. Nie przewiduje się z korzystania z wód powierzchniowych. Nie przewiduje się robót zmiennych, które będą miały wpływ na środowisko wodne. Materiały użyte do przebudowy drogi będą posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające je do wbudowania.

Powyższa inwestycja nie wpłynie również negatywnie na cele środowiskowe jednolitej części wód podziemnych, gdyż jego realizacja nie naruszy ustalonych zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych, nie wpłynie również na zmianę dobrego stanu chemicznego zlewni.

- Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób wykorzystywania i pokrycia szatą roślinną.

Powierzchnia, przyjętego do realizacji, obiektu budowlanego wynosi ok. 48 800 m2. Zakres objęty wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia przedstawiono na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:2000.

Numery geodezyjne działek w granicach inwestycji:

- obręb Berżniki, gm. Sejny dz. nr 222/3, 210, 222/1,

- obręb Wigrańce, gm. Sejny dz. nr 1210.

Na terenie inwestycji występują drzewa i krzewy wymagające zezwolenia na wycinkę ze względu na obwód. Wycinka niezbędnych drzew kolidujących z przebudową drogi zostanie określona na etapie projektowania oraz zostanie ograniczona do niezbędnego minimum. Wycinka drzew nie spowoduje naruszenia zakazów wobec gatunków chronionych.

W przypadku konieczności wycinki drzew, pozostawienie ich w stanie nienaruszonym uniemożliwi wykonanie drogi, zapewnienie odpowiedniej widoczności, skrajni drogowej oraz przede wszystkim zachowanie wymaganych parametrów geometrycznych przebudowywanego odcinka dróg. Drzewa występujące w obrębie prac budowlanych - nie przeznaczone do usunięcia - zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zaś roboty w strefie korzeniowej roślin przeprowadzone będą poza okresem ich wegetacji.

- Rodzaj technologii.

- Przebudowa drogi polegać będzie na zastąpieniu istniejącej nawierzchni bitumicznej i żwirowej nową nawierzchnią z betonu asfaltowego, wykonaniu poboczy drogi i zjazdów z kruszywa naturalnego, przebudowie przepustów pod zjazdami, wykonaniu odwodnienia jezdni w postaci rowów przydrożnych, budowie chodnika, rozbiórce mostu i budowie przepustu o przekroju zamkniętym. Odwodnienie drogi na całym odcinku pozostanie jak dotychczas, tj. powierzchniowo do rowów przydrożnych.

Realizacja przedsięwzięcia pociągać będzie za sobą wykonanie szeregu prac przygotowawczych oraz budowlanych związanych z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego. Dlatego przewiduje się podjęcie działań zabezpieczających środowisko, które obejmować będą:

- zapewnienie prawidłowego odwodnienia powierzchniowego terenu, aby nie dopuścić do powstawania zalewisk,

- zabezpieczenie wód opadowych i ścieków z placu budowy przed przedostaniem się do nich substancji ropopochodnych i chemicznych, zagrażających glebie oraz wodom gruntowym.

Lokalizacja zaplecza budowy powinna zostać dokonana z uwzględnieniem stopnia wrażliwości otoczenia na negatywne oddziaływania związane z fazą robót budowlanych.

Prace prowadzone będą tylko w porze dziennej tzn. w godzinach 6.00 – 22.00.

- Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

- Wariant zerowy (teoretyczny) – nie podejmowanie planowanego przedsięwzięcia. Pozostawienie stanu obecnego będzie powodowało dalsze utrudnienia w korzystaniu z drogi poszczególnym uczestnikom ruchu drogowego.

- Wariant projektowany - przebudowa drogi według dokumentacji projektowej zapewni niewątpliwie poprawę płynności jazdy, zwiększając tym samym komfort 
i bezpieczeństwo użytkowników ruchu.

Wybór możliwych wariantów przebudowy drogi, był w zasadzie ograniczony do przyjęcia przebiegu zgodnie z istniejącym śladem.

Wariantem proponowanym przez inwestora jest wykonanie utwardzonej nawierzchni 
z betonu asfaltowego. Jest to wariant optymalny.

- Wariant przedsięwzięcia przewidywany do budowy zawiera wszystkie podstawowe elementy dla tego typu inwestycji. Są to metody powszechnie stosowane w krajowych rozwiązaniach technologicznych dla tego typu inwestycji. Przyjęte parametry techniczne zapewniają poprawną statykę drogi oraz ekonomikę kosztów budowy. Są zgodne 
z katalogiem projektowania typowych nawierzchni drogowych. Wykonana utwardzona nawierzchnia zabezpieczać będzie jezdnię przed rozmywaniem w czasie padających, ulewnych deszczy. Powierzchnia warstwy nawierzchni i powierzchnia podbudowy górnej warstwy zapewni odpowiednią jej sztywność i nośność. W wyniku przeprowadzonych prac powstanie nowoczesny i wygodny szlak komunikacyjny.

- Wariant projektowany należy uznać za najbardziej korzystny dla środowiska. Nieznaczne uciążliwości dla środowiska związane z fazą przebudowy drogi mają charakter przejściowy, faza eksploatacji nie spowoduje większych niż obecnie oddziaływań. Po przebudowie drogi poprawie ulegnie stan klimatu akustycznego – uciążliwość hałasu zmniejszy się ze względu na poprawę płynności ruchu oraz poprawę stanu nawierzchni jezdni.

- Przewidywane ilości wykorzystanej wody i innych wykorzystanych surowców, materiałów, paliw i energii:

Inwestycja nie niesie za sobą w fazie eksploatacji zużycia surowców, materiałów, wody, paliw czy energii. Zużycie energii elektrycznej, wody dla potrzeb budowy będzie niewielkie i nie pociągnie za sobą budowy dodatkowej infrastruktury technicznej.

W fazie budowy, do wykonania nawierzchni i prefabrykatów zostaną wykorzystane kruszywa, które będą pozyskane z koncesjonowanych źródeł oraz masy mineralno-asfaltowe, prefabrykaty budowlane wytwarzane w przeznaczonych do tego wytwórniach, spełniających wymagania ochrony środowiska.

- Rozwiązania chroniące środowisko.

Lokalizacja zaplecza budowy powinna zostać dokonana z uwzględnieniem stopnia wrażliwości otoczenia na negatywne oddziaływania związane z fazą robót budowlanych. Materiały niezbędne do prowadzenia prac dostarczane będą na bieżąco pod pracujący sprzęt, dlatego też baza i zaplecze zostaną ograniczone do niezbędnego minimum.

- W celu minimalizacji zagrożeń spowodowanych realizacją inwestycji w okresie prowadzonych prac budowlanych:

A) Rozwiązania chroniące środowisko przyrodnicze:

- roboty budowlane prowadzone będą z należytą starannością; ze względu na ochronę szaty roślinnej będzie unikać się wjeżdżania ciężkim sprzętem na teren poza pasem robót,

- zabezpieczenie na czas trwania prac budowlanych pni istniejących drzew, znajdujących się w sąsiedztwie inwestycji (np. poprzez odeskowanie albo wygrodzenie),

- nie dopuszczenie do obsypywania drzew i krzewów w czasie wykonywania prac budowlanych,

- utrzymanie porządku na terenie budowy i jej zaplecza, dzięki odpowiedniej ilości 
i lokalizacji pojemników na odpady, sanitariatów i właściwej gospodarki materiałowej.

B) Środowisko gruntowo-wodne:

Potencjalnymi źródłami zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji analizowanej inwestycji mogą być np.: ścieki bytowo-gospodarcze z terenu budowy, zanieczyszczenia związane z eksploatacją środków transportu i maszyn budowlanych (wycieki smarów czy paliw), czy zwiększone ilości zawiesin przedostające się do wód na skutek prac ziemnych. Są to jednak źródła zanieczyszczeń występujące okresowo 
i krótkotrwale, które znikają po zakończeniu prac budowlanych.

W czasie przebudowy nastąpi przekształcenie wierzchniej warstwy gruntu na powierzchniach terenu, przeznaczonych pod realizację inwestycji. Pojawi się ono głównie podczas realizacji prac ziemnych. Jednakże tego typu zaburzenia i zmiany pokrywy glebowej mają charakter przejściowy (do zakończenia prac budowlanych) i są one nie do uniknięcia przy realizacji tego typu inwestycji.

Nie przewiduje się istotnego wpływu odprowadzania wód opadowych w fazie budowy na jakość środowiska, o ile wykonawcy robót budowlanych w stosowny sposób zabezpieczą organizację robót ziemnych oraz zastosują odpowiedni nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony środowiska.

Powstawanie ścieków w trakcie budowy przedsięwzięcia nie będzie miało ujemnego wpływu na środowisko. Ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnych zbiornikach sanitarnych (typu toi toi) i będą opróżnianie przez firmę posiadającą stosowane uprawnienia do wywozu nieczystości płynnych samochodami asenizacyjnymi do punktu zlewnego.

Rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne:

- plac budowy i jego zaplecze zostanie zorganizowane z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni – przyjęta zostanie minimalna szerokość pasa robót tak, aby naruszeniu/uszkodzeniu uległa jak najmniejsza powierzchnia gleb,

- wykonawca prac budowlanych zapewni stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu, będzie dbał o jego właściwą i ekonomiczną eksploatację oraz posiadał środki i procedury neutralizujące ewentualne wycieki z maszyn budowlanych,

- przechowywanie paliw i smarów będzie się odbywać w szczelnych zbiornikach 
w wydzielonych, uszczelnionych miejscach,

- teren budowy zorganizowany będzie w sposób zapewniający oszczędne korzystanie 
z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac zostanie przywrócony do stanu poprzedniego,

- teren budowy wyposażony będzie w urządzenia sanitarne dla pracowników, 
ze szczelnymi pojemnikami do gromadzenia nieczystości płynnych o charakterze bytowym.

C) Stan aerosanitarny:

Zanieczyszczenia powietrza, powstające w trakcie prac rozbiórkowych i budowlanych, 
to głównie:

- gazy spalinowe pracujących maszyn budowlanych, napędzanych silnikami diesla ciężarówek, koparek, wywrotek, walców, urządzeń do rozścielania asfaltu, itp. (SO2, NO2, CO, węglowodory, aldehydy),

- pył opadający i zawieszony – powstający w trakcie przygotowawczych prac ziemnych, podczas transportu i przeładunku materiałów sypkich oraz podczas prac ziemnych związanych z przygotowaniem odpowiedniego podłoża pod przyszłą nawierzchnię,

- emisja węglowodorów, fenoli i związków siarki w trakcie prac drogowych – układania nawierzchni asfaltowej.

Emisja związana z pracą maszyn budowlanych i transportowych

Źródłem emisji na terenie budowy będą maszyny budowlane i pojazdy ciężarowe wyposażone w silniki wysokoprężne diesla. Główne zanieczyszczenia emitowane podczas pracy silnika wysokoprężnego to tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory i pył.

Emisja z maszyn budowlanych i pojazdów ciężarowych

Ze względu na brak możliwości ustalenia szczegółowego harmonogramu prowadzenia prac budowlanych na terenie przedsięwzięcia, należy przyjąć szacunkowy scenariusz pracy maszyn budowlanych. Zakłada się szacunkowo, że w fazie realizacji wykorzystywane będą m.in. następujące maszyny: koparka, spycharka, ładowarka, maszyna do zagęszczania, samochody, równiarki, walce drogowe.

Zużycie paliwa przy pełnej mocy każdej z maszyn przyjmuje się 20 l/h (przyjmując gęstość oleju napędowego 0,84 kg/dm3, czyli ok. 16,8 kg/h). Przy założeniu efektywnej mocy silników wszystkich pracujących maszyn równej 50%, średnie zużycie paliwa jednej maszyny wynosi ok. 8,4 kg/h. Przyjmuje się jednoczesną pracę maksymalnie 8 maszyn budowlanych na terenie przedsięwzięcia. Średnio godzinowa emisja zanieczyszczeń dla pojedynczej maszyny wyliczana jest jako iloczyn średniego zużycia paliwa i wskaźników zanieczyszczeń. Charakter tych emisji będzie niezorganizowany – prace wykonywane będą w otwartym terenie. Czas ich działania będzie bardzo ograniczony.

W przypadku emisji pyłu, biorąc pod uwagę przewidywane użycie materiałów powodujących emisje przede wszystkim pyłu o dużych frakcjach, których prędkości opadania się duże – odległości ich unoszenia są niewielkie i stężenie szybko się zmniejsza.

Oddziaływanie i wielkość emisji zanieczyszczeń z wymienionych prac będzie minimalne 
i lokalne. Mają one charakter czasowy, są krótkotrwałe i przemieszczające się w czasie godzin pracy wraz z postępem prac na kolejnych odcinkach i znikają po zakończeniu prac budowlanych.

Zanieczyszczenia powietrza powstające w trakcie prac budowlanych nie wpłyną w istotny sposób i nie pogorszą trwale stanu aerosanitarnego w rejonie inwestycji.

Rozwiązania chroniące stan aerosanitarny:

- wykonawca prac budowlanych zapewni stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu oraz dbałość o jego właściwą i ekonomiczną eksploatację (stosowanie urządzeń o niskich parametrach emisji zanieczyszczeń),

- przewożone materiały budowlane oraz grunt będą zabezpieczone przed pyleniem, poprzez np. zapewnienie ich optymalnej wilgotności.

D) Ochrona przed hałasem i drganiami:

Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia będą związane z wystąpieniem okresowych oddziaływań akustycznych o dużej dynamice zmian, spowodowanych pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały budowlane i inne surowce. Etap budowy będzie związany 
z emitowaniem hałasu powstałym na skutek prowadzenia prac budowlanych. Generalnie podczas robót drogowych źródłami hałasu będą:

- samochody ciężarowe dostarczające materiały budowlane i odbierające niewykorzystane materiały budowlane oraz ziemię z wykopów,

- sprzęt ciężki w postaci:

- koparko-ładowarek,

- spychaczy,

- urządzeń wibracyjnych do zagęszczania mas ziemnych i warstw konstrukcyjnych,

- ręcznego sprzętu mechanicznego.

Budynkami najbardziej narażonymi na hałas, który powstanie w wyniku przeprowadzanych prac budowlanych, będą obiekty zlokalizowane w najbliższej odległości (bezpośrednio wzdłuż przebudowywanego odcinka) od terenu placu budowy.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, że podczas wykonywania robót drogowych, w szczególności usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, praca urządzeń wibracyjnych może generować drgania uciążliwe dla ludzi oraz szkodliwe dla konstrukcji budynków i w konsekwencji doprowadzić do ich uszkodzeń. Dotyczy to w szczególności budynków niskich o konstrukcji murowanej, wznoszonych metodą tradycyjną. Oddziaływania takie będą krótkotrwałe. W związku z powyższym zaleca się, aby roboty budowlane były wykonywane z ograniczeniem do minimum użycia sprzętu wibracyjnego w sąsiedztwie najbliżej usytuowanych budynków mieszkalnych.

W związku z tym, że roboty drogowe wiązać się będą z uciążliwością akustyczną, w celu zminimalizowania jej wpływu zaleca się:

- prowadzenie prac związanych z emisją hałasu jedynie w porze dziennej,

- niedopuszczenie do sytuacji, w której urządzenia o dużej wartości poziomu mocy akustycznej (tzn. takie, które emitują dźwięk o dużym natężeniu) będą pracowały równocześnie w bliskim położeniu względem zabudowy mieszkaniowej,

- przestrzegane będą zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy.

Zastosowanie powyższych zaleceń powinno zminimalizować wpływ robót budowlanych na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. Uciążliwość wynikająca z prowadzenia robót będzie istotna, ale o charakterze lokalnym, oraz krótkotrwała i odwracalna.

E) Wpływ na klimat i jego zmiany (mitygacja):

Na etapie budowy jakość powietrza wokół inwestycji będzie utrzymana na podobnym poziomie jak dla stanu istniejącego. Organizacja ruchu na czas budowy pozwoli na nie kumulowanie się oddziaływań emisji gazów cieplarnianych – w rejonie budowy ruch maszyn budowlanych będzie ograniczony, a ruch samochodowy pozostanie na tym samym poziomie.

Emisje gazów cieplarnianych będą również związane pośrednio z większym zapotrzebowaniem na energię w trakcie realizacji inwestycji (np. na oświetlenie terenu budowy, zasilanie urządzeń elektrycznych zaplecza budowy). Z uwagi na charakter planowanej inwestycji nie przewiduje się, aby te wielkości miały szkodliwy wpływy na środowisko.

W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się również usuwania, czy też przekształcenia powierzchni leśnych.

Przebudowa przedmiotowej drogi nie spowoduje zmian w środowisku, ponieważ analizowany teren nadal wykorzystywany będzie w taki sam sposób. Realizacja przedsięwzięcia może spowodować niewielkie oddziaływanie na otoczenie, zaś większość zmian będzie miała charakter okresowy, w związku z czym po zakończeniu robót 
i zregenerowaniu aktywności biologicznej nie wpłynie na zmiany w krajobrazie.

- Wykorzystanie terenu na etapie eksploatacji:

Rozwiązania chroniące powierzchnię ziemi

- ochrona powierzchni ziemi realizowana będzie m.in. poprzez systematyczne usuwanie odpadów generowanych przez poruszające się drogą pojazdy, w tym najgroźniejsze dla gleb, odpady niebezpieczne. W przypadku jeżeli służby drogowe stwierdzą wyciek do gleby substancji niebezpiecznej (np. olej silnikowy z porzuconego przy drodze np. pojazdu lub zbiornika), konieczne będzie usunięcie zanieczyszczonej warstwy gleby i zastąpieniem jej warstwą nową. Skuteczność działania będzie zależeć od czasu zdeponowania substancji 
w glebie.

- ochrona powierzchni ziemi wiązać się będzie również z jak najszybszym działaniem związanym z usunięciem ewentualnych skutków awarii tj. wyciek substancji niebezpiecznych z pojazdu, który uległ kolizji. Szczególną uwagę należy zwrócić na warstwę gleby i grunty zanieczyszczone np. na skutek wycieku paliw, czy olejów. Zanieczyszczony grunt powinien być natychmiast usuwany i zastąpiony gruntem czystym. Grunt zanieczyszczony powinien zostać przekazany do utylizacji przez uprawnione do tego firmy.

Rozwiązania oraz działania chroniące środowisko na etapie eksploatacji:

- systematyczne usuwanie odpadów zdeponowanych w pasie drogowym,

- w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gruntu substancją niebezpieczną, usunięcie skażonego gruntu i zastąpienie go nową warstwą,

- udział w usuwaniu skutków wypadków drogowych specjalistycznego sprzętu pozwalającego na szybką i skuteczną akcję ograniczającą możliwość skażenia gruntów,

Rozwiązania chroniące wody powierzchniowe i podziemne

- Eksploatacja drogi będzie się wiązać z oddziaływaniem na wody powierzchniowe 
i podziemne w wyniku odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni.

Rozwiązania chroniące florę i faunę

- Ochrona roślinności podczas eksploatacji drogi będzie polegała na systematycznej pielęgnacji przydrożnej roślinności średniej i drzew.

Rozwiązania chroniące przed hałasem

Do najważniejszych sposobów ochrony przed nadmiernym hałasem zalicza się następujące rozwiązania:

- odpowiednio zaprojektowane przekroje podłużne i poprzeczne drogi,

- odpowiednia nawierzchnia ulicy.

Rozwiązania chroniące przed drganiami

Zminimalizowanie negatywnego oddziaływania drgań na obiekty budowlane można uzyskać poprzez następujące rozwiązania:

- zachowanie równości nawierzchni jezdni (dotyczy to etapu budowy drogi – unikanie lokalnych zagłębień, garbów, muld itp. ),

- odpowiednią konstrukcję nawierzchni drogi,

Rozwiązania chroniące przed zanieczyszczeniem powietrza

- Na stan jakości powietrza atmosferycznego podczas eksploatacji dróg ma wpływ stan techniczny pojazdów poruszających się po drodze, rodzaj stosowanego paliwa oraz rodzaj silnika. Parametry te nie zależą jednak od rozwiązań projektowych drogi, ani od zarządcy drogi, który nie może zabronić korzystania z drogi pojazdom o starszej konstrukcji emitujących zwiększoną ilość substancji powstających podczas spalania paliwa.

- Od strony konstrukcyjnej drogi, ograniczenie oddziaływania na stan jakości powietrza odbywa się w sposób pośredni. W wyniku przeprowadzonej inwestycji nastąpi poprawa jakości nawierzchni jezdni co spowoduje zwiększenie płynności ruchu, a co za tym idzie ograniczy się częstość hamowania oraz zmniejszona zostanie kolizyjność odcinka. Kolejnym ze sposobów minimalizacji oddziaływania drogi na stan powietrza atmosferycznego w fazie eksploatacji jest jej utrzymanie w takim stanie czystości, aby maksymalnie ograniczyć możliwość wystąpienia emisji wtórnej pyłów. Dodatkowo poprawa jakości jezdni na analizowanym odcinku dróg pozwoli na jednostajną pracę silnika podczas poruszania się pojazdów i nie będzie powodować zwiększonego zużycia paliwa potrzebnego do pokonania wzniesień, a co za tym idzie zwiększonej emisji substancji do powietrza powstających podczas spalania paliw.

- ograniczenie zużycia paliwa poprzez rozwiązanie konstrukcyjne drogi pozwalające na poprawę płynności ruchu, zmniejszenie częstości hamowania oraz kolizyjności odcinka,

- utrzymanie drogi w stanie czystości pozwalającym na ograniczenie emisji wtórnej pyłów,

- projektowana niweleta drogi na zdecydowanej części nie przewiduje znacznych pochyleń dzięki czemu ograniczone zostanie zużycia paliwa w pojazdach,

Nie planuje się innych niż ww. sposobów ograniczenia emisji do środowiska podczas eksploatacji rozpatrywanego odcinka drogi.

- Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzonych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Oddziaływanie na stan klimatu akustycznego

Wielkość i zasięg emitowanego hałasu, w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi będą uzależnione od rodzaju i liczby użytego sprzętu. Każde urządzenie stanowiące źródło hałasu można opisać poprzez podanie jego poziomu mocy akustycznej (LWA). Na podstawie wartości dopuszczalnych poziomu mocy akustycznej urządzeń zamieszczonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji do środowiska (Dz.U. 2006 Nr 32 poz. 223 z późniejszymi zmianami), przedstawiono poniżej przykładowe parametry akustyczne ogólnie używanych urządzeń i maszyn budowlanych:

walec – LWA = 92÷108 dB,

koparki, dźwigi budowlane – LWA = 93÷102 dB,

spycharki – LWA = 105÷115 dB,

ręczne kruszarki do betonu i młoty – LWA ≥ 105 dB,

maszyny do zagęszczenia – LWA = 105÷115 dB.

Na zasięg oddziaływania akustycznego bardzo duży wpływ ma, oprócz rodzaju 
i liczby źródeł hałasu, również czas trwania prac budowlanych. Zaleca się ograniczenie czasu trwania robót budowlanych tyko do pory dziennej, w godzinach 6.00-22.00.

Oddziaływanie na stan jakości powietrza

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie wpływał negatywnie na stan jakości powietrza atmosferycznego, będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe oraz lokalne. Bezpośrednie, negatywne oddziaływanie będzie sprowadzało się do:

- emisji pyłu powstającego podczas prac z użyciem sprzętu budowlanego, środków transportu itp.,

- emisji spalin z pojazdów dowożących materiały oraz maszyn drogowych,

Dodatkowo realizacja inwestycji wiązać się będzie z pośrednim oddziaływaniem na stan powietrza atmosferycznego przez obiekty wytwarzające materiały wykorzystywane przy przebudowie drogi: wytwórnie betonu, masy bitumicznej, wyrobiska i składowiska kruszywa. Obiekty te będą źródłem lokalnej emisji takich substancji jak pył zawieszonym oraz węglowodory. Ponieważ wspomniane materiały będą dowożone na miejsce inwestycji z terenu wytwórni, emisje ww. substancji nie będą występować w sąsiedztwie rozpatrywanego odcinka drogi.

Gospodarka odpadami

Na etapie realizacji inwestycji źródłami odpadów będą:

- roboty ziemne (wykopy, budowa nowych sieci uzbrojenia),

- opakowania po wykorzystanych materiałach,

- zaplecza budowy (odpady komunalne i komunalno podobne).

W tabeli poniżej przedstawiono charakterystykę planowanych do wytworzenia odpadów podczas prowadzenia prac budowlanych przedmiotowych odcinków. Klasyfikacja odpadów została przeprowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 
02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

Rodzaje i ilości odpadów przewidywanych do wytworzenia na etapie realizacji inwestycji

| Odpad | Kod | Grupa, podgrupa, rodzaj | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| ODPADY NIEBEZPIECZNE |  |  |  |
| Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 15 01 10* | Grupa: Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach Podgrupa: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) Rodzaj: Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | 0,2 Mg |
| Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne | 15 02 02* | Grupa: Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach Podgrupa: Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne Rodzaj: Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 0,1 Mg |
| ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE |  |  |  |
| Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne inne niż 15 02 02* | 15 02 03 | Grupa: Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach Podgrupa: Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne Rodzaj: Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 0,1 Mg |
| Odpady z przebudowy drogi: usunięty piasek, odpady z rozbiórki podbudowy istniejącej drogi | 17 01 81 | Grupa: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) Podgrupa: Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) Rodzaj: Odpady z remontów i przebudowy dróg | 4 Mg |
| Żelazo i stal: słupki do znaków drogowych itp. | 17 04 05 | Grupa: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) Podgrupa: Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali Rodzaj: Żelazo i stal | 0,1 |
| Usunięty humus | 17 05 04 | Grupa: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) Podgrupa: Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) Rodzaj: Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 2000 m3 w tym 700 m3 do wykorzystania |
| Ziemia z pogłębiania | 17 05 06 | Grupa: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) Podgrupa: Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) Rodzaj: Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 07 | 1500 m3 w tym 400 m3 do wykorzystania |

Odpady powstałe w czasie budowy należy magazynować selektywnie w wyznaczonych i oznakowanych miejscach. Miejsce tymczasowego magazynowania odpadów powinno być zlokalizowane w jak najbliższej odległości od istniejącej drogi, aby stworzyć dogodne warunki do transportu odpadów, obniżyć koszty inwestycji oraz ograniczyć zagrożenia środowiskowe (uciążliwość pylenia w czasie transportu).

Miejsce tymczasowego magazynowania odpadów powinno:

- posiadać oznakowane sektory, na których będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów,

- zostać oznakowane rodzajem magazynowanego odpadu,

- zostać zabezpieczone przed możliwością mieszania się odpadów z macierzystą glebą.

Ponadto na terenie zaplecza technicznego budowy będą powstawać odpady z użytkowania środków transportu, narzędzi i wykorzystania baz socjalnych (odpady komunalno podobne), które również należy gromadzić selektywnie w wyznaczonych i oznakowanych miejscach, a następnie przekazać odbiorcom odpadów posiadającym wymagane zezwolenia na transport i zbieranie odpadów. Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu zaplecza i przekazania Inwestorowi terenu zaplecza bez odpadów.

Odpady niebezpieczne należy bezwzględnie magazynować w szczelnych pojemnikach ustawionych na terenie utwardzonym, zadaszonym i zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt (np. w zadaszonych i zamykanych klatkach ustawionych na wannach wychwytowych). Należy tak zabezpieczyć miejsce tymczasowego magazynowania odpadów, aby wyeliminować możliwość wymywania składników odpadów wskutek opadów atmosferycznych.

- Transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Ze względu na skalę inwestycji oraz zasięg oddziaływania, realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie ujawni się w postaci negatywnego oddziaływania na środowisko poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Przewidywany jest bardzo lokalny zasięg oddziaływania (ograniczający się do terenów sąsiadujących z analizowaną inwestycją), który nie będzie miał wpływu na środowisko poza granicami kraju.

- Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Na trasie przebiegu przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych Berżniki – Granica Państwa nie występują:

- strefy ochronne ujęć wód podziemnych i powierzchniowych oraz Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w Polsce,

- leśne kompleksy promocyjne,

- obszary ochrony uzdrowiskowej,

- pomniki historii i przyrody, w tym wpisane na „Listę dziedzictwa światowego”.

- Teren objęty inwestycją znajduje się na ternie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie”, gdzie obowiązuje Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XII/94/15 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie” (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 26.06.2015 r., poz. 2122, ze zm. Z 2018 r., poz. 2907). Planowana inwestycja jako cel publiczny nie narusza zakazów obowiązujących na tym terenie.

- Realizacja zamierzenia polegającego na przebudowie dróg gminnych Berżniki – Granica Państwa zlokalizowana jest w obszarze Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony Puszcza Augustowska PLB200002 oraz w obszarze Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony Pojezierze Sejneńskie PLH200007 i Ostoja Augustowska PLH200005. Realizacja planowanej inwestycji nie wpłynie negatywnie na cele i przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 2000. Realizacja inwestycji nie spowoduje spadku liczebności populacji gatunków będących przedmiotami ochrony ww. obszarach ani nie zmniejszy zasięgu ich występowania, nie spowoduje też pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych, uszczuplenia ich powierzchni ani zmiany ich cech charakterystycznych. Realizacja inwestycji nie pogorszy integralności obszaru Natura 2000. Zgodnie z zakresem planowanej inwestycji, prac związane z przebudową dróg będą prowadzone w istniejącym pasie drogowym.

- Teren planowanej inwestycji znajduje się w obszarze korytarza ekologicznego.

Rys. nr 2. Położenie planowanej inwestycji – na tle obszarów podlegających ochronie

(źródło podkładu mapowego: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)

Odległości planowanej Inwestycji od granic terenów objętych ochroną:

- REZERWATY:

- Łempis – 2,13 km

- Kukle – 2,11 km

- Pomorze – 6,40 km

- Tobolinka – 7,15 km

- Ostoja Bobrów Marycha – 14,83 km

- PARKI NARODOWE:

- Wigierski Park Narodowy – otulina – 14,23 km

- Wigierski Park Narodowy – 15,11 km

- OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU:

- Pojezierze Sejneńskie – w obszarze;

- Pojezierze Północnej Suwalszczyzny – ok. 24,72 km;

- Puszcza i Jeziora Augustowskie – ok. 10,93 km;

- NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

- Puszcza Augustowska PLB200002 – w obszarze;

- NATURA 2000SPECJALNE OBSZARY OCHRONY:

- Ostoja Augustowska PLH200005 – w obszarze

- Pojezierze Sejneńskie PLH200007 – w obszarze

- Ostoja Wigierska PLH200004 – 15,11 km

- STANOWISKA DOKUMENTACYJNE:

- Posejanka – 7,71 km

Nie przewiduje się, aby planowane zamierzenie inwestycyjne mogło mieć negatywne odziaływanie na obszar sieci NATURA 2000 oraz inne obszary chronione prawem polski. Ze względu na charakter i wielkość inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej drogi nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na otaczające środowisko przyrodnicze. Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na istniejącą przyrodę znajdującą się na obszarach chronionych, gdyż będzie ograniczała się jedynie do istniejącego pasa dróg gminnych i przynależnych obiektów drogowych oraz przydrożnych rowów odwadniających. Stworzenie możliwości dojazdu i sprawne prowadzenie ewentualnych akcji ratowniczych na wypadek np. wystąpienia pożaru, ma niewymierne znaczenie dla całego chronionego obszaru.

Przedsięwzięcie nie wiąże się ze znacznym zasięgiem (ponadlokalnym), długotrwałym, nieodwracalnym i skumulowanym oddziaływaniem związanym z emisją, wykorzystaniem zasobów naturalnych czy wystąpieniem awarii przemysłowej.

- Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.

Planowana droga nie należy do drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.

- Przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia  w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Po dokonaniu wizji lokalnej w terenie planowanej inwestycji, w obszarze oddziaływania 
oraz w obszarze otaczającym inwestycję nie zlokalizowano obiektu z którego oddziaływanie inwestycji i tego obiektu prowadziło by do skumulowania oddziaływań.

- Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Powyższa inwestycja nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

- Przewidywanych ilościach  i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko.

Rodzaje i ilości odpadów przewidywanych do wytworzenia na etapie realizacji inwestycji

| Odpad | Kod | Grupa, podgrupa, rodzaj | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| ODPADY NIEBEZPIECZNE |  |  |  |
| Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 15 01 10* | Grupa: Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach Podgrupa: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) Rodzaj: Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | 0,2 Mg |
| Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne | 15 02 02* | Grupa: Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach Podgrupa: Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne Rodzaj: Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 0,1 Mg |
| ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE |  |  |  |
| Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne inne niż 15 02 02* | 15 02 03 | Grupa: Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach Podgrupa: Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne Rodzaj: Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 0,1 Mg |
| Odpady z przebudowy drogi: usunięty piasek, odpady z rozbiórki podbudowy istniejącej drogi | 17 01 81 | Grupa: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) Podgrupa: Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) Rodzaj: Odpady z remontów i przebudowy dróg | 5 Mg |
| Żelazo i stal: słupki do znaków drogowych itp. | 17 04 05 | Grupa: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) Podgrupa: Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali Rodzaj: Żelazo i stal | 0,1 |
| Usunięty humus | 17 05 04 | Grupa: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) Podgrupa: Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) Rodzaj: Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 2000 m3 w tym 700 m3 do wykorzystania |
| Ziemia z pogłębiania | 17 05 06 | Grupa: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) Podgrupa: Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) Rodzaj: Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 07 | 1500 m3 w tym 400 m3 do wykorzystania |

Odpady powstałe w czasie budowy należy magazynować selektywnie w wyznaczonych i oznakowanych miejscach. Miejsce tymczasowego magazynowania odpadów powinno być zlokalizowane w jak najbliższej odległości od istniejących ulic, aby stworzyć dogodne warunki do transportu odpadów, obniżyć koszty inwestycji oraz ograniczyć zagrożenia środowiskowe (uciążliwość pylenia w czasie transportu).

Miejsce tymczasowego magazynowania odpadów powinno:

- posiadać oznakowane sektory, na których będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów,

- zostać oznakowane rodzajem magazynowanego odpadu,

- zostać zabezpieczone przed możliwością mieszania się odpadów z macierzystą glebą.

Ponadto na terenie zaplecza technicznego budowy będą powstawać odpady z użytkowania środków transportu, narzędzi i wykorzystania baz socjalnych (odpady komunalno podobne), które również należy gromadzić selektywnie w wyznaczonych i oznakowanych miejscach, a następnie przekazać odbiorcom odpadów posiadającym wymagane zezwolenia na transport i zbieranie odpadów. Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu zaplecza i przekazania Inwestorowi terenu zaplecza bez odpadów.

Odpady niebezpieczne należy bezwzględnie magazynować w szczelnych pojemnikach ustawionych na terenie utwardzonym, zadaszonym i zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt (np. w zadaszonych i zamykanych klatkach ustawionych na wannach wychwytowych). Należy tak zabezpieczyć miejsce tymczasowego magazynowania odpadów, aby wyeliminować możliwość wymywania składników odpadów wskutek opadów atmosferycznych.

- Pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Nie przewiduje się prac rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

15. Czy planowane przedsięwzięcie będzie dofinansowane ze środków unijnych?

Na dzień składania niniejszego wniosku nie przewiduje się dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

......................................................    * Data i podpis autora karty

*Zgodnie z art. 62a ust. 2 ww. ustawy, kartę informacyjna przedsięwzięcia podpisuje autor, 
a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów – kierujący tym zespołem, wraz 
z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.