|  | 05- implanty ortopedyczne II |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | ASORTYMENT | j. m. | Ilość | Numer katalogowy, producent, nazwa produktu | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| 1 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z trzema implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie dwóch ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu. | Szt. | 20 |  |  |  | 8% |  |
| 2 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z czterema implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie trzech ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu. | Szt. | 10 |  |  |  | 8% |  |
| 3 | Endobutton, tytanowa płytka o wymiarach 3x1,5x 11mm, posiadająca dociąganą pętlę z nici w rozmiarze #5, służącą do zamocowania przeszczepu. Implant wyposażony w dodatkową, wzmocnioną nić do przeciągnięcia go przez kanały oraz osobny mechanizm ( dodatkowa nić z uchwytem) odblokowujący pętlę na każdym etapie zabiegu, również po wciągnięciu przeszczepu w kanał udowy.Pętla blokowana mechanicznie od zewnętrznej strony zawieszki, zaciągana jedną-wyraźnie oznaczoną nicią.Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, tytanowa o wymiarach 4,5mm x 14mm, z dociąganą pętlą służącą do zamocowania przeszczepu, również przeszczepu typu BTB. Implant zaopatrzony w dwie wzmocnione nici w rozmiarze #5, jedną do przeciągania go przez kanały, drugą podwójnie złożoną nić tworzącą i dociągającą pętlę. Tytanowa podkładka awaryjna pod guzik udowy. | Szt. | 30 |  |  |  | 8% |  |
| 4 | Drut prowadzący z końcówką typu spade Infinity 3,5mm | Szt. | 5 |  |  |  | 8% |  |
| 5 | Tytanowa podkładka awaryjna pod guzik udowy o wymiarach 4,2x2,4x21mm | Szt. | 5 |  |  |  | 8% |  |
| 6 | Tytanowa płytka piszczelowa do fiksacji korówkowej, rozmiar 14mm lub 17mm, równoległe nacięcia usprawniające blokowanie, centralna wypustka zapobiegająca migracji implantu | Szt. | 5 |  |  |  | 8% |  |
| 7 | Piny resorbowalne o średnicach 1,5mm (długość 16, 20 lub 25mm) oraz 2,4mm (długość 16, 25 lub 35mm) - do śródoperacyjnego wyboru przez operatora, wykonane z polimeru kwasu mlekowego (96L/4D) PLA do artroskopowego mocowania chrząstki, pakowane pojedynczo, sterylne | Szt. | 10 |  |  |  | 8% |  |
| 8 | Tytanowe śruby interferencyjne z miękkim, nietraumatyzującym gwintem, o średnicy: 7, 8, 9mm (z gniazdem heksagonalnym 3,5mm) i długościach:15, 20, 25, 30mm , pakowane pojedynczo, sterylnie | Szt. | 10 |  |  |  | 8% |  |
| 9 | Biowchlanialne śruby interferencyjne kompozytowe wykonane z kwasu mlekowego 96L/4D PLA z dodatkiem trójfosforanu wapnia o porowatej strukturze ułatwiającej przebudowę. Średnica śruby: 5; 5,5; 6; 6,5mm ( długość 15, 20, 25, 30mm); 7; 8; 9; 10; 11mm (długość 20, 25, 30mm) | Szt. | 20 |  |  |  | 8% |  |
| 10 | Drut prowadzący przeszep z oczkiem, 2,4mm | Szt. | 5 |  |  |  | 8% |  |
| 11 | Śruba tytanowa o średnicy zewnętrznej 2,7mm, średnicy wewnętrznej 1,5mm i długości 8,5mm z jedną nitką poliestrową supermocną znajdującą się w zewnętrznie wyeksponowanym oczku umieszczonym poza częścia gwintowaną, (komplet sterylny). | Szt. | 10 |  |  |  | 8% |  |
| 12 | Śruba tytanowa, samowiercąca o średnicy 5mm i długości 14mm z dwiema nićmi poliestrowymi supermocnymi, z poziomo usytuowanym otworem mocującym, znajdującym się w zewnętrznie wyeksponowanym oczku umieszczonym poza częścia gwintowaną, wyposażona w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny) | Szt. | 10 |  |  |  | 8% |  |
| 13 | Śruba tytanowa, samowiercąca o średnicy 5mm i długości 14mm z trzema nićmi poliestrowymi supermocnymi, z poziomo usytuowanym otworem mocującym, znajdującym się w zewnętrznie wyeksponowanym oczku umieszczonym poza częścia gwintowaną, wyposażona w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny). | Szt. | 10 |  |  |  | 8% |  |
| 14 | Kotwica wykonana w całości z materiału syntetycznego PEEK, bezwęzłowa umożliwiająca mocowanie taśm o szerokości 2mm, o średnicy: 4;4,75; 5,5mm o długości 14,5mm, z dystalnie zagęszczonym gwintem zapewniającym lepsze mocowanie kotwicy w części korowej, możliwość kontroli napięcia nici w trakcie wkręcania kotwicy dzięki dodatkowemu obrotowemu mechanizmowi. Mechanizm obrotowy pozwalający na niezależne zablokowanie 4 końców przeprowadzonej przez kotwicę nici. Długość części pracującej 15cm | Szt. | 10 |  |  |  | 8% |  |
| 15 | Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8mm, do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w jedną supemocną nić #2 oraz taśmę o szerokości 2mm na podajniku jednorazowym, umożliwiająca implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowana jednostkowo, sterylnie | Szt. | 5 |  |  |  | 8% |  |
| 16 | Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8mm, do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w dwie supemocne nici #2, na podajniku jednorazowym, umożliwiająca implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowana jednostkowo, sterylnie | Szt. | 5 |  |  |  | 8% |  |
| 17 | Kotwica elastyczna z materiału UHMWPE 1,7mm osadzona na jednorazowym aplikatorze wyposażonym w wiertło z ogranicznikiem i prowadnicę, głębokość nawiercania 10mm, przeładowana supermocną nicią w rozmiarze #2-0 zakończoną igłami (rozm.17mm, cienka) | Szt. | 5 |  |  |  | 8% |  |
| 18 | Kotwica do MPFL oraz MQTFL o średnicy 5mm oraz 6 mm | Szt. | 5 |  |  |  | 8% |  |
| 19 | Igła do szycia łąkotki nitinolowa z oczkiem op.=10szt | Szt. | 5 |  |  |  | 8% |  |
| 20 | Igła do przeszywacza, nitinolowa, pakowana sterylnie op. - 5szt. | Op. | 8 |  |  |  | 8% |  |
| 21 | Nici do artroskopii plecione, rozmiar #2, pakowane w opakowania zbiorcze po 12 sztuk | Op. | 1 |  |  |  | 8% |  |
| 22 | Elektroda bipolarna, 90 stopni, możliwość doginania do max 30 stopni, długość części roboczej 130mm, okrągła, lita płytka elektrody czynnej z otworem ssania w kształcie litery X, dodatkowo wyposażona w trzy wypustki zwiększające stabilność tworzonej plazmy. Możliwość skrawania tkanek brzegiem płytki elektrody czynnej. Elektroda wyposażona w czujnik pomiaru temperatury rzeczywistej oraz w trzy przełączniki: żółty (ablacja), niebieski z wypustką ( koagulacja) oraz szary ( zmiany poziomu ablacji), w ofercie dostępne również elektrody 50 i 30 stopni | Szt. | 15 |  |  |  | 8% |  |
| 23 | Elektroda ablacyjna -110mm długości, średnica części roboczej elektrody 3,2mm zagięta pod kątem 90 stopni, do zabiegów artroskopowych w środowisku soli fizjologicznej, - pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk | Szt. | 10 |  |  |  | 8% |  |
| 24 | Rękojeść do diatermii z wyjściem typu amerykańskiego do oferowanych elektrod | Szt. | 10 |  |  |  | 8% |  |
| 25 | Ostrza wielorazowe do shavera ERGO, średnica 3,5 - 5,5mm, w ofercie dostępne również ostrza jednorazowe od średnicy 2,0mm | Szt. | 25 |  |  |  | 8% |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga zapewnienia stałej dostępności ustalonych produktów w odpowiedniej ilości na potrzeby zabiegowe Placówki leczniczej wraz z instrumentarium