- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla hełmów strażackich.

| WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
| --- | --- |
| Hełm strażacki | należy wpisać producenta i model) |
| Hełm strażacki musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, Dokument potwierdzający spełnienie wymagań powinien być dostarczony wraz z ofertą. | Spełnia/Nie spełnia* |
| Hełm strażacki powinien spełniać wymagania normy PN- EN 443 oraz PN-EN 166 :ochrona oczu oraz wymagania WTU określone w rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010r., Nr 85, poz. 553 i z 2018r., poz.984) załącznik - Wymagania Techniczno-Użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzonych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy - pkt. 1.10. Ponadto muszą być spełnione następujące wymagania: Normy i certyfikaty - EN443:2008 – hełmy do gaszenia pożarów w budynkach. - EN16471:2014 – hełmy do pożarów na terenach niezurbanizowanych. - EN16473:2014 – hełmy dla ratownictwa technicznego. - EN14458:2018 – przyłbice o wysokich parametrach użytkowych. - GS-ET-29 klasa 1 – ochrona przed łukiem elektrycznym. - EN50365:2002 – izolacja elektryczna (niskie napięcie). . | Spełnia/Nie spełnia* |
| Skorupa hełmu powinna być gładka, bez ostrych załamań, boczna krawędź skorupy schodząca w kierunku uszu - skorupa hełmu wykonana metodą wtryskową, w kolorze czerwonym z taśmami odblaskowymi koloru żółtego. Dodatkowo w celu oznakowania osób funkcyjnych Zamawiający wymaga, aby na hełmie był umieszczony otok o szerokości 6 cm w kolorze: - srebrnym 2 hełmy - brązowym 2 hełmy | Spełnia/Nie spełnia* |
| Rok produkcji hełmu 2025 |  |
| Okres używalności skorupy hełmu – do technicznego zniszczenia | Spełnia/Nie spełnia* |
| Hełm powinien być wyposażony w osłonę karku z tkaniny Aramidowej z otworem na pokrętło do regulacji rozmiaru. | Spełnia/Nie spełnia* |
| Hełm powinien posiadać mechanizm regulacji ( minimum 6 punktów regulacji), którego pokrętło umieszone jest na zewnątrz osłony karku. | Spełnia/Nie spełnia* |
| Hełm powinien posiadać metalizowany wizjer zapewniający osłonę twarzy i podbródka oraz wbudowane bezbarwne okulary wewnętrzne zapewniające osłonę oczu z możliwością dopasowania do twarzy w dwóch płaszczyznach. | Spełnia/Nie spełnia* |
| Hełm powinien posiadać możliwość doposażenia w dodatkowy asortyment np. zestaw łączności podhełmowej, | Spełnia/Nie spełnia* |
| Hełm wyposażony w zintegrowany moduł oświetleniowy zasilany bateriami zgodny z wymaganiami ATEX umożliwiający oświetlenie obszaru roboczego dwoma trybami pracy ( tryb pierwszy minimum 20 lm tryb drugi minimum 110 lm). Dodatkowo wyposażony w „gniazda” do mocowania latarek po obu stronach hełmu | Spełnia/Nie spełnia* |
| Hełm powinien być odporny na ekstremalne temperatury do 1000 st. C w ciągu 10 sekund | Spełnia/Nie spełnia* |
| Masa kompletnego hełmu dla największego oferowanego rozmiaru skorupy bez masy modułu świetlnego poniżej 1600 g | Spełnia/Nie spełnia* |
| Hełm dostępny w minimum 2 rozmiarach skorupy. Rozmiary skorupy zostaną przekazanie przez Zamawiającego po podpisaniu umowy | Spełnia/Nie spełnia* |

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla butów strażackich skórzanych.

| WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
| --- | --- |
| Buty strażackie skórzane | należy wpisać producenta i model) |
| Buty strażackie skórzane muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, Dokument potwierdzający spełnienie wymagań powinien być dostarczony wraz z ofertą. | Spełnia/Nie spełnia* |
| Oferowane buty strażackie muszą spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 150090 lub równoważnej oraz spełniać właściwości oznakowania F2A, HI3, CI, CR, SRC, WR, S3,HI, HRO i posiadać to oznakowanie. Certyfikat zgodności UE należy dołączyć do oferty. | Spełnia/Nie spełnia* |
| Buty strażackie specjalne skórzane muszą spełniać wymagania dla butów skórzanych sznurowanych wskazane w pkt. 1.9. załącznika nr 2 „Buty strażackie” do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. nr 143. Poz.1002 z późn. zm.) zmienionego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85. poz. 553 z późn. zm.); | Spełnia/Nie spełnia* |
| Buty strażackie specjalne skórzane: - muszą być wykonane ze skóry w kolorze czarnym. Dopuszcza się zastosowanie wstawek w kolorze żółtym zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego PSP. Grubość zastosowanej skóry min. 2,0 mm do 2,7 mm, - wysokość cholewy min 180 mm (dla rozmiaru 43) mierzona wewnątrz buta, kategoria C zgodnie z PN EN ISO 20345:2012 pkt. 5.2.2. - Buty muszą posiadać odporność na przemakanie wg PN-EN ISO 20345:2012 pkt 6.2.5 (minuty/cykle) ≥ 500 000 cykli - muszą posiadać system szybkiego wiązania z automatyczną aretacją (blokadą) sznurowadeł, bez użycia zamków błyskawicznych. Wiązanie butów musi być dwustrefowe (osobno dopasowanie nadstopia oraz osobno cholewy buta) z automatyczną blokadą sznurowadeł zapewniającym dopasowanie obuwia do nóg użytkownika. - muszą posiadać podeszwę wyposażoną we wkładkę odporną na przebicie, chroniącą stopę przed przebiciem, zamontowaną w sposób uniemożliwiający jej usunięcie, - muszą posiadać wszyty przegub z miękkiej skóry nad podbiciem stopy i nad piętą ułatwiający ruch stopy lub rozwiązanie alternatywne – nie gorsze, - muszą posiadać podeszwę wykonaną z gumy mającą samoczyszczący profil, odporną na działanie oleju napędowego i benzyny. - muszą posiadać podeszwę zbudowaną konstrukcyjnie tak, aby zapewnić izolację od ciepła i od zimna, zapewniającą antystatyczność oraz amortyzację przy skokach, - muszą posiadać w podeszwie wkładkę amortyzującą wypełnioną w całej długości i szerokości pianką poliuretanową zapewniającą izolację cieplną jak również zapewniającą amortyzację podczas doskoku; dopuszcza się inne rozwiązania konstrukcyjne wkładki amortyzującej niż wypełnienie pianką poliuretanową pod warunkiem, że wykonawca wykaże szczegółowo w treści oferty równoważność innego rozwiązania konstrukcyjnego z warunkami i wymaganiami opisanymi w SWZ. Zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych rozwiązań z wymaganiami SWZ, - muszą posiadać we wnętrzu podpodeszwę (wyjmowaną wkładkę) dostosowaną do kształtów anatomicznych stopy, absorbującą wilgoć, - muszą posiadać sznurowadła wykonane z materiałów zapewniających niepalność np. z włókien aramidowych, - mają być tak skonstruowane, aby przegub nad podbiciem stopy i nad piętą ułatwiał ruch stopy, - muszą posiadać we wnętrzu podszewkę wielowarstwową z membraną wodoodporną i para przepuszczalną, poprawiającą właściwości obuwia tj. zwiększającą wodoszczelność, zapewniającą para przepuszczalność, zwiększającą odporność chemiczną, - muszą posiadać system odprowadzania wilgoci z przestrzeni pomiędzy skórą i membraną, - mogą być oznakowane taśmą odblaskową w kolorze srebrnym i/lub fluorescencyjną żółtą w dowolny sposób (łączna powierzchnia taśm nie powinna przekraczać 150 cm2), - muszą posiadać stałe właściwości antyelektrostatyczne niezależnie od stosowanej wkładki, - wymagana rozmiarówka co najmniej od nr 35 do 50.Zestawienie rozmiarów butów zostanie przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy. | Spełnia/Nie spełnia* |