Parametrów dla pakietu

Pakiet I

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru | Wartość | Jednostka miary |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | PORZ-STOS | Udział pozostałości drzewnych (M+S) w stosunku do pozyskanej grubizny | 15 | % |
| 18 | PORZ-STOS | Maksymalna odległość wynoszenia pozostałości drzewnych | 200 | m |
| 39 | ROZDR-PP | Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu | 15 | cm |
| 40 | ROZDR-PDR | Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu | 15 | cm |
| 42 | ROZME-DRZ | Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu | 15 | cm |
| 55 | WYK-PASR | Minimalna szerokość pasa | 40 | cm |
| 55 | WYK-PASR | Odległość pomiędzy środkami pasów | 1,5 | m (+/- 10%) |
| 55 | WYK-PASR | Minimalna ilość miejsc pomiaru szerokości pasa | 5 | szt./km |
| 82 | NAT-WPGBT | Szerokość pasa | 50 | cm (+/- 10%) |
| 82 | NAT-WPGBT | Długość robocza pasa | 50 | m (+/- 10%) |
| 82 | NAT-WPGBT | Rozstaw pasów | 1,5 | m (+/- 10%) |
| 83 | WYK-FREZ | Odległość pomiędzy środkami pasów | 1,5 | m (+/- 10%) |
| 83 | WYK-FREZ | Minimalna szerokość pasów | 30 | cm |
| 83 | WYK-FREZ | Minimalna głębokość spulchnienia pasów | 20 | cm |
| 84 | WYK-FREZ2 | Odległość pomiędzy środkami pasów | 1,5 | m (+/- 10%) |
| 84 | WYK-FREZ2 | Minimalna szerokość pasów | 30 | cm |
| 132 | ZAB-REPEL | So – opis sposobu zabezpieczenia | Zabezpieczenie igieł szczytowych pędu wierzchołkowego | - |
| 132 | ZAB-REPEL | Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia | Zabezpieczenie pąka szczytowego i 10 cm ostatniego przyrostu | - |
| 132 | ZAB-REPEL | Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia | Zabezpieczenie ostatniego przyrostu | - |
| 132 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin | 20 | km |
| 132 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin | 20 | km |
| 132 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość od punktu poboru wody | 20 | km |
| 142 | GRODZ-SN | Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej i drutu nośnego | 45 | km |
| 142 | GRODZ-SN | Maksymalna odległość dowozu słupków | 45 | km |
| 142 | GRODZ-SN | Maksymalna odległość dowozu żerdzi | 45 | km |
| 142 | GRODZ-SN | Odległość między słupkami | 5 | m (+/- 0,5 m), |
| 142 | GRODZ-SN | Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów | 45 | km |
| 142 | GRODZ-SN | Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną | Brak | - |
| 142 | GRODZ-SN | Sposób umocowania siatki do słupa naciągowego | Owinięcie wokół słupka i przybicie skoblami | - |
| 142 | GRODZ-SN | Sposób umocowania siatki do gruntu | Wywinięcie siatki na stronę zewnętrzną grodzenia przysypanie, dociążenie | - |
| 142 | GRODZ-SN | Wymagania techniczne skobli | brak | - |
| 142 | GRODZ-SN | Wymagania techniczne gwoździ | brak | - |
| 142 | GRODZ-SN | Wymagana ilość skobli | 0,6 | kg/hm |
| 142 | GRODZ-SN | Wymagana ilość gwoździ | 0,1 | kg/hm |
| 142 | GRODZ-SN | Wymagana głębokość wkopania słupków | 50cm | cm (+/- 5%) |
| 142 | GRODZ-SN | Wymagana wysokość grodzenia | 2 | m |
| 142 | GRODZ-SN | Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu | 10 | cm |
| 142 | GRODZ-SN | Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu | 20 | cm |
| 142 | GRODZ-SN | Długość słupka | 2,50 | m |
| 144 | GRODZ-SRN | Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej i drutu nośnego | 45 | km |
| 144 | GRODZ-SRN | Maksymalna odległość dowozu słupków | 45 | km |
| 144 | GRODZ-SRN | Maksymalna odległość dowozu żerdzi | 45 | km |
| 144 | GRODZ-SRN | Odległość między słupkami | 5 | m (+/- 0,5 m), |
| 144 | GRODZ-SRN | Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów | 45 | km |
| 144 | GRODZ-SRN | Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną | brak | - |
| 144 | GRODZ-SRN | Sposób umocowania siatki do słupa naciągowego | Owinięcie siatki wokół słupka oraz przybicie skoblami | - |
| 144 | GRODZ-SRN | Sposób umocowania siatki do gruntu | Wywinięcie siatki na stronę zewnętrzną grodzenia i przysypanie, dociążenie | - |
| 144 | GRODZ-SRN | Wymagania techniczne skobli | Brak | - |
| 144 | GRODZ-SRN | Wymagania techniczne gwoździ | Brak | - |
| 144 | GRODZ-SRN | Wymagana ilość skobli | 0,6 | kg/hm |
| 144 | GRODZ-SRN | Wymagana ilość gwoździ | 0,1 | kg/hm |
| 144 | GRODZ-SRN | Wymagana głębokość wkopania słupków | 50cm | cm (+/- 5%) |
| 144 | GRODZ-SRN | Wymagana wysokość grodzenia | 2 | m |
| 144 | GRODZ-SRN | Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu | 10 | cm |
| 144 | GRODZ-SRN | Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu | 20 | cm |
| 144 | GRODZ-SRN | Długość słupka | 2,50 | m |
| 147 | GRODZ-DEM | Maksymalna odległość przewiezienia odzyskanych materiałów | 45 | km |
| 148 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej i drutu nośnego | 45 | km |
| 148 | K GRODZEŃ | Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną | Brak | - |
| 148 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość dowozu słupków | 45 | km |
| 148 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość dowozu żerdzi | 45 | km |
| 148 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość zwiezienia zdemontowanych materiałów | 45 | km |
| 148 | K GRODZEŃ | Opis technologii wykonania nowych słupków | Przewiezienie gotowych słupków z magazynu na powierzchnię | - |
| 148 | K GRODZEŃ | Sposób przymocowania siatki | Owinięcie siatki wokół słupka oraz przybicie skoblami | - |
| 148 | K GRODZEŃ | Wymagania techniczne skobli | Brak | - |
| 148 | K GRODZEŃ | Wymagania techniczne gwoździ | brak | - |
| 163 | KOR-DRWI | Maksymalna odległość transportu kory do spalenia lub zakopania | 45 | km |