#### Zamawiający: 	Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi

Adres: 	      	al. Tadeusza Kościuszki 47

90-514 Łódź

# PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego)

#### Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych polegających
 na remoncie dachu budynku wielorodzinnego ul. Berlińskiego 6.

Adres: ulica Berlińskiego 6 (Działka nr 271/1, obręb B – 47)

Opracowała:

Agnieszka Wrona – inspektor.

Ewa Bednarz - specjalista

Łódź, kwiecień 2022 r.

Spis treści

1.1. 	KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV	4

1.2. KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV	4

2.	CZĘŚĆ OPISOWA	4

2.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ I USYTUOWANIE OBIEKTU	4

2.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	6

3.	OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	7

3.1. WYMAGANIA OGÓLNE	7

3.1.1. Wymogi zawartości dokumentacji projektowej oraz dotyczące prowadzenia robót	7

3.1.2. Zgodność  dokumentacji projektowej  z programem funkcjonalno – użytkowym	8

3.1.3. Przygotowanie terenu budowy	8

3.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ ARCHITEKONICZNO-BUDOWLANE	8

3.2.1. Wymagania ogólne - wg obowiązujących przepisów	8

3.2.2. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej  i wykonania robót budowlanych.	8

4. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH	9

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT	9

4.1.1. Ogólne wymagania dotyczące  Wykonawcy Robót	9

4.1.2. Ogólne zasady wykonania robót	9

4.1.3. Przekazanie placu budowy	10

4.1.4. Zabezpieczenie placu budowy	10

4.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót	10

4.1.6. Ochrona przeciwpożarowa	10

4.1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia	11

4.1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej	11

4.1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy	11

4.1.10. Ochrona robót	11

4.1.11. Stosowanie się do przepisów prawa	11

4.1.12. Materiały	12

4.2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM  I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA	12

4.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	12

4.4. DOKUMENTY BUDOWY	12

4.5. ODBIÓR ROBÓT	12

KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV

45111300-1 – Roboty rozbiórkowe

45261100-5 – Wykonanie konstrukcji dachowych

45261200-6 – Wykonanie pokryć dachowych i malowanie dachów

## 2 KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV

7122100-3 – Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

# CZĘŚĆ OPISOWA

## 2.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Berlińskiego 6 Łodzi, wraz z opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej, wykonawczej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zakres zamówienia obejmuje:

- Opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej projekt budowlany i wykonawczy remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Berlińskiego 6.

- Wystąpienie do właściwego organu administracji publicznej zgodnie z Ustawą - Prawo Budowlane 
z dnia 3 sierpnia 2020 poz. 1333, par. 29 ust. 4 pdpkt. 1a), o pozwolenie na budowę.

- Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanego projektu wykonawczego 
oraz specyfikacji technicznej wykonanej przez Zamawiającego i stosownych pozwoleń.

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę do sporządzenia kalkulacji ofertowej 
na kompleksową realizację zadania, obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej, dokonanie zgłoszenia wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem uzgodnień wykonania robót budowlanych wraz z niezbędnymi badaniami i pomiarami.

Przedmiot zamówienia obejmuje następując elementy:

- wykonanie dokumentacji, uzyskanie wymaganych uzgodnień, dokonanie zgłoszenia, uzyskanie stosownych pozwoleń oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego w wersji papierowej 
i elektronicznej ( wersja z rozszerzeniem ath.) współpracującej z programem NORMA

- wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Berlińskiego 6.

## 2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ I USYTUOWANIE OBIEKTU

Przedmiotowy budynek usytuowany jest na działce Nr 271/7 obręb B-47, należącej do miasta Łódź

Budynek w zabudowie zwartej. Budynek murowany nie podpiwniczony, pięciokondygnacyjny.
Stropy drewniane, dwie klatki schodowe, schody żelbetowe.

Powierzchnia zabudowy – 360,24 m2

Wymiary budynku - 22,80 m x 15,80 m

Kubatura budynku – 6300 m3

Wysokość budynku w kalenicy – c. a. 17,50 m

Powierzchnia dachu – 396 m2

Spadek dachu – c. a. 20 %

Budynek zamieszkały, składający się z 31 lokali mieszkalnych i 1 użytkowego.

Zużycie techniczne budynku 70%.

Poniżej zamieszczono zdjęcie elewacji budynku.

Stan techniczny istniejącego dachu jest zły. Dach dwuspadowy pokryty papą. Konstrukcja dachu drewniana (więźba dachowa). Elementy więźby uległy znacznej degradacji. Dach należy rozebrać 
i ponownie odtworzyć.

TEREN:

Wjazd na teren od strony ul. Berlińskiego 6 poprzez prześwit bramowy.

Teren jest częściowo utwardzony kostką betonową.

## 2.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na podstawie informacji podanych w punkcie 2 o aktualnym stanie, wynikają następujące uwarunkowania:

- Program funkcjonalno-użytkowy określony przez Zamawiającego musi zmieścić się na będącej 
do dyspozycji powierzchni działek z uwzględnieniem odpowiednich przepisów,

- Zakres programu funkcjonalno-użytkowego określony przez Zamawiającego z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę może ulec zmianie,

- Zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować odpowiedni okres użytkowania,

- Transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania obiektu,

- Teren prac winien być każdorazowo wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego,

- Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie powinny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia,

- Nawierzchnie oraz wszelkie mienie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, 
po zakończeniu prac powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego.

# OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## 3.1. WYMAGANIA OGÓLNE

Zamawiający wymaga,  żeby wyroby wytworzone w celu zastosowania w przedmiotowym obiekcie zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i wbudowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

### 3.1.1. Wymogi zawartości dokumentacji projektowej oraz dotyczące prowadzenia robót

Należy dokonać przed rozpoczęciem prac projektowych wizji lokalnej na terenie nieruchomości.

Należy przygotować odpowiednie dokumenty formalno-prawne, w celu uzyskania pozwolenia 
na budowę.

Dokumentację podlegającą zgłoszeniu należy opracować zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo      budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.).

Należy opracować kompletną dokumentację wykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami 
na podstawie wykonanej wcześniej inwentaryzacji.

Projekt wykonawczy musi jednoznacznie określać rodzaj i zakres prac budowlanych, 
ich lokalizację oraz sposób ich wykonania.

Opracowany projekt wykonawczy podlega akceptacji przez Zamawiającego.

Na projekt wykonawczy musi się składać:

- Strona tytułowa z podaną nazwą inwestycji, adresem inwestora, osobą opracowującą projekt 
z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

- Uprawnienia projektantów.

- Oświadczenie projektanta.

- Opis techniczny określający w wystarczający sposób zakres prac i technologię.

- Rysunki techniczne.

- Informację dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Kosztorys inwestorski w wersji papierowej oraz elektronicznej (ath.)

Wykonanie dokumentacji wykonawczej w 4 egzemplarzach + 1 wersja elektroniczna oraz kosztorys inwestorski w wersji papierowej oraz elektronicznej (ath.)

Wykonawca robót prowadzi prace zgodnie z opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.

Realizacja robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonawca podejmujący się wykonania zadania powinien posiadać stosowną wiedzę i doświadczenie, odpowiedni potencjał techniczny i ekonomiczny, dysponować osobami o odpowiednich kwalifikacjach 
i doświadczeniu zawodowym, potwierdzonym w razie potrzeby uprawnieniami do projektowania, kierowania robotami w zakresie obejmującym niniejsze zamówienie.

### 3.1.2. Zgodność dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno – użytkowym

Projekty wykonawcze muszą być kompletne i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne 
z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w programie funkcjonalno - użytkowym, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Programie będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

### 3.1.3. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy posiada przyłącze wody i elektroenergetyczne. Punkty podłączenia wskaże Zamawiający. Oba przyłącza muszą być opomiarowane, co zapewni Wykonawca we własnym zakresie. 
Wywozu gruzu i odpadów budowlanych Wykonawca może dokonywać na odpowiednie wysypisko.

Teren budowy nie może całkowicie, w sposób uniemożliwiający korzystania z nich, zajmować istniejących dróg wewnętrznych wokół obiektu, jak również nie może utrudniać dostępu służbom ratowniczym i użytkownika do już funkcjonujących pomieszczeń i obiektów. Projekt wykonawczy powinien zawierać dokładny opis przygotowania terenu budowy.

## 3.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ ARCHITEKONICZNO-BUDOWLANYCH

### 3.2.1. Wymagania ogólne - wg obowiązujących przepisów

Zakres prac projektowych i wykonawczych musi być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z:

- Wymaganiami Zamawiającego opisane w niniejszym dokumencie oraz umowie.

- Ustawą z dnia 3sierpnia 2020 r. - Prawo budowlane oraz przepisami z nią związanymi.

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, Dz.U.2018.799 z późn. zm.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2015.1483 wraz z aktami wykonawczymi),

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U.2013.1129.

- Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, Dz.U.2018.620 z późn. zm.

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz.U.2019.266.

- Obowiązującymi w Polsce Normami,

### 3.2.2.Wymagania szczegółowe w odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych.

Planuje się:

- zgłoszenie robót zgodnie z Ustawą - Prawo Budowlane z dnia 3 sierpnia 2020 poz. 1333, par. 29 ust. 4 pdpkt. 2a),

| - wykonanie projektu wykonawczego zgodnie z pkt. 3.1.1, dokonanie zgłoszenia, uzyskanie stosownych pozwoleń, elementem projektu wykonawczego muszą być wytyczne co do organizacji i kolejności wykonywania prac, - uzgodnienia projektu wykonawczego z Inwestorem, - ustawienie znaków ostrzegawczych i zapór, - ustawienie dźwigu do transportu pionowego, - naprawa (przemurowanie) kominów i uzupełnienie tynków kominy należy naprawić i uszczelnić zaprawą „Atlas Wodes S” lub inną o min. równoważnych parametrach oraz uzupełnienie czapek na kominach, - rozbiórka starego pokrycia papowego, - wymiana elementów konstrukcyjnych – więźby dachowej (klasa drewna C24 według PN-EN 338:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości), - wymiana wywiewek kanalizacyjnych, - wymiana obróbek blacharskich - zabezpieczenie budynku przed opadami atmosferycznymi na czas trwania remontu dachu, - pokrycie dachu papami termozgrzewalnymi, - warstwa pierwsza - papa podkładowa termozgrzewalna do mechanicznego mocowania, z osnową z włókniny poliestrowej, grubości 3,0 mm (np.: Icopal Membrana PM Plus), - warstwa druga - papa wierzchniego krycia termozgrzewalna na włókninie poliestrowej o gramaturze 250 (g/m2), grubości 5,2mm, z obustronną powłoką z masy asfaltowej modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym, strona wierzchnia pokryta gruboziarnistą posypką mineralną (np.: Icopal Polbit TOP 5,2 Szybki Profil SBS), - zamocowanie profilowej listwy dociskowej (np.: ICOPAL) na obróbkach bitumicznych, uszczelnienie silikonem, - montaż rynien z blachy ocynkowanej, - montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej, - dokonanie prób z użyciem materiałów docelowych, - rozebraniem znaków ostrzegawczych i zapór, - uprzątnięcie terenu budowy. - utylizacja papy |  |
| --- | --- |
| UWAGI: - Należy stosować materiały jednego systemu (producenta). - Zabrania się stosowania materiałów różnych producentów do danej czynności. - Wszystkie materiały przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji Inwestora (atesty, deklaracje, karty materiałowe, dopuszczenia, oceny itp.). |  |

# OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

## 4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

- 4.1.1. Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót uzgodnić miejsce zaplecza budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i zniszczeniem w celu zachowania swojej jakości
i właściwości.

- 4.1.2. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego.

4.1.4. Przekazanie placu budowy

Inwestor w terminie określonym w warunkach Umowy, protokolarnie przekaże Wykonawcy plac budowy.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanego obiektu 
i materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt.

### 4.1.5. Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Umieści 
w miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną.

### 4.1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca nie dopuści do zanieczyszczenia gleby, wód powierzchniowych i wód gruntowych i podziemnych. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

### 4.1.7. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy.

### 4.1.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, 
a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

4.1.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie własności przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych.

### 4.1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w Umowie.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ”

### 4.1.11Ochrona robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane 
do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót.

### 4.1.12. Stosowanie się do przepisów prawa

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót.

### 4.1.13. Materiały

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i materiałów. Zamawiający może wymagać przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia.

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje i dokumenty Inspektorowi Nadzoru wyrobów budowlanych przed ich wbudowaniem.

Zamawiający wymaga, że wyroby wytworzone w celu zastosowania w przedmiotowym obiekcie zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i wbudowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4.1.13.1 Papa podkładowa, papa wierzchniego krycia

| RODZAJ PAPY | Podkładowa, asfaltowa podkładowa |
| --- | --- |
| SPOSÓB MOCOWANIA | Mechaniczne za pomocą łączników - do podłoży drewnianych |
| RODZAJ OSNOWY, GRAMATURA | Włóknina poliestrowa |
| WYGLĄD STRONY WIERZCHNIEJ | Folia |
| WYGLĄD STRONY SPODNIEJ | Posypka drobnoziarnista mineralną |
| GRUBOŚĆ | Min. 3,0 mm |
| RODZAJ ASFALTU | Modyfikowany SBS |
| ZAWARTOŚĆ ASFALTU | min 3000 g/m2 |
| ZGINANIE W OBNIŻONEJ TEMP | -25 oC |
| ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE TEMP | 100 oC |
| MINIMALNA SIŁA ZRYWAJĄCA | wzdłuż nie mniej niż 275 N, w poprzek nie mniej niż 275 N |
| WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU | wzdłuż nie mniej niż 45%, w poprzek nie mniej niż 45% |
| SZEROKOŚĆ ROLKI | Nie mniej niż 1,0 m |

| RODZAJ PAPY | Wierzchniego krycia |
| --- | --- |
| SPOSÓB MOCOWANIA | Zgrzewanie |
| RODZAJ OSNOWY, GRAMATURA | Włóknina poliestrowa min 250 g/m2 |
| WYGLĄD STRONY WIERZCHNIEJ | Posypka gruboziarnista |
| WYGLĄD STRONY SPODNIEJ | Folia |
| GRUBOŚĆ | Min. 5,2 mm do 5,6 mm w zależności od wskazanej grubości w danym kosztorysie nakładczym |
| RODZAJ ASFALTU | Modyfikowany SBS |
| ZAWARTOŚĆ ASFALTU | min 3000 g/m2 |
| ZGINANIE W OBNIŻONEJ TEMP | -25 oC |
| ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE TEMP | 100 oC |
| MINIMALNA SIŁA ZRYWAJĄCA | wzdłuż nie mniej niż 1000 N, w poprzek nie mniej niż 800 N |
| WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU | wzdłuż nie mniej niż 50%, w poprzek nie mniej niż 50% |
| SZEROKOŚĆ ROLKI | Nie mniej niż 1,0 m |

Uwaga!: zastosować papę wierzchniego krycia o grubości min 5,2 mm.

4.1.13.2. Zaprawy murarska i do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać  |
wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym.

Zaprawa do wykonania uszczelnienia kominów „Atlas Woder S” lub inna równoważna
o nie gorszych parametrach.

4.1.13.3. Cegła ceramiczna pełna klasy min M15

4.1.13.4. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez

badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie

wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,

oleje i muł.

4.1.13.5. Piasek

4.1.13.5.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególności:

• nie zawierać domieszek organicznych,

• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

4.1.13.5.2. Cement powinien spełniać wymagania normy PN-EN 197-1:2012

4.1.13.5.3. Wapno powinno spełniać wymagania normy PN-EN 459-1: 2015-06

4.1.13.5.5. Domieszki do betonów i zapraw poprawiające jej właściwości powinny spełniać

wymagania normy PN-EN 934-2:2009 (PN-EN 934 – 2 + A1:2012)

4.1.13.6. Drewno

Należy zastosować drewno C24 (według PN-EN 338)

Elementy drewniane konstrukcji dachu i stropu powinny być wykonane z tarcicy iglastej lub topoli, sortowanej wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna należy stosować w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne  itp. należy wykonywać z drewna twardego, na przykład dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości. Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości.

Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN-82/D09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości wytrzymałości charakterystycznej według PN-B03150:2000. Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż 23%. Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%. Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości powinny być - w zależności od zakresu jej

stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-

1-2. Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona

i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń (cechowania), cech i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. Stosowanie tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia według PN-75/D- 96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją wytrzymałościową wszystkich jej sortymentów. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez upoważnione osoby, na przykład kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.

Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinny być zgodne z wymaganiami PN- 82/D-94021. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miało widocznie zepsute i smołowe sęki, siniznę, rdzenie podwójne, czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe.

4.1.13.7. Impregnaty do drewna

Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio- i owadobójczym (Fobos M-4). Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych – ZUAT-15/VI.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. Nasycenie drewna od 2-4 mm środkiem np. Fobos M-4.

4.1.13.8. Łączniki

Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych należy stosować łączniki metalowe takie jak: gwoździe, sworznie, wkręty i śruby stalowe. Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN- EN 14545 i PN-EN 14592. Łączniki typu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją - w zależności od klasy użytkowania - zgodnie z PN-B03150:2000 oraz WTWiORB „Zabezpieczenia antykorozyjne". Trójwymiarowe łączniki 
do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w zaleceniach

udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT--15/11.17/2003 lub ETAG nr 015.

## 4.2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 
I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo Budowlane z dnia 3 sierpnia 2020 r., rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75. 690 z późn. zm.) innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- 4.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wyroby budowlane muszą mieć odpowiednie dokumenty dopuszczające na podstawie odpowiednich przepisów.

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, estetyki wykonania.

• Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia. Należy przeprowadzić sprawdzenie prawidłowości zastosowania zakładów, zgrzewów z podłożem i zakładów, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w niniejszej specyfikacji.

• Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów. Należy przeprowadzić przez oględziny, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w niniejszej specyfikacji.

• Sprawdzenie zabezpieczenia pokrycia na okapach. Należy przeprowadzić wzrokowo, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji,

• Sprawdzenie prawidłowości obróbek z papy przyściennych, ogniomurów, kominów, elementów wystających nad dach,

• Sprawdzenie prawidłowości obróbek blacharskich,

• Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia przeprowadza się zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań powinny być

porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

• sprawdzenie zgodności przemurowania kominów z ST i przedmiarem robót w zakresie prawidłowość ich wykonania. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości spoin oraz innych robót zanikających, wykonanych tynków kominów. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w

różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, kontroli odchyłek wymiarów, poziomów i pionów,

• sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- 4.4. DOKUMENTY BUDOWY

Załączone protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą 
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru podpisuje Wykonawca z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

- 4.5. ODBIÓR ROBÓT

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

  - dokumentację powykonawczą:

- ewentualną dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,

- oświadczeniem Wykonawcy budowy o zakończeniu budowy,

  - specyfikacje techniczne,

  - uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru,

  - ewentualne ustalenia techniczne,

  - dokumenty jakościowe wbudowanych materiałów,

  - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Odbiór robót wykonuje Inspektor Nadzoru sporządzając stosowny protokół odbioru. Odbiór

zostanie przeprowadzony na podstawie odbiorów częściowych, oglądu robót i sprawdzeniu

zgodności robót z ST oraz zakresem określonym w przedmiarze.

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały  wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie:

▪ zgodności ze specyfikacją techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru,

▪ jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

▪ prawidłowości przygotowania połaci dachu,

▪ prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek,

▪ prawidłowości wykonania naprawy i uszczelnienia kominów,

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy przystąpić

po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu.