Nr sprawy: PG/8/2024 				                   	Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą nowego urządzenia pn. mobilny przesiewacz typu dyskowego.

- Zakres Przedmiot zamówienia:

  - Dostawa do Zamawiającego 1 szt. nowego, mobilnego przesiewacza typu dyskowego.

  - Serwis gwarancyjny dostarczonego mobilnego przesiewacza typu dyskowego.

  - Przeprowadzenie na terenie siedziby Zamawiającego udokumentowanego szkolenia operatorów Zamawiającego w zakresie obsługi przesiewacza. W tym, sposobu zmiany ustawień parametrów przesiewania, bieżącej konserwacji oraz codziennych czynności utrzymaniowych.

- Wymagania techniczne i funkcjonalne Zamawiającego dla mobilnych przesiewaczy typu gwiazdowego

  - Przesiewacz dostosowany do poruszania się na własnych kołach po drogach publicznych z minimalną prędkością 60km/h. Możliwość przetransportowania przy użyciu samochodu ciężarowego, ciągnika rolniczego, koparki lub ładowarki wyposażonej w sprzęg o Ø bolca 50mm  na wysokości od 800 mm do 1 000 mm.

  - Możliwość zasilania wszystkich napędów i urządzeń przesiewacza zarówno z sieci energii elektrycznej (400V, 63Ah) z zewnętrznego źródła zasilania jak również poprzez własny generator elektryczny napędzany silnikiem diesla spełniającym obowiązujące normy emisji spalin.

  - Generator elektryczny przesiewacza o mocy minimum 55 kW.

  - Przesiewacz przystosowany do załadunku przesiewanego materiału przy użyciu ładowarki kołowej o wysokości zrzutu maximum  4 000 mm.

  - Wysokość i pojemność kosza zasypowego przesiewacza musi zapewniać możliwość jednorazowego załadunku materiału do przesiewu w ilości minimum 7mp, bez jego wysypywania się z kosza zasypowego na zewnątrz maszyny. W przypadku gdy do osiągnięcia wymaganej pojemności i wysokości kosza zasypowego będzie wymagane zastosowanie dodatkowych elementów konstrukcyjnych kosza ponad dopuszczalną wysokość do poruszania się po drogach publicznych, Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie do tego celu elementów składanych lub demontowanych przy użyciu narzędzi.

  - Konstrukcja i funkcjonalność przesiewaczy powinna umożliwiać:

    - przesiewanie na trzy frakcyjne,

    - separację magnetyczną,

    - separację powietrzną,

    - separację elementów tocznych tj.: kamienie, puszki, szyszki, itp.

    - automatyczne opróżniania każdego z pokładów przesiewających w trybie rewersu,

    - bezstopniową regulacji pochylania pokładów przesiewającego w zakresie minimum 5° - 30°,

    - regulację położenia walców sitowych pozwalającą na automatyczne czyszczenie przestrzeni pomiędzy dyskami lub gwiazdami oraz zmianę wielkości ziarna,

    - wszystkie napędy z ,,rewersem" (zmienny kierunek obrotów), z regulacją granicy obciążenia,

    - silniki elektryczne napędzające walce sitowe z regulacją granicy przeciążenia,

    - bezstopniowa regulacja prędkości obrotów walców,

    - dyski wykonane z materiału o twardości HB powyżej 360,

    - możliwość indywidualnej wymiany pojedynczych dysków,

  - Ziarnistość sit zabudowanych w przesiewaczach powinna umożliwić przy 3 frakcyjnym przesiewaniu materiału (biomasy w postaci zrębki lub kory) uzyskanie nw. parametrów:

- frakcja drobna/podsitowa  1-15 mm,

- frakcja średnia 15 - 70 mm,

- frakcja gruba/nadsitowa >70 mm.

  - Gwarantowana wydajność przesiewania przy rozdziale strugi podawanych bioodpadów pochodzących z selektywnej zbiórki na wymagane powyżej  frakcje dla materiałów wskazanych w pkt 2.9. będzie wynosić minimum 290 mp/h (290 metrów przestrzennych na godzinę).

  - Materiał przesiewany:

- bioodpady pochodzące z selektywnej zbiórki

- kompost

- rozdrobniona mechanicznie frakcja ze zmieszanych odpadów komunalnych

  - Sterowanie przesiewaczem bezpośrednio z pulpitu zabudowanego na przesiewaczu oraz  przy użyciu pilota.

  - W wyposażeniu przesiewacza, w odniesieniu do jego funkcjonalności i specyfiki pracy, należy uwzględnić:

### Bęben magnetyczny – służący do automatycznego oczyszczania materiałów sypkich z zanieczyszczeń ferromagnetycznych zamontowany na taśmie frakcji średniej.

    - Separacja powietrzna służąca do automatycznego  oczyszczania materiałów sypkich z zanieczyszczeń w postaci pozostałości opakowań foliowych na taśmie frakcji średniej i mniejszej

    - Licznik rejestrujący ilość przepracowanych motogodzin przez przesiewacz oraz dodatkowy licznik motogodzin dla silnika spalinowego napędzającego generator.

    - Licznik załadowań kosza zasypowego

    - Oświetlenie pozwalające na poruszanie się po drogach publicznych

    - Oświetlenie LED pozwalające na pracę przesiewacza po zmroku

  - Przenośniki taśmowe transportujące materiał z przesiewu dla wszystkich 3 frakcji powinny posiadać wymaganą wydajność i pojemność oraz wymagane uszczelniania i/lub falbany boczne zapobiegające rozsypywaniu się materiału na trasie jego transportu.

  - Wszystkie przenośniki transportowe materiału powinny być wyposażone w skrobaki na bębnach nawrotnych w celu usuwania materiału, który dostał się na taśmę dolną aby zapobiec jego dostaniu się na bęben nawrotny.

  - Przesiewacze powinny spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów w prawie krajowym i wspólnotowym, a w szczególności:

    - posiadać wymaganą homologację, konstrukcję, wyposażenie oraz dokumenty umożliwiające rejestrację ich jako przyczepy specjalne.

  - Przewidywana jest eksploatacja przesiewacza  w otwartym terenie w środowisku zapylonym, zawierającym pyły palne.

- Wymagania dodatkowe:

3.1.	Szkolenie wchodzące w zakres Przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 1.3  Wykonawca powinien przeprowadzić przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego, dla operatorów Zamawiającego. Należy przewidzieć przeprowadzenie szkolenia dla dwóch zmian roboczych w godzinach 7:00-17:00

- Wymagana dokumentacja przy dostawie maszyn:

  - Instrukcja obsługi, DTR w języku polskim – wersja papierowa i PDF.

  - Katalog części zamiennych.

  - Książka gwarancyjna.

  - Wykaz zastosowanych płynów eksploatacyjnych.

  - Zakres i czasookres przeglądów mobilnego przesiewacza.

  - Inne dokumenty wymagane przepisami prawa polskiego, w szczególności dokumenty potrzebne do zarejestrowania przesiewacza.

- Gwarancja:

  - W ramach udzielonej gwarancji na okres ………… (zgodnie ze złożona ofertą) licząc od daty podpisania protokołu odbioru maszyny przez Zamawiającego.

  - Wykonawca zapewni realizację wszystkich wymaganych przeglądów dla dostarczonego urządzenia.

  - Gwarancja powinna obejmować całość dostarczonej maszyny i nie może zawierać wykluczeń za  wyjątkiem elementów podlegających normalnemu zużyciu takich jak:

    - materiały i elementy eksploatacyjne (np. oleje, smary, filtry itp.);

    - żarówki elektryczne;

    - bezpieczniki elektryczne;

    - normalne zużycie ścierne elementów układu hamulcowego;

    - paski klinowe;

    - normalne zużycie eksploatacyjne opon kół;

    - normalne zużycie eksploatacyjne taśm transportowych materiału;

    - normalne zużycie eksploatacyjne elementów oczyszczania gwiazd lub dysków przesiewacza;

    - normalne eksploatacyjne zużycie dysków przesiewających z zastrzeżeniem; iż w okresie udzielonej gwarancji nie może ono wpłynąć na wymaganą wydajność przesiewania oraz separację materiału na poszczególne frakcje. W przypadku jeżeli zużycie dysków przesiewających w okresie udzielonej gwarancji spowoduje obniżenie wydajności przesiewania powyżej 5% od gwarantowanej Wykonawca będzie zobligowany do wymiany tych elementów w ramach udzielonej gwarancji;

    - normalne eksploatacyjne zużycie elementów roboczych rolki dozującej materiał do układu przesiewającego z zastrzeżeniem; iż w okresie udzielonej gwarancji nie może ono wpłynąć na wymaganą wydajność przesiewania. W przypadku jeżeli zużycie ww. elementów w okresie udzielonej gwarancji spowoduje obniżenie wydajności przesiewania powyżej 5% od gwarantowanej Wykonawca będzie zobligowany do wymiany tych elementów w ramach udzielonej gwarancji;

    - uszkodzenia mechaniczne powłok blacharskich i lakierniczych;

    - uszkodzenia mechaniczne elementów urządzenia;

  - Wymiana przez Zamawiającego podczas eksploatacji przesiewacza, elementów wymienionych w pkt 5.3 nie powinna skutkować utratą gwarancji.

- Warunki realizacji serwisu gwarancyjnego:

  - W przypadku wystąpienia awarii/usterek Wykonawca zobowiązuje się do:

    - wykonania diagnostyki awarii/usterki – w terminie do 48 godzin roboczych, licząc od momentu poinformowania Wykonawcy emailem lub/i tel., przy czym termin ten uważa się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca zdiagnozuje awarię/usterkę lub rozpocznie naprawę awarii/usterki;

    - naprawy awarii/usterki – w terminie do 10 dni roboczych, licząc od momentu poinformowania Wykonawcy emailem lub/i tel., przy czym termin ten uważa się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca usunie całkowicie awarię/usterkę.

  - Wykonując obowiązki wynikające z gwarancji, określone w pkt 5.1., Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania się do godzin pracy obowiązujących u Zamawiającego.

- Miejsce dostawy zamówienia:

Dostawa urządzenia zrealizowana zostanie przez Wykonawcę,  na jego  na koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego tj. Gilwy Małej 8, 82-500 Kwidzyn.

- Termin realizacji zamówienia:

Maksymalny termin dostawy przesiewacza do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Płatność:

Zamawiający płatności dokona w następujący sposób: 35% należnej kwoty w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, 40 % należnej kwoty w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbiorczego przedmiotu umowy, 25% należnej kwoty w terminie do 15 grudnia 2025 r. .