CZĘŚĆ I – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni w mieście Kartuzy

- Całoroczne pielęgnowanie drzew i krzewów na terenie miasta Kartuzy w pasach drogowych według wykazu:

- ul. Piłsudskiego szt. 18 oraz 16 szt. prawa strona od sklepu Biedronka w kierunku Pływalni Neczk

- ul. Piłsudskiego 	szt. 7, lewa strona od ul. Leśnej, za blokiem nr 27

- ul. Klasztorna 	szt.  14

- ul. Bielińskiego 	szt.  14

- ul. 3-go Maja 	szt.  37

- Plac św. Brunona 	szt.    4

- ul. Parkowa 	szt.  14

- ul. Chmieleńska 	szt.  35

- ul. Cicha 		szt. 10

- ul. Przy Rzeźni 	szt.  12

- ul. Sambora 	szt.  53

- ul. Dr Al. Majkowskiego 	szt.124 + 10 szt. parking (formowanie koron)

- ul. Kościuszki 	szt.  45

- ul. Dworcowa  	szt.  46 + 6 szt. Deptak (formowanie koron)

- ul. Rynek 		szt.  36 (formowanie koron)

- ul. Wzgórze Wolności 	szt. 5 + 15 szt. parking,  15m2 żywopłotu

- ul. Hallera  		szt.  10

- Gaj Świętopełka 	szt.  80

- ul. Kolejowa 	szt.  20 (formowanie koron)

- Promenada przy Jeziorze Klasztornym Małym 	szt. 62 (formowanie koron)

Przez pielęgnowanie drzew i krzewów należy rozumieć – cięcia formujące, sanitarne                i techniczne drzew, usuwanie suszu gałęziowego, cięcia odmładzające krzewów, a także usuwanie odrostów wokół w/w drzew. W trakcie wykonywanych prac należy zabezpieczyć 
i oznakować teren, uporządkować teren po ich zakończeniu i wywieźć powstałe odpady. Ponadto należy kosić, zbierać i wywieźć trawę w w/w pasach drogowych.

- Utrzymanie żywopłotów (w tym przycinanie w okresie od maja do września 1 raz na 3 miesiące) w ilości około  1.200 mb zlokalizowanych :

- ul. Hallera,

- Park przy ul. 3-go Maja (obok Zakładu Energetycznego),

- Park Solidarności,

- Plac św. Brunona,

- Ul. Klasztorna (przy parkingu),

- Park między ul. Majkowskiego i ul. Ceynowy (obok Szkoły Muzycznej),

- Park im. Dr H. Kotowskiego,

- ul. Rynek,

- Deptak (przejście pomiędzy budynkami Starostwa a Palmetą)

- Promenada wzdłuż Jeziora Klasztornego Dużego

- Utrzymanie trawników (koszenie 1 raz co 7 dni):

- skwer przy ul. Parkowej – pow. 246 m2;

- skwer przy ul. Dworcowej i ul. Hallera  -   pow. 133 m2;

- skwer przy ul. Hallera przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Kartuzach - pow. 140 m2       w tym utrzymanie we właściwym stanie terenu  przed wejściem do budynku Urzędu, poprzez  przycinanie, nawożenie, podlewanie oraz stosowanie oprysków środkami ochrony roślin (zgodnie z potrzebami danego gatunku),

- park im. Matki Boskiej Królowej Polski (ul. Hallera) –  pow. 4.375 m2;

- park im. 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
(ul. Parkowa) – pow. 1.955 m2;

- pas zieleni wzdłuż ul. Kościuszki 6 m2,

- pas zieleni wzdłuż ul. Dworcowej 18,5 m2,

- pas zieleni ul. Kolejowej 2.269m2 (nowa część)

- trawniki przy Rondzie „Kartuzów” na powierzchni płaskiej  537 m2  i   437 m2 na skarpach;

- Utrzymanie trawników (koszenie 1 raz co 14 dni):

- park im. Danuty Siedzikówny ( przy Elektrowni) pow. 2.947 m2;

- park im. Teodora Elasa (ul. Klasztorna) – pow. 5.956m2;

- park im. Solidarności  – pow. 10.588 m2;

- aleja nad Strugą Klasztorną im. bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – pow. 3.430 m2

- skwer przy ul. 3-go Maja –  pow. 785 m2;

- skwer przy ul. Ceynowy - pow. 400 m2;

- park im. Dr Henryka Kotowskiego -  pow. 7.609 m2;

- park pomiędzy ul. Majkowskiego i ul. Ceynowy ( przy Szkole Muzycznej ) - pow. 7.870 m2;

- "Gaj Świętopełka" – część działki nr 102/2 o pow. 1,2 ha;

- pas zieleni wzdłuż ul. Al. Majkowskiego o powierzchni 1.406 m2,

- pasy zieleni przy parkingu ul. Dr Majkowskiego – pow. 354 m2;

- pas zieleni ul. Mściwoja II 80m2,

- pas zieleni ul. Przy Rzeźni 43m2,

- pas zieleni ul. Sambora 377m2,

- pas zieleni ul. 3-go Maja 712m2,,

- pas zieleni na rondzie im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”  - pow. 300 m2

- Utrzymanie trawników (koszenie trawy – 1 raz w miesiącu od V do X) według lokalizacji:

- pas zieleni wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej o pow. 232 m2 (pas o długości 317,15 m i szerokości 0,8 m) oraz pasa zieleni wzdłuż ul. Leśnej (po prawej stronie jadąc od 
ul. Zamkowej) o pow. 94 m2 (pas o szerokości 1,80 i długości 52 m) oraz pasa zieleni wzdłuż  ul. Piłsudskiego o pow.200 m2 (po obu stronach ulicy po 100 m2 do końca sklepu    "Biedronka").

- ul. Mściwoja – skarpa lewa strona jadąc w kierunku Oczyszczalni ścieków o pow.       0,0751 ha. Skwer za wjazdem do Technikum oraz wjazd do bloków 30 i 32 (prawa strona jadąc w kierunku Oczyszczalni).

- skarpy ul. Majkowskiego (lewa strona jadąc z Kartuz w kierunku wsi Prokowo) pow.         ok. 6000 m2;

- pas zieleni wzdłuż ul. Sędzickiego 180 m2.

- trawnika przy parkingu ul. Wzgórze Wolności o pow. 0,3 ha,

- pasy zieleni przy parkingu przy ul. Wzgórze Wolności – pow. 1.719 m2

- przejście z ul. Gdańskiej do CH Kaszuby o pow.  250 mb;

- skarpy położonej przy ul. Kolejowej o pow. 2500 m2 (stara część).

- teren zieleni za boiskiem Szkoły Podstawowej nr 1 od strony ul. Jeziornej i ul. Sędzickiego – pow. 0,0574 ha;

- pasy zieleni na parkingu przy ul. Parkowej (obok NZOZ Centrum Medyczne „KASZUBY”)    o pow. około 340 m2;

- Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu, Złota Góra (w okresie do V do IX) 
o pow. ok 1.011ha;

- Punkt widokowy „Ławka Asesora” wraz z promenadą o pow. 9.661 m2 (od ul. Polnej do 
ul. Wzgórze Wolności – łącznie 1.580 mb - obustronnie pasy o szerokości 2 m)

- Promenada wzdłuż Jeziora Klasztornego Małego o długości 700 mb (obustronnie pasy 
o szerokości 2 m).

- Promenada wzdłuż Jeziora Klasztornego Dużego o pow. 5.500 m2

- Skarpa przy ul. Szkolnej w Kartuzach o pow. 200 m2.

- Pasy zieleni przy Targowisku Miejskim przy ul. Dworcowej o pow. 1.001 m2.

- Trawniki na terenie kompleksu sportowego przy ul. Chmieleńskiej o pow. 890 m2.

- Trawniki na terenie Placu zabaw „Radosna szkoła” przy ul. Chmieleńskiej o pow. 1.470 m2

- Skarpy i pasy zieleni wzdłuż ul. Chmieleńskiej (tzw. obwodnica) – pow. 3.664 m2

- Pasy zieleni wzdłuż ścieżek rowerowych – pow. około 19.000 m2 (ul. Chmieleńska, 
ul. Leśna, ul. Sędzickiego, ul. Słoneczna i Mściwoja II, połączenie ul. Dr Majkowskiego 
z ul. Sambora, ul. Nowe Osiedle, w kierunku Burchardztwa, w kierunku Kiełpina)

- skwer przy ul. Klasztornej (pomiędzy parkingami przy Kolegiacie) – pow. 2.101 m2;

- skarpa od ul. PCK do jeziora Klasztornego Małego (tzw. droga pogrzebowa) i teren wokół obiektu zespołu sprężarek – o pow.0,4146 ha;

- Utrzymanie trawników (koszenie 1 raz na 2 miesiące od V do X) według lokalizacji:

- skarpa ul. Chmieleńskiej po prawej stronie jadąc w kierunku wsi Kosy – o pow. 0,1800 ha;

- Park Rekreacyjno – Naukowy w Kaliskach – ok. 2214 m2 lub we wskazanym miejscu także na terenie Kalisk.

- Usuwanie wykrotów i złomów z terenów będących własnością Gminy Kartuzy leżących 
w granicach administracyjnych miasta Kartuzy wskazanych przez pracownika Gminy Kartuzy. W zakres prac usuwania drzew wchodzi: przystąpienie do usunięcia drzewa nie powinno przekroczyć 24 godziny od zgłoszenia – z wyjątkiem centralnej części miasta, gdzie czas na reakcję nie powinien przekraczać 2 godzin, zabezpieczenie i oznakowanie terenu  wycinki, wycięcie drzew oraz frezowanie pni przy użyciu odpowiedniego sprzętu, uprzątnięcie terenu 
i wywóz powstałych odpadów na teren PSZOK-u przy ul. Sędzickiego 40 w Kartuzach.

- Dokonanie nasadzeń z powierzonego materiału roślin jednorocznych na rabatach kwiatowych 
w ilości ok. 9.000 szt. (w okresie od IV do I poł. VII) rozmieszczonych na terenie miasta Kartuzy (ul. Parkowa, rondo „Kartuzów”, Park Solidarności, skwer przy Kolegiacie, park im. 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, skwer przy ul. 3 Maja,) oraz 
w donicach betonowych (Rynek, Deptak, ul. Dworcowa, przy dworcu PKP, ul. Gdańska) oraz 
w wieżach kwiatowych (ul. Gdańska, park im. Elasa, park Solidarności). Przez cały okres wegetacji należy podlewać rośliny nie rzadziej niż 2 raz w tygodniu. W czasie upałów 3 - 4  razy w tygodniu. Każde podlewanie musi się odbyć z użyciem nawozu.

- Dokonanie nasadzeń z powierzonego materiału cebul roślin cebulowych w ilości około 
6.000 szt. na rabatach kwiatowych (w okresie od 2 poł. X do XI)  rozmieszczonych na terenie miasta Kartuzy.

- Przeprowadzenie dwa razy w roku przeglądu drzew pod kątem zdrowotności i bezpieczeństwa wraz z określeniem, czy mogą one stwarzać zagrożenie dla przechodniów. Dane z przeglądu
 w formie raportu należy przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej do końca miesiąca maja               i listopada.

Dane do raportu z przeglądu drzew

- Kolumna 1 Numer inwentaryzacyjny drzewa.

- Kolumna 2 Lokalizacja

- Kolumna 3 Rodzaj/Gatunek (nazwa polska)

- Kolumna 3 Obwód pnia - Pomiar wykonywany na wysokości 130 cm od nasady pnia 
z dokładnością do 1cm.

- Kolumna 4 Stan zdrowotny, opis drzewa - Charakterystyczne cechy danego punktu inwentaryzacyjnego. Uwzględnia cechy danego gatunku oraz podaje rzeczywisty stan rośliny lub grupy. Uwzględnia sposób wykształcenia pnia, korony, oraz wszelkie symptomy nie będące charakterystyczne dla danego gatunku (deformacje kształtu pnia, kierunek jego pochylenia, obecność ran, blizn po cięciach, ubytków, wypróchnień, dziupli, deformacje, ubytki korony, nieprawidłowo wykształcone rozgałęzienia, obecność posuszu oraz jego procentowa ilość jeśli taki występuje.

Stany zdrowotne:

stan bardzo dobry – drzewo o pniu, koronie oraz pokroju charakterystycznym dla danego gatunku lub odmiany, brak uszkodzeń mechanicznych oraz zmian chorobowych, ponadto o wyróżniających walorach botanicznych i dekoracyjnych;

stan dobry – drzewo z nieznacznymi ubytkami lub deformacjami jednak występującymi w takim stopniu, aby nie zakłócały charakterystycznych cech gatunku lub odmiany, ponadto o dużych walorach dekoracyjnych;

stan średni – drzewo z ubytkami lub deformacjami występującymi w takim stopniu, iż pień jak i korona wyraźnie odbiega od cech charakterystycznych dla gatunku lub odmiany. Obecność różnego rodzaju uszkodzeń mechanicznych lub zmian chorobowych (grzybów, gumoz, szkodników itp.), zdeformowany pokrój (spowodowany np. nieprawidłowymi warunkami świetlnymi lub źle przeprowadzanymi cięciami itp.) Stan drzewa może w przyszłości ulec zmianie;

stan zły – drzewo uszkodzone w takim stopniu, iż uniemożliwia to jego dalszy wzrost oraz funkcjonowanie, zniekształcone przez urazy mechaniczne oraz obecność różnego rodzaju patogenów chorobotwórczych, niebezpieczne itp.;

egz. uschnięty – oznacza drzewo bez jakichkolwiek oznak żywotności – całkowicie martwe.

- Kolumna 5 Przeznaczenie, uwagi – sposób zagospodarowania drzewa podyktowany bądź jego stanem zdrowotnym, bądź kolizjami wynikającymi z planowanego zagospodarowania terenu na jakim rośnie (adaptacja, planowane zabiegi, usunięcie poprzez przesadzenie lub wycinkę), podczas występowania kolizji podanie jej przyczyny, zaznaczenie drzew szczególnie cennych lub niebezpiecznych.

- Utrzymanie czystości miejsc pamięci narodowej na terenie miasta Kartuzy tj. 2 pomniki na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Wzgórze Wolności, Cmentarz Żołnierzy Radzieckich przy 
ul. Majkowskiego, Miejsce pochowania Ofiar Terroru w Kaliskach. Należy uporządkować groby uwzględniając święta i rocznice państwowe składając wiązankę kwiatów i znicze: 1 września -  rocznica wybuchu II Wojny Światowej, 1 listopada – Święto Zmarłych oraz po sezonie zimowym w okresie od 1 do 30 kwietnia.

- Pielęgnacja roślinności w donicach i wieżach kwiatowych oraz na rabatach rozmieszczonych na terenie miasta:

Wieże kwiatowe

- Park im. Solidarności – 3 szt.

- Parking przy ul. Wzgórze Wolności – 3 szt.

- Ul. 3-go Maja (przy Urzędzie Miejskim) – 1 szt.

- Ul. Piłsudskiego (przy Domu Dziecka) – 1 szt.

- Parking przy ul. Kościuszki i ul. Gdańskiej – 2 szt.

- Ul. Kolejowa – 1 szt.

Donice

- ul. Rynek – 15 szt.,

- Deptak – 3 szt.,

- ul. Kolejowa – 15 szt.,

- Dworzec PKP – 4 szt.,

- Park przy ul. Hallera – 2 szt.,

- Ul. Piłsudskiego – 5 szt.,

- Ul. 3-go Maja – 1 szt.,

- Ul. Gdańska – 15 szt.

Rabaty kwiatowe

- Park przy ul. Hallera

- Park przy ul. Parkowej

- Park im. Solidarności

- Ul. Parkowa

- Ul. Hallera (przy Urzędzie Miejskim)

- Rynek

- Ul. Kolejowa

- Ul. Kościuszki

- Dworzec PKP

- Ul. Klasztorna (parking przy Kolegiacie)

- Rondo im. Kartuzów

- Rondo im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”

- Skwer przy ul. Kolejowej

Pielęgnacja polega na przycinaniu technicznym, usuwaniu uszkodzonych i suchych pędów oraz przekwitniętych kwiatostanów. Podczas nawadniania rabat, donic i wież kwiatowych 3 razy 
w tygodniu należy dokarmiać rośliny nawozem wieloskładnikowym. Nawożenie należy rozpocząć 2 tygodnie po posadzeniu i musi trwać do końca okresu wegetacyjnego.

CZĘŚĆ II - 	Roczny harmonogram prac do umowy na utrzymanie zieleni w mieście Kartuzy w/g zakresu przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z poniższym harmonogramem

- od stycznia do marca oraz grudzień

- utrzymanie alejek i chodników - odśnieżanie, sypanie piasku, zamiatanie.

- bieżące utrzymanie czystości w parkach, skwerach i innych terenach zielonych (zbieranie śmieci i umieszczanie ich w pojemnikach na odpady),

- usuwanie wykrotów lub złomów,

2. od kwietnia do września

- utrzymanie trawników (koszenie, grabienie),

- bieżące utrzymanie czystości w parkach, skwerach i innych terenach zieleni (zbieranie śmieci i umieszczanie ich w pojemnikach na odpady)

- nasadzenie roślin jednorocznych,

- pielęgnacja roślin jednorocznych (nawożenie, odchwaszczanie, usuwanie martwych części roślin, podlewanie),

- pielęgnacja drzew ( cięcia sanitarne, techniczne, leczenie drzew),

- usuwanie wykrotów lub złomów,

- odcięcie korą lub osłoną plastikową pomiędzy brzegiem trawnika a rabatą,

- grabienie i wywóz liści,

- ciecia formujące drzew i żywopłotów oraz cięcia odmładzające krzewów,

- utrzymanie czystości miejsc pamięci narodowej poprzez uporządkowanie grobów w okresie rocznicy państwowej, złożenie wiązanki kwiatów i zniczy

3. od października do listopada

- bieżące utrzymanie czystości w parkach, skwerach i innych terenach zieleni (zbieranie śmieci i umieszczanie ich w pojemnikach na odpady),

- grabienie liści i sprzątanie,

- odśnieżanie i sypanie piasku w razie konieczności,

- cięcia formujące drzew i żywopłotów oraz cięcia odmładzające krzewów (formowanie żywopłotów),

- usuwanie wykrotów lub złomów,

- trzymanie czystości miejsc pamięci narodowej poprzez uporządkowanie grobów w okresie rocznicy państwowej, złożenie wiązanki kwiatów i zniczy