| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane, tak/nie podać | Parametry oferowane, tak/nie podać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE NR 1 POZYCJA NR 27 |  |  |  |  |
|  | Stacja dokująca do pomp - szt.8 (poz. 27) |  |  |  |
|  | Pełna nazwa urządzenia. Typ, model | Tak, podać |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekodyncjonowane, nie powystawowe wyprodukowane w roku min. 2025. Dopuszcza się urządzenie fabrycznie nowe, nierekodyncjonowane, nie powystawowe wyprodukowane w roku nie starsze niż 2024. | Tak, podać |  |  |
|  | Moduł stacji dokującej- 8 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Moduł stacji dokujących dla pomp strzykawkowych i objętościowych umożliwiająca zasilanie wszystkich podłączonych pomp jednym przewodem zasilającym - pojemność min. 8 pomp | Tak, podać |  |  |
|  | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | Tak, podać |  |  |
|  | Klasa ochronności I lub równoważna | Tak, podać |  |  |
|  | Ze względów bezpieczeństwa wszystkie złącza zasilania są wyłączone do momentu włożenia pompy. | Tak, podać |  |  |
|  | Waga pojedynczej stacji dokującej dla 4 pomp poniżej 6 kg | Tak, podać |  |  |
|  | Maksymalna całkowita wysokość modułu stacji dokujących wraz z pompami: 700 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Stopień ochrony min. IP 44, chroniący przed bryzgami wody z dowolnego kierunku | Tak, podać |  |  |
|  | Wbudowany uchwyt do mocowania stacji do kolumn anestezjologicznych, stojaków infuzyjnych | Tak/Nie, podać |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość łączenia stacji w moduły bez użycia specjalnych narzędzi. | Tak, podać |  |  |
|  | Zespół połączonych stacji dokujących umożliwia pracę do 24 pomp w obrębie jednego stanowiska. | Tak, podać |  |  |
|  | Stacja wyposażona w sygnalizację świetlną oraz akustyczną, pozwalająca łatwo zidentyfikować status infuzji. | Tak, podać |  |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie pomp. | Tak, podać |  |  |
|  | Stacja wyposażona w interfejs przywołania personelu | Tak, podać |  |  |
|  | Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą odbywa się za pośrednictwem IrDA | Tak, podać |  |  |
|  | Stacja dokująca wyposażona w moduł komunikacyjny Zgodnie z odpowiedzią Zamawiający rezygnuje z zapisu pkt. 18 | Tak, podać |  |  |
|  | Pokrywa moduły stacji wyposażona w profil do odłożenia strzykawki podczas wymiany. | Tak, podać |  |  |
|  | Każdy moduł stacji dokujących wyposażony w wózek jezdny- 8 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Konstrukcja - stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo. Profil nośny z kanałami montażowymi po wewnętrznej i zewnętrznej stronie, przystosowany do rozbudowy wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe (m.in. półkę, szufladę z półką, koszyk na akcesoria) wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów | Tak, podać |  |  |
|  | Wysięgnik kroplówki z regulacją wysokości w całości wykonany ze stali kwasoodpornej, wysuwany z profilu nośnego z głowicą 2 haczykową | Tak, podać |  |  |
|  | Listwa zasilająca na min. 5 gniazd elektrycznych mocowana do profilu nośnego za pośrednictwem adaptera umożliwiającego zwinięcie kabla | Tak, podać |  |  |
|  | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS, zabezpieczająca wózek przed uszkodzeniem, wyposażona w koła z tworzywa sztucznego o średnicy ok. 75 mm, w tym dwa z blokadą | Tak, podać |  |  |
|  | Wymiary wózka: - długość 550 mm ( 10 mm) - szerokość 550 mm ( 10 mm) wysokość (bez wysięgnika kroplówki): 900 mm ( 10 mm) | Tak, podać |  |  |
|  | Kolorystyka elementów lakierowanych RAL: minimum 18 kolorów do wyboru | Tak, podać |  |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | Tak, podać |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | Tak, podać |  |  |

| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane, tak podać | Parametry oferowane, tak podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Gwarancja i serwis: |  |  |  |
|  | Termin rozpoczęcia gwarancji- licząc od dnia oddania urządzenia do użytkowania, 24 miesiące (gwarancja bezwarunkowa) | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie jej trwania w cenie urządzenia z niezbędnymi materiałami zużywalnymi (filtry) - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych\ Zgodnie z odpowiedzią Zamawiający zmienia zapis: - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy (jeżeli dotyczy) | Tak, podać |  |
|  | W okresie trwania gwarancji nieodpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta, min. 1 na rok. Zgodnie z odpowiedzią Zamawiający dopuszcza: Wykonanie przeglądów zgodnie z ujętymi w instrukcji obsługi wymaganiami producenta czyli co 24 miesiące. | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim w formie papierowej, dostarczona w dniu dostawy sprzętu | Tak, podać |  |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracy na oferowanym urządzeniu ≤48 (godziny). | Tak, podać |  |
|  | Za naprawę rozumie się również naprawę zdalną (jeżeli dotyczy) | Tak, podać |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy (jeżeli dotyczy). | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku konieczności importu części - max 10 dni roboczych. | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń niewymagającego importu części - max 5 dni roboczych. | Tak, podać |  |
|  | W przypadku naprawy powyżej 10 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do starczyć urządzenie zastępcze ( na czas naprawy) | Tak, podać |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. Po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku). | Tak, podać |  |
|  | Serwis, części zamienne i materiały eksploatacyjne dostępne przez okres min. 10 lat. | Tak, podać |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i po gwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski / UE - podać nazwę, adres, telefon kontaktowy wraz z dokumentacją potwierdzającą autoryzację. (Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą autoryzację wraz z ofertą.) | Tak, podać |  |
| Dostawa i szkolenie: |  |  |  |
|  | Urządzenie dostarczone i zainstalowane na koszt wykonawcy, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie dwukrotne dla personelu w terminach po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym. Zakres szkolenia: - obsługa urządzeń: dobór nastaw i parametrów - konserwacja i montaż oraz demontaż akcesoriów zużywalnych | Tak, podać |  |

Maksymalna ilość punktów: 5

…………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy