Wrocław, dnia. 03.10.2023r.

ZAŁĄCZNIK

do wniosku  o udzielenie zamówienia publicznego

Remont wejścia do budynku KPII w Jeleniej Górze ul. Pl. Piastowski 10

a. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont wejścia do budynku KPII w Jeleniej Górze ul. Pl. Piastowski 10

b. Opis robót do wykonania w ramach zadania remontowego

- rozebranie posadzek z płytek gres	 - 49,379 m²

- wyrównanie podłoża gr. 5 cm i  gruntowanie      – 49,379 m²

- odbicie tynków zew. z zaprawy cem-wap z zaprawyo         - 15,00 m²

- umocowanie siatki cięto – ciągnionej na ścianach zew. – 10,00 m²

- uzupełnieni boni prostokątnych na ścianach płaskich – 15,00 m²

- uzupełnienie tynków ew. nakrapianych na ścianach płaskich – 15,00 m²

- ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0,5 m² -68,04 m²

- ręczne malowanie balustrad metalowych prętowych  – 68,04 m²

- montaż z płyt prostokątnych granitowych na podjeździe ( granit strzegomski płomieniowany) o        wymiarach 80x35x3 – 49,00 m²,

- montaż stopni schodowych – granit strzegomski płomieniowany o wym 80x35x3 – 10,00 m²

- montaż cokolików – 1m²

- skucie wierzchnej warstwy i wstawienie nowych cegieł  na pow. 0,5 m² - 12 msc

- przemurowanie pęknięć w ścianach z cegły o gr. 1 ½ na zap. Cem-wap – 10 m

- wyprawy tynkarskie z zaprawy do renowacji fasad gr. 4 mm wykonanie sposobem ręcznym- 10 m²

- obrzutka gr.4 cm z zap. Cem – 10 m²

- malowanie tynków zew. strukturalnych farbami silikatowymi  - 10 m²

- naprawa pęknięć na parapetach zew. betonowych szer. 35 cm – 4 szt.

- wywiezienie i utylizacja gruzu – 7,8 m³.

Kosztorys ofertowy należy opracować zgodnie z obowiązującymi zasadami kosztorysowania.

Płatność faktury przez ubezpieczyciela firmę UNIQA TU S.A .

c) Realizacja przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych,

d) Realizacja przedmiotu zamówienia nie jest związana z jakimikolwiek prawami autorskimi lub prawami wyłączności

e)  Normy i certyfikaty – zgodnie z PN przenoszącymi normy europejskie i wytycznymi branżowymi,

f) Dodatkowe usługi, warunki zamówienia – przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się z  opisem ewentualnie dokonać wizji lokalnej.

g) Nie dopuszcza się ofert wariantowych;

h) Poszczególne części zamówienia mogą być przez Wykonawcę powierzone do realizacji podwykonawcom.

i) termin realizacji zadania – zadanie przewidziano do realizacji do 15.12.2023r.

j)zakres przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych, gdyż nie jest to budowa,  przebudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń a  bieżący remont.

k) przedmiot zamówienia ze względu na proces technologiczny prac oraz bardzo wąski zakres robót nie może być dzielony.