Załącznik nr 2.1 do SWZ

FZ-2380/56/25/RK

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przenośny analizator nieznanych substancji chemicznych z wykorzystaniem spektometrii RAMANA I FTIR.

-  Urządzenie musi zostać dostarczone z certyfikatami, atestami obowiązującymi na terenie Polski oraz krajów UE – jeżeli takie są wymagane.

- Wykonawca oświadcza, że zaoferowane urządzenie posiada deklarację zgodności CE potwierdzającą, że wyrób spełnia wymagania zasadnicze zawarte w Dyrektywach Rady Europy 
i krajowych regulacjach prawnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia na własny koszt szkolenia produktowego 
w siedzibie użytkowania sprzętu z zakresu obsługi urządzenia, programowania,  konserwacji oraz bezpieczeństwa użytkowania, potwierdzonego certyfikatem dla użytkowników wskazanych przez Odbiorców przedmiotu umowy w języku polskim lub tłumaczonego na język polski. Szkolenie zostanie przeprowadzone w miejscu i terminie uzgodnionym w trybie roboczym. Wszelkie koszty związane z realizacją szkolenia ponosi Wykonawca w ramach realizowanej umowy. Realizacja szkolenia jest wymogiem koniecznym do podpisania protokołu odbioru.

| L. p. | Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowanego sprzętu /wypełnia Wykonawca/ Spełnia / nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| 1. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | PRODUCENT…………………….. MODEL / TYP …………………….. ROK PRODUKCJI ……………….. |
| 2. | Urządzenie przenośne do szybkiej i automatycznej analizy oraz identyfikacji nieznanych substancji chemicznych. Możliwość analizy co najmniej: - materiałów wybuchowych, - narkotyków (substancji odurzających i środków psychotropowych), - bojowych środków chemicznych (CWA), - przemysłowych toksycznych środków chemicznych (TIC), - chemicznych środków stosowanych w gospodarstwie domowym |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe – wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 r. |  |
| 4. | Detekcja co najmniej za pomocą spektometrii RMANA I FTIR |  |
| 5. | Możliwość uruchomienia analizy zdalnie lub z opóźnieniem czasowym |  |
| 6. | Procedura analizy niewymagająca używania dodatkowych odczynników |  |
| 7. | W komplecie dwa jednakowe pakiety akumulatorów, zapewniających pełną funkcjonalność urządzenia |  |
| 8. | Możliwość zasilania analizatora z sieci 230V/50Hz – wymagany zasilacz lub ładowarka sieciowa w komplecie, |  |
| 9. | Zdolność do pracy zarówno w pomieszczeniach jak i otwartej przestrzeni, |  |
| 10. | Zakres działania musi obejmować temperatury w przedziale co najmniej -10oC –+40oC, |  |
| 11. | Zakres przechowywania musi obejmować temperatury w przedziale co najmniej -20oC – +60oC |  |
| 12. | Ciężar całego urządzenia (wraz ze źródłem zasilania) nie może być większy niż 3kg, |  |
| 13. | Czas pracy urządzenia na jednym pakiecie zasilającym, co najmniej 2 godziny w optymalnych warunkach atmosferycznych, |  |
| 14. | Karta SD i czytnik kart SD |  |
| 15. | Standard polistyrenowy do sprawdzania poprawności działania spektrometru Ramana |  |
| 16. | Standard do sprawdzania poprawności działania spektrometru FTIR, |  |
| 17. | Zdolność do pracy przy wilgotności w zakresie co najmniej 10% - 80%, |  |
| 18. | Klasa odporności sprzętu co najmniej IP67, |  |
| 19. | Czas przygotowania do pracy nie dłuższy niż 10 minut, |  |
| 20. | W komplecie z analizatorem dostarczona będzie elastyczna sonda światłowodowa umożliwiająca pracę z odległości. |  |
| 21. | Urządzenie wyposażone w akcesoria do czyszczenia analizatora i pobierania próbek badawczych |  |
| 22 | Szybka zmiana techniki pomiarowej, której czas nie przekracza 5 minut, |  |
| 23. | Regulowana moc wiązki laserowej, |  |
| 24. | Możliwość analizy przez szkło i przezroczyste tworzywa sztuczne, |  |
| 25. | Czytelny, kolorowy wyświetlacz, |  |
| 26. | Możliwość obsługi urządzenia w rękawicach ochronnych, |  |
| 27. | Biblioteka zawierająca co najmniej 14 000 substancji chemicznych wraz z możliwością rozbudowy biblioteki danych |  |
| 28. | Darmowa aktualizacja oprogramowania i biblioteki substancji w okresie gwarancyjnym urządzenia |  |
| 29. | Polska wersja językowa oprogramowania |  |
| 30. | Komputer przenośny z systemem operacyjnym, pakiet biurowy (licencja dożywotnia), mysz optyczna. |  |
| 31. | Skrzynia transportowa do spektrofotometru wykonana z trwałego tworzywa chroniącego wnętrze przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Skrzynia musi mieścić: analizator, 2 pakiety akumulatorów, zasilacz/ładowarkę. Skrzynia musi być wypełniona materiałem stabilizującym i zabezpieczającym wszystkie ww. elementy. Musi posiadać uchwyt/uchwyty umożliwiające przenoszenie przez 1 osobę. |  |
| 32. | Urządzenie musi posiadać indywidualne oznakowanie zawierające numer seryjny oraz typ/model/wersję itp. |  |
| 33. | utrzymanie bazy serwisowej w okresie co najmniej 3 lata po zakończeniu okresu gwarancji. |  |
| 34. | W trakcie trwania okresu gwarancyjnego co najmniej 2 nieodpłatne przeglądy techniczne: pierwszy przed upływem 1-go, drugi przed upływem 2-go roku eksploatacji |  |
| 35. | W okresie trwania gwarancji dokonanie aktualizacji oprogramowania do obsługi zestawu o ile taka aktualizacja będzie dostępna |  |
| 36. | Urządzenie musi posiadać Certyfikat CE świadczący o zgodności z europejskimi warunkami bezpieczeństwa - w formie papierowej i elektronicznej |  |
| 37. | Urządzenie jest fabrycznie nowe, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| 38. | Do urządzenia zostanie dołączona drukowana instrukcja obsługi w języku polskim oraz w wersji elektronicznej na CD lub pamięci USB |  |
| 39. | Do urządzenia zostanie dołączona książka gwarancyjna (zawierająca warunki gwarancyjne) |  |
| 40. | SZKOLENIE: Na dostarczonym sprzęcie będzie przeprowadzone szkolenie dla maksymalnie 12 operatorów z zakresu obsługi urządzenia wraz z wydaniem imiennych certyfikatów/zaświadczeń z odbycia szkolenia. Termin szkolenia zostanie ustalony w trybie roboczym w okresie obowiązywania umowy. |  |
| 41. | Aparat musi być objęty okresem gwarancyjnym min - 12 miesięcy. |  |

……………………………………………..
                                                                                                                                / podpis Wykonawcy/