OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ WYMAGANYCH/ ZAOFEROWANYCH

CZĘŚĆ 2 : KOMPUTERY SPECJALISTYCZNE

Wymagania szczegółowe – opis techniczny oferowanych urządzeń

| L.p. | Opis parametru | Właściwości parametru wymagane przez Zamawiającego | Przedmiot oferty wykonawcy (nazwa producenta, nazwa i model oferowanego sprzętu, właściwości parametru oferowane przez Wykonawcę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Opis urządzenia | Komputer typu Lenovo ThinkStation P2 Tower i7-14700K/64 GB/2 TB SSD/RTX4070 (kod producenta 30FR0014PB) lub równoważny o specyfikacji technicznej nie gorszej niż: |  |
| 1 | Procesor | Intel® Core™ i7-14700K (3.4 GHz – 5.6 GHz, 20 rdzenie/28 wątki, 33 MB cache) min. 53 000 punktów w teście PassMark CPU Mark wg. zestawienia CPU Benchmarks (cpubenchmark.net) |  |
| 2 | Pamięć RAM | 64 GB (DDR5, UDIMM, 4400 MHz, non-ECC) |  |
| 3 | Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM | 128 GB |  |
| 4 | Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) | 4 / min. 2 |  |
| 5 | Dysk | 2 TB (SSD, PCIe, NVMe, M.2) - prawo do zachowania dysku SSD u Zamawiającego w przypadku jego awarii (KYHD). |  |
| 6 | Karta graficzna | Nvidia RTX 4070 (Dedykowana, 12GB GDDR6) min. 26 800 punktów w teście PassMark G3D Mark wg. zestawienia GPU Benchmarks (https://www.videocardbenchmark.net/) Interfejs PCIe 4.0 x16 Złącza karty graficznej min. 2x DisplayPort 1.4 |  |
| 7 | Łączność | Intel® i219 (Zintegrowana, 1 Gb/s) |  |
| 8 | Dźwięk | Zintegrowana karta dźwiękowa |  |
| 9 | Sloty PCIe / M.2 | 1 x slot M.2 (dla WLAN) 2 sloty przez wbudowane gniazda PCIe 4.0 x4 1 slot przez pojedynczy adapter M.2 na PCIe, PCIe 3.0 x4 1 x PCIe 4.0 (x16 slot, x16 szyna) 1 x PCIe 4 (x16 slot, x4 szyna) 1 x PCIe 3.0 (x1 slot) |  |
| 10 | Złącza - panel przedni (minimum) | 1 x USB-C 3.2 Gen 2 2 x USB-A 3.2 Gen 2 2 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x Gniazdo combo (Słuchawki/mikrofon) 1 x Gniazdo mikrofonu |  |
| 11 | Złącza - panel tylny (minimum) | 1 x HDMI 2.1 2 x DisplayPort 1.4 4 x USB-A 3.2 Gen 1 1 x RJ-45 (LAN) 1 x Wyjście liniowe audio |  |
| 12 | Zasilacz | 230V 50Hz pozwalający na stabilna pracę na maksymalnym obciążeniu z kablem zasilającym dostosowanym do polskiego standardu gniazd wtykowych o mocy nie niższej niż 750 W. |  |
| 13 | Zabezpieczenia | TPM 2.0 TCG Certified Gniazdo blokady Kensington Security |  |
| 14 | Obudowa | Typu Tower |  |
| 15 | Mysz + Klawiatura | Zestaw bezprzewodowy producenta: Klawiatura: membranowa / Typu QWERTY w tzw. Układzie amerykańskim (klawisz ze znakiem dolara, a nie funta angielskiego) / konieczne występowanie dwóch klawiszy ALT. Mysz: sensor optyczny / min 1000dpi / interfejs USB (radio 2.4 GHz) |  |
| 16 | Monitor | Klasy Iiyama ProLite XB3288UHSU-B5 lub równoważny o parametrach nie gorszych niż: Przekątna ekranu: 31,5" Matryca: Matowa / LED / VA Rozdzielczość ekranu 3840 x 2160 Format obrazu 16:9 Częstotliwość odświeżania ekranu 60 Hz Liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mld HDR Ready Czas reakcji 3 ms Wielkość plamki 0.181 x 0.181 mm Jasność 300 cd/m² Kontrast statyczny 3000:1 Kontrast dynamiczny 80 000 000:1 Kąt widzenia: w poziomie 178 stopni / w pionie 178 stopni Złącza: C-in (zasilania) - 1 szt., DisplayPort 1.2 - 1 szt., HDMI 2.0 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Typu-B - 1 szt., Wyjście słuchawkowe - 1 szt. Głośniki 2 x 3W Regulacja wysokości: Zakres regulacji wysokości - 150 mm Regulacja kąta pochylenia: Zakres regulacji ~5° (do przodu) /~23° (do tyłu) Dołączone akcesoria: Kabel zasilający / Kabel HDMI / Kabel DisplayPort / Kabel USB |  |
| 17 | System operacyjny | Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 11 Pro x64 PL lub równoważny. Licencja ta powinna być potwierdzona etykietą potwierdzającą legalność systemu operacyjnego. Etykieta ma być umieszczona w sposób trwały na obudowie każdego egzemplarza komputera. Klucz instalacyjny systemu operacyjnego powinien być fabrycznie zapisany w BIOS komputera i wykorzystywany do instalacji tego systemu oraz jego aktywowania. System operacyjny ma być fabrycznie zainstalowany przez producenta. |  |
| 18 | Oprogramowanie dodatkowe | Microsoft Office Home & Business 2021 PL* Skład pakietu: co najmniej Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Zastosowanie: dla firm, Wersja produktu: cyfrowa, Typ licencji: Nowa licencja, Wersja językowa: polska, Typ nośnika: licencja elektroniczna, Kod producenta: T5D-03485_A, Okres licencji: bezterminowa. |  |

*Opis równoważności dla oprogramowania MS Office 2021 Home & Business 2021 PL:

Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1. Musi zawierać co najmniej następujące komponenty:

- edytor tekstu,

- arkusz kalkulacyjny,

- program do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,

- program do zarządzania informacją przez użytkownika (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami);

2. Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi;

3. Dostępna pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, systemu komunikatów i podręcznej kontekstowej pomocy technicznej;

4. Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, w tym obsługa formatowania bez utraty parametrów i cech użytkowych (zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy między tymi obiektami i kolorów);

5. Wykonywanie i edycja makr oraz kodu zapisanego w języku Visual Basic w plikach xls, xlsx oraz formuł w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013, MS Office 2016 oraz MS Office 2019 bez utraty danych oraz bez konieczności przerabiania dokumentów;

6. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory;

7. Możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich elementów;

8. Posiadać pełną kompatybilność z systemami operacyjnymi:

- MS Windows 7 (32 i 64-bit),

- MS Windows 8 (32 i 64-bit),

- MS Windows 8.1 (32 i 64-bit),

- MS Windows 10 (32 i 64-bit),

- MS Windows 11 (32 i 64-bit).

Forma złożenia załącznika 3B do SWZ:

Wykonawca musi złożyć wypełniony druk pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatrzony odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym