Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia dla 1 zestawu:

Zestaw: pralnico-wirówka, suszarka bębnowa oraz system dozowania środków piorących 
umożliwiający pranie, dezynfekcję, impregnację i suszenie, z przeznaczeniem przede wszystkim do oczyszczania i impregnacji strażackiego umundurowania specjalnego.

Wraz z montażem.

Parametry urządzeń:

Pralnico - wirówka:

- wolnostojąca, niewymagająca kotwiczenia do podłoża,

- załadunek min. 18 kg. (suchy wsad),

- pojemność bębna nie mniejsza niż 180 litrów,

- bęben i płaszcz bębna wykonane ze stali nierdzewnej,

- średnica otworu do załadunku min. 450 mm.,

- sterowanie elektroniczne umożliwiające współpracę z automatycznym systemem dozowania  min. 6 środków wykorzystywanych w cyklu prania/impregnacji,

- wyposażona w programator z wyświetlaczem w języku polskim. Zamawiający dopuszcza sterowanie programatorem za pomocą cyfr, znaków, symboli, piktogramów,

- obroty wirowania: minimum 900 obr./min.,

- podgrzew elektryczny,

- system umożliwiający automatyczne lub mechaniczne otwarcie drzwi w przypadku zaniku napięcia elektrycznego,

- urządzenie z wgranymi programami:

- strażackie ubrania specjalne temp. prania 40 0C bez impregnacji,

- strażackie ubrania specjalne temp. prania 60 0C bez impregnacji,

- strażackie ubrania specjalne temp. prania 40 0C z impregnacją,

- strażackie ubrania specjalne temp. prania 60 0C z impregnacją,

- pranie z dezynfekcją bez impregnacji,

- pranie z dezynfekcją z impregnacją

- możliwość samodzielnego zaprogramowania przez użytkownika minimum 5 własnych programów,

- panele górny i przedni ze stali nierdzewnej,

- zasilanie wodą zimną i ciepłą,

- urządzenie fabrycznie nowe.

Suszarka bębnowa:

- wolnostojąca, niewymagająca kotwiczenia do podłoża,

- załadunek min. 18 kg,

- podgrzew elektryczny,

- bęben i płaszcz bębna wykonane ze stali nierdzewnej,

- ruch rewersyjny bębna,

- średnica otworu do załadunku min. 450 mm.,

- wyposażona w programator z wyświetlaczem w języku polskim. Zamawiający dopuszcza sterowanie programatorem za pomocą cyfr, znaków, symboli, piktogramów,

- możliwość swobodnego programowania czasu suszenia i chłodzenia

- system umożliwiający automatyczne lub mechaniczne otwarcie drzwi w przypadku zaniku napięcia elektrycznego,

- panele górny i przedni ze stali nierdzewnej,

- urządzenie fabrycznie nowe.

System dozowania:

- możliwość podłączenia minimum 4 środków piorących, z możliwością rozbudowy do min. 6,

- system dozowania przepłukiwany wodą.

Zestaw środków piorących i impregnujących gwarantujący:

- oczyszczanie - produkty skutecznie usuwające zabrudzenia typu: smary, oleje, krew, trawa, błoto,

- dezynfekcję - produkty dezynfekcyjne posiadające aktualny wpis w Wykazie Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów,

- impregnację - produkty hydrofobowe i lipifobowe skutecznie impregnujące specjalne ubrania strażackie, zabezpieczające przed wnikaniem cieczy w strukturę tkaniny (produkty bez PFOA i PFOS),

- zapas na min. 100 cykli prania w  programie „strażackie ubrania specjalne temp. prania 60 0C z impregnacją”.

Wymagania dodatkowe dla całości zestawu

- gwarancja min. 24 miesiące,

- w okresie gwarancji, raz w roku, bezpłatny przegląd urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem potwierdzenia właściwego dozowania środków chemicznych,

- pierwsze uruchomienie, kalibracja systemu dozowania oraz jednorazowe przeszkolenie użytkowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu oferty w miejscu instalacji urządzenia,

- wykonawca winien potwierdzić i udokumentować, że jest autoryzowanym przedstawicielem producenta i przestawić gwarancję fabryczną na urządzenia,

- deklaracja zgodności CE.

- instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim.

- zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski.

- możliwość zakupu części zamiennych przez min. 5 lat.