ZAŁĄCZNIK  nr. 2E do SWZ

PARAMETRY  TECHNICZNO-UŻYTKOWE

DLA POJAZDU OSOBOWEGO/FURGON

ZADANIE NR

Ilość sztuk-2                                                                      konstrukcja z roku 2024

MARKA, TYP, MODEL: ...………………………………

ROK PRODUKCJI: ……………………………………...

|  | PARAMETRY WYMAGANE | Spełnia war. graniczne | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nadwozie |  | Nadwozie |
| 1.1 | Umożliwiający przewożenie min. 5 osób wraz kierowcą | TAK |  |
| 1.2 | Czołowa i boczna poduszka powietrzna z systemem kontroli ciśnienia dla kierowcy i pasażera | TAK |  |
| 1.3 | Drzwi boczne prawe i lewe przesuwne do tyłu przeszklone umożliwiające łatwe wejście do przedziału medycznego z szybą otwieraną. | TAK |  |
| 1.4 | Centralny zamek wszystkich drzwi z autoalarmem | TAK |  |
| 1.5 | Immobilizer lub inny system zabezpieczania przed kradzieżą | TAK |  |
| 1.6 | Elektryczne sterowane szyby w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 1.7 | Światła przeciwmgielne | TAK |  |
| 1.8 | Kolumna kierownicy regulowana w pionie | TAK |  |
| 1.9 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości | TAK |  |
| 1.10 | Wizualny lub dźwiękowy sygnał informujący o otwartych drzwiach | TAK |  |
| 1.11 | Zewnętrzne lusterka boczne o powiększonym polu widzenia z elektryczną regulacją | TAK |  |
| 1.12 | Kolor nadwozia biały | TAK |  |
| 1.13 | Zderzaki oraz obudowy lusterek w kolorze nadwozia | TAK |  |
| 1.14 | Pokrowce na przednie siedzenia | TAK |  |
| 1.15 | Komplet kół letnich 16 cali + koło zapasowe | TAK |  |
| 1.16 | Komplet kół zimowych (4 szt.) | TAK |  |
| 1.17 | Latarka LED szperacz, min 10 W,12V/230V | TAK |  |
| 1.18 | Dywaniki gumowe (komplet) | TAK |  |
| 1.19 | Czujniki cofania | TAK |  |
| 1.20 | Radioodtwarzacz z dotykowym wyświetlaczem i nawigacją | TAK |  |
| 1.21 | Miernik zużycia paliwa o parametrach: zgodnych z dotychczasowo użytkowym systemem Zamawiającego | TAK |  |
| 1.22 | Dwustrfowa klimatyzacja kabiny kierowcy | TAK |  |
| 1.23 | Kamera cofania z wyświetlaczem w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 1.24 | Czujniki parkowania – przód/tył/bok | TAK |  |
| 1.25 | Tylne drzwi dwuskrzydłowe otwierane pod kątem min 180 stopni | TAK |  |
| 2.0 | Silnik i układ jezdny |  | Silnik i układ jezdny |
| 2.1 | Silnik zasilany olejem napędowym z zapłonem samoczynnym, turbodoładowany o pojemności min. 1450 cm3 | TAK |  |
| 2..2 | Silnik o mocy min 66kW | TAK |  |
| 2.3 | Przeciwpożarowy system odcięcia dopływu paliwa w przypadku zderzenia | TAK |  |
| 2.4 | Wyposażony w system start-stop | TAK |  |
| 3.0 | Zespół napędowy i zawieszenie |  | Zespół napędowy i zawieszenie |
| 3.1 | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, pozwalające na komfortowy przewóz pacjentów | TAK |  |
| 3.2 | Napęd na koła przednie lub 4x4 (podać) | TAK |  |
| 3.3 | Min. 5 stopniowa skrzynia biegów manualna | TAK |  |
| 4.0 | Układ hamulcowy |  | Uład hamulcowy |
| 4.1 | Ze wspomaganiem nagłego hamowania zgodnie z wymogami PN EN 1789+A1:2011 | TAK |  |
| 4.2 | Wspomaganiem ABS | TAK |  |
| 4.3 | Hamulec ręczny | TAK |  |
| 4.4 | System stabilizacji toru jazdy ESP | TAK |  |
| 4.5 | System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych typu ASR | TAK |  |
| 5.0 | Układ kierowniczy |  | Układ kierowniczy |
| 5.1 | Ze wspomaganiem | TAK |  |
| 6.0 | Oznakowanie pojazdu |  | Oznakowanie pojazdu |
| 6.1 | Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu (min. 15 cm szerokości) na wysokości linii podziału, pas odblaskowy barwy czerwonej poniżej pasa niebieskiego oraz wokół dachu | TAK |  |
| 6.2 | Oznakowanie karetki typu „T”, napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu oraz logo Zamawiającego na drzwiach | TAK |  |
| 6.3 | Oznakowanie pojazdu zgodnie z przepisami Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” | TAK |  |
| 6.4 | Pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w ASO | TAK |  |
| 6.5 | Gwarancja na przedmiot ofert min. 24 miesiące Rok produkcji 2024 (podać) Fabrycznie nowy | TAK |  |

Uwaga!!!

W  kolumnie „ PARAMETRY  OFEROWANE”:

TAK - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji ambulansów i ich parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany przedmiot postępowania jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

…….........................................................

Data i Podpis osoby upoważnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy