Warunki techniczne motocykla RD

marki ………………………………………………………………

| L.p. | Parametr | J.m. | Wymagane | Oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kategoria pojazdu | - | - L3e – motocykl dwukołowy |  |
| 2 | Konstrukcja ramy i kierownicy |  | - zapewniająca kierowcy pozycję wyprostowaną w czasie jazdy |  |
| 3 |  | - |  |  |
| 4 | Silnik | - | - czterosuwowy - min. 2 cylindrowy |  |
| 5 | Pojemność skokowa | ccm | - min. 1 100 ccm |  |
| 6 | Moc silnika | kW | - min. 90 kW |  |
| 7 | Napęd | - | - na tylne koło poprzez wałek napędowy - skrzynia biegów manualna lub półautomatyczna min. 6 stopniowa |  |
| 8 | Prędkość maksymalna | km/h | - min. 180 km/h |  |
| 9 | Koła jezdne | - | - ogumienie bezdętkowe o profilu szosowym - nie starsze niż 52 tyg. Licząc od daty odbioru |  |
| 10 | Zbiornik paliwa | L | - min. 20 l. |  |
| 11 | Układ hamulcowy | - | - przód 2 tarcze - tył 1 tarcza - oba układy wyposażone w ABS |  |
| 12 | Kierownica | - | - wyposażona w fabryczną blokadę - wyposażona w podgrzewane manetki |  |
| 13 | Kufry boczne | - | - wymagane 2 szt. - pojemność min. 19 l. każdy - wyposażone w zamek na kluczyk - montowane równolegle do osi pojazdu na wysokości tylnego koła |  |
| 14 | Kufer tylny | - | - wymagany wyposażony w zamek na kluczyk - umożliwiający zamontowanie urządzeń łączności - montowany za siedzeniem kierowcy na miejscu pasażera |  |
| 15 | Przednia osłona przed wiatrem | - | - wyposażona w szybę - kąt nachylenia szyby regulowany elektrycznie bez konieczności odrywania rąk od kierownicy |  |
| 16 | Owiewki boczne | - | - wymagane fabrycznie montowane |  |
| 17 | Lusterka boczne | - | - dopuszcza się jako najszerszy element pojazdu - dopuszcza się zintegrowane z owiewką |  |
| 18 | Liczba miejsc | szt. | - 1 miejsce |  |
| 19 | Wymagania techniczne dla wyposażenia |  | Zgodnie z pkt 1.4.8 OPZ |  |
| 20 | Wymagania dla kolorystyki i oznakowania |  | Zgodnie z pkt 1.4.9 OPZ Zgodnie z pkt 1.5.7 OPZ |  |
| 21 | Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej |  | Zgodnie z pkt 1.5.3 OPZ |  |
| 22 | Gaśnica proszkowa | - | -wymagana min. 1 kg. |  |
| 23 | Apteczka motocyklowa | - | - wymagana opisana w pkt. 1.5.4.2 OPZ |  |
| 24 | Ładowarka | - | - wymagana dedykowana do pojazdu |  |
| 25 | Narzędzia podręczne | - | - wymagane dedykowane do pojazdu |  |
| 26 | Podkładka | - | - wymagana formatu A4 z klipsem |  |
| 27 | Organizer | - | - wymagany zgodnie z pkt. 1.5.4.6 |  |
| 28 | Pokrowiec przeciwdeszczowy | - | - wymagany |  |
| 29 | Dodatkowy akumulator | - | - wymagany do zasilania wyposażenia dodatkowego |  |
| 30 | Blokada kasku | - | - wymagana, zamontowana na pojeździe |  |
| 31 | Latarka LED | - | - zgodnie z pkt. 1.5.4.11 OPZ |  |
| 32 | Oświetlenie tylnego obszaru za pojazdem | - | - zgodnie z pkt. 1.5.4.12 OPZ |  |
| 33 | Wymagania dla instalacji łączności radiowej |  | Zgodnie z pkt. 1.5.5 OPZ |  |
| 34 | Wymagania dla uprzywilejowania w ruchu |  | Zgodnie z pkt. 1.5.6 OPZ |  |
| 35 | Wymagania dla kolorystyki i oznakowania |  | Zgodnie z pkt.1.5.7 OPZ |  |
| 36 | Gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne | - | min. 36 miesięcy |  |
| 37 | Gwarancja na powłokę lakierniczą | - | min. 36 miesięcy |  |
| 38 | Gwarancja na perforację elementów pojazdu | - | min. 36 miesięcy |  |
| 39 | Gwarancja na całość zabudowy i wyposażenie | - | min. 36 miesięcy |  |
| 40 | Gwarancja na oznakowanie pojazdu | - | min. 60 miesiące |  |
| 41 | Gwarancja na uprzywilejowanie pojazdu | - | min. 60 miesięcy |  |
| 42 | Gwarancja na instalację i sprzęt łączności | - | min. 36 miesięcy |  |

Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

UWAGA!

Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy