# SPIS TREŚCI

## ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU

1	SPIS TREŚCI	1

1.1	ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU	1

1.2	ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU	2

1.3	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW	2

2	UPRAWNIENIA	3

2.1	UPRAWNIENIA BUDOWLANE	3

2.2	PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY	4

3	INFORMACJE PODSTAWOWE	5

3.1	DANE INWESTORA	5

3.2	ADRES INWESTYCJI	5

3.3	MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU	5

4	PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	5

5	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	5

6	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	5

6.1	URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM	5

6.2	SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ	5

6.3	PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU	6

6.4	UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI ORAZ INNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU	6

6.4.1	UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI	6

6.4.2	MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH	6

6.4.3	TERENY UTWARDZONE	6

7	ZASTAWIENIE POWIERZCHNI	6

8	INFORMACJE I DANE O TERENIE NA, KTÓRYM PROJEKTUJE SIĘ INWESTYCJĘ	6

8.1	ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z PLANEM MIEJSCOWYM	6

8.2	OCHRONA KONSERWATORSKA	7

8.3	EKSPLOATACJA GÓRNICZA	7

8.4	WYMAGANIA DOTYCZĄCE INTERESÓW OSÓB TRZECICH	7

8.5	INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI.	7

8.6	INNE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ORAZ WPŁYW NA HIGIENĘ I ZDROWIE UŻYTKOWNIKÓW ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW.	8

9	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8

9.1	DROGA POŻAROWA	8

9.2	ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA	8

10	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	8

## ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

| LISTA RYSUNKÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR RYS. | TYTUŁ RYSUNKU | DATA |
| 001 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - LOKALIZACJA | 2024-03 |

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

| OŚWIADCZANIE PROJEKTANTÓW |  |
| --- | --- |
| Jako projektant, oświadczam niniejszym, iż projekt zagospodarowania terenu dla zadania „PRZEBUDOWA DACHU WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ XIX WIECZNEGO BUDYNKU PRZY PLACU POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W WYSOKIEJ” na działce o identyfikatorze 301909_4.0001.587/2 sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej. |  |
|  | Projektant |
| Projekt architektoniczno-budowlany | mgr inż. Bartłomiej Zawal KUP/0097/PBKb/17 |

# UPRAWNIENIA

## UPRAWNIENIA BUDOWLANE

## PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY

# INFORMACJE PODSTAWOWE

## DANE INWESTORA

Miasto i Gmina Wysoka

Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21; 89-320 Wysoka

## ADRES INWESTYCJI

Plac Powstańców Wielkopolskich 1,

89-320 Wysoka,

działka o identyfikatorze 301909_4.0001.587/2

## MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

- Uzgodnienia z inwestorem

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000

- Wizja lokalna

- Uzgodnienia branżowe

- Literatura, normy branżowe oraz obowiązujące przepisy państwowe

- Uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu – delegatura w Pile – Uzgodnienie nr Pi-WN.5183.745.2.2024 z dnia 26 kwietnia 2024r.

- Miejscowy plan zagospodarowania terenu – UCHWAŁA NR XXXIV / 231 /2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, Poz. 1225)

# PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa dachu wraz z termomodernizacją XIX wiecznego budynku przy Placu Powstańców Wielkopolskich 1, w Wysokiej, na działka o identyfikatorze 301909_4.0001.587/2.

# ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejący budynek mieszkalny zlokalizowany na działce o identyfikatorze 301909_4.0001.587/2, Plac Powstańców Wielkopolskich 1, 89-320 Wysoka. Budynek w zwartej zabudowie, zlokalizowany w zachodniej części działki. Teren niezabudowany działki stanowi patio wewnętrzne otoczone budynkami zlokalizowanymi na działkach sąsiednich. Dostęp na teren działki poprzez budynek lub poprzez przejazd przez budynek na działce sąsiedniej. Działka uzbrojona, obiekt posiada przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczne.

# PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

## URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM

- przyłącze wody - bez zmian istniejące

- przyłącze energetyczne - bez zmian istniejące

- przyłącze kanalizacji sanitarnej - bez zmian istniejące

- przyłącze kanalizacji deszczowej - bez zmian istniejące

- utwardzenia działki - bez zmian istniejące

- ogrodzenie działki - bez zmian istniejące

- miejsce składowania odpadów stałych - bez zmian istniejące

## SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący przejazd bramowy przez budynek zlokalizowany na działce sąsiedniej 587/1. Wyjścia główne z budynku bezpośrednio na chodnik przy Placu Powstańców Wielkopolskich.

## PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU

Działka uzbrojona w instalacje wody, energetyczna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. Nie projektuje się zmian w istniejące instalacje i uzbrojenie terenu.

## UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI ORAZ INNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

### UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI

Nie projektuje się zmian w ukształtowaniu istniejącego terenu.

### MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH

Istniejące miejsce gromadzenia odpadów – do pozostawienia bez zmian. Sposób gromadzenia oraz unieszkodliwiania odpadów należy prowadzić w formie zorganizowanej z uwzględnieniem segregacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. Kubły na odpady ustawione wiacie śmietnikowej.

### TERENY UTWARDZONE

Nie projektuje się zmian w terenach utwardzonych.

# ZASTAWIENIE POWIERZCHNI

| BILANS TERENU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBSZAR |  | m2 | % |  |
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI |  | 501,00 | 100,00 |  |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY |  | 329,06 | 65,68 | <80% |
|  | ISTNIEJĄCY BUDYNEK MIESZKALNY | 236,77 | 47,26 |  |
|  | ISTNIEJĄCY BUDYNKI MIESZKALNE, INWENTARSKIE, GOSPODARCZE | 92,29 | 18,42 |  |
| ISTNIEJĄCE TERENY UTWARDZONE - CHODNIKI |  | 62,53 | 12,48 |  |
| TEREN ZIELONY - BIOLOGICZNIE CZYNNY |  | 109,41 | 21,84 |  |

# INFORMACJE I DANE O TERENIE NA, KTÓRYM PROJEKTUJE SIĘ INWESTYCJĘ

## ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z PLANEM MIEJSCOWYM

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu – UCHWAŁA NR XXXIV / 231 /2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka.

|  | WARUNKI ZABUDOWY | PROJEKTOWANY OBIEKT | WARUNEK SPEŁNIONY |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunki zabudowy dla terenów oznaczonych MN | Przeznaczenie podstawowe: 1) Budynki mieszkalne jednorodzinne z towarzyszącą zabudową gospodarczą, zielenią ogrodową i rekreacyjną. 2) Do czasu realizacji założeń planu tereny pozostają w użytkowaniu dotychczasowym. | Budynki mieszkalne wielorodzinny z towarzyszącą zabudową gospodarczą – dopuszczenie zabudowy wielorodzinnej wg. zapisu szczegółowego dla terenu MN10 | TAK |
|  | Ustala się rzędną parteru na max 50 cm ponad poziomem terenu przy wejściu głównym do budynku, o ile zapis szczegółowy nie stanowi inaczej. | Istniejąca rządna terenu parteru 48 cm ponad poziom terenu przy istniejącym wejściu głównym | TAK |
|  | Ustala się możliwość podpiwniczania budynków mieszkalnych. | Istniejące niewielkie podpiwniczenie w obrębie schodów – po za zakresem opracowania | TAK |
|  | W przypadku działek o powierzchni poniżej 400 m2 nie stosuje się zapisu dotyczącego dopuszczalnej powierzchni zabudowy | Większa pow. działki | TAK |
| Teren oznaczony wg. MPZP - MN10 | Zabudowa zwarta w obowiązujących liniach zabudowy pokrywających się z liniami rozgraniczającymi placu i ulic ograniczających teren MN10 | Nie projektuje się zmiany powierzchni zabudowy | TAK |
|  | Budowa i przebudowa według wytycznych konserwatorskich | Przebudowa uzgodniona z konserwatorem zabytków | TAK |
|  | Dopuszczalna powierzchnia zabudowy może stanowić max. 80% powierzchni działki | Istniejąca zabudowa 65,68% | TAK |
|  | Budynki nr 1 i 2 przy Placu Powstańców Wielkopolskich oraz nr 1 przy Pl. Studziennym objęte ochroną konserwatorską | Przebudowa uzgodniona z konserwatorem zabytków | TAK |
|  | pełne murowane do wysokości 1.80 m | Istniejące pełne bez zmian | TAK |
|  | dopuszcza się przekształcenie budynków jednorodzinnych w wielorodzinne | Budynki mieszkalne wielorodzinny z towarzyszącą zabudową gospodarczą | TAK |

## OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek objęty ochroną konserwatorską. Projekt uzgodniony z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu – delegatura w Pile – Uzgodnienie nr Pi-WN.5183.745.2.2024 z dnia 26 kwietnia 2024r.

## EKSPLOATACJA GÓRNICZA

Lokalizacja planowanej inwestycji leży poza granicami terenu górniczego. Nie określa się wpływu eksploatacji górniczej na projektowane obiekty.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

- Planowana inwestycja nie spowoduje uniemożliwienia lub ograniczenia obecnego i przyszłego sposobu zagospodarowania terenów sąsiednich, ani też nie narusza wymaganego poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

- Projektowany zamiar budowlany nie powoduje konieczności objęcia sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania w rozumieniu art. 3,  pkt 20 ustawy – Prawo budowlane.

- Zrealizowanie inwestycji nie spowoduje immisji bezpośrednich polegających na celowym, bezpośrednim kierowaniu określonych substancji (wody, ścieków, pyłów) na inną nieruchomość za pomocą odpowiednich urządzeń (np. rowy, rury itp.).

- Zrealizowanie projektowanych robót nie spowoduje zakłóceń w korzystaniu z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

## INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI.

- Przyjęte rozwiązania projektowe i planowany sposób użytkowania obiektu nie stwarzają zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia

- Ochrona przyrody:

  - Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza terenami objętymi ochroną w trybie ustawy o ochronie 	przyrody. Inwestycja nie narusza równowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami środowiska.

  - Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne:

    - Budynek oraz urządzenie z nim związane jest tak zaprojektowany, że nie stanowi jakiegokolwiek zagrożenia dla istniejącego drzewostanu, powierzchni ziemi, w tym gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

  - Obiekt z projektowanym uzbrojeniem oraz przewidzianym sposobem użytkowania nie będzie negatywnie oddziaływał na środowisko.

- Dane odnośnie parametrów inwestycji pod katem kwalifikacji przedsięwzięć inwestycyjnych 	wg Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

  - Inwestycja nie kwalifikuje się do przypadków, w których dokonywane zmiany w obiektach są kwalifikowane, jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wg wyżej wymienionego rozporządzenia

  - Inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wg wyżej wymienionego rozporządzenia.

## INNE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ORAZ WPŁYW NA HIGIENĘ I ZDROWIE UŻYTKOWNIKÓW ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW.

- Ścieki socjalno-bytowe; odprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej za pośrednictwem istniejącego przyłącza i instalacji zewnętrznej, brak negatywnego wpływu na środowisko oraz na higienę i zdrowie użytkowników istniejących obiektów.

- Ścieki technologiczne – ścieki z kuchni, które po podczyszczeniu w separatorze tłuszczu zostaną odprowadzone do instalacji kanalizacji sanitarnej,

- Wody opadowe – nie wymagają podczyszczenia, odprowadzenie  do istniejącej kanalizacji deszczowej

- Odpady stałe bytowe- gromadzone są w przystosowanych do tego pojemnikach i okresowo wywożone przez firmę specjalistyczną na wysypisko śmieci w ramach miejskiego - gminnego systemu odprowadzania odpadów oraz zgodnie z przepisami o odpadach, brak negatywnego wpływu na środowisko oraz na higienę i zdrowie użytkowników istniejących obiektów.

- Emisje substancji szkodliwych i inne np. hałas i promieniowanie elektroenergetyczne

  - Hałas: emitowany hałas do środowiska nie przekroczy dopuszczalnych norm na terenach, dla, których poziom hałasu jest normowany jak i na terenach innych poza granicami własnymi

  - Oddziaływania na powietrze: wyprowadzane do atmosfery pyły i gazy nie należą do substancji szkodliwych

  - Promieniowanie elektroenergetyczne; nie występuje

# OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

## DROGA POŻAROWA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wódę oraz dróg pożarowych, obiekt objęty opracowaniem na podstawie §12.1 nie wymaga wykonania drugi pożarowej.

## ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, przedmiotowa inwestycja nie wymaga zewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.

# OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt 20), w związku z art. 28 ust. 2 ustawy 
z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że obszar oddziaływania obiektu mieści się na:

działce należącej do inwestora o nr identyfikacyjnym 301909_4.0001.587/2 położonej przy Placu Powstańców Wielkopolskich 1, 89-320 Wysoka,

Wyznaczenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego należy zaliczyć przepisy rozporządzeń wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), ale także przepisy dotyczące między innymi ochrony przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, które w myśl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły.

Przepisy uwzględnione przy określaniu obszaru oddziaływania obiektu:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jedn.
Dz.U. 2019 poz. 1065, z późniejszymi zmianami:

  - §12 – zachowane wymagane odległości od granic działki;

  - §13 – zapewniono prawidłowe oświetlenie pomieszczeń w zabudowie projektowanej 
i istniejącej.

  - §19 – zapewniono wymagane odległości miejsc postojowych od granic działki oraz zabudowy istniejącej i projektowanej.

  - §60 – zapewniono prawidłowe nasłonecznienie pomieszczeń w zabudowie istniejącej 
i projektowanej.

  - §271-273 – zapewniono wymagane odległości zabudowy projektowanej od zabudowy istniejącej, zapewniono wymagane odległości budynku od granic działki. Projektowany budynek – ZL, budynki na działkach sąsiednich – ZL – wymagana minimalna odległość między budynkami ZL wynosi 8m – warunek spełniono.

  - §309 – budynek zaprojektowano tak, by nie wpływał negatywnie na otoczenie oraz zapewniając właściwe warunki higieniczno-sanitarne w projektowanym obiekcie.