# SPIS TREŚCI

## ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU

1	SPIS TREŚCI	1

1.1	ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU	1

1.2	ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU	3

2	UPRAWNIENIA	3

2.1	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW	3

3	INFORMACJE PODSTAWOWE	4

3.1	DANE INWESTORA	4

3.2	ADRES INWESTYCJI	4

3.3	MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU	4

3.4	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	4

4	LOKALIZACJA OBIEKTU	4

5	RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU	4

6	SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU	4

7	UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA	4

8	DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4

9	CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE	5

10	LICZBA LOKALI UŻYTKOWYCH	5

11	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	5

12	OPINIA GEOTECHNICZNA I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	5

12.1	KATEGORIA GEOTECHNICZNA	5

13	PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE	6

13.1	ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOŚĆ WODY	6

13.2	ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW	6

13.3	ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH	6

13.4	EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH	6

13.5	ILOŚĆ I RODZAJ WYTWARZANYCH ODPADÓW	6

13.6	ZAKŁÓCENIA	7

13.7	WPŁYW OBIEKTU NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE	7

14	ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOKOWYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO	7

15	ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ	7

16	ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCE UŻYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM	7

16.1	INSTALACJA WODOCIĄGOWA	7

16.2	ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW	7

16.3	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	7

17	ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE	8

17.1	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8

17.1.1	DANE OGÓLNE	8

17.1.2	KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI	8

17.1.3	PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO	8

17.1.4	KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU	8

17.2	POMIESZCZENIA ZAGROŻONE WYBUCHEM	8

17.3	WARUNKI EWAKUACJI	8

17.4	INSTALACJA OGRZEWCZA	8

17.5	HYDRANTY WEWNĘTRZNE	8

17.6	DROGA POŻAROWA	8

18	ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE	9

18.1	SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT	9

18.2	OBCIĄŻENIA KLIMATYCZNE	9

18.3	STAN ISTNIEJĄCY	9

18.4	WYBURZENIA I ROZBIÓRKI	9

18.5	WIĘŹBA DACHU	9

18.6	POSZYCIE DACHOWE	10

18.7	PAROIZOLACJA DACHU	10

18.8	TERMOIZOLACJA DACHU	10

18.9	RYNNY I RURY SPUSTOWE	11

18.10	OBRÓBKI BLACHARSKIE	11

18.11	PRZEWODY KOMINOWE	11

18.12	OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAC	11

18.13	UWAGI	11

## ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

| LISTA RYSUNKÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR RYS. | TYTUŁ RYSUNKU | DATA |
| I01 | RZUT PARTERU – INWENTARYZACJA I WYBURZENIA | 2024-03 |
| I02 | RZUT PODDASZA – INWENTARYZACJA I WYBURZENIA | 2024-03 |
| I03 | RZUT DACHU – INWENTARYZACJA I WYBURZENIA | 2024-03 |
| 001 | SCHEMAT KONSTRUKCJI STROPU | 2024-03 |
| 002 | SCHEMAT KONSTRUKCJI STROPU | 2024-03 |
| 003 | RZUT DACHU | 2024-03 |
| 004 | PRZEKROJE | 2024-03 |

# UPRAWNIENIA

Uprawnienia i zaświadczenia projektanta oraz projektanta sprawdzającego architekturę oraz instalacje sanitarne zamieszczono w projekcie zagospodarowania terenu.

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

| OŚWIADCZANIE PROJEKTANTÓW |  |
| --- | --- |
| Jako projektant, oświadczam niniejszym, iż projekt architektoniczno-budowlany dla zadania „PRZEBUDOWA DACHU WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ XIX WIECZNEGO BUDYNKU PRZY PLACU POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W WYSOKIEJ” na działce o identyfikatorze 301909_4.0001.587/2 sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej. |  |
|  | Projektant |
| Projekt architektoniczno-budowlany | mgr inż. Bartłomiej Zawal KUP/0097/PBKb/17 |

# INFORMACJE PODSTAWOWE

## DANE INWESTORA

Miasto i Gmina Wysoka

Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21; 89-320 Wysoka

## ADRES INWESTYCJI

Plac Powstańców Wielkopolskich 1,

89-320 Wysoka,

działka o identyfikatorze 301909_4.0001.587/2

## MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

- Uzgodnienia z inwestorem

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000

- Wizja lokalna

- Uzgodnienia branżowe

- Literatura, normy branżowe oraz obowiązujące przepisy państwowe

- Uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu – delegatura w Pile – Uzgodnienie nr Pi-WN.5183.745.2.2024 z dnia 26 kwietnia 2024r.

- Miejscowy plan zagospodarowania terenu – UCHWAŁA NR XXXIV / 231 /2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, Poz. 1225)

## PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa dachu wraz z termomodernizacją XIX wiecznego budynku przy Placu Powstańców Wielkopolskich 1, w Wysokiej, na działka o identyfikatorze 301909_4.0001.587/2.

Projektowana przebudowa ma na celu przebudowę dachu, wymianę zniszczonych elementów konstrukcyjnych, wymianę pokrycia dachowego z płyt eternitowych na dachówkę ceramiczną, oraz wykonanie termomodernizacji dachu poprzez wykonanie docieplenia wełną mineralną.

# LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce 587/2 o identyfikatorze 301909_4.0001.587/2, przy Placu Powstańców Wielkopolskich 1, w Wysokiej.

# RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU

Projektowanym obiektem jest budynek świetlicy wiejskiej - kategoria XIII.

# SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU

Istniejący budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w zabudowie zwartej. Opracowanie swym zakresem obejmuje przebudowę dachu wraz z termomodernizacją. W budynku znajduje się wydzielonych 5 lokali mieszkalnych. 4 lokale dostępne z wspólnej komunikacji, jeden lokal posiadający odrębne wejście. Przez budynek istnieje możliwość przejścia do podwórza – patio stworzone przez sąsiednie budynki.

# UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejący budynek w kształcie prostokąta z niewielkimi dobudówkami od strony podwórza. Dach budynku o zmiennym kącie dachu, w większości 39 i 45 stopni. W części wschodniej część dachu podniesiona i kąt zmniejszony na 26 stopni. Dobudówki od podwórza przykryte dachem płaskim o kącie 5 stopni. Elewacja budynki z ozdobnymi opaskami w około okien i drzwi. Budynek posiada także zdobiony gzyms. Dach pokryty płytami eternitowymi. Projektowana przebudowa ma na celu przebudowę dachu, wymianę zniszczonych

# DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dostęp do budynku poprzez istniejącą pochylnię zlokalizowana od strony podwórza.

# CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

|  | Parametry segmentu podlegającemu przebudowie – stan istniejący: | Parametry segmentu podlegającemu przebudowie – stan projektowany |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy | = 329,06 m2 | = 329,06 m2 |
| Kubatura: | = 1280,12 m3 | = 1280,12 m3 |
| Powierzchnia użytkowa parteru: | = 169,30 m2 | = 169,30 m2 |
| Powierzchnia użytkowa poddasza: | = 58,20 m2 | = 58,20 m2 |
| Powierzchnia użytkowa łącznie: | = 227,50 m2 | = 227,50 m2 |
| Wysokość budynku: | = 8,5 m | = 8,5 m |
| Długość budynku: | = 20,01 m | = 20,01 m |
| Szerokość budynku: | = 10,82 m | = 10,82 m |
| Ilość kondygnacji : | parter + poddasze | parter + poddasze |
| Kąt nachylenia dachu: | Dach spadzisty 26 o, 39 o, 45 o, Dach płaski 5o | Dach spadzisty 26 o, 39 o, 45 o, Dach płaski 5o |
| Poziom posadzki parteru: | = 102,80 m n.p.m. | = 102,80 m n.p.m. |

# LICZBA LOKALI UŻYTKOWYCH

Budynek mieszkalny wielorodzinny – 5 istniejących lokali mieszkalnych.

# ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

| PARTER |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM | NAZWA POM | POW [m2] |
| 0.0.1 | KORYTARZ | 7,20 |
| 0.0.2 | KORYTARZ | 7,60 |
| 0.1.1 | KUCHNIA | 9,00 |
| 0.1.2 | POM. GOSP. | 1,50 |
| 0.1.3 | POKÓJ | 14,50 |
| 0.1.4 | ŁAZIENKA | 3,70 |
| 0.2.1 | POKÓJ | 8,60 |
| 0.2.2 | POKÓJ | 17,70 |
| 0.2.3 | KUCHNIA | 6,50 |
| 0.2.4 | ŁAZIENKA | 4,00 |
| 0.3.1 | POKÓJ | 23,40 |
| 0.3.2 | KUCHNIA | 6,00 |
| 0.3.3 | ŁAZIENKA | 3,30 |
| 0.4.1 | KORYTARZ | 5,00 |
| 0.4.2 | POKÓJ | 15,00 |
| 0.4.3 | POKÓJ | 16,80 |
| 0.4.4 | ŁAZIENKA | 3,10 |
| 0.4.5 | KUCHNIA | 10,20 |
| 0.4.6 | KORYTARZ | 6,20 |
| SUMA PARTER |  | 169,30 |
| PODDASZE |  |  |
| NR POM | NAZWA POM | POW [m2] |
| 1.0.1 | KLATKA SCHODOWA | 1,40 |
| 1.1.5 | POKÓJ | 18,50 |
| 1.2.1 | POKÓJ | 19,60 |
| 1.2.2 | KUCHNIA | 12,00 |
| 1.2.3 | ŁAZIENKA | 2,40 |
| 1.2.4 | PRZEDPOKÓJ | 2,70 |
| 1.2.5 | WC | 1,60 |
| SUMA PODDASZE |  | 58,20 |

# OPINIA GEOTECHNICZNA I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

## KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego oraz uwzględniając charakterystykę inwestycji i głębokość posadowienia ustala się I kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

# PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

Oddziaływanie planowanej Inwestycji na środowisko należy minimalizować poprzez prawidłowe zlokalizowanie zaplecza wykonawstwa i właściwą organizację robót.  Wykonawca robót powinien dysponować nowoczesnymi maszynami i urządzeniami sprawnymi technicznie. Należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie obowiązujących przepisów i stosowanie wytycznych BHP.

Emisje do powietrza atmosferycznego - w trakcie realizacji planowanej inwestycji oddziaływania środowiskowe związane będą głównie z pracą maszyn budowlanych, oraz transportem materiałów dostarczanych na plac budowlany. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne w okresie realizacji inwestycji nie będzie miało większego wpływu na teren poza granicami placu budowy i tras transportowych. Ponadto będzie to oddziaływanie o charakterze czasowym. Uciążliwość inwestycji w okresie budowy można zminimalizować poprzez stosowanie sprawnych, dobrze konserwowanych i posiadających atesty urządzeń oraz przestrzeganie zasad transportu materiałów sypkich.

Emisja hałasu – w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą pracowały maszyny i urządzenia technologiczne, używane w budownictwie maszyny robocze, ręczne narzędzia elektryczne oraz środki transportu dowożące materiały budowlane – samochody samowyładowcze. Wykonawca powinien zadbać, by maszyny budowlane były technicznie sprawne, (przez co hałas mechanizmów jest zminimalizowany) oraz nie powinien prowadzić robót w godzinach nocnych. Niekorzystne oddziaływania na środowisko, jakie mogą wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięcia związane są z możliwością zanieczyszczenia wód podziemnych w wyniku uszkodzenia pracującego sprzętu i wycieku do gruntu substancji ropopochodnych jedynie w wyniku zaistnienia sytuacji awaryjnej. W celu ograniczenia możliwości wystąpienia takiej sytuacji należy używać sprzętu sprawnego technicznie i przestrzegać instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń. Do działań minimalizujących niekorzystne oddziaływanie na środowisko dla fazy budowy należy zaliczyć ponadto:

• selektywną zbiórkę odpadów powstających w czasie realizacji Inwestycji, w sposób uniemożliwiający ich niekorzystne oddziaływanie na środowisko gruntowo – wodne (kontenery zabezpieczające przed powstawaniem odcieków),

•  maksymalne wykorzystanie odpadów w miejscu ich powstania,

• odpady, które nie mogą być wykorzystane na terenie Inwestycji zostaną przekazane podmiotom zajmującym  się  ich  przetwarzaniem  i  powtórnym  wykorzystaniem  przy  produkcji  nowych materiałów (recykling).

Planowana inwestycja polegać będzie także na wykonaniu likwidacji pokrycia dachowego z eternitu.

Płyt eternitowych należy usuwać za pośrednictwem specjalistycznej firmy, posiadającej stosowne uprawnienia do tego typu prac. Pracownicy powinni być wyposażeni w maski i ubrania ochronne oraz odpowiednio przeszkoleni. Płyty należy usuwać w taki sposób, aby ryzyko związane z generowaniem włokiem azbestowych do środowiska była jak najmniejsze. Dotyczy to nie tylko usuwania płyt azbestowych z dachu, ale też przewożenia ich na wysypisko dla materiałów niebezpiecznych.

## ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOŚĆ WODY

Woda do budynku na cele bytowo-gospodarcze, doprowadzona z istniejącego przyłącza wodociągowego – poza zakresem opracowania.

## ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

Ścieki bytowo – gospodarcze z budynku odprowadzane za pośrednictwem istniejącego przyłącza do kanalizacji sanitarnej – poza zakresem opracowania.

## ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH

Wody opadowe z dachu odprowadzane za pośrednictwem istniejącego przyłącza do kanalizacji deszczowej – poza zakresem opracowania.

## EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH

Budynek po wykonaniu projektowanej przebudowy nie będzie emitował innych zanieczyszczeń niż dotychczas. Emitowane zanieczyszczenia gazowe będą miały charakter spalin pochodzący z centralnego ogrzewania. Emitowane zanieczyszczenia płynne będą miały charakter ścieków sanitarnych odprowadzonych do kanalizacji sanitarnej.

## ILOŚĆ I RODZAJ WYTWARZANYCH ODPADÓW

Wytwarzane odpady w budownictwie jednorodzinnym będą odpadami komunalnymi. Do obliczeń przyjęto roczny wskaźnik wytwarzania odpadów przez gospodarstwa domowe liczące 5 osób w wysokości 1125 kg/gosp.rok w przeliczeniu na cały obiekt ilość odpadów wyniesie (1125*5)=5625 kg/rok.

## ZAKŁÓCENIA

Projektowana przebudowa dachu wraz z termomodernizacją XIX wiecznego budynku, rozwiązania techniczne, usytuowanie obiektu, lokalizacja na przedmiotowym terenie inwestycji nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń.

## WPŁYW OBIEKTU NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE

Projektowana przebudowa dachu wraz z termomodernizacją XIX wiecznego budynku nie wpływa na istniejący teren zielony, drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe.

# ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOKOWYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

Ze względu na brak ingerencji w instalację centralnego ogrzewania oraz na fakt, że w zakresie niniejszego opracowania nie przewiduje się zmiany sposobu ogrzewania obiektu oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej nie dokonano ww. analizy.

# ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ

W budynku objętym opracowaniem znajdują się różne źródła ciepła. Ze względu na brak ingerencji w instalację centralnego ogrzewania oraz na fakt, że w zakresie niniejszego opracowania nie przewiduje się zmiany sposobu ogrzewania obiektu oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej nie dokonano ww. analizy.

# ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCE UŻYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

## INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Woda do budynku na cele bytowo-gospodarcze, doprowadzona z istniejącego przyłącza wodociągowego – poza zakresem opracowania. Zimna woda doprowadzona do każdego z lokali mieszkalnych. W lokalach zastosowano różne rodzaje podgrzewania.

## ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

Ścieki bytowo – gospodarcze z budynku odprowadzane za pośrednictwem istniejącego przyłącza do kanalizacji sanitarnej – poza zakresem opracowania.

## INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Ścieki bytowo – gospodarcze z budynku odprowadzane za pośrednictwem istniejącego przyłącza do kanalizacji sanitarnej – poza zakresem opracowania.

Ścieki bytowo-gospodarcze z pomieszczeń odprowadzane grawitacyjnie do istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej – poza zakresem opracowania.

# ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE

## OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

### DANE OGÓLNE

Przedmiotem opracowania jest przebudowa dachu wraz z termomodernizacją XIX wiecznego budynku przy Placu Powstańców Wielkopolskich 1, w Wysokiej, na działka o identyfikatorze 301909_4.0001.587/2. Budynek niski, parterowy z poddaszem użytkowym – ZLIV. Cały budynek w klasie D.

### KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI

Budynek ze względu na przeznaczenie i przewidywany sposób użytkowania kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

### PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego: pomieszczenia techniczne do 500 MJ/m2.

### KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU

Zgodnie z § 212, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przyjęto klasę odporności pożarowej budynku:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Główna konstrukcja nośna | Konstrukcja dachu | Strop | Ściana zewnętrz- na | Ściana wewnę - trzna | Przekrycie dachu |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| „D” | R 30 | (-) | REI 30 | EI 30 (o↔i) | (-) | (-) |

R -nośność ogniowa (liczona w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E -szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I -izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.

(-) - nie stawia się wymagań

Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacji. Wszystkie elementy nierozprzestrzeniające ognia.

## POMIESZCZENIA ZAGROŻONE WYBUCHEM

Obiekt nie posiada pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

## WARUNKI EWAKUACJI

Wymagania dotyczące ewakuacji:

- Dojście ewakuacyjne w strefie ZLIV do 60 m dla jednej drogi ewakuacyjnej, 100 m dla dwóch dróg ewakuacyjnych, w tym nie więcej niż 20 m na drodze poziomej,

- Przejścia ewakuacyjne nie prowadzą łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia,

- Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami,

- Drzwi o szerokości min. 0,9m, dla max. 3 osób 0,8 m. Drzwi dwuskrzydłowe posiadają przynajmniej jedno skrzydło nieblokowane o szerokości, co najmniej 0,9 m w świetle,

## INSTALACJA OGRZEWCZA

Centralne ogrzewanie wodne będzie spełniać wymagania bezpieczeństwa pożarowego.

## HYDRANTY WEWNĘTRZNE

W ZL – niskim nie jest wymagane stosowanie hydrantów wewnętrznych.

## DROGA POŻAROWA

Dojazd pożarowy do budynku nie jest wymagany

# ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

## SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT

Ze względu na rodzaj i usytuowanie obiektu (przylegające budynki oraz ulice) i zagrożenia, jakie mogą wystąpić w trakcie wykonywania robot budowlanych, należy je zrealizować w jak najkrótszym czasie oraz z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. Prace budowlane rozpocząć od wygrodzenia strefy terenu prac budowlanych wokół obiektu i umieszczenia tablic informacyjnych BHP (Uwaga roboty budowlane!). Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy upewnić się, czy na miejscu objętym robotami lub w miejscach zagrożonych nie znajdują się w czasie wykonywania robót osoby postronne. Niezbędne jest zbadanie elementów podlegających demontażowi w celu stwierdzenia ich wielkości i konstrukcji. Roboty wykonywać przy pomocy sprzętu mechanicznego oraz ręcznie.

Kolejność prac rozbiórkowych:

- Rozebranie pokrycia dachowego za pośrednictwem specjalistycznej firmy, posiadającej uprawnienia do prac z materiałami niebezpiecznymi – płyty eternitowe. Pracownicy powinni być wyposażeni w maski i ubrania ochronne oraz odpowiednio przeszkoleni. Płyty należy usuwać w taki sposób, aby ryzyko związane z generowaniem włokiem azbestowych do środowiska była jak najmniejsze. Dotyczy to nie tylko usuwania płyt azbestowych z dachu, ale też przewożenia ich na wysypisko dla materiałów niebezpiecznych.

- Rozebranie łat dachowych.

- Na bieżąco prowadzić ocenę stanu technicznego odsłanianych elementów – w przypadku dobrego stanu technicznego dopuszcza się pozostawienie lub ponowne wbudowanie – za zgodą inspektora nadzoru inwestorskiego i inwestora.

- Rozebranie krokwi dachowych i kleszczy

- Montaż elementów podtrzymujących ściany szczytowe poddasza

- Rozebranie płatwi, słupów, mieczy, w razie konieczności rozebranie ścian działowych na poddaszu. Zwracać szczególną uwagę na elementy przy ścianach szczytowych

- Rozebranie warstw posadzkowych poddasza łącznie z sufitami na poziomem parteru

- Rozebranie belek stropowych.

- Rozebranie murłat nie uszkadzając ozdobnego gzymsu.

Prace montażowe prowadzić zgodnie z założeniami technologicznymi.

Wszystkie prace prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności dla osób postronnych. Prace z użyciem sprzętu samochodowego – dźwigi, dostawy prowadzić tylko i wyłącznie od strony frontu budynku tj. z działki 582/2. Zachować szczególną ostrożność w czasie prac na przylegające budynki. Ściany przylegające do sąsiedniej zabudowy do pozostawienia – wykonać odpowiednie zabezpieczenia przed utratą stateczności.

## OBCIĄŻENIA KLIMATYCZNE

OBCIĄŻENIE WIATREM – I strefa wg PN-EN 1991-1-4

PRZEMARZANIE – hz=0,8m wg PN-81/B-3020.

OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM– II strefa wg PN-EN 1991-1-3

## STAN ISTNIEJĄCY

Inwentaryzacja budynku przeprowadzana była w trakcie pełnowartościowego funkcjonowania obiektu – w związku z powyższym nie było możliwe sprawdzenie wszystkich niewidocznych z zewnątrz (a możliwych) powiązań konstrukcyjnych obiektu.

## WYBURZENIA I ROZBIÓRKI

Projektowane wyburzenia i rozbiórki dotyczą wykonania napraw istniejącej więźby dachowej, kominów. Prace należy wykonać w sposób nieinwazyjny dla niewyburzanych elementów.  Podczas wyburzania należy zabezpieczyć wszystkie elementy, zgodnie ze sztuką budowlaną.

## WIĘŹBA DACHU

Więźba dachowa przedmiotowego obiektu w stanie złym, elementy konstrukcyjne, łaty noszą ślady porażenia biologicznego oraz ślady zawilgocenia.

Konstrukcję dachu stanowi więźba płatwiowo-kleszczowa wieszarowa dwuwieszakowa (z podwieszonym stropem). Kąt połaci dachu zmienny 26˚, 39˚, 45˚. Dach dwuspadowy w rzucie prostokąta. Nad dobudówkami od strony podwórza dach płaski o spadku 5˚.

Dla całego dachu projektuje się całkowity demontaż pokrycia z płyt eternitowych oraz łat i kontrłat.

Projektuje się także wymianę wszystkich elektów konstrukcyjnych – krokwi, płatwi, wieszaków, zastrzałów, mieczy, murłat. Z uwagi na rodzaj konstrukcji dachu – wieszarowy – projektuje się także wymianę elementów stropu na poziomem parteru. W poziomie I piętra w miejscu występowania mieszkań, prace remontowe należy prowadzić ostrożnie, aby nie dopuścić do uszkodzeń mienia osób trzecich. Prace rozbiórkowe jak i wykonywanie nowych warstw dachu prowadzić od zewnątrz budynku tak, aby nie uszkodzić okładzin ściennych.

W trakcie prac wymiany murłat oraz krokwi należy szczególnie uważać aby nie uszkodzić ozdobnego gzymsu. W przypadku jego uszkodzenia należy dokonać odpowiednich napraw i przywrócić go do stanu pierwotnego.

Z uwagi na fakt ciągłej eksploatacji budynku niema możliwości weryfikacji porażenia biologicznego oraz zawilgocenia zamurowanych, zabudowanych, elementów drewnianych dachu. Projekt zakłada wymianę tych elementów na nowe. Wykonawca zobowiązany jest to dokonywania oględzin odkrywanych w czasie robót elementów więźby i w razie koniczności w porozumieniu z inwestorem projektant dopuszcza pozostawienia nieuszkodzonych zdrowych elementów więźby dachowej i stropu nad poziomem parteru.

Murłatę kotwić do wieńca śrubami wklejanymi M12 w rozstawie, co 90cm. Drewno wszystkich projektowanych elementów klasy C24.

Wszystkie drewniane elementy projektowane jak i istniejące należy zaimpregnować. Impregnat powinien zawierać następujące substancje biologiczne czynne: tetraboran disodowy, czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-C16-alkilodimetylo, chlorki, butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu.

Zabrania się jednoczesnego rozpinania elementów konstrukcyjnych dachu. Podczas prac należy bacznie obserwować zachowanie konstrukcji i zapewnić jej stateczność w każdym stadium demontażu i montażu.

## POSZYCIE DACHOWE

Projektuje się wykonanie nowego pokrycia dachowego dachówką ceramiczną zakładkową w kolorze naturalnym ceglastym, matowym, z wyrazistym profilowanie – dachówka typu Marsylka.

Dachówkę należy układać i mocować do łat dostosowując ich rozstaw do wytycznych producenta dotyczących danego modelu dachówek. Wszystkie dachówki podstawowe i kształtowe ułożone na krawędziach dachu jak: szczytowe, okapowe, kalenicowe, przy elementach przecinających połać dachu (kominy, lukarny) jak też wzdłuż koszy i naroży należy przymocować mechanicznie. Należy stosować elementy wykończeniowe takie jak wyjścia wentylacyjne, zakończenie kalenicy, kształtki kalenicy, obróbki okapowe itd., spójne dla poszycia dachowego.

Przed ułożeniem dachówek należy wykonać obróbki blacharskie w miejscach newralgicznych takich jak, okap, fartuch rynnowy, kołnierz komina. Dodatkowo należy stosować taśmy uszczelniająco wentylacyjne.

## PAROIZOLACJA DACHU

Projektuje się wzmocnioną, aktywnie oddychającą,  inteligentną paroizolację charakteryzującą się dużą wytrzymałością na rozerwanie. Szczelna paroizolacja do dachów skośnych wykonanych w drewnianej konstrukcji szkieletowej. W zimie zabezpiecza konstrukcję przed wykraplaniem się wilgoci wewnątrz przegrody, a latem umożliwia jej swobodne odparowanie.

Paraizolacja o parametrach nie gorszych niż:

- Przenikanie pary wodnej zależnie od poziomu wilgotności względnej powietrza: sd 0,3-4m

- Temperatura użytkowa: -40 do +80 stopni

- Wytrzymałość na rozciąganie:

  - wzdłuż ≥130 N/50 mm

  - w poprzek ≥115 N/50 mm

## TERMOIZOLACJA DACHU

Należy wykonać izolację cieplną dachu z wełny mineralnej gr. 20cm o parametrach nie gorszych niż:

- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD W/mK 0,030 EN 12667

- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086

- Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFr kPa s/m3 ≥5 EN 2953

- Klasa reakcji na ogień - A1 EN 13501-1

- Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym częściowym zanurzeniu - WL(P) kg/m2 ≤3 EN 12087

- Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu - WS kg/m2 ≤1 EN 1609

- Klasa tolerancji grubości - T5 EN 823

Od spodu wełnę należy zabezpieczyć sznurem jutowym przed jej opadaniem.

## RYNNY I RURY SPUSTOWE

Projektuje się spójny system do odwadniania dachu składający się z rur spustowych, rynien, kształtek, sztucerów, trójników itd., wykonanych z blachy tytanowo-cynkowej malowanej w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Rynna o średnicy 150mm, rura spustowa o średnicy 120mm. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy się zapoznać z instrukcją montażu systemu rynnowego producenta.

## OBRÓBKI BLACHARSKIE

Projektuje się obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej. Obórki w malowanej w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

## PRZEWODY KOMINOWE

Przewody kominowe wykonane, jako murowane z cegły ceramicznej, w złym stanie technicznym, projektuje się przemurować ponad poszyciem dachu. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne wykonanie kołnierza przy wyjściu komina ponad dach. Komin należy zamknąć czapą betonową wykończoną obróbką blacharską. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli. Przy każdym kominie, w przestrzeni dachu, należy zamontować systemową ławę kominiarską oraz wykonać dojścia do kominów.

## OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAC

- Całość prac należy wykonywać zachowując dużą ostrożność i warunki b. h. p.

- Materiały budowlane powinny odpowiadać odpowiednim normom budowlanym.

- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami, pod nadzorem osób posiadających odpowiednią wiedzę, doświadczenie i uprawnienia.

- Urządzenia, powinny posiadać odpowiednie certyfikaty PZH.

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest zapoznać się z treścią kompletnej dokumentacji projektowej

- Przy montażu deskowania należy kontrolować jego dokładność sprawdzając:

  - osiowe ustawienie elementu,

  - pionowe ustawienie elementu,

  - wielkość przesunięć w pionie i poziomie.

- UWAGA! Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I. Budownictwo Ogólne oraz warunki BHP jakie obowiązują w budownictwie.

- Przy rozwiązaniach systemowych należy stosować się do wytycznych producenta.

## UWAGI

Podczas eksploatacji budynku bezwarunkowo należy kontrolować grubość pokrywy śnieżnej zalegającej na dachu. W czasie długotrwałych opadów śniegu dach musi być cały czas monitorowany i w razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej grubości pokrywy śniegowej należy natychmiast rozpocząć jego odśnieżanie. Ciężar objętościowy śniegu ulega zmianie i wraz z czasem zalegania pokrywy śnieżnej wzrasta. Na podstawie Eurokodu 1. Oddziaływania na konstrukcje część 1-3: Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem Tablica NB.1 przyjęto, że wartość obciążenia śniegiem 0,90 kN/m2.

Śnieg i lód nie może zalegać aż do czasu samoistnego stopienia. Lód ze śniegiem musi być natychmiast usuwany z dachu, ponieważ w każdej chwili dach może być dodatkowo obciążony nowym opadem śniegu i wystąpi niebezpieczeństwo przekroczone dopuszczalnych obciążeń.

Roboty związane z odśnieżaniem dachu należy wykonywać przy użyciu odpowiednich narzędzi i zabezpieczeń, przez wykwalifikowanych pracowników posiadających aktualne badania lekarskie zezwalające na prace na wysokości, w sposób nieprowadzący do zniszczenia wierzchniej warstwy pokrycia dachu.

Po każdych silnych porywach wiatru – prędkość wiatru powyżej 72km/h – bezwarunkowo należy kontrolować pokrycie dachów, stan opierzenia, attyk itp. Przy zauważeniu jakichkolwiek oznak destrukcyjnego działania wiatru, tj. zniszczenia opierzenia, poderwania powłok poszycia dachu bezzwłocznie należy przystąpić do zabezpieczenia dachu i jego naprawy.