# SPIS TREŚCI

## ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU

1	SPIS TREŚCI	1

1.1	ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU	1

2	INFORMACJE PODSTAWOWE	2

2.1	DANE INWESTORA	2

2.2	ADRES INWESTYCJI	2

2.3	CEL OPRACOWANIA	2

2.4	MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU	2

3	OPIS OGÓLNY BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO	3

4	OPIS OGÓLNY PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY BUDYNKU	3

5	OCENA STANU TECHNICZNEGO I NOŚNOŚCI ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH	3

5.1	WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.	3

5.2	FUNDAMENTY	3

5.3	ŚCIANY MUROWANE.	3

5.4	STROP NAD PARTEREM.	4

5.5	DACH	4

5.6	WNIOSKI	4

6	PODSUMOWANIE	4

# INFORMACJE PODSTAWOWE

## DANE INWESTORA

Miasto i Gmina Wysoka

Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21; 89-320 Wysoka

## ADRES INWESTYCJI

Plac Powstańców Wielkopolskich 1,

89-320 Wysoka,

działka o identyfikatorze 301909_4.0001.587/2

## CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest ocena ogólnego stanu technicznego budynku oraz określenie czy w przedmiotowym budynku można wykonać przebudowę dachu.

## MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

- Uzgodnienia z inwestorem

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000

- Wizja lokalna

- Uzgodnienia branżowe

- Literatura, normy branżowe oraz obowiązujące przepisy państwowe

- Uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu – delegatura w Pile – Uzgodnienie nr Pi-WN.5183.745.2.2024 z dnia 26 kwietnia 2024r.

- Miejscowy plan zagospodarowania terenu – UCHWAŁA NR XXXIV / 231 /2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, Poz. 1225)

- Literatura, normy branżowe oraz obowiązujące przepisy państwowe:

  - PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.

  - PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.

  - PN-80/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

  - PN-80/B-02001 Obciążenia stałe. Obciążenia budowli.

  - PN-80/B-02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

  - PN-80/B-02010 Obciążenie śniegiem. Obciążenia w obliczeniach statycznych.

  - PN-80/B-02010/Az1 Obciążenie śniegiem, zmiana polskiej normy.

  - PN-82/B-02004 Obciążenia budowli – Obciążenia zmienne technologiczne – Obciążenia pojazdami.

  - PN-EN 1991-1-3 Eurokod1 Oddziaływania na konstrukcję. Obciążenia śniegiem.

  - PN-77/B-02011 Obciążenie wiatrem. Obciążenia w obliczeniach statycznych.

  - PN-88/B-02014 Obciążenie gruntem. Obciążenia budowli.

  - PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia symbole, podział i opis gruntów.

  - PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

# OPIS OGÓLNY BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa dachu wraz z termomodernizacją XIX wiecznego budynku przy Placu Powstańców Wielkopolskich 1, w Wysokiej.

Istniejący budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w zabudowie zwartej. W budynku znajduje się wydzielonych 5 lokali mieszkalnych. 4 lokale dostępne z wspólnej komunikacji, jeden lokal posiadający odrębne wejście. Przez budynek istnieje możliwość przejścia do podwórza – patio stworzone przez sąsiednie budynki. Istniejący budynek w kształcie prostokąta z niewielkimi dobudówkami od strony podwórza. Dach budynku o zmiennym kącie dachu, w większości 39 i 45 stopni. W części wschodniej część dachu podniesiona i kąt zmniejszony na 26 stopni. Dobudówki od podwórza przykryte dachem płaskim o kącie 5 stopni. Elewacja budynki z ozdobnymi opaskami w około okien i drzwi. Budynek posiada także zdobiony gzyms. Dach pokryty płytami eternitowymi. Projektowana przebudowa ma na celu przebudowę dachu, wymianę zniszczonych

# OPIS OGÓLNY PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY BUDYNKU

Projektowana przebudowa ma na celu przebudowę dachu, wymianę zniszczonych elementów konstrukcyjnych, wymianę pokrycia dachowego z płyt eternitowych na dachówkę ceramiczną, oraz wykonanie termomodernizacji dachu poprzez wykonanie docieplenia wełną mineralną. Z uwagi na wieszakową konstrukcję dachu w zakresie przebudowy znajdują się belki stropowe nad poziomem parteru w związku, 
z czym także warstwy posadzki nad parterem.

Projektowana inwestycja nie będzie w znacznym stopniu ingerowała w stan istniejący budynku.

W ramach planowanych robót budowlanych przewiduje się wykonanie robót rozbiórkowych 
i wyburzeniowych, demontażowych i zabezpieczających, budowlanych, instalacyjnych, mechanicznych, montażowych i innych.

# OCENA STANU TECHNICZNEGO I NOŚNOŚCI ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

## WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Budynek posadowiony bezpośrednio, poniżej głębokości przemarzania, w prostych warunkach gruntowo-wodnych. Bezpośrednio pod fundamentami zalegają grunty niespoiste dobrze zagęszczone.

## FUNDAMENTY

Budynek posadowiony bezpośrednio, poniżej głębokości przemarzania, na ławach fundamentowych. Brak spękań i zarysowań głównych ustrojów konstrukcyjnych, świadczyć może o poprawnie zaprojektowanym i wykonanym posadowieniu budynku. W czasie prowadzonej inwentaryzacji nie zauważono nierównomiernych odkształceń, osiadań i obrotu elementów konstrukcyjnych, które mogłyby świadczyć o złym stanie technicznym fundamentów.

Stan techniczny ścian i fundamentów określa się, jako dobry.

Ściany fundamentowe murowane z ceramicznej cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany fundamentowe lokalnie zawilgocone, co świadczy o braku izolacji poziomej i pionowej fundamentów. Ogólny Stan techniczny ścian i fundamentów określa się jak dobry.

Projektowana przebudowa nie powoduje wzrost obciążeń na fundamenty. Z uwagi na powyższe sprawdzenie nośności fundamentów pominięto.

Reasumując, stwierdza się, że stan techniczny fundamentów jest dobry i zezwala się na przebudowę.

## ŚCIANY MUROWANE.

Ściany wykonano z ceramicznej cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, a także z gazobetonu murowanego na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany grubości od 24 cm do 51 cm.

Główne uszkodzenia ścian dotyczą ściany klatki schodowej, w której zlokalizowano komin dymowy i wentylacyjny. Ściana ta posiada liczne ubytki tynku, zawilgocenia, lokalne wybrzuszenia. Uszkodzenia te mogą wynikać z złego stanu technicznego obróbek blacharskich komina. W trakcie prowadzenia prac zaleca się lokalne odbicie tynku i sprawdzenie stanu materiału z którego wykonano komin. W przypadku stwierdzenia zlasowania cegieł lub innego uszkodzenia należy powiadomić inwestora i inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji o konieczności przemurowania ściany.

Ściany zewnętrzne posiadają nieliczne ubytki tynku zewnętrznego zlokalizowane głównie w górnych częściach ścian przy ozdobnym gzymsie. Po za uszkodzeniami tynku oraz lokalnymi pęknięciami ścian nie zauważono innych znaczących uszkodzeń ścian.

W ramach prac należy oznaczyć miejsca wymagające naprawy muru, tj. wypełnienia spoin pionowych i poziomych, zaszpachlowanie ewentualnych rys, przemurowanie odcinkowe ściany.

Ogólny stan techniczny ścian murowanych określa się, jako dobry. Po dokonaniu napraw i uzupełnień zezwala się na przebudowę.

## STROP NAD PARTEREM.

Istniejące stropy nad parterem wykonane, jako drewniane powiązane z wieszakową konstrukcją dachu.

Dostęp do głównej konstrukcji stropu mocno organiczny z uwagi na eksploatację budynku. Lokalny dostęp pozwolił zaobserwować znaczną korozję biologiczną elementów drewnianych stropu. Widoczne są także próby ratowania konstrukcji stropu poprzez stosowanie belek pośrednich. Opracowanie swym zakresem obejmuje wymianę belek konstrukcyjnych stropu.

Ogólny stan techniczny stropu nad parterem, określa się, jako zły wymagający podjęcia w najbliższym czasie interwencji. Zezwala się na przebudowę.

## DACH

Istniejące dach wykonany, jako wieszakowy, płatwiowo-kleszczowy z słupami pełniących funkcję wieszaków dla belek stropowych.

Dostęp do głównej konstrukcji dachu mocno organiczny z uwagi na eksploatację budynku. Lokalny dostęp pozwolił zaobserwować znaczną korozję biologiczną elementów drewnianych dachu – krokwi, płatki, wieszaków. Opracowanie swym zakresem obejmuje przebudowę konstrukcji dachu.

Ogólny stan techniczny konstrukcji dachu, określa się, jako zły wymagający podjęcia w najbliższym czasie interwencji. Zezwala się na przebudowę.

## WNIOSKI

Ogólny stan techniczny budynku określa się, jako średni. Wszystkie elementy konstrukcyjne niepodlegające przebudowie w dobrym stanie technicznym. Elementy podlegające przebudowie w średnim stanie technicznym. Projektowana przebudowa dachu pozwoli poprawić stan techniczny budynku.

Wszystkie elementy konstrukcyjne niepodlegające przebudowie są w dobrym stanie technicznym. 
W czasie prowadzenia inwentaryzacji nie zaobserwowano miejsc, w których stany graniczne nośności czy użytkowalności konstrukcji byłyby przekroczone. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń konstrukcyjnych projektowane zmiany warstw stropu nad parterem oraz dachu nie przekroczą stanów granicznych nośności czy użytkowalności.

# PODSUMOWANIE

W wyniku przeprowadzonych oględzin budynku i ogólnego stanu ścian nośnych murowanych, zgodnie z Polską Normą, znowelizowanym Prawem Budowlanym, oraz wiedzą i uprawnieniami wykonujących niniejsze opracowanie orzeka się, że stan techniczny budynku określa się, jako średni.

Ogólny, dobry stan techniczny elementów nie podlegających przebudowie pozwala na przeprowadzanie prac związanych z przebudową dachu wg odrębnego opracowania.

Zaznacza się by wszystkie prace związane z przebudową obiektu, wykonywaniem otworowań i przebić w ścianach, były prowadzone w sposób niepowodujący nadmiernych drgań. Wszystkie prace należy prowadzić pod kierownictwem uprawnionych osób, stosując się do przepisów BHP.

Reasumując zezwala się na zmianę przebudowę i termomodernizację budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją XIX wiecznego budynku” wg odrębnego opracowania z uwzględnieniem uwag i wskazówek zawartych w niniejszym opracowaniu.