Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

PN 57/23

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  - POSTUROGRAF

| Posturograf SPS z modułem translacyjnym |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Typ/model | Podać |  |

| Lp. | Parametr | Wartość graniczna | Punktacja | Parametr w oferowanym urządzeniu TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2022 r. | TAK, podać |  |  |
|  | Zestaw Platform posturograficznych pracujących w poniższych trybach: - Badanie, - Rehabilitacja, - Analiza chodu, - Analiza równowagi - Diagnostyka stóp - Terapia z biofeedbackiem | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie pracujące w środowisku WINDOWS lub Android w najnowszej dostępnej wersji lub iOS minimum 10-tej generacji. Zaoferowane systemy powinny nie mieć ograniczeń w dostępie do aplikacji i powinny posiadać interfejs oprogramowania w języku polskim. Rozwiązanie takie musi gwarantować dostęp do aktualizacji systemu operacyjnego przez okres trwania gwarancji. | TAK |  |  |
|  | Platforma posturograficzna wyposażona w moduł wymuszający ruch poziomy, tj, umożliwiający ruchową stymulację sinusoidalną i/lub impulsową | TAK |  |  |
|  | Minimalna prędkość ruchu platformy: 0.1 m/s | TAK |  |  |
|  | Minimalny zakres stymulacji ruchowej platformy: 7 cm | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające badanie zaburzeń równowagi wg protokołów standardowych: - SOT (Sensory Organization Test) lub DSI (Indeks Siły Dynamicznej Test) - Ocena stymulacji przedsionkowej lub SLB (Test Single Leg Balance) - Test Romberg’a, - Ocena ryzyka upadku | TAK |  |  |
|  | Możliwość różnicowania i oceny równowagi dla podobnych patologii | TAK |  |  |
|  | Program rehabilitacji umożliwiający korektę zaburzeń zdiagnozowanych w fazie oceny równowagi przez dobranie ćwiczeń odpowiednich dla danego pacjenta | TAK |  |  |
|  | Możliwość oceny i porównania wyników każdej sesji rehabilitacyjnej w celu monitorowania postępów pacjenta | TAK |  |  |
|  | Możliwość stymulacji wzrokowych 2D i 3D (np. optokinetyczna, sakady, śledzenie wolne, labirynt, tunel, dart, itp.) | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania testów rehabilitacyjnych na monitorze TV | TAK |  |  |
|  | Monitor TV z zestawem montażowym min. 42” | TAK | Min. 42” – 0 pkt. Powyżej – 10 pkt. |  |
|  | Możliwość zdefiniowania i wprowadzenia własnych wartości normatywnych | TAK |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania i wprowadzenia własnych stymulacji wzrokowych | TAK |  |  |
|  | Pilot zdalnego sterowania lub inne urządzenie bezprzewodowe umożliwiające wykonania START/STOP badania | TAK |  |  |
|  | Zestaw Platform Posturograficznych wyposażony w barierki ochronne z postumentem | TAK |  |  |
|  | Zestaw komputerowy z drukarką o parametrach wskazanych w tabeli uzupełniającej do posturografu | TAK |  |  |
|  | Zasilanie zestawu posturografu przez medyczny moduł separacyjny (transformator separujący) | TAK |  |  |
|  | Stolik informatyczny pod zestaw, mobilny | TAK |  |  |
|  | Platforma piankowa znosząca bodźce priopercepcyjne pochodzące od stóp | TAK | NIE – 0 pkt. TAK - 10 pkt. |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK |  |  |
|  | Gwarancja | min.24 miesiące, podać | 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 5 pkt. 48 miesięcy - 10 pkt. 60 miesięcy 20 pkt. |  |
|  | Dostawa przedmiotowego wyrobu medycznego kompletna, gotowa do eksploatacji bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego oraz obsługi technicznej w ramach zakupu urządzenia, wraz z poświadczeniem przeprowadzenia szkolenia | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw | TAK |  |  |
|  | Możliwość indywidualnych konsultacji w czasie użytkowania urządzenia | TAK |  |  |
| Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej |  |  |  |  |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 6 lat – podać łączną cenę brutto | Podać |  |  |
|  | Częstotliwość wykonywania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | Podać |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK |  |  |
|  | Koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego (wartość netto, waluta PLN) zawierającego wszystkie koszty (w tym m.in. wszystkie części zamienne i przeglądy) | TAK, podać |  |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego urządzenia wraz z dojazdem do Zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym (wartość netto, waluta PLN) po upływie okresu gwarancyjnego. | TAK, podać |  |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów technicznych wymaganych przez producenta urządzenia i pełnych kosztów przeglądów technicznych (w tym niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym, z wyłączeniem kosztów dojazdu) w przeliczeniu dla 6 lat eksploatacji | TAK, podać |  |  |

TABELA UZUPEŁNIAJĄCA DO POSUROGRAFU ZAWIERAJĄCA PARAMETRY ZESTAWU KOMPUTEROWEGO Z DRUKARKĄ

| Lp. | Parametr | Wartość graniczna |  | Parametr w oferowanym sprzęcie TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komputer zintegrowany z monitorem i nie wystający poza jego obrys. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań polegających na podczepieniu komputera w malej obudowie z pomocą uniwersalnych uchwytów do monitora lub jego podstawy. | TAK |  |  |
|  | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji szpitalnych, oprogramowania bazodanowego, zarządzania siecią, dostępu do sieci Internet oraz poczty elektronicznej. | TAK |  |  |
|  | Ekran o przekątnej nie mniejszej niż 23,7" nie większej niż 24” o rozdzielczości 1920 x 1080 w technologii IPS LED , matowy, 16:9 Wyświetlacz zintegrowany z obudową - Kąty widzenia pion/poziom co najmniej 178/178 stopni; - Czas reakcji matrycy max.6ms; - Obrót (Pivot) 90 stopni | TAK |  |  |
|  | Procesor klasy x86,min. 6 rdzeniowy i 12 wątkowy, min. 3,3Ghz, max. TDP 35W lub równoważny min. 6 rdzeniowy i 12 wątkowy procesor klasy x86, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min.: 18922 punkty (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net). wynik z dnia 09-05-2023 | TAK |  |  |
|  | Pamięć RAM min. 8 GB DDR4, w jednej kości, z możliwością rozbudowy do 64 GB, o częstotliwości min. 3200 Mhz | TAK |  |  |
|  | Dysk twardy min. 512MB, SSD M.2, możliwość zainstalowania dodatkowego dysku 2,5” | TAK |  |  |
|  | Zintegrowana z procesorem karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia. Obsługująca funkcje: DirectX 12 OpenGL 4.4 OpenCL 2.0 Pracująca w rozdzielczości 1920x1020 osiągający w teście PassMark GPU Mark wynik min.: 1882 punkty (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net). wynik z dnia 09-05-2023 | TAK |  |  |
|  | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition | TAK |  |  |
|  | Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika) | TAK |  |  |
|  | - Klawiatura przewodowa USB (układ US -QWERTY); - Mysz przewodowa USB minimum 3 przyciskowa, rozdzielczość min. 800dpi | TAK |  |  |
|  | Komputer: Łączna liczba portów USB: 6 Liczba portów USB 3.0/3.1 z tyłu: 4 szt. Łączna liczba portów USB z boku lub przodu: 2 szt. Liczba portów USB 3.0/3.1 typ A z boku lub przodu: 1 szt. Liczba portów USB 3.0/3.1 typ C z boku lub przodu: 1 szt. Liczba portów Display-Port z tyłu :1 szt. Liczba portów HDMI z tyłu: 1 szt. Liczba portów LAN z tyłu: 1 szt. Liczba wyjść audio(mikrofon) z tyłu lub przodu: 1 szt. Liczba wyjść audio(combo) z tyłu lub przodu:1 szt. Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów Monitor: Liczba portów USB z przodu lub boku: 1 Liczba portów Display-Port z tyłu: 2 szt. 1x złącze męskie 1x złącze żeńskie Dedykowana zatoka do oferowanego komputera | TAK |  |  |
|  | Zasilacz - jeden zasilacz zasilający cały zestaw max 95W, zewnętrzny, efektywności min. 87% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% | TAK |  |  |
|  | System 64-bitowy, w wersji polskiej, umożliwiający uruchomienie aplikacji klienckich systemu medycznego AMMS, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. System musi umożliwiać podłączenie do domeny Windows oraz modyfikację konfiguracji s Dołączone nośniki recovery umożliwiające instalacje systemu w wersji 64bit. Potwierdzenie kompatybilności komputera z oferowaną wersją systemu operacyjnego na stronie producenta Systemu Operacyjnego. | TAK |  |  |
|  | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: - modelu komputera, PN; - numerze seryjnym; - AssetTag; - MAC Adres karty sieciowej; - wersja Biosu wraz z datą produkcji; - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni; - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem; - stanie pracy wentylatora na procesorze; - dyskach podłączonych do portów SATA/M.2 (model dysku twardego) Możliwość z poziomu Bios: - wyłączenia/włączenia portów USB zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy; - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA; - wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego; - możliwość ustawienia portów USB w jednym z dwóch trybów: - użytkownik może kopiować dane z urządzenia pamięci masowej podłączonego do pamięci USB na komputer ale nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej podłączone do portu USB - użytkownik nie może kopiować danych z urządzenia pamięci masowej podłączonego do portu USB na komputer oraz nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej Ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD; - blokady aktualizacji BIOS bez podania hasła administratora; - wglądu w system zbierania logów (min. Informacja o update Bios, błędzie wentylatora na procesorze, wyczyszczeniu logów) z możliwością czyszczenia logów; - alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera; - wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan); - ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii; - zdefiniowania trzech sekwencji botujących (podstawowa, WOL, po awarii); Załadowania optymalnych ustawień Bios - obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. | TAK |  |  |
|  | Waga max 8,1kg, max 231mm x 600mm x 540mm (SxGxW) | TAK |  |  |
|  | Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 100. Komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS Regulacja : tilt -5- 30 stopni | TAK |  |  |
| GWARANCJA |  |  |  |  |
|  | Min. 5-letnia gwarancja producenta na komputer realizowana on-site (Next business day - czas pomiędzy przyjęciem zgłoszenia a usunięciem awarii -1 dzień) Czas reakcji na zgłoszenie nie dłuższy niż 4 godziny. Przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00-15:00 telefonicznie, e-mail, Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych. Posiadanie osób z uprawnieniami nadanymi przez producenta do serwisowania przedmiotu zamówienia-oświadczenie wykonawcy W razie awarii dysk pozostaje u Zamawiającego. Min. 3-letnia gwarancja producenta na monitor realizowana on-site (Next business day - czas pomiędzy przyjęciem zgłoszenia a usunięciem awarii 1 dzień). Czas reakcji na zgłoszenie nie dłuższy niż 4 godziny. Przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00-15:00 telefonicznie, e-mail, Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych Posiadanie osób z uprawnieniami nadanymi przez producenta do serwisowania przedmiotu zamówienia-oświadczenie wykonawcy Polska dystrybucja | TAK |  |  |
|  | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela, Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. | TAK |  |  |
|  | - Deklaracja zgodności i certyfikat CE na cały aparat zgodne z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE) – dołączyć do oferty w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington) - TPM sprzętowy 1.2; - Czujnik otwarcia obudowy komputera sygnalizujący nieautoryzowany dostęp do takich komponentów jak HDD, RAM, CPU | TAK |  |  |

| Lp. | Parametr | Wartość graniczna |  | Parametr w oferowanym sprzęcie TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Drukarka | TAK |  |  |
|  | Szybkość drukowania min. 30 str./min) | TAK |  |  |
|  | Czas pierwszego wydruku czarnego max. 6,5 sekund | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość druku min. 1200 x 1200 dpi | TAK |  |  |
|  | Procesor min. 1,2 GHz | TAK |  |  |
|  | Pamięć drukowania min. 1 GB | TAK |  |  |
|  | Głośność w trybie pracy maksymalnie 50dB | TAK |  |  |
|  | Zużycie energii w trybie pracy max. 465W, w trybie uśpienia max. 0,7W | TAK |  |  |
|  | Języki druku JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF Direct, Zgodność z PostScript 3, TIFF | TAK |  |  |
|  | Materiały eksploatacyjne: Toner czarny K: Min. 3500 stron (startowy) Min. 8000 stron (pełna wydajność) Tonery kolorowe CMY: Min. 2500 stron (startowy) Min. 6000 stron (pełna wydajność) - Drukarka kompatybilna z posiadanymi tonerami: TK-5270K, TK-5270C, TK-5270M, TK-5270Y | TAK |  |  |
|  | Moduł druku dwustronnego jako standardowe wyposażenie | TAK |  |  |
| INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE |  |  |  |  |
|  | Złącza i połączenie Min. 1 szt. Port USB 2.0, min. 1 szt.. Ethernet 10/100/1000 BaseT, Wi-Fi, złącze USB do drukowania z pendrive. | TAK |  |  |
|  | Kompatybilność z sys. operacyjnymi: Windows Server 2012 (32-bit & 64-bit) i nowsze/Windows 10 (32-bit & 64-bit); Windows 11 (32-bit & 64-bit), System OS w wersji min. 10. | TAK |  |  |
|  | Pojemność papieru: Podajnik 1: min. 250 arkuszy 80 g/m2; Możliwość zainstalowania dodatkowego podajnika papieru na minimum 550 arkuszy; | TAK |  |  |
|  | Format papieru i gramatura: Podajnik 1: A4, A5, A6, B5 Gramatura: 60-220gm/m2 | TAK |  |  |
|  | Odbiornik papieru min. 250 | TAK |  |  |
|  | Wymiary i waga: max. 476x559x617 (SxGxW wyrażona w mm), max. 36kg z tonerami | TAK |  |  |
|  | Panel użytkownika: LCD z komunikatami w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Bezpieczeństwo: Filtrowanie adresów IP, IPSec, IPv6, SNMP w wersji 3, SSL, Secure HTTPS (SSL/TLS) | TAK |  |  |
|  | Gwarancja: min. 2 lata gwarancji producenta drukarki, 3 lata na bęben lub 200K wydruków |  |  |  |
|  | Wymaganie dodatkowe: Serwis gwarancyjny urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta w czasie okresu gwarancji – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. | TAK |  |  |