KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA ZADANIA:

- Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych

- Zakres naprawy nawierzchni dróg powiatowych do wykonania robót budowlanych:

- mechaniczne oczyszczanie istniejącej nawierzchni bitumicznej;

- remont ubytków nawierzchni bitumicznej przy użyciu grysów i emulsji wbudowanych mechanicznie (ubytki do 3 cm), 25 % nawierzchni;

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 2-5mm.

- Odcinki dróg objętych w/w zakresem:

- Droga powiatowa nr 2512G Sąpolno – Korne – Konarzyny na dł. 2250,00m, szer. 6,0m

- Droga powiatowa nr 2617G Lubnia - Leśno na dł. 3300,00m, szer. 5,5m

- Droga powiatowa nr 2610G Kosobudy – Chłopowy na dł. 3000,00m, szer. 5,5m

- Droga powiatowa nr 2610G Bielawy - Czersk na dł. 3000,00m, szer. 5,5m

- Droga powiatowa nr 2610G Czersk – do lasu na dł. 2000,00m, szer. 5,5m

- Droga powiatowa nr 2611G Lubnia - Leśno na dł. 2200,00m, szer. 5,5m

- Droga powiatowa nr 2634G Charzykowy (od ul. Turystycznej do ul. Żwirowa na dł. 500,00m, szer. 6,0 m

- Droga powiatowa nr 2632G w miejscowości Chojniczki na dł. 500,00m, szer. 5,5 m

- Termin  realizacji  całości przedmiotu umowy: do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA ZADANIA:

- Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych

- Zakres naprawy nawierzchni dróg powiatowych do wykonania robót budowlanych:

- mechaniczne oczyszczanie istniejącej nawierzchni bitumicznej – 93 500,00 m2;

- remont ubytków nawierzchni bitumicznej przy użyciu grysów i emulsji wbudowanych mechanicznie (ubytki do 3 cm), 25 % nawierzchni – 24 062,50 m2;

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 2-5mm - 93 500,00 m2.

- Odcinki dróg objętych w/w zakresem:

- Droga powiatowa nr 2512G Sąpolno – Korne – Konarzyny na dł. 2250,00m, szer. 6,0m

- mechaniczne oczyszczanie istniejącej nawierzchni bitumicznej – 13 500,00 m2;

- remont ubytków nawierzchni bitumicznej przy użyciu grysów i emulsji wbudowanych mechanicznie (ubytki do 3 cm), 25 % nawierzchni – 3 375,00 m2;

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 2-5mm – 13 500,00 m2.

- Droga powiatowa nr 2617G Lubnia - Leśno na dł. 3300,00m, szer. 5,5m

- mechaniczne oczyszczanie istniejącej nawierzchni bitumicznej – 18 150,00 m2;

- remont ubytków nawierzchni bitumicznej przy użyciu grysów i emulsji wbudowanych mechanicznie (ubytki do 3 cm), 25 % nawierzchni – 4 537,00 m2;

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 2-5mm – 18 150,00 m2.

- Droga powiatowa nr 2610G Kosobudy – Chłopowy na dł. 3000,00m, szer. 5,5m

- mechaniczne oczyszczanie istniejącej nawierzchni bitumicznej – 16 500,00 m2;

- remont ubytków nawierzchni bitumicznej przy użyciu grysów i emulsji wbudowanych mechanicznie (ubytki do 3 cm), 25 % nawierzchni – 4 125,00 m2;

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 2-5mm – 16 500,00 m2.

- Droga powiatowa nr 2610G Bielawy - Czersk na dł. 3000,00m, szer. 5,5m

- mechaniczne oczyszczanie istniejącej nawierzchni bitumicznej – 16 500,00 m2;

- remont ubytków nawierzchni bitumicznej przy użyciu grysów i emulsji wbudowanych mechanicznie (ubytki do 3 cm), 25 % nawierzchni – 4 125,00 m2;

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 2-5mm – 16 500,00 m2.

- Droga powiatowa nr 2610G Czersk – do lasu na dł. 2000,00m, szer. 5,5m

- mechaniczne oczyszczanie istniejącej nawierzchni bitumicznej – 11 000,00 m2;

- remont ubytków nawierzchni bitumicznej przy użyciu grysów i emulsji wbudowanych mechanicznie (ubytki do 3 cm), 25 % nawierzchni – 2 750,00 m2;

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 2-5mm – 11 000,00 m2.

- Droga powiatowa nr 2611G Lubnia - Leśno na dł. 2200,00m, szer. 5,5m

- mechaniczne oczyszczanie istniejącej nawierzchni bitumicznej – 12 100,00 m2;

- remont ubytków nawierzchni bitumicznej przy użyciu grysów i emulsji wbudowanych mechanicznie (ubytki do 3 cm), 25 % nawierzchni – 3 025,00 m2;

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 2-5mm – 12 100,00 m2.

- Droga powiatowa nr 2634G Charzykowy (od ul. Turystycznej do ul. Żwirowa na dł. 500,00m, szer. 6,0 m

- mechaniczne oczyszczanie istniejącej nawierzchni bitumicznej – 3 000,00 m2;

- remont ubytków nawierzchni bitumicznej przy użyciu grysów i emulsji wbudowanych mechanicznie (ubytki do 3 cm), 25 % nawierzchni – 750,00 m2;

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 2-5mm – 3 000,00 m2.

- Droga powiatowa nr 2632G w miejscowości Chojniczki na dł. 500,00m, szer. 5,5 m

- mechaniczne oczyszczanie istniejącej nawierzchni bitumicznej – 2 750,00 m2;

- remont ubytków nawierzchni bitumicznej przy użyciu grysów i emulsji wbudowanych mechanicznie (ubytki do 3 cm), 25 % nawierzchni – 687,50 m2;

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 2-5mm – 2 750,00 m2.

- Termin  realizacji  całości przedmiotu umowy: do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany sporządzić projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót uzgodniony z Komendą Powiatową Policji w Chojnicach zatwierdzony przez: Starostwo Powiatowe w Chojnicach.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną (SST) nr D-05.03.17 oraz ogólną specyfikacją techniczną (OST) nr D-05.03.09a.

Roboty budowlane polegające na wykonaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysem kamiennym należy wykonywać przy użyciu specjalnego kombajnu drogowego stanowiącego powiązany zespół skrapiarki 
i rozsypywarki.

- Podstawowy (pierwszy) zakres naprawy nawierzchni dróg powiatowych obejmuje do 30 000,00 m² powierzchniowego naprawy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych.

- Termin wykonania podstawowej (pierwszej) naprawy nawierzchni dróg powiatowych, o którym mowa w pkt 6 wykonawca wykona w terminie do 30 dni kalendarzowych lub 40 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania zlecenia od zamawiającego emailem, w zależności od ilości dni zaznaczonych na druku oferty składanej w postępowaniu. (kryterium oceny ofert).

- Zakres i szczegółową lokalizację wykonywania kolejnych partii naprawy nawierzchni dróg powiatowych, zamawiający określi, w odrębnych zleceniach (sukcesywnie).

- Wykonawca wykona zlecony zakres robót, o którym mowa w pkt 8 w terminie do 35  dni kalendarzowych od  dnia otrzymania zlecenia od zamawiającego na e-mail.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku do przetargu kosztorysie ofertowym, projektowanych postanowieniach umowy oraz dokumentacji technicznej  SST nr D-05.03.17 oraz (OST) nr D-05.03.09a. (Uwaga: O ile w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji,  wyjaśnieniach - Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń, wyrobów itp., to oznacza, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wszystkie określenia i nazwy materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów. Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż te które zostały określone w w/w dokumentach, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem).