Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa wszystkich części ogródka gimnastycznego (koła gimnastyczne, drabinki poziome, drabinki pionowe, drążki pionowe, liny do wspinaczki, drążki do podciągania, drążki żmijka, poręcze równoległe podwójne, ławeczki do ćwiczeń z drabinką, poręcze do pompek, boksy do wskoków) - (wizualizacja).

Prosimy na wyrażenie zgody na utrzymanie gwarancji na urządzenia (asortyment sportowy) opisany poniżej montowany własnymi siłami (montaż poprzez Sekcję Infrastruktury 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego) w oparciu o otrzymane instrukcje montażu każdego urządzenia przez Państwa.

| Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) | 12,96 x 7,75 x 3,91m |
| --- | --- |
| Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.) | 16,77 x 12,44 |
| Pole powierzchni zderzenia | 183 m2 |

Wymiary urządzenia:

Opis techniczny:

- Wszystkie słupy wykonane z profilu zamkniętego 100mm x 100mm x minimum 3mm,

- Drążki oraz drabinki pionowe wykonane z rury ø 33,7 x 4mm,

- Drabinka pozioma wykonana z rury ø 38 x 4mm oraz ø 33,7 x 4mm,

- Drążki pionowe oraz poręcze równoległe wykonany z rury ø 38 x 4mm,

- Drążek żmijka wykonany z rury ø 42,4 x 2,9mm oraz ø 38 x 2,6mm,

- Siedzisko ławeczki do ćwiczeń wykonane z płyty HDPE o grubości minimum 15mm,

- Boksy do wskoków wykonane z profilu stalowego minimum 40 x 40 x 2mm, minimum 40 x 20 x 2mm oraz wodoodpornej sklejki antypoślizgowej o grubość minimum 21mm, powierzchnia naskoku 50 x 50cm

- Koła gimnastyczne wykonane z rury chromowej ø 30 x 2mm oraz liny zbrojonej minimum ø 16mm,

- Wszystkie elementy konstrukcji urządzenia ocynkowane ogniowo i dodatkowo malowane proszkowo (kolor RAL 6029 – słupy, kolor RAL 9005 drążki i rury),

- Profile od góry muszą być zabezpieczone aby nie dostawała się woda,

- Brak ostrych krawędzi,

- Wszystkie słupy, poręcze i rury muszą posiadać dodatkowe 70cm na zabetonowanie
w gruncie.

Części składowe zestawu:

- Poręcze do pompek – 2 kpl.

Długość 1300mm, wysokość 200mm, rozstaw 580mm, rura profil 48,3 x 2,9mm,

- Boksy do wskoków – 2 szt.

Boksy do wskoków/stopnie 50/60/75, długość 1500mm, szerokość 500mm wysokość 500/600/750mm

(wizualizacja z całości)

- Drążek żmijka – 2 szt.

Wysokość 2260mm, profil 42,4 x 2,9mm oraz profil 38 x 2,9mm

- Koła gimnastyczne – 2 kpl.

Wysokość 2245mm, zawiesie – lina zbrojona z zespołem łożyskującym minimum
ø 16mm

- Drabinka pozioma niepełna – 2 szt.

Długość 3500mm, szerokość 1300mm, wysokość 2260mm, rozstaw szczebli 310mm

- Drabinka pozioma pełna – 2 szt.

Długość 2500mm, szerokość 1300mm, wysokość 2260mm, rozstaw szczebli 280mm

- Drabinka pionowa – 2 szt.

Wysokość 2260mm, szerokość 1200mm, rozstaw szczebli 310mm – 350mm, ø 33,7 x 4mm,

- Drążek pionowy/rury pionowe – 4 szt.

Wysokość 2220mm, profil 38 x 4mm

- Lina do wspinaczki – 2 szt.

Wysokość 3805mm, średnica liny jutowej ø 40mm

- Poręcze równoległe podwójne – 2 szt.

Długość 1600mm – 1900mm, wysokość 1310mm, rozstaw 580mm, rura profil 42,4 x 4mm, ø 38 x 4mm plus wspawane kolanka hamburskie

- Drążek do podciągania – 16 szt.

- wysokość 2260mm, długość 2400mm – 2 szt.

- wysokość 2260mm, długość 1800mm – 4 szt.

- wysokość 2555mm, długość 1200mm – 1 szt.

- wysokość 2260mm, długość 1200mm – 4 szt.

- wysokość 1655mm, długość 1400mm – 4 szt.

- wysokość 1955mm, długość 1200mm – 1 szt.

rury o wymiarze minimum 33,7 x 4mm

- Ławeczka do ćwiczeń z drabinką – 2 szt.

Długość 1240mm, szerokość 900mm, pochylenie ławeczki 25stopni, 3 szczeble ø 33,7 x 4mm

Wizualizacja urządzenia:

Plan ogródka