WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

81-127 Gdynia; ul. Śmidowicza 69

Scenariusz: Wykorzystanie OZE w budynku jednorodzinnym

(turbina wiatrowa, biomasa, kolektory słoneczne, magazyn energii)

Opracowanie:

kmdr por. dr Tomasz KOSTECKI

Wymagania funkcjonalne Symulatora do nauki wykorzystania OZE w budynku jednorodzinnym

| Lp. | Wymagania funkcjonalne |
| --- | --- |
|  | Symulator zostanie przygotowany w technologii komputerowej |
|  | Symulator będzie posiadać edytor umożliwiający osobie nie posiadającej wiedzy technicznej na tworzenie wariantów symulacji kompensowania zapotrzebowania na energię elektryczną domu jednorodzinnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. |
|  | Zadaniem symulatora będzie pobudzenie kreatywności ćwiczących w zakresie zbilansowania zapotrzebowania energetycznego wybranego obiektu w oparciu o znajomość urządzeń do pozyskiwania OZE oraz ich wykorzystania. |
|  | Działanie symulator będzie oparte na zasadach gry ćwiczącym, którego zadaniem będzie optymalne zbilansowanie zapotrzebowania energetycznego obiektu, przy wykorzystaniu elementu inwestycji oraz zależności finansowymi pomiędzy wprowadzanymi rozwiązaniami innowacyjnymi w obiekcie. |
|  | Edytor symulatora będzie umożliwiał określanie konfiguracji budynku tj. - powierzchni mieszkalnej (kubatury budynku) - liczby mieszkańców (użytkowników) - parametrów (elementów) termoizolacji budynku - szacowania kosztu inwestycji przeznaczonego na modernizację obiektu - konfiguracji urządzeń OZE, które będą wykorzystane do zmniejszenia zużycia konwencjonalnej energii elektrycznej. |
|  | Edytor symulatora będzie umożliwiał określanie warunków otoczenia (konkretne położenie – usytuowanie budynku, powierzchnię terenu (działki) na której znajduje się budynek, ukształtowanie terenu oraz warunki atmosferyczne charakterystyczne dla lokalizacji (wiosna, lato, jesień, zima) |
|  | Edytor symulatora będzie umożliwiał tworzenie nowych, sprecyzowanych wariantów konfiguracji OZE w oparciu o dostępne urządzenia znajdujące się w bibliotekach typów obiektów, cech oraz parametrów . |
|  | Edytor symulatora będzie dobierał oraz wizualizację otocznia w zależności od wprowadzonych danych wejściowych. Biblioteka będzie obejmowała minimum 5 typów projektów otoczenia oraz odpowiadających im dźwięków. |
|  | Edytor symulatora będzie pozwalał na wybór lokalizacji budynku. Uwzględni ukształtowanie terenu, m.in. wysokość n.p.m. powierzchnię terenu, otoczenie terenu (np. las, pola, teren zurbanizowany) |
|  | Edytor symulatora umożliwi również wybór i umieszczenie budynku mieszkalnego, który będzie obiektem ćwiczenia. Budynek będzie mógł być konfigurowalny w zakresach: - powierzchnia użytkowa (kubatura budynku będzie określana na podstawie wprowadzonej powierzchni użytkowej) - usytuowania budynku na podstawie kierunków geograficznych - wybór dachu (dwu spadowy, czterospadowy, płaski) - powierzchnię zabudowy (na działce) |
|  | Na podstawie danych wprowadzonych do Symulatora, ćwiczącemu zostanie wyświetlona informacja o zapotrzebowaniu obiektu na energię elektryczną (w skali roku/miesiąca/ dnia z uwzględnieniem pór roku. |
|  | Edytor symulatora wygeneruje również kwotę na dokonanie modernizacji energetycznej oraz ograniczenia, które muszą być zachowana w obszarze: - emisji CO2 - wysokości zabudowy obiektów na terenie działki - wydajności (pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną (rok/miesiąc/dzień), - powierzchni i miejsca gdzie mogą być wykorzystane urządzenia OZE A także możliwości w zakresie poprawy parametrów obiektu np. - wykonanie termoizolacji - wymiana stolarki okiennej w celu zminimalizowania współczynnika przenikalności cieplnej  - urządzenia energooszczędne (np. oświetlenie led) |
|  | Wszystkie urządzenie do pozyskiwania energii odnawialnej będą posiadały charakterystykę dotyczącą m.in. - Ceny zakupu + koszty instalacji - Czasookres zwrotu inwestycji - Wydajności (pokrycia zapotrzebowania energetycznego) - Konieczności zasilania energią elektryczną (np. w przypadku pomp ciepła, pieca na biomasę itp.) |
|  | Dobór elementów modernizacji energetycznej budynku będzie się odbywał na zasadzie zakupów. W przypadku gdy ćwiczący wybierze jedną z możliwości rozwiązań modernizacyjnych budynku lub zdecyduje się na zakup urządzenia OZE, z jego konta (wygenerowanego przez symulator) zostaną pobrane środki |
|  | Środki finansowe wykorzystywane w symulatorze będą walutą umowną (np. zielony listek) |
|  | Edytor symulatora umożliwi przygotowanie scenariuszy w co najmniej dwóch wersjach językowych: polski, angielski. |
|  | W przypadku wyboru wariantu modernizacji lub zakupu urządzenia OZE, symulator będzie odwzorowywał graficznie to zdarzenie na obiekcie: Np. po wyborze paneli fotowoltaicznych na zobrazowaniu pojawią się one na dachu budynku lub w miejscu wskazanym przez ćwiczącego |
|  | Symulator pozwoli na przemieszczanie przedmiotów (elementów zabudowy) w otoczeniu budynku. |
|  | Po dodaniu urządzenia OZE do budynku na wizualizacji będzie odzwierciedlona praca tego urządzenia np. po zainstalowaniu turbiny wiatrowej będzie wyświetlana symulacja przetwarzania energii wiatrowej w elektryczną z jednoczesną wizualizacją przepływu energii elektrycznej do odbiorników. |
|  | Symulator uwzględni w kalkulacji wprowadzone prace modernizacyjne przy budynku (z pkt. 19) |
|  | Użytkownik symulatora podczas prac związanych z bilansowaniem zapotrzebowania energetycznego obiektu będzie otrzymywała informację o aktywnościach wykonanych prawidłowo i popełnionych błędach. Przy czym aktywności wykonane niepoprawnie będą zliczane i przełożą się na wynik końcowy ćwiczenia (np. maks. mogą obniżyć wynik o 50%) |
|  | Symulator na bieżąco będzie bilansował jego portfel w oparciu o przeprowadzone prace inwestycyjne. Informacja ta będzie wyświetlana na monitorze. |
|  | Przebieg symulacji z wykorzystaniem symulatora będzie obejmował: - wprowadzenie danych wejściowych do symulacji (wariant ćwiczenia) powierzchnia działki, ukształtowanie terenu, parametry budynku, pora roku, liczba użytkowników itp. - wizualizacja obiektu - wygenerowanie zapotrzebowania energetycznego budynku oraz wartość portfela ćwiczącego - prace modernizacyjne (bez OZE) wraz z bilansowaniem kosztów - bilansowanie zapotrzebowania energetycznego budynku z wykorzystaniem OZE , - zakończenie symulacji – ocena działań użytkownika i przygotowanie raportu z przeprowadzonej akcji. |
|  | Animacje akcji będą odwzorowywane w optymalnie realistyczny sposób na ekranie symulatora. |
|  | Symulator będzie umożliwiać podgląd na obiekt (budynek) w 3D oraz będzie uwzględniał elementy ruchome wykorzystywane w projektowaniu np. ruchome Panele fotowoltaiczne, pracę turbiny wodnej, czy turbiny wiatrowej. |
|  | Symulator będzie uwzględniał możliwość zmiany koncepcji zastosowanych rozwiązań (przy wyborze OZE), jednak wszystko będzie determinowane czasem ćwiczenia (np. limit będzie wynosił 30 minut). |
|  | Symulator będzie posiadał podręczny kalkulator, który ćwiczący będzie mógł wykorzystać podczas prac modernizacyjno- inwestycyjnych. |
|  | W przypadku wyczerpania środków w portfelu, symulator automatycznie zakończy cykl projektowania i wygeneruje raport z ćwiczenia. |

SYMULATOR

SCENARIUSZ DO ZAJĘĆ Z WYKORYZSTANIEM TECHNOLOGII

ZASTOSOWANIE OZE W BUDYNKU JEDNORODZINNYM 
MODEL IV

(TURBINA WIATROWA – BIOMASA – KOLEKTORY SŁONECZNE 
– MAGAZYN ENERGII)

Wstęp

Źródła energii odnawialnej stanowią kluczowy element globalnych wysiłków na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i walki ze zmianami klimatycznymi. Obejmują one szeroki zakres technologii do których zaliczyć można turbiny wiatrowe, urządzenia do przetwarzania biomasy, kolektory słoneczne oraz magazynowanie energii.

Energia odnawialna pochodzi z naturalnych źródeł, które są nie tylko niewyczerpalne, ale także mniej szkodliwe dla środowiska w porównaniu do tradycyjnych źródeł energii, takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny.

Turbiny wiatrowe przekształcają energię kinetyczną wiatru w energię mechaniczną, a następnie w energię elektryczną. Istnieją dwa główne typy turbin wiatrowych:

- turbiny o pionowej osi obrotu (VAWT) – wirują wokół pionowej osi i mogą przechwytywać wiatr z dowolnego kierunku. Są mniej efektywne niż turbiny o poziomej osi, ale mają zalety w zakresie konstrukcji i instalacji na obszarach o zmiennych kierunkach wiatru.

- turbiny o poziomej osi obrotu (HAWT) – najczęściej spotykane na farmach wiatrowych. Wirują wokół poziomej osi i są najbardziej efektywne przy stałym kierunku wiatru. Instalowane są zarówno na lądzie, jak i na morzu.

Biomasa odnosi się do organicznych materiałów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które mogą być przetwarzane na energię. Obejmuje to drewno, resztki roślinne, odpady rolnicze, a nawet biodegradowalne odpady spożywcze. Główne formy wykorzystania biomasy to:

- spalanie w kotłach: Biomasa jest spalana w specjalnych kotłach do produkcji ciepła, które może być wykorzystane do ogrzewania budynków lub w systemach grzewczych.

- fermentacja w biogazowniach: Proces biogazowania, w którym biomasa jest rozkładana przez mikroorganizmy w warunkach beztlenowych, co prowadzi do produkcji biogazu (głównie metanu i dwutlenku węgla).

- produkcja biopaliw: Przetwarzanie biomasy na biopaliwa, które mogą być wykorzystywane jako alternatywa dla tradycyjnych paliw transportowych, takich jak biodiesel czy bioetanol.

Biomasa jest ważnym źródłem energii odnawialnej ze względu na jej dostępność i potencjał redukcji emisji CO2, szczególnie gdy jest produkowana w sposób zrównoważony i efektywny.

Magazynowanie energii jest kluczowym elementem umożliwiającym stabilizację i optymalne wykorzystanie energii pochodzącej z niestabilnych źródeł odnawialnych, takich jak słońce i wiatr. Dzięki technologii magazynowania, energia może być przechowywana w okresach nadmiaru produkcji i uwalniana wtedy, gdy jest najbardziej potrzebna. Główne technologie magazynowania energii obejmują:

- akumulatory litowo-jonowe – powszechnie stosowane w urządzeniach mobilnych, pojazdach elektrycznych i systemach magazynowania energii w budynkach. Są efektywne i mają długą żywotność, ale są stosunkowo drogie.

- akumulatory Ołowiowo-kwasowe – starsza technologia o niższej efektywności i krótszej żywotności, ale wciąż używana ze względu na niższy koszt.

- magazyny Cieplne – przechowują energię w postaci ciepła, które może być później wykorzystane do produkcji energii elektrycznej lub bezpośrednio do ogrzewania.

- magazyny Mechaniczne – obejmują technologie takie jak koła zamachowe i pompowane magazyny wodne, które wykorzystują energię potencjalną lub kinetyczną do przechowywania energii.

Kolektory słoneczne są urządzeniami, które wykorzystują energię promieniowania słonecznego do produkcji ciepła. Zazwyczaj stosuje się je w systemach grzewczych, takich jak ogrzewanie wody użytkowej, wspomaganie systemów grzewczych budynków oraz ogrzewanie basenów. Istnieją dwa główne rodzaje kolektorów słonecznych:

- kolektory płaskie, które składają się z płaskiej płyty absorpcyjnej, pochłaniającej promieniowanie słoneczne i przekazującej ciepło do płynu grzewczego. Są powszechnie stosowane do ogrzewania wody użytkowej i systemów centralnego ogrzewania.

- kolektory próżniowe, w których wykorzystuje się rurki próżniowe, w celu zminimalizowania strat ciepła. Są bardziej efektywne niż kolektory płaskie, zwłaszcza w chłodniejszych klimatach.

Magazynowanie energii odgrywa kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju systemów energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii. Technologie magazynowania umożliwiają gromadzenie energii w momencie, gdy jest dostępna w nadmiarze (np. wiatr wieje lub słońce świeci) i uwalnianie jej w momencie, gdy jest potrzebna, nawet gdy warunki nie są korzystne dla produkcji energii odnawialnej. Główne technologie magazynowania obejmują:

- akumulatory: elektrochemiczne baterie, które mogą przechowywać energię elektryczną.

- magazyny cieplne: systemy, które przechowują energię w postaci ciepła.

- magazyny mechaniczne: systemy oparte na potencjalnej energii grawitacyjnej lub sprężynowej.

- magazyny wodorowe: procesy elektrolizy wody do wodoru i tlenowodoru, które mogą być używane jako nośniki energii.

Magazynowanie energii jest kluczowym elementem przejścia na bardziej zrównoważone źródła energii, umożliwiając stabilne i nieprzerwane dostawy energii z odnawialnych źródeł, nawet gdy warunki naturalne są zmienne.

Energia generowana i przez elektrownie wiatrowe, przetwarzanie biomasy, kolektory słoneczne oraz magazynowanie energii są kluczowymi technologiami, które odgrywają coraz większą rolę w globalnych systemach energetycznych. Przejście na te technologie nie tylko zmniejsza zależność od tradycyjnych paliw kopalnych, ale także przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i ochrony środowiska naturalnego. Inwestycje w rozwój i wdrożenie tych technologii są niezbędne dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju energetycznego na całym świecie.

TURBINA WIATROWA

Energia wiatrowa to jedna z najważniejszych form energii odnawialnej, która polega na wykorzystaniu siły wiatru do generowania energii elektrycznej. Jest to zrównoważone i ekologiczne rozwiązanie, które ma na celu zmniejszenie zależności od paliw kopalnych i redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Energia wiatrowa jest generowana za pomocą turbin wiatrowych, które przekształcają energię kinetyczną wiatru w energię elektryczną. Proces ten można podzielić na kilka kroków:

- Przechwytywanie wiatru: Wiatr przepływa przez łopaty turbiny, które są zaprojektowane tak, aby maksymalizować przechwytywanie energii kinetycznej.

- Ruch obrotowy: Łopaty turbiny obracają się wokół osi, przekształcając energię kinetyczną w ruch mechaniczny.

- Przekazywanie energii: Ruch mechaniczny jest przekazywany przez wał do generatora znajdującego się w nacelle (obudowie na szczycie wieży turbiny).

- Generowanie energii elektrycznej: Generator przekształca ruch mechaniczny w energię elektryczną.

- Przesył energii: Wyprodukowana energia elektryczna jest przesyłana do sieci energetycznej lub bezpośrednio do odbiorców

Istnieje kilka różnych rodzajów turbin wiatrowych, z których każdy ma swoje specyficzne cechy konstrukcyjne i zastosowania. Oto najczęściej spotykane rodzaje turbin wiatrowych:

- Turbinowy silnik indukcyjny (HAWT - Horizontal Axis Wind Turbine) - jest to najbardziej powszechny rodzaj turbiny wiatrowej, gdzie wirnik obraca się wokół osi poziomej. Łopaty są montowane na wałku napędowym, który jest zorientowany prostopadle do kierunku wiatru. Do jego zalet można zaliczyć skuteczność w różnych warunkach wiatrowych, łatwość dostosowania wysokości wieży do warunków lokalnych, stosunkowo dobrze rozwinięta technologia. Natomiast jego słabą stroną jest  potrzeba większej przestrzeni do instalacji i większe obciążenia konstrukcyjne.

- Pionowa turbina wiatrowa (VAWT - Vertical Axis Wind Turbine) - wirnik tej turbiny obraca się wokół osi pionowej. Łopaty są ustawione równolegle do kierunku wiatru, co oznacza, że nie wymagają zmiany orientacji w stosunku do kierunku wiatru. Niewątpliwą zaletą tego urządzenia jest brak konieczności zmiany orientacji do wiatru, mniejsza wysokość, mniejsze obciążenia konstrukcyjne. Natomiast słaba stroną jest mniejsza sprawność w porównaniu do HAWT, wymaga stabilnych warunków wiatrowych.

- Turbinowy wirnik śmigłowy (Darrieus) - charakteryzuje się ustawieniem łopat w formie łuków (zazwyczaj dwóch lub trzech łopat), które obracają się wokół osi pionowej.Zaletą tej konstrukcji jest dobra wydajność w niskich i zmiennych prędkościach wiatru, mniejsza wymagana przestrzeń w porównaniu do HAWT. Natomiast do wad należy potrzeba dodatkowych mechanizmów do rozruchu, większa złożoność konstrukcyjna i techniczna.

- Savoniusz (Savonius turbine) - jest to turbina o prostym kształcie, składająca się z dwóch lub więcej łopat, które obracają się wokół osi pionowej. Łopaty są kształtem podobne do łopatek orki. Do zalet tej turbiny należy zaliczyć prostą konstrukcję, odporność na zmienne warunki wiatrowe oraz fakt, że może być stosowana w niskich prędkościach wiatru. Niestety charakteryzuje się ona niską sprawnością w porównaniu do innych typów turbin, dlatego tez ogranicza się ją do niskich mocy.

Każdy z tych rodzajów turbin wiatrowych ma swoje zastosowania i ograniczenia, które należy uwzględnić podczas projektowania i wyboru odpowiedniego typu dla określonych warunków lokalnych oraz oczekiwanego poziomu produkcji energii. Wybór odpowiedniego typu turbiny wiatrowej zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja, dostępność wiatru, wymagana moc i koszty instalacji oraz utrzymania.

Zalety

Energetyka wiatrowa posiada wiele zalet, które sprawiają, że jest atrakcyjnym i coraz bardziej popularnym źródłem energii odnawialnej. Oto główne zalety energetyki wiatrowej:

- odnawialność - wiatr jest źródłem energii odnawialnej, co oznacza, że nie jest on wyczerpywalny. Jest dostępny w różnych częściach świata i nie ulega wykorzystaniu.

- brak emisji CO2 i zanieczyszczeń:- turbiny wiatrowe nie emitują gazów cieplarnianych ani innych zanieczyszczeń powietrza podczas eksploatacji. Dzięki temu energia wiatrowa przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi.

- niskie koszty operacyjne po zainstalowaniu - po wybudowaniu i uruchomieniu farmy wiatrowej, koszty operacyjne są stosunkowo niskie. Większość kosztów związanych z energią wiatrową to koszty inwestycyjne i utrzymania, co czyni ją konkurencyjną cenowo w porównaniu do tradycyjnych źródeł energii.

- wzrost miejsc pracy - sektor energii wiatrowej generuje miejsca pracy w różnych dziedzinach, takich jak projektowanie, produkcja, instalacja, konserwacja i zarządzanie turbinami wiatrowymi oraz infrastrukturą sieciową.

- zmniejszenie zależności energetycznej -rozwój energetyki wiatrowej przyczynia się do zmniejszenia zależności państw od importu energii, co wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne.

- szerokie zastosowanie - turbiny wiatrowe mogą być instalowane zarówno na dużych farmach wiatrowych, jak i na mniejszą skalę, na przykład jako pojedyncze turbinowe instalacje przydomowe.

- adaptacja do różnych warunków terenowych - technologia turbin wiatrowych jest elastyczna i może być dostosowana do różnych warunków terenowych, zarówno na lądzie, jak i na morzu.

- zwiększenie niezależności energetycznej - turbiny wiatrowe mogą być stosowane jako część zdecentralizowanych systemów energetycznych, zwiększając niezależność lokalnych społeczności od dużych sieci elektroenergetycznych.

- rozwój technologii - dynamiczny rozwój technologii turbin wiatrowych prowadzi do zwiększenia ich efektywności, wydajności i niezawodności, co przekłada się na lepszą ekonomikę skali i konkurencyjność energetyki wiatrowej.

- promowanie zrównoważonego rozwoju - energetyka wiatrowa jest kluczowym elementem globalnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, redukcji emisji gazów cieplarnianych i walki ze zmianami klimatycznymi.

### Wady i ograniczenia

- nieregularność - wiatr nie jest stałym źródłem energii, co może prowadzić do niestabilności dostaw.

- wpływ na środowisko - turbiny wiatrowe mogą wpływać na lokalne ekosystemy, w tym ptaki i nietoperze.

- kwestie społeczne - niektóre społeczności mogą sprzeciwiać się instalacji turbin ze względu na hałas, zmiany krajobrazu i inne czynniki.

- koszty początkowe - budowa turbin wiatrowych i infrastruktury przesyłowej wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych.

Bilansując wady i zalety można stwierdzić, że energetyka wiatrowa jest coraz bardziej preferowanym źródłem energii na całym świecie, wspierając globalne cele dotyczące redukcji emisji i zrównoważonego rozwoju.

Zasada działania

Zasada działania turbiny wiatrowej opiera się na przekształcaniu energii kinetycznej wiatru na energię mechaniczną, a następnie na energię elektryczną. Proces ten można szczegółowo opisać w następujących krokach:

- przechwytywanie energii wiatru - turbina wiatrowa składa się z rotoru, który z kolei składa się z łopat (czasem zwanych wirnikami). Łopaty są zaprojektowane w taki sposób, aby wyłapywać jak największą ilość energii kinetycznej zawartej w wietrze, który je napędza.

- ruch obrotowy wirnika - kiedy wiatr dmucha na łopaty, powoduje to powstanie siły napędowej, która zaczyna obracać wirnik turbiny wokół osi.

- przekazywanie energii mechanicznej - obrót wirnika powoduje obrót wału, który jest połączony z generatorem znajdującym się wewnątrz nacelle (obudowy na szczycie wieży turbiny).

- generowanie energii elektrycznej - generator w nacelle przekształca energię mechaniczną (ruch obrotowy wału) na energię elektryczną. Generator zazwyczaj działa na zasadzie indukcji elektromagnetycznej lub magnesów trwałych.

- przesyłanie energii do sieci - wyprodukowana energia elektryczna jest przesyłana przez kable do sieci energetycznej lub do lokalnych odbiorców.

### Elementy turbiny wiatrowej:

- rotor (wirnik) - składa się z łopat, które chwytają energię wiatru i przekazują ją dalej do napędu turbiny.

- nacelle - jest to obudowa umieszczona na szczycie wieży, w której znajdują się najważniejsze komponenty, takie jak generator, przekładnia, sterowanie i inne elementy elektryczne.

- przekładnia - wał napędowy wirnika jest połączony z przekładnią, która zwiększa prędkość obrotową wału, co jest niezbędne do efektywnego działania generatora.

- wieża - wysoka konstrukcja, która podtrzymuje nacelle i rotor powyżej ziemi, umożliwiając łatwiejszy dostęp do silniejszych i bardziej stabilnych wiatrów.

- fundament - podstawa, która utrzymuje wieżę w stabilnej pozycji i przenosi obciążenia od struktury do gruntu.

Zastosowanie

Energia wiatrowa znajduje szerokie zastosowanie w globalnych i lokalnych systemach energetycznych, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia niezależności energetycznej. Oto główne zastosowania energii wiatrowej:

- produkcja energii elektrycznej - najważniejszym zastosowaniem energii wiatrowej jest produkcja energii elektrycznej na skalę przemysłową. Duże farmy wiatrowe mogą generować znaczną ilość energii, która jest przesyłana do sieci elektroenergetycznych i dostarczana do odbiorców.

- zasilanie przydomowe - małe turbiny wiatrowe mogą być stosowane do zasilania pojedynczych domów, farm, ośrodków rekreacyjnych lub mniejszych społeczności. Są one szczególnie użyteczne w odległych lub trudno dostępnych miejscach, gdzie trudno jest podłączyć do tradycyjnych sieci energetycznych.

- zastosowania komercyjne i przemysłowe - energia wiatrowa może być wykorzystywana do zasilania różnych obiektów komercyjnych i przemysłowych, takich jak fabryki, biura, centra logistyczne czy centra handlowe. Firmy mogą korzystać z energii wiatrowej jako części swojej strategii zrównoważonego rozwoju.

- off-grid i wyspy energetyczne - wyspy, które są oddalone od głównych sieci elektroenergetycznych, mogą korzystać z energii wiatrowej jako niezależnego źródła energii, redukując koszty importu paliw kopalnych i zwiększając niezależność energetyczną.

- zastosowania wodne i morskie - turbiny wiatrowe mogą być instalowane na morzu (tzw. farmy wiatrowe offshore) lub na dużych akwenach wodnych (farmy wiatrowe onshore). Te miejsca są często bardziej odpowiednie ze względu na stabilniejsze i silniejsze wiatry oraz mniejsze wpływy środowiskowe.

- zastosowania hybrydowe - energia wiatrowa może być integrowana z innymi źródłami energii odnawialnej, takimi jak energia słoneczna lub energią geotermalną, aby stworzyć systemy hybrydowe, które mogą zapewniać bardziej stabilne i niezawodne źródło energii.

- pomoc humanitarna - w rejonach dotkniętych klęskami żywiołowymi lub trudnymi warunkami gospodarczymi, małe turbiny wiatrowe mogą być używane do dostarczania energii do obozów dla uchodźców, szpitali polowych, szkół i innych istotnych infrastruktur.

Zastosowanie energii wiatrowej rośnie wraz z rozwojem technologii, zmniejszeniem kosztów instalacji oraz zwiększeniem świadomości ekologicznej i potrzeby zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Jest to kluczowy element transformacji energetycznej w kierunku bardziej zrównoważonego i ekologicznego rozwoju gospodarczego na całym świecie.

Warunki instalacji

Instalacja turbiny wiatrowej wymaga uwzględnienia wielu czynników technicznych, środowiskowych i logistycznych. Oto główne warunki, które należy wziąć pod uwagę podczas instalacji turbiny wiatrowej:

- lokalizacja - wybór odpowiedniej lokalizacji jest kluczowy. Najlepsze miejsca to obszary o wysokiej średniej prędkości wiatru, co zapewnia większą efektywność i rentowność turbiny. Lokalizacje te mogą obejmować otwarte obszary na lądzie (onshore) lub obszary morskie (offshore).

- zgodność z przepisami - instalacja turbiny wiatrowej musi być zgodna z miejscowymi przepisami budowlanymi, środowiskowymi i planistycznymi. Wymaga to uzyskania odpowiednich pozwoleń i zezwoleń od lokalnych władz oraz przeprowadzenia odpowiednich ocen oddziaływania na środowisko.

- podłoże - fundament turbiny wiatrowej musi być solidnie zakotwiczony w odpowiednio wytrzymałym podłożu, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo całej konstrukcji. Typ fundamentu (np. betonowy, stalowy) zależy od warunków lokalnych i typu terenu.

- dostęp do sieci elektroenergetycznej - turbina wiatrowa musi być podłączona do sieci elektroenergetycznej, co wymaga odpowiedniego zaplanowania i infrastruktury do przesyłu energii elektrycznej. Odległość do istniejących linii przesyłowych również wpływa na koszty i wydajność instalacji.

- inwentaryzacja fauny i flory - przed instalacją turbiny wiatrowej konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji fauny i flory w celu oceny potencjalnych wpływów na lokalny ekosystem. W niektórych przypadkach mogą być wymagane środki ochrony, takie jak monitoring ptaków czy nietoperzy.

- bezpieczeństwo lotów - turbiny wiatrowe mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotów, zwłaszcza w pobliżu lotnisk lub tras przelotowych ptaków. Wymaga to uzgodnienia z lokalnymi organami regulacyjnymi i lotniskowymi oraz spełnienia odpowiednich norm bezpieczeństwa lotów.

- hałas i wibracje - instalacja turbiny wiatrowej może generować hałas i wibracje, które mogą mieć wpływ na pobliskie społeczności. Konieczne jest przeprowadzenie ocen oddziaływania akustycznego oraz podjęcie odpowiednich środków zaradczych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

- dostęp do miejsca budowy - turbina wiatrowa jest dużą i ciężką konstrukcją, co wymaga dostępu do miejsca budowy przez odpowiednie drogi lub infrastrukturę transportową. Logistyka dostawy i montażu elementów turbiny jest kluczowym aspektem planowania.

- ekonomiczność - instalacja turbiny wiatrowej musi być ekonomicznie uzasadniona. Obejmuje to analizę kosztów inwestycji, prognozowanie produkcji energii, ocenę czasu zwrotu z inwestycji oraz możliwości finansowania projektu.

- monitoring i konserwacja - po instalacji, regularny monitoring i konserwacja turbiny wiatrowej są niezbędne do zapewnienia jej sprawności i bezpieczeństwa eksploatacji przez cały okres życia.

Podsumowując, instalacja turbiny wiatrowej jest skomplikowanym procesem, który wymaga uwzględnienia wielu czynników technicznych, środowiskowych, logistycznych oraz prawnych. Planowanie i projektowanie powinno być przeprowadzone przez doświadczonych specjalistów, aby zapewnić skuteczną i zgodną z normami realizację projektu.

Montaż turbiny wiatrowej w gospodarstwie domowym wymaga uwzględnienia kilku kluczowych wymagań technicznych, aby zapewnić efektywność działania, bezpieczeństwo oraz zgodność z lokalnymi przepisami budowlanymi i środowiskowymi. Oto główne wymagania techniczne do montażu turbiny wiatrowej w gospodarstwie domowym:

- wiatr - gospodarstwo domowe powinno znajdować się w obszarze, gdzie średnia prędkość wiatru jest odpowiednia do efektywnego działania turbiny wiatrowej. Zazwyczaj jest to obszar o średniej prędkości wiatru co najmniej 5-6 m/s na wysokości 10 metrów nad ziemią.

- przestrzeń - na terenie gospodarstwa domowego musi być odpowiednia przestrzeń do instalacji turbiny wiatrowej oraz bezpieczna odległość od budynków, drzew czy innych przeszkód, które mogłyby zmniejszać efektywność turbiny lub stwarzać zagrożenie (zalecana minimalna odległość to 1,5-2 razy wysokość turbiny od najbliższych obiektów).

- fundament - fundament turbiny wiatrowej musi być solidny i zapewniać stabilność konstrukcji. Może to być betonowy fundament, który jest odpowiednio przygotowany do nośności i stabilności.

- wieża - wysokość wieży turbiny wiatrowej jest istotna dla efektywności działania. Zazwyczaj im wyżej zamontowana turbina, tym lepszy dostęp do silniejszych wiatrów. Wysokość wieży powinna być dobrana w zależności od warunków lokalnych.

- zezwolenia i pozwolenia - przed instalacją turbiny wiatrowej konieczne jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń i pozwolenia od lokalnych władz, które mogą obejmować pozwolenia budowlane, środowiskowe oraz zgody sąsiedzkie, szczególnie jeśli planowana turbina może mieć wpływ na otoczenie.

- bezpieczeństwo - instalacja turbiny wiatrowej musi być przeprowadzona z uwzględnieniem wszelkich norm bezpieczeństwa, zarówno podczas samej budowy, jak i późniejszej eksploatacji. Turbina wiatrowa może generować hałas i ruchy obrotowe, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i zwierząt, dlatego bezpieczeństwo musi być priorytetem.

- podłączenie do sieci elektrycznej - jeśli celem jest podłączenie turbiny wiatrowej do sieci elektrycznej, konieczne jest zaplanowanie infrastruktury przesyłowej, która umożliwi bezpieczne i legalne dostarczanie wyprodukowanej energii do sieci.

- odpowiednie narzędzia i wyposażenie - montaż turbiny wiatrowej wymaga odpowiednich narzędzi, sprzętu i wyposażenia, aby zapewnić prawidłowy i bezpieczny proces instalacji. Fachowcy lub doświadczone osoby mogą być potrzebne do wykonania niektórych skomplikowanych czynności.

- konserwacja i serwis - po zainstalowaniu turbiny wiatrowej niezbędne jest regularne utrzymanie, serwisowanie i monitorowanie jej działania, aby zapewnić długotrwałą i bezawaryjną eksploatację.

Podsumowując, montaż turbiny wiatrowej w gospodarstwie domowym wymaga starannego planowania, uwzględniającego liczne techniczne, środowiskowe i prawne aspekty. Warto skonsultować się z doświadczonymi specjalistami lub firmą zajmującą się energią odnawialną, aby zapewnić prawidłowy proces instalacji oraz maksymalną efektywność działania turbiny wiatrowej.

Wydajność turbin wiatrowych

Wydajność turbiny wiatrowej zależy od wielu czynników, które wpływają na ilość energii elektrycznej, jaką może wygenerować. Oto główne czynniki wpływające na wydajność turbin wiatrowych:

- średnia prędkość wiatru - jednym z kluczowych czynników jest średnia prędkość wiatru na miejscu, gdzie zainstalowana jest turbina wiatrowa. Im wyższa średnia prędkość wiatru, tym więcej energii jest przekazywane do turbiny, co zwiększa jej wydajność. Wiatr o prędkości 5-6 m/s uważany jest za minimalną prędkość, przy której turbina zaczyna generować energię, a prędkości powyżej 7-8 m/s są optymalne.

- powierzchnia chwytania wiatru - powierzchnia chwytania wiatru, czyli rozpiętość łopat (rotora) turbiny, ma bezpośredni wpływ na ilość energii, którą turbina może wygenerować. Im większa powierzchnia chwytania wiatru, tym większa ilość energii kinetycznej wiatru jest przechwytywana.

- efektywność aerodynamiczna - konstrukcja łopat (profil aerodynamiczny), kształt wirnika oraz sposób, w jaki są one umieszczone na wieży, wpływają na efektywność turbiny wiatrowej. Nowoczesne konstrukcje są projektowane tak, aby maksymalizować przechwytywanie energii wiatru i zmniejszać opory aerodynamiczne.

- efektywność przekładni - turbiny wiatrowe wyposażone są w przekładnie, które zwiększają prędkość obrotową wirnika do odpowiedniego poziomu dla generatora. Efektywność przekładni ma wpływ na całkowitą wydajność konwersji energii kinetycznej wiatru na energię elektryczną.

- stabilność wiatru - stabilność wiatru, czyli jego regularność i brak nagłych zmian kierunku czy prędkości, wpływa na stabilność produkcji energii przez turbinę wiatrową. Niestabilność wiatru może powodować wahania w produkcji energii.

- efektywność energetyczna - ogólna efektywność turbiny wiatrowej, czyli stosunek faktycznej wygenerowanej energii do teoretycznej maksymalnej możliwej do wygenerowania energii, zależy od technologii użytej w produkcji oraz od tego, jak dobrze jest utrzymana i zarządzana przez operatora.

- czynniki środowiskowe - środowisko, w którym znajduje się turbina wiatrowa, może mieć również wpływ na jej wydajność. Na przykład obecność przeszkód, takich jak drzewa czy budynki, może zmniejszać przepływ wiatru i tym samym wydajność turbiny.

- rozwój technologiczny - postęp technologiczny w dziedzinie konstrukcji turbin wiatrowych, materiałów użytych do budowy oraz systemów sterowania i monitorowania, również wpływa na ich wydajność poprzez zwiększenie efektywności i niezawodności.

Warto również zauważyć, że nie wszystkie turbiny wiatrowe działają zawsze na maksymalnej wydajności ze względu na zmienne warunki wiatrowe oraz cykle konserwacji i napraw. Dlatego planowanie instalacji turbiny wiatrowej wymaga uwzględnienia wszystkich tych czynników, aby maksymalizować jej wydajność i opłacalność ekonomiczną.

Konstrukcja turbiny wiatrowej składa się z kilku głównych elementów, które współpracują, aby umożliwić skuteczne i bezpieczne wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektrycznej. Oto podstawowe składniki instalacji turbiny wiatrowej:

- rotor (wirnik) - składa się z trzech lub więcej łopat (czasem nazywanych wirnikami), które są zaprojektowane w taki sposób, aby chwytać energię kinetyczną wiatru. Łopaty mają aerodynamiczny kształt i są zazwyczaj wykonane z lekkich, ale wytrzymałych materiałów, takich jak włókno szklane, kompozyty czy włókno węglowe.

- nacelle (kapsuła) - to obudowa umieszczona na szczycie wieży turbiny wiatrowej, która zawiera główne komponenty mechaniczne i elektryczne:

    - generator: Przekształca energię mechaniczną, generowaną przez wirnik, na energię elektryczną. Generatory w turbinach wiatrowych są zazwyczaj synchroniczne lub asynchroniczne.

    - przekładnia: Zwiększa prędkość obrotową wirnika, aby dostosować ją do wymaganego poziomu pracy generatora. Przekładnie mogą być zazwyczaj typu mechanicznego, hydraulicznego lub bezprzekładniowe (bezpośredni napęd).

    - system sterowania: Zarządza pracą turbiny, monitoruje jej działanie oraz odpowiada za ochronę przed przeciążeniami i innymi awariami.

- Wieża jest konstrukcją nośną, która podtrzymuje nacelle i wirnik turbiny wiatrowej na odpowiedniej wysokości nad ziemią. Wysokość wieży jest dostosowana do lokalnych warunków wiatrowych, aby umożliwić jak najlepszy dostęp do silniejszych i bardziej stabilnych wiatrów.

- Fundament jest podstawą, na której opiera się cała konstrukcja turbiny wiatrowej. Fundament musi być odpowiednio zaprojektowany i wykonany, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo pracy turbiny, zwłaszcza w przypadku dużych obciążeń wiatrowych i wibracji.

- Sieć przesyłowa - wyprodukowana energia elektryczna musi być przesyłana do sieci energetycznej lub lokalnych odbiorców. Dlatego instalacja turbiny wiatrowej może obejmować odpowiednią infrastrukturę kablową i transformatorową do przesyłu energii.

- Infrastruktura logistyczna - montaż turbiny wiatrowej wymaga odpowiedniej infrastruktury logistycznej do transportu części, wyposażenia i materiałów na miejsce budowy oraz do montażu i konserwacji urządzeń.

- Systemy wspomagające - instalacja turbiny wiatrowej może również zawierać dodatkowe systemy wspomagające, takie jak systemy zapobiegania oblodzeniu łopat (de-icing), systemy monitorowania zdalnego, systemy bezpieczeństwa czy systemy uziemienia i ochrony przed piorunami.

Systemy wspomagające turbiny wiatrowe pełnią kluczową rolę w zapewnieniu ich efektywności, niezawodności oraz bezpieczeństwa pracy. Oto niektóre z głównych systemów wspomagających:

- Systemy monitorowania i sterowania (SCADA) (Supervisory Control and Data Acquisition) to systemy monitorowania i zdalnego sterowania pracą turbiny wiatrowej. Umożliwiają one operatorom monitorowanie różnych parametrów pracy turbiny, takich jak prędkość wiatru, prąd i napięcie wyjściowe, obroty wirnika, temperatury oraz inne wskaźniki pracy. Systemy te także mogą automatycznie reagować na zmienne warunki wiatrowe i zmieniać ustawienia turbiny w celu optymalizacji jej pracy.

- Systemy bezpieczeństwa i ochrony - turbiny wiatrowe są wyposażone w różne systemy bezpieczeństwa, które chronią zarówno samą turbinę, jak i otoczenie przed niebezpieczeństwami. Przykłady takich systemów obejmują:

    - Systemy detekcji błędów (Fault Detection Systems, FDS) monitorują one stan techniczny różnych komponentów turbiny, takich jak łopaty, przekładnie czy generator, aby wykrywać wczesne oznaki awarii i zapobiegać większym uszkodzeniom.

    - Systemy bezpieczeństwa mechanicznego obejmują one mechanizmy hamowania lub wyłączania turbiny w przypadku wykrycia nieprawidłowości, przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy lub w przypadku awaryjnych sytuacji.

- Systemy zapobiegania oblodzeniu łopat (De-icing systems) – w obszarach, gdzie występują warunki atmosferyczne sprzyjające powstawaniu lodu na łopatach, stosuje się systemy zapobiegające oblodzeniu. Mogą to być systemy ogrzewania, systemy zraszania wodą lub inne technologie zapobiegające tworzeniu się lodu, co może wpływać na efektywność i bezpieczeństwo pracy turbiny.

- Systemy monitorowania i ochrony przed piorunami - turbiny wiatrowe, ze względu na swoją wysokość i eksponowaną lokalizację, są podatne na uderzenia piorunów. Dlatego stosuje się specjalne systemy ochrony przed piorunami, które obejmują przewody odgromowe, systemy uziemienia oraz inne technologie ochronne.

- Systemy automatycznej regulacji napięcia i częstotliwości - te systemy mają na celu utrzymanie stabilności napięcia i częstotliwości wyjściowej generowanej energii elektrycznej. Dzięki temu możliwe jest lepsze dostosowanie turbiny do zmieniających się warunków sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienie spójności z innymi źródłami energii.

- Systemy redukcji hałasu- turbiny wiatrowe generują pewien poziom hałasu podczas pracy, co może mieć wpływ na otoczenie. Dlatego stosuje się technologie i systemy redukcji hałasu, takie jak specjalne konstrukcje łopat, izolacje akustyczne czy zmodyfikowane kształty wirników, aby zmniejszyć oddziaływanie akustyczne na otoczenie.

- Systemy zarządzania awariami (Emergency Control Systems) systemy te są przeznaczone do zarządzania awaryjnymi sytuacjami, takimi jak burza, przeciążenie sieci, czy awaria sprzętu. W takich sytuacjach system automatycznie podejmuje odpowiednie działania, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń lub awarii.

Stosowanie zaawansowanych systemów wspomagających jest kluczowe dla zapewnienia efektywności i niezawodności działania turbin wiatrowych, zwłaszcza w warunkach zmieniających się środowiskowych i operacyjnych. Dzięki nim możliwe jest także zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz minimalizacja ryzyka wystąpienia awarii.

Zasada wytwarzania energii w turbinie wiatrowej opiera się na przekształceniu energii kinetycznej wiatru na energię mechaniczną, a następnie na energię elektryczną za pomocą generatora. Proces ten odbywa się zazwyczaj w kilku krokach:

- Złapanie energii wiatru - turbina wiatrowa posiada rotor (zestaw łopat), który obraca się w wyniku działania wiatru. Łopaty mają specjalnie zaprojektowany kształt aerodynamiczny, który pozwala na skuteczne chwytanie energii kinetycznej wiatru.

- Przekształcenie energii kinetycznej wiatru - gdy wiatr napotyka łopaty, wywiera na nie siłę, która powoduje ich ruch obrotowy wokół osi turbiny. To ruch obrotowy jest bezpośrednio proporcjonalny do prędkości wiatru oraz powierzchni chwytania łopat.

- Przekształcenie energii mechanicznej - ruch obrotowy łopat przenoszony jest na wał napędowy, który jest połączony z przekładnią. Przekładnia zwiększa prędkość obrotową wału napędowego, aby umożliwić skuteczne działanie generatora.

- Generacja energii elektrycznej - generator zamienia energię mechaniczną z wału napędowego na energię elektryczną. W generatorach wiatrowych zazwyczaj stosuje się generatory synchroniczne lub asynchroniczne, które przekształcają ruch obrotowy w energię elektryczną.

- Przesyłanie energii do sieci - wyprodukowana energia elektryczna jest następnie przesyłana przez odpowiedni system kablowy do sieci elektroenergetycznej lub lokalnych odbiorców. Systemy te również mogą obejmować urządzenia kontrolne i ochronne, które monitorują i zarządzają pracą turbiny wiatrowej.

Zasada ta opiera się na prostym, ale skutecznym mechanizmie konwersji energii naturalnej (wiatru) na energię elektryczną, wykorzystując zaawansowane technologie mechaniczne i elektryczne. Skuteczność i wydajność turbiny wiatrowej zależą głównie od prędkości i stabilności wiatru oraz efektywności technologii użytych w konstrukcji

BIOMASA

Biomasa to organiczna substancja pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, która może być wykorzystana do produkcji energii. Biomasa obejmuje szeroką gamę materiałów, takich jak drewno, słoma, odpady rolnicze, odpady leśne, odchody zwierzęce, a także produkty uboczne procesów przemysłowych związanych z rolnictwem i leśnictwem. Wykorzystanie biomasy do produkcji energii może przyjmować różne formy, w tym bezpośrednie spalanie, fermentacja anaerobowa, zgazowanie i inne technologie przetwarzania.

Do głównych rodzajów biomasy oraz metod jej wykorzystania można zaliczyć:

- drewno i odpady drzewne - najbardziej tradycyjna forma biomasy, która jest spalana bezpośrednio w celu wytwarzania ciepła lub energii elektrycznej. Może być również przetwarzana na pellet drzewny, który jest wygodnym paliwem do spalania w nowoczesnych piecach i kotłach,

- resztki rolnicze i odpady roślinne – słoma, łodygi, liście, skorupy orzechów i inne resztki roślinne mogą być spalane lub przetwarzane na biopaliwa, takie jak bioetanol i biodiesel,

- odpady zwierzęce – gnojowica i inne odpady zwierzęce mogą być przetwarzane w biogazowniach, gdzie w procesie fermentacji anaerobowej (beztlenowej) produkowany jest biogaz, który może być używany do produkcji energii elektrycznej i ciepła,

- rośliny energetyczne – niektóre rośliny są specjalnie uprawiane z przeznaczeniem na biomasę. Przykłady to wierzba, miskant, trzcina cukrowa i inne szybko rosnące rośliny, które mogą być wykorzystywane jako paliwo,

- odpady przemysłowe i komunalne – odpady organiczne z przemysłu spożywczego, papierniczego i innych branż mogą być przetwarzane na energię. Odpady komunalne, takie jak odpady z gospodarstw domowych, mogą być kompostowane lub przetwarzane na biogaz.

### Metody przetwarzania biomasy:

- bezpośrednie spalanie – biomasa jest spalana w kotłach lub piecach, aby wytworzyć ciepło lub energię elektryczną. Jest to najbardziej podstawowa i najczęściej stosowana metoda przetwarzania biomasy,

- fermentacja anaerobowa – w tym procesie mikroorganizmy rozkładają biomasę w warunkach beztlenowych, produkując biogaz (mieszanka metanu i dwutlenku węgla) oraz nawozy organiczne. Biogaz może być spalany w celu wytworzenia energii elektrycznej i ciepła,

- piroliza i zgazowanie – biomasa jest poddawana wysokiej temperaturze w warunkach beztlenowych (piroliza) lub przy ograniczonym dostępie tlenu (zgazowanie), co prowadzi do wytworzenia gazów palnych, olejów i węgla drzewnego. Te produkty mogą być dalej wykorzystywane jako paliwo lub surowiec chemiczny,

- produkcja biopaliw płynnych – biomasa może być przetwarzana na bioetanol lub biodiesel poprzez procesy fermentacji (dla bioetanolu) lub transestryfikacji (dla biodiesla). Bioetanol jest używany jako dodatek do benzyny, a biodiesel może być stosowany jako zamiennik oleju napędowego.

Biomasa jest uważana za odnawialne źródło energii, ponieważ pochodzi z naturalnych procesów biologicznych, które są cykliczne i mogą być odnawiane. Jej wykorzystanie może przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza jeśli jest pozyskiwana i przetwarzana w sposób zrównoważony.

Zalety biomasy

Biomasa jako źródło energii ma wiele zalet, które przyczyniają się do jej rosnącej popularności jako odnawialnego źródła energii. Oto najważniejsze zalety biomasy:

- odnawialność – biomasa jest źródłem odnawialnym, ponieważ pochodzi z roślin i odpadów organicznych, które mogą być regularnie odnawiane przez naturalne procesy biologiczne;

- redukcja emisji CO2 – spalanie biomasy jest uważane za neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla (CO2), ponieważ rośliny podczas swojego wzrostu pochłaniają CO2 z atmosfery, który jest uwalniany ponownie podczas spalania.

- wykorzystywanie odpadów – biomasa pozwala na efektywne wykorzystanie odpadów rolniczych, leśnych i przemysłowych, które w przeciwnym razie mogłyby zostać zmarnowane lub powodować problemy środowiskowe;

- wsparcie dla rolnictwa i leśnictwa – produkcja biomasy stwarza dodatkowe źródła dochodu dla rolników i leśników, którzy mogą sprzedawać resztki roślinne, drewno i inne produkty jako surowce do produkcji energii.

- zapewnienie zrównoważonego rozwoju - wykorzystanie biomasy wspiera zrównoważony rozwój poprzez promowanie odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie zależności od paliw kopalnych.

- lokalne źródło energii – biomasa może być produkowana lokalnie, co zmniejsza potrzebę importu , a przede wszystkim transportu paliw i zwiększa bezpieczeństwo energetyczne regionów,

- wielofunkcyjność – biomasa może być wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej, ciepła oraz biopaliw płynnych (bioetanol, biodiesel), co sprawia, że jest wszechstronnym źródłem energii,

- tworzenie miejsc pracy – rozwój przemysłu biomasowego tworzy nowe miejsca pracy w sektorach związanych z produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją biomasy.

- redukcja odpadów na składowiskach – wykorzystanie odpadów organicznych do produkcji biomasy zmniejsza ilość odpadów trafiających na składowiska, co pomaga w zarządzaniu odpadami i zmniejsza emisje metanu,

- możliwość magazynowania energii – biomasa może być magazynowana i wykorzystywana w razie potrzeby, co zapewnia elastyczność w zarządzaniu zasobami energetycznymi w porównaniu z niektórymi innymi odnawialnymi źródłami energii, takimi jak energia słoneczna czy wiatrowa, które są zależne od warunków pogodowych,

- zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza – nowoczesne technologie spalania biomasy są zaprojektowane tak, aby minimalizować emisję zanieczyszczeń, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza w porównaniu do tradycyjnych paliw kopalnych.

Dzięki tym zaletom biomasa jest coraz bardziej uznawana za kluczowy element w zrównoważonej strategii energetycznej, pomagając w walce ze zmianami klimatycznymi i wspierając rozwój gospodarczy i społeczny

Wady biomasy

Pomimo wielu zalet, biomasa jako źródło energii ma również swoje wady i ograniczenia. Oto najważniejsze z nich:

- emisje zanieczyszczeń – chociaż biomasa jest uważana za neutralną pod względem emisji CO2, jej spalanie może prowadzić do emisji innych zanieczyszczeń, takich jak pyły, tlenki azotu (NOx) i tlenki siarki (SOx), które mogą wpływać na jakość powietrza i zdrowie ludzi,

- zajmowanie gruntów – uprawa roślin energetycznych może konkurować z produkcją żywności, prowadząc do zajmowania gruntów rolnych i potencjalnie podnosząc ceny żywności. Może to także prowadzić do wylesiania i degradacji ekosystemów,

- zarządzanie odpadami – w przypadku dużych instalacji biomasowych konieczne jest odpowiednie zarządzanie odpadami, takimi jak popioły i resztki pofermentacyjne, które mogą zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.

- Koszty transportu i magazynowania – biomasa często ma niską gęstość energetyczną w porównaniu do paliw kopalnych, co oznacza, że wymaga większych ilości do transportu i magazynowania, co może zwiększać koszty logistyczne i wpływać na efektywność ekonomiczną,

- sezonowość i dostępność – dostępność biomasy może być sezonowa i zależna od warunków pogodowych, co może prowadzić do zmienności w podaży surowców energetycznych,

- efektywność energetyczna – procesy konwersji biomasy na energię elektryczną i ciepło często mają niższą efektywność w porównaniu do tradycyjnych źródeł energii, co może wpływać na całkowitą wydajność systemu energetycznego.

- degradacja środowiska – intensywna uprawa roślin energetycznych może prowadzić do degradacji gleby, utraty bioróżnorodności oraz zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych przez nawozy i pestycydy,

- potrzeba technologii i infrastruktury – efektywne wykorzystanie biomasy wymaga zaawansowanych technologii przetwarzania oraz odpowiedniej infrastruktury do jej zbioru, transportu, magazynowania i przetwarzania, co wiąże się z dodatkowymi kosztami inwestycyjnymi,

- zmiana krajobrazu i estetyki – rozległe uprawy roślin energetycznych mogą zmieniać naturalny krajobraz i wpływać na estetykę regionów wiejskich, co może spotkać się z oporem społeczności lokalnych.

Podsumowując, chociaż biomasa jest wartościowym odnawialnym źródłem energii z wieloma korzyściami, jej wykorzystanie wymaga starannego planowania i zarządzania, aby minimalizować potencjalne wady i maksymalizować korzyści dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa.

Zasada przetwarzania biomasy w energię

Przetwarzanie biomasy w energię elektryczną może odbywać się za pomocą różnych technologii i procesów. Oto główne etapy i metody przetwarzania biomasy na energię elektryczną:

### Spalanie biomasy, to najbardziej powszechna metoda przetwarzania biomasy na energię elektryczną. Składa się on z następujących etapów:

- zbieranie i przygotowanie biomasy - biomasa (drewno, słoma, odpady rolnicze) jest zbierana, suszona i ewentualnie przetwarzana na pellet lub brykiety.

- spalanie - biomasa jest spalana w kotłach, co generuje ciepło.

- generacja pary - ciepło z procesu spalania jest używane do wytwarzania pary wodnej.

- napędzanie turbiny – para wodna pod wysokim ciśnieniem napędza turbinę.

- produkcja energii elektrycznej – turbina jest sprzężona z generatorem, który wytwarza energię elektryczną.

Spalanie współbieżne (współspalanie) to kolejna metoda wykorzystywania biomasy na potrzeby generowania energii. Polega ona na współspalaniu biomasy z węglem lub innymi paliwami kopalnymi w istniejących elektrowniach. Etapy tego procesu to:

- mieszanie biomasy z węglem – biomasa jest mieszana z węglem w określonych proporcjach.

- spalanie w kotle – mieszanka biomasy i węgla jest spalana w kotle, wytwarzając ciepło.

- generacja pary i produkcja energii – ciepło z procesu spalania generuje parę, która napędza turbinę sprzężoną z generatorem.

### Gazyfikacja biomasy to trzecia metoda polegająca na przetwarzaniu biomasy w gaz syntetyczny (syngaz), który jest następnie spalany w celu generacji energii. Porces składa się z:

- gazyfikacja - biomasa jest poddawana wysokiej temperaturze w warunkach kontrolowanego dostępu powietrza (lub jego braku), co powoduje rozkład biomasy na syngaz (mieszanina wodoru, tlenku węgla, metanu).

- czyszczenie syngazu –syngaz jest oczyszczany z zanieczyszczeń.

- spalanie syngazu – syngaz jest spalany w komorze spalania, generując ciepło.

- generowanie pary i produkcja energii – ciepło z procesu spalania syngazu generuje parę, która napędza turbinę sprzężoną z generatorem.

### Fermentacja anaerobowa (beztlenowa) to proces przetwarzania biomasy na biogaz, który jest następnie używany do produkcji energii. Jego etapy to:

- fermentacja – biomasa (gnojowica, odpady roślinne) jest umieszczana w zamkniętym zbiorniku (biogazowni) i poddawana fermentacji beztlenowej przez mikroorganizmy.

- produkcja biogazu –w procesie fermentacji powstaje biogaz (głównie metan i dwutlenek węgla).

- oczyszczanie biogazu – biogaz jest oczyszczany z zanieczyszczeń (siarkowodoru, wilgoci).

- spalanie biogazu – biogaz jest spalany w silnikach gazowych lub turbinach gazowych.

- produkcja energii elektrycznej – silniki gazowe lub turbiny napędzają generatory, które wytwarzają energię elektryczną.

### Piroliza jest to metoda polegająca na termicznym rozkładzie biomasy bez dostępu tlenu, w wyniku czego powstają gaz, olej pirolityczny i węgiel drzewny. Etapy pirolizy to:

- piroliza – biomasa jest poddawana wysokiej temperaturze w warunkach beztlenowych, co prowadzi do jej rozkładu na gaz pirolityczny, olej i węgiel drzewny.

- oczyszczanie produktów – produkty pirolizy (gaz i olej) są oczyszczane.

- spalanie gazu i oleju – gaz pirolityczny i olej są spalane w celu generacji ciepła.

- generacja pary i produkcja energii – ciepło z procesu spalania generuje parę, która napędza turbinę sprzężoną z generatorem.

Każda z tych metod ma swoje zalety i wady oraz różne wymagania technologiczne i surowcowe. Wybór odpowiedniej metody zależy od dostępności surowców, lokalnych warunków i celów energetycznych

Zastosowanie

Biomasa ma szerokie zastosowanie jako źródło energii, zarówno w skali przemysłowej, jak i domowej. Oto główne sposoby jej wykorzystania:

- produkcja ciepła:

  - spalanie w piecach i kotłach –biomasa, taka jak drewno, pellet drzewny czy brykiety, jest spalana w piecach i kotłach do ogrzewania budynków i dostarczania ciepłej wody użytkowej.

  - ciepłownie – biomasa może być wykorzystywana w dużych ciepłowniach, które dostarczają ciepło do miejskich sieci ciepłowniczych, ogrzewając setki lub tysiące domów i obiektów.

- produkcja energii elektrycznej:

  - elektrownie biomasowe – biomasa jest spalana w elektrowniach, gdzie generowane ciepło przekształca wodę w parę, która napędza turbiny wytwarzające energię elektryczną.

  - współspalanie – biomasa może być współspalana z węglem w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, co pozwala na redukcję emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń.

- produkcja biopaliw:

  - bioetanol – produkowany głównie z roślin bogatych w cukry i skrobię, takich jak kukurydza, trzcina cukrowa i buraki cukrowe. Bioetanol jest używany jako dodatek do benzyny lub jako samodzielne paliwo.

  - biodiesel – produkowany z olejów roślinnych (np. rzepakowego, sojowego) lub tłuszczów zwierzęcych. Biodiesel może być używany w silnikach diesla, często jako dodatek do tradycyjnego oleju napędowego.

  - biogaz – powstaje w procesie fermentacji anaerobowej biomasy (np. gnojowicy, odpadów rolniczych i spożywczych). Biogaz może być używany do produkcji energii elektrycznej, ciepła, a także jako paliwo do pojazdów.

- produkcja paliw stałych (pellet i brykiet) – produkowane z trocin, wiórów drzewnych i innych odpadów roślinnych. Są wygodnym i efektywnym paliwem do spalania w piecach i kotłach.

- oczyszczalnie ścieków (produkcja biogazu) – w oczyszczalniach ścieków biogaz jest wytwarzany z osadów ściekowych, który może być wykorzystany do produkcji energii elektrycznej i ciepła, zmniejszając koszty operacyjne oczyszczalni.

- rekreacja i turystyka (paleniska i grille) – drewno i węgiel drzewny, formy biomasy, są powszechnie używane w paleniskach i grillach w celach rekreacyjnych.

Warunki instalacji urządzeń na biomasę

Instalacja urządzeń do wykorzystania biomasy wymaga spełnienia określonych warunków technicznych, prawnych i środowiskowych. Oto kluczowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę. Pierwszym z nich są warunki techniczne, które obejmują:

- rodzaj biomasy – należy określić rodzaj biomasy, która będzie wykorzystywana (np. drewno, odpady rolnicze, biogaz), oraz jej dostępność i właściwości (wilgotność, zawartość energetyczna).

- technologia przetwarzania – wybór odpowiedniej technologii (spalanie, gazyfikacja, fermentacja beztlenowa, piroliza) dostosowanej do rodzaju biomasy i zamierzonych celów energetycznych.

- zasilanie i dystrybucja energii - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do przesyłu i dystrybucji wytworzonej energii (elektrycznej i/lub cieplnej) do odbiorców końcowych.

- systemy oczyszczania – zainstalowanie systemów filtracji i oczyszczania spalin oraz odpadów poprodukcyjnych, aby spełniały normy emisji zanieczyszczeń.

- magazynowanie biomasy – zapewnienie odpowiednich warunków magazynowania biomasy, w tym ochrony przed wilgocią i warunkami atmosferycznymi, aby zapobiec degradacji surowca.

- efektywność energetyczna – wybór urządzeń o wysokiej efektywności energetycznej, co pozwala na optymalne wykorzystanie paliwa i minimalizację strat energii.

Kolejnym to warunkiem są uwarunkowania prawne:

- pozwolenia i zgody – uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i zgód od odpowiednich władz lokalnych i krajowych, w tym pozwoleń na budowę i eksploatację instalacji.

- normy emisji – przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów dotyczących emisji zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby.

- bezpieczeństwo pracy – zapewnienie przestrzegania przepisów BHP dotyczących instalacji, eksploatacji i konserwacji urządzeń na biomasę.

### Trzecim warunkiem są wymagania środowiskowe:

- ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) – przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, aby zidentyfikować i zminimalizować potencjalne negatywne skutki dla środowiska.

- gospodarka odpadami – opracowanie planu zarządzania odpadami powstającymi w procesie przetwarzania biomasy, w tym popiołów i resztek organicznych.

- ochrona zasobów naturalnych – zapewnienie, że pozyskiwanie biomasy nie prowadzi do nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych ani degradacji ekosystemów.

### Istotne są również warunki ekonomiczne

- koszty inwestycyjne i operacyjne – analiza kosztów związanych z budową, uruchomieniem i eksploatacją instalacji na biomasę oraz dostępność finansowania.

- rentowność – ocena opłacalności ekonomicznej projektu, uwzględniając koszty surowca, ceny sprzedaży energii oraz potencjalne dotacje i ulgi podatkowe.

### Kolejnym warunkiem są wymagania społeczne

- akceptacja społeczna – konsultacje z lokalną społecznością oraz uwzględnienie ich opinii i obaw dotyczących instalacji urządzeń na biomasę.

- edukacja i informacja – prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w celu zwiększenia świadomości społecznej na temat korzyści i wyzwań związanych z wykorzystaniem biomasy.

- Lokalizacja – wybór odpowiedniego miejsca do instalacji urządzeń, z uwzględnieniem minimalnych odległości od budynków, okien oraz sąsiadujących nieruchomości, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort.

### Należy również uwzględnić infrastrukturę dodatkową

- logistyka i transport – organizacja efektywnego systemu transportu biomasy do miejsca przetwarzania, minimalizując koszty i wpływ na środowisko.

- sieć energetyczna – integracja z lokalną siecią energetyczną w celu sprzedaży nadwyżek energii lub współpracy z innymi źródłami energii odnawialnej.

Podsumowując, instalacja urządzeń na biomasę w gospodarstwie domowym wymaga uwzględnienia wielu czynników technicznych, prawnych, środowiskowych oraz ekonomicznych. Przestrzeganie tych warunków zapewnia bezpieczne, efektywne i zrównoważone wykorzystanie biomasy jako źródła energii.

Wydajność urządzeń do przetwarzania biomasy

Wydajność urządzeń na biomasę zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj biomasy, technologia przetwarzania, warunki eksploatacji oraz jakość samego urządzenia. Oto główne aspekty wpływające na wydajność urządzeń na biomasę oraz przykładowe wskaźniki wydajności dla różnych technologii:

- rodzaj biomasy – różne rodzaje biomasy mają różną wartość opałową. Na przykład drewno liściaste ma inną wartość opałową niż drewno iglaste, a odpady rolnicze różnią się od odpadów leśnych,

- wilgotność biomasy – wilgotność biomasy znacząco wpływa na wydajność spalania. Sucha biomasa (np. pellety) ma wyższą wartość opałową niż mokra (np. świeże drewno)

- technologia przetwarzania – różne technologie mają różną sprawność energetyczną. Na przykład kotły na pellety mogą mieć sprawność na poziomie 80-90%, podczas gdy tradycyjne kominki mogą mieć sprawność rzędu 50-70%,

- jakość urządzenia – nowoczesne urządzenia na biomasę z zaawansowanymi systemami sterowania i oczyszczania spalin mają wyższą wydajność niż starsze modele,

- warunki eksploatacji – regularna konserwacja, odpowiednia regulacja spalania i jakość instalacji wpływają na optymalną wydajność urządzeń.

### Rozważając z kolei technologie przetwarzania biomasy zasadnym jest zwrócić uwagę na ich wydajność. Poniżej zostały przedstawione niektóre urządzenia do przetwarzania biomasy na energię:

### kotły na biomasę

### sprawność energetyczna: 80-90%

### typowa moc: 10-100 kW (dla gospodarstw domowych)

### zużycie biomasy: 0,2-0,5 kg/kWh wytworzonej energii

- piece i kominki na drewno:

- sprawność energetyczna: 50-70% (dla tradycyjnych kominków), do 85% (dla nowoczesnych pieców)

- typowa moc: 5-15 kW

- zużycie biomasy: 0,3-0,6 kg/kWh

- kotły na pellety:

- sprawność energetyczna: 85-95%

- typowa moc: 10-50 kW

- zużycie biomasy: 0,2-0,4 kg/kWh

- małe biogazownie (domowe):

- sprawność energetyczna: 30-40% (dla przekształcania biogazu w energię elektryczną)

- typowa moc: 1-10 kW

- produkcja biogazu: 0,3-0,5 m³ biogazu/kg suchej masy organicznej

### Istotnym czynnikiem wpływającym na wydajność procesu przetwarzania biomasy w energię jest modernizacja i innowacje w technologii, a także działania podejmowane w celu zwiększenia efektywności tego procesu. Zaliczyć do nich można:

### optymalizację procesu spalania – automatyczne systemy kontroli spalania, które regulują dopływ powietrza i podawanie paliwa, mogą znacznie zwiększyć wydajność;

### suszenie biomasy – przed spalaniem warto suszyć biomasę do poziomu wilgotności poniżej 20%, co zwiększa jej wartość opałową

### regularna konserwacja – czyszczenie urządzeń i kominów oraz regularna wymiana zużytych części utrzymują wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy urządzeń

### wybór odpowiednich urządzeń – inwestycja w nowoczesne, certyfikowane urządzenia z zaawansowanymi systemami oczyszczania spalin i wysoką sprawnością energetyczną

### edukacja użytkowników – przeszkolenie użytkowników w zakresie prawidłowego użytkowania i konserwacji urządzeń na biomasę.

### Przykłady wykorzystania biomasy w gospodarstwach domowych

- kotły na pellety – często stosowane w domach jednorodzinnych jako główne źródło ogrzewania, charakteryzujące się wysoką sprawnością i automatyzacją.

- kominki z płaszczem wodnym – umożliwiające zarówno ogrzewanie pomieszczeń, jak i podgrzewanie wody użytkowej

- małe biogazownie – wykorzystujące odpady organiczne z gospodarstwa domowego do produkcji biogazu, który może być używany do gotowania lub ogrzewania.

Wydajność urządzeń na biomasę w gospodarstwie domowym zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju biomasy, technologii przetwarzania, jakości urządzenia i warunków eksploatacji. Optymalne wykorzystanie tych urządzeń wymaga dbałości o jakość biomasy, regularnej konserwacji oraz wyboru odpowiednich technologii dostosowanych do indywidualnych potrzeb gospodarstwa domowego.

Urządzenia przetwarzające biomasę

Kotły na biomasę są urządzeniami, które przekształcają energię zawartą w biomasie w energię cieplną, którą można wykorzystać do ogrzewania budynków i podgrzewania wody. Budowa kotła na biomasę jest bardziej skomplikowana niż tradycyjnego kotła na paliwa kopalne ze względu na różnorodność stosowanych paliw oraz konieczność zastosowania zaawansowanych systemów kontroli spalania i oczyszczania spalin. Oto podstawowe elementy konstrukcyjne kotła na biomasę:

- zasobnik na biomasę – jest przeznaczony do magazynowania biomasy przed jej podaniem do komory spalania. Zasobnik może mieć różne kształty i pojemności w zależności od rodzaju biomasy i wielkości kotła. Może być wyposażony w automatyczny podajnik.

### system podawania paliwa – jego zadaniem transport biomasy z zasobnika do komory spalania. Rozróżniamy następujące rodzaje systemów podawania:  podajniki ślimakowe (stosowane do pelletów i zrębków), podajniki pneumatyczne (przenoszą biomasę za pomocą powietrza), transportery taśmowe używane w większych instalacjach przemysłowych.

### komora spalania (palnik) – to miejsce gdzie biomasa jest spalana. Jest  wykonana z materiałów odpornych na wysokie temperatury. Wewnątrz komory znajdują się dysze do podawania powietrza do spalania, które zapewniają optymalne warunki spalania.

### wymiennik ciepła – przekazuje ciepło z gorących spalin do wody w instalacji grzewczej. Wyróżnia się  wymienniki płytowe (stosowane w małych kotłach) i wymienniki rurowe (stosowane w większych kotłach, gdzie spaliny przepływają przez rury otoczone wodą).

### system odprowadzania spalin służy do usuwania spalin z kotła do komina. Wyposażony w filtry i separatory, które redukują emisję zanieczyszczeń (np. cyklony, elektrofiltry).

### system oczyszczania spalin jest przeznaczony do redukcji zanieczyszczeń w spalinach. Wyróżnia się filtry mechaniczne (które suwają cząstki stałe), filtry elektrostatyczne (które usuwają drobniejsze cząstki za pomocą pola elektrostatycznego), systemy mokrego oczyszczania (stosowane do usuwania zanieczyszczeń poprzez przepłukanie spalin wodą)

### zystem sterowania odpowiada za zarządzanie pracą kotła, kontrolując procesy spalania, podawania paliwa i odprowadzania spalin. Zawiera czujniki temperatury, tlenu i ciśnienia, a także mikroprocesorowy układ sterujący, który optymalizuje działanie kotła.

### zasobnik buforowy (opcjonalny) jego zadaniem jest magazynowanie nadmiaru ciepła produkowanego przez kocioł. Zwiększa efektywność systemu grzewczego, umożliwiając lepsze wykorzystanie energii cieplnej.

### System odpopielania - Usuwanie popiołu powstającego podczas spalania biomasy. Wyróżnia się: automatyczne systemy odpopielania (przenoszą popiół do zbiornika na popiół), manualne systemy odpopielania: (wymagają ręcznego usuwania popiołu przez użytkownika)

### izolacja termiczna, jej rolą jest minimalizowanie strat ciepła z kotła do otoczenia. Wysokiej jakości materiały izolacyjne, takie jak wełna mineralna czy pianka, stosowane wokół komory spalania i wymiennika ciepła.

Kotły na biomasę są skomplikowanymi urządzeniami, które wymagają zaawansowanej technologii do efektywnego i ekologicznego spalania biomasy. Odpowiednia konstrukcja i dobór poszczególnych elementów są kluczowe dla zapewnienia wysokiej wydajności, bezpieczeństwa i niskiego wpływu na środowisko.

Zasada działania domowej biogazowni opiera się na procesie fermentacji biomasy, który jest prowadzony przez mikroorganizmy beztlenowe. Proces ten prowadzi do produkcji biogazu, głównie składającego się z metanu (CH₄) i dwutlenku węgla (CO₂). Oto szczegółowy opis zasady działania:

### Pierwszym etapem jest przygotowanie, czyli pozyskanie biomasy. Do biogazowni można wprowadzać różne rodzaje biomasy, takie jak resztki organiczne z kuchni (np. obierki warzyw, skorupy jaj), resztki roślinne z ogrodu (np. trawa, liście), gnojowicę, czy nawet niektóre rodzaje odpadów rolniczych. Istotnym elementem jest przy tym odpowiednie zmieszanie surowców. Biomasa jest zwykle mieszana w odpowiednich proporcjach, aby zapewnić optymalne warunki do fermentacji.

### Miejsce w którym będzie zachodził proces przemiany biomasy na gaz jest komora fermentacyjna. Biomasa jest umieszczana w szczelnie zamkniętym zbiorniku fermentacyjnym zwanym też fermentorem. Proces fermentacji zachodzi w warunkach beztlenowych, co oznacza, że w fermentorze musi być ograniczony dostęp tlenu. Mikroorganizmy beztlenowe (głównie bakterie methanogeniczne) rozkładają biomasę w warunkach beztlenowych, co prowadzi do produkcji biogazu. Podczas fermentacji powstaje biogaz, który składa się głównie z metanu (CH₄) i dwutlenku węgla (CO₂), oraz mniejszych ilości innych gazów, takich jak wodór siarkowodorowy.

### Kolejnym etapem jest zbieranie i wykorzystanie biogazu. Biogaz jest zbierany w górnej części fermentora, gdzie gromadzi się jako wynik fermentacji biomasy. Biogaz może być wykorzystywany na różne sposoby, w zależności od potrzeb domowych takich jak: produkcja energii cieplnej (ogrzewanie wody użytkowej lub pomieszczeń), produkcja energii elektrycznej (w biogazowniach większych lub bardziej zaawansowanych, biogaz może być używany do zasilania generatorów elektrycznych). Możliwe jest również wykorzystanie biogazu do gotowania lub jako paliwo do pojazdów.

### W przypadku wykorzystywania systemów do wytwarzania biogazu niezwykle istotne są monitoring i konserwacja. Przede wszystkim ważne jest regularne monitorowanie temperatury, pH i poziomu biogazu w fermentorze, aby zapewnić optymalne warunki fermentacji. Również czyszczenie fermentora i regularna konserwacja są kluczowe dla utrzymania wysokiej wydajności biogazowni.

### Domowa biogazownia opiera się na naturalnym procesie fermentacji biomasy, który prowadzi do produkcji biogazu. Ten ekologiczny sposób wytwarzania energii może być atrakcyjną alternatywą dla osób posiadających dostęp do odpowiednich surowców organicznych i chcących zmniejszyć swoją zależność od tradycyjnych źródeł energii.

KOLEKTORY SŁONECZNE

Kolektory słoneczne – nazywane też potocznie solarami, są to urządzenia służące do pozyskiwania energii słonecznej i przekształcania jej na ciepło. Są one używane przede wszystkim do podgrzewania wody użytkowej, wspomagania ogrzewania budynków oraz wytwarzania ciepła procesowego w przemyśle. W odróżnieniu od paneli fotowoltaicznych, które produkują energię elektryczną, kolektory słoneczne koncentrują się na produkcji energii cieplnej. Oto kilka podstawowych informacji na temat solarów.

Wyróżniamy dwa rodzaje kolektorów słonecznych:

- kolektory płaskie, które składają się z absorbera (płyty pochłaniającej promieniowanie słoneczne), rurki z cieczą, izolacji i osłony. Są one najczęściej używane do podgrzewania wody użytkowej. Ich zaletą jest to, że są relatywnie tanie i mają prostą konstrukcję.

- kolektory próżniowe, składają się z szklanych rur próżniowych, w których umieszczony jest absorber. Próżnia między rurami a absorpcją znacznie redukuje straty ciepła, co sprawia, że są bardziej efektywne w chłodniejszych klimatach. Co prawda są droższe, ale bardziej wydajne niż kolektory płaskie.

Zalety

Zalety kolektorów słonecznych to przede wszystkim:

- oszczędność energii -  znaczne zmniejszenie kosztów związanych z podgrzewaniem wody i ogrzewaniem budynków,

- ekologia – redukcja emisji CO2 i wykorzystanie odnawialnego źródła energii, co przyczynia się do ochrony środowiska i zmniejszenia zapotrzebowania na paliwa kopalne,

- niezależność energetyczna – zmniejszenie zależności od paliw kopalnych i stabilizacja kosztów energetycznych,

- długowieczność i niskie koszty utrzymania – systemy kolektorów słonecznych są trwałe i wymagają minimalnej konserwacji.

Kolektory słoneczne stanowią efektywne i ekologiczne rozwiązanie do podgrzewania wody i wspomagania systemów grzewczych, przyczyniając się do oszczędności energii i ochrony środowiska.

Zastosowanie

Kolektory słoneczne mają szerokie zastosowanie, głównie w obszarze ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej. Oto najważniejsze obszary ich zastosowania:

### Podgrzewanie wody użytkowej

- domy jednorodzinne - kolektory słoneczne są często stosowane do podgrzewania wody użytkowej w domach jednorodzinnych, co pozwala na znaczną redukcję kosztów energii.

- budynki wielorodzinne - mogą zasilać centralne systemy podgrzewania wody, obsługując wiele mieszkań jednocześnie.

### Wspomaganie systemów grzewczych

- ogrzewanie budynków - kolektory mogą wspomagać tradycyjne systemy grzewcze, takie jak kotły gazowe lub elektryczne, szczególnie w okresach przejściowych (wiosna, jesień).

- podłogowe ogrzewanie - systemy ogrzewania podłogowego zasilane ciepłem z kolektorów słonecznych są bardzo efektywne energetycznie.

### Podgrzewanie Wody w Basenach

- baseny prywatne i publiczne - kolektory słoneczne są często stosowane do podgrzewania wody w basenach, co znacznie obniża koszty eksploatacyjne.

- ośrodki rekreacyjne i sportowe - używane do utrzymywania odpowiedniej temperatury wody w basenach przez cały rok.

### Przemysł

- przemysł spożywczy - podgrzewanie wody używanej w procesach technologicznych, takich jak mycie i pasteryzacja.

- suszenie solaryczne - wykorzystanie ciepła słonecznego do suszenia produktów rolnych, drewna, czy innych materiałów.

### Rolnictwo i ogrodnictwo

- podgrzewanie wody dla zwierząt - w gospodarstwach rolnych kolektory mogą być używane do podgrzewania wody pitnej dla zwierząt.

- szklarnie i tunele foliowe - używane do utrzymania odpowiedniej temperatury wewnątrz, wspomagając wzrost roślin przez cały rok.

### Systemy hybrydowe

- integracja z pompami ciepła - kolektory słoneczne mogą być zintegrowane z pompami ciepła, zwiększając efektywność całego systemu.

- systemy słoneczne i fotowoltaiczne - połączenie kolektorów słonecznych z panelami fotowoltaicznymi pozwala na jednoczesne generowanie ciepła i energii elektrycznej.

### Zastosowania specjalistyczne

- obiekty rekreacyjne - hotele, spa i ośrodki wypoczynkowe mogą korzystać z kolektorów do podgrzewania wody użytkowej i basenowej.

- instalacje wojskowe i mobilne - mobilne systemy ogrzewania oparte na kolektorach słonecznych mogą być stosowane w bazach wojskowych i na misjach terenowych.

### Przykłady zastosowania kolektorów słonecznych:

- Dom Jednorodzinny:

  - instalacja kolektorów na dachu, podgrzewanie wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania.

  - redukcja kosztów energii o 50-70% w zależności od klimatu i systemu grzewczego.

- Basen Publiczny:

  - system kolektorów słonecznych do podgrzewania dużej ilości wody basenowej.

  - znaczące oszczędności na kosztach ogrzewania, zwłaszcza w sezonie letnim.

- Gospodarstwo Rolne:

  - podgrzewanie wody dla zwierząt oraz wspomaganie systemów grzewczych w budynkach inwentarskich.

  - poprawa warunków bytowych zwierząt i efektywności produkcji.

Zasada działania

Kolektor słoneczny działa na zasadzie przekształcania promieniowania słonecznego w energię cieplną, którą można wykorzystać do podgrzewania wody lub wspomagania systemu ogrzewania budynku. Oto szczegółowy opis zasady działania kolektora słonecznego:

### Główne etapy działania kolektora słonecznego:

- Absorpcja promieniowania Słonecznego

- kolektor słoneczny (płaski lub próżniowy) składa się z powierzchni absorbera, która pochłania promieniowanie słoneczne.

- absorber jest wykonany z materiału o wysokiej zdolności pochłaniania ciepła, najczęściej pokrytego specjalną powłoką selektywną, która minimalizuje straty energii cieplnej.

- Przekazywanie ciepła do cieczy roboczej

  - ciecz robocza (zazwyczaj glikol lub woda) przepływa przez rurki umieszczone blisko absorbera.

  - ciepło z absorbera jest przekazywane do cieczy roboczej, która ogrzewa się w wyniku kontaktu z gorącą powierzchnią.

- Transport ciepła

  - pompa obiegowa cyrkuluje ogrzaną ciecz roboczą z kolektora do wymiennika ciepła w zbiorniku buforowym.

  - pompa zapewnia stały przepływ cieczy, co umożliwia efektywne przenoszenie ciepła.

- Przekazywanie ciepła do wody użytkowej

- w zbiorniku buforowym, ciepło z cieczy roboczej jest przekazywane do wody użytkowej za pomocą wymiennika ciepła (wewnętrznego lub zewnętrznego).

- wymiennik ciepła może mieć formę wężownicy zanurzonej w wodzie lub oddzielnego urządzenia wymieniającego ciepło między obiegami.

- Magazynowanie ciepła

- podgrzana woda użytkowa jest przechowywana w zbiorniku buforowym, skąd może być wykorzystana do celów użytkowych, takich jak mycie, kąpiel, lub wspomaganie ogrzewania budynku.

- Cyrkulacja i powrót cieczy roboczej

  - ochłodzona ciecz robocza wraca z wymiennika ciepła z powrotem do kolektora, gdzie ponownie się nagrzewa, tworząc zamknięty obieg.

Budowa instalacja systemu opartej na kolektorze słonecznym

System ogrzewania oparty na kolektorach słonecznych składa się z kilku kluczowych komponentów, które współpracują ze sobą, aby efektywnie wykorzystać energię słoneczną do podgrzewania wody lub wspomagania systemu grzewczego budynku. Oto główne elementy takiego systemu:

### 1. Kolektory słoneczne

- kolektory płaskie zbudowane są z metalowej płyty absorbera, rurek z cieczą grzewczą, izolacji i przezroczystej pokrywy.

- kolektory próżniowe składają się z rur próżniowych, wewnątrz których znajduje się absorber. Próżnia minimalizuje straty ciepła.

### 2. Zbiornik buforowy (zasobnik ciepłej wody)

- zbiornik zasobnikowy przechowuje podgrzaną wodę, która jest dostarczana do systemu grzewczego lub bezpośrednio do kranów.

- zbiornik kombinowany może przechowywać zarówno ciepłą wodę użytkową, jak i wodę do ogrzewania.

### 3. Pompy obiegowe

- pompa cieczowa cyrkuluje ciecz grzewczą (najczęściej glikol) między kolektorami słonecznymi a zbiornikiem buforowym.

- pompa wody użytkowej cyrkuluje ciepłą wodę użytkową z zasobnika do kranów i urządzeń grzewczych.

### 4. System sterowania i monitorowania

- sterownik solarnego systemu grzewczego zarządza pracą systemu, kontrolując temperaturę, przepływ cieczy i pracę pomp.

- czujniki temperatury monitorują temperaturę w kolektorach, zasobniku i innych punktach systemu, dostarczając dane do sterownika.

### 5. Rury i Izolacja

- rury grzewcze transportują ciecz grzewczą między kolektorami a zbiornikiem buforowym.

- izolacja termiczna zapewnia minimalne straty ciepła podczas transportu cieczy w systemie.

### 6. Wymiennik ciepła

- wewnętrzny wymiennik ciepła znajduje się wewnątrz zbiornika buforowego i przekazuje ciepło z cieczy grzewczej do wody użytkowej.

- zewnętrzny wymiennik ciepła może być używany w bardziej skomplikowanych systemach, gdzie konieczne jest oddzielenie różnych obiegów cieplnych.

### 7. Zawory i elementy bezpieczeństwa

- zawory zwrotne zapobiegają cofaniu się cieczy w systemie.

- zawory upustowe chronią system przed nadmiernym ciśnieniem.

- naczynie wzbiorcze kompensuje rozszerzalność cieplną cieczy grzewczej, zapobiegając nadmiernemu ciśnieniu w systemie.

### 8. Systemy wspomagające

- system dogrzewania alternatywne źródło ciepła (np. kocioł gazowy lub elektryczny) zapewniające ciepło, gdy energia słoneczna jest niewystarczająca.

- panele fotowoltaiczne czasami używane do zasilania pomp i sterowników w systemie solarnym.

### Przykładowy schemat systemu kolektora słonecznego

- Kolektory słoneczne absorbują energię słoneczną i podgrzewają ciecz grzewczą.

- Pompa obiegowa cyrkuluje podgrzaną ciecz do zbiornika buforowego.

- Wymiennik ciepła w zbiorniku przenosi ciepło do wody użytkowej.

- Czujniki temperatury monitorują system i przekazują dane do sterownika, który zarządza pracą pomp i zaworów.

- Izolowane rury minimalizują straty ciepła podczas transportu cieczy.

- Zawory i naczynie wzbiorcze zapewniają bezpieczeństwo i stabilność systemu.

Kompletny system ogrzewania oparty na kolektorach słonecznych zapewnia efektywne wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania wody użytkowej oraz wspomagania ogrzewania budynku, co prowadzi do znacznych oszczędności energetycznych i korzyści ekologicznych.

Warunki instalacji

Instalacja kolektorów słonecznych wymaga odpowiedniego planowania i spełnienia kilku kluczowych warunków, aby system działał efektywnie i przynosił oczekiwane korzyści. Oto najważniejsze aspekty, które należy wziąć pod uwagę:

- Nasłonecznienie i klimat

  - nasłonecznienie - kolektory słoneczne powinny być zainstalowane w miejscach o wysokim nasłonecznieniu. Regiony z dużą ilością dni słonecznych są idealne.

  - klimat - kolektory próżniowe sprawdzają się lepiej w chłodniejszych klimatach, podczas gdy kolektory płaskie są bardziej odpowiednie dla cieplejszych regionów.

- Orientacja i kąt nachylenia

  - Orientacja - kolektory powinny być skierowane na południe na półkuli północnej i na północ na półkuli południowej, aby maksymalnie wykorzystać promieniowanie słoneczne.

  - kąt nachylenia - optymalny kąt nachylenia zależy od szerokości geograficznej i sezonowego kąta padania promieni słonecznych. Generalnie, kąt nachylenia powinien być równy szerokości geograficznej plus/minus 10-15 stopni.

- Lokalizacja i przeszkody

  - brak cieni - kolektory powinny być umieszczone w miejscu, gdzie nie będą zacieniane przez budynki, drzewa lub inne przeszkody, szczególnie w godzinach szczytowego nasłonecznienia.

  - dostępność przestrzeni - powierzchnia dachowa lub gruntu musi być wystarczająco duża, aby pomieścić kolektory. W przypadku instalacji na dachu, trzeba upewnić się, że dach jest w dobrym stanie i może wytrzymać dodatkowy ciężar.

- Stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji

  - konstrukcja dachu - dach musi być solidny i odpowiednio wzmocniony, aby utrzymać kolektory i wytrzymać obciążenia związane z wiatrem i śniegiem.

  - system montażowy - używane uchwyty i stelaże muszą być odporne na korozję i odpowiednie dla danego rodzaju dachu.

- Dostępność do systemu hydraulicznego i elektrycznego

  - połączenia hydrauliczne - instalacja wymaga połączenia z systemem wodnym budynku. Konieczne jest zapewnienie odpowiedniego miejsca na zbiornik buforowy oraz łatwego dostępu do rur.

  - zasilanie elektryczne - systemy sterowania i pompy mogą wymagać podłączenia do zasilania elektrycznego. Trzeba zapewnić dostęp do źródła zasilania.

- Zgodność z przepisami i normami

  - lokalne przepisy - instalacja musi być zgodna z lokalnymi przepisami budowlanymi i energetycznymi. W niektórych miejscach może być konieczne uzyskanie pozwoleń.

  - certyfikaty i normy - używane urządzenia i materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i spełniać normy jakościowe.

### Przed zamontowanie paneli solarnych należy przeprowadzić prace przygotowawcze, do których należą:

- audyt energetyczny czyli przeprowadzenie audytu energetycznego pomoże określić zapotrzebowanie na ciepło i optymalną wielkość systemu.

- projekt i planowanie -  opracowanie szczegółowego projektu instalacji, uwzględniającego wszystkie techniczne i praktyczne aspekty.

- wybór wykonawcy - wybranie doświadczonego i certyfikowanego instalatora, który zapewni prawidłowy montaż i uruchomienie systemu.

### Panele solarne jak wszystkie urządzenia wymagają regularnej konserwacji i monitorowania ich stanu technicznego. W zakres tych czynności wchodzą:

- regularne przeglądy - przeglądy techniczne co najmniej raz do roku w celu sprawdzenia stanu kolektorów, połączeń hydraulicznych i systemu sterowania.

- czyszczenie - utrzymywanie powierzchni kolektorów w czystości, aby zapewnić maksymalną efektywność.

Instalacja kolektorów słonecznych jest inwestycją, która może przynieść znaczące korzyści energetyczne i ekonomiczne, jeśli zostanie przeprowadzona zgodnie z powyższymi wytycznymi

MAGAZYN ENERGII

Wysokie ceny prądu, brak stabilizacji na rynku energetycznym oraz zmiana systemu rozliczeń fotowoltaiki sprzyjają poszukiwaniu efektywnych pomysłów na jeszcze skuteczniejsze wykorzystywanie energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej – zarówno przydomowej, jak i tej zainstalowanej w niewielkich przedsiębiorstwach. Jednym z takich rozwiązań są magazyny energii. Magazyn energii to urządzenie służące do „przechowywania” energii. Coraz częściej jest to niezbędny element instalacji fotowoltaicznej – pozwala zmagazynować nadwyżki energii elektrycznej, kiedy produkcja z instalacji PV jest większa od bieżącego zużycia. Ten dodatkowy komponent instalacji fotowoltaicznej pozwala swobodnie zarządzać własnym prądem, dzięki czemu gospodarowanie energią jest znacznie wygodniejsze i może przynosić dodatkowe oszczędności.

Obecne zjawiska geopolityczne wpływające na utrudnienia pracy krajowych systemów energetycznych odbijają się na stabilności cen prądu i zwiększają ryzyko blackoutów. Dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, które nie mogą sobie pozwolić na przerwy w dostawie prądu, magazynowanie energii oferuje dodatkową stabilność i bezpieczeństwo poprzez zwiększenie niezależności energetycznej.

Najtańsza energia to energia zaoszczędzona lub taka, którą sami wytworzymy, np. we własnej elektrowni słonecznej. Zakup energii od dystrybutora z zasady zawsze będzie wyjściem mniej korzystnym z ekonomicznego punktu widzenia. Z perspektywy potencjalnego użytkownika fotowoltaiki ważne jest, ile energii elektrycznej zużywa w ciągu roku. Na tej podstawie jest dobierana moc instalacji fotowoltaicznej.

Jednak równie ważną kwestią jak to, ile energii wyprodukuje system PV, jest ustalenie, kiedy ta energia zostanie wykorzystana. Nałożenie na siebie dwóch typowych profili – produktywności instalacji PV i zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym – unaoczni nam, dlaczego tak ważne jest zarówno to, kiedy instalacja PV produkuję energię, jak i to, kiedy energię zużywamy.

Rys. 1. Produktywność instalacji PV w kontekście zużycia energii elektrycznej w  ciągu roku – profil dla 1-2 osobowego gospodarstwa domowego.

Opracowanie własne na podstawie B. Szymański „Instalacje fotowoltaiczne”.

## On-grid

Jak można łatwo zauważyć na rys. 1, przy optymalnie dobranej mocy instalacji PV przez połowę roku nie jesteśmy w stanie zużywać całości wygenerowanej energii na bieżąco. Musimy więc w jakiś sposób zagospodarować nadwyżki. Dlatego po zainstalowaniu PV konieczne jest zgłoszenie nowej elektrowni słonecznej do operatora sieci dystrybucyjnej. Takie rozwiązanie określa się mianem instalacji on-grid – instalacji podłączonej do sieci dystrybucyjnej. Jest to  najczęściej spotykany typ instalacji fotowoltaicznej; jego zalet to prostota i stosunkowo niskie koszty inwestycyjne.

Połączenie z siecią dystrybucyjną zapewnia możliwość wprowadzania do niej nadwyżek wyprodukowanej energii oraz korzystania z energii z sieci w razie potrzeby, w okresach kiedy zapotrzebowanie na energię przerasta wydajność instalacji PV. W przypadku systemu on-grid nie musimy martwić się o to, czy nasza instalacja PV na pewno wyprodukuje wystarczającą ilość energii, ponieważ w razie potrzeby pokryjemy deficyt energii, kupując ją od dystrybutora. Jednak nie ma ideałów – instalacje on-grid są uzależnione od prawidłowego funkcjonowania sieci elektroenergetycznej i z tego powodu system on-grid nie będzie naszym remedium na uniezależnienie się od sieci dystrybucyjnej oraz ryzyko związane z jej awarią.

## Off-grid

Kiedy najistotniejsza jest dla nas niezależność, rozwiązanie off-grid lub inaczej system wyspowy może być dla nas ciekawą alternatywą. W takim układzie nasza instalacja PV nie jest połączona z siecią dystrybucyjną. Nadwyżki wyprodukowanej energii są gromadzone w magazynie energii (pisząc magazyn energii, mam na myśli magazyn energii elektrochemicznej), stanowiącym nieodłączny element takiego systemu. Przez brak połączenia z siecią dystrybucyjną nie ma możliwości eksportowania nadwyżek energii lub jej importowania w razie potrzeby z sieci dystrybucyjnej.

Generowanie i magazynowanie energii elektrycznej niezależnie od dystrybutorów pozwala korzystać z naszej „darmowej energii” przez pewien czas, nawet w czasie przerw w pracy sieci elektroenergetycznej czy całkowitego blackoutu.

To rozwiązanie ma jednak kilka istotnych wad, mogących skutecznie studzić entuzjazm zwolenników systemów wyspowych. Mimo że od wielu lat technologia magazynowania energii dynamicznie się rozwija – wydajność baterii rośnie przy jednoczesnym spadku cen – to nadal taki system jest kosztownym rozwiązaniem. W przypadku instalacji off-grid, kiedy system PV nie generuje energii, a nasz magazyn „świeci pustkami”, jesteśmy całkowicie pozbawieni zasilania, nie możemy też dokupić dodatkowych kilowatogodzin energii elektrycznej od dystrybutora.

Aby system off-grid był użyteczny, konieczne jest zainwestowanie w istotnie przewymiarowaną instalację PV i baterie o dużej pojemności, tak abyśmy mogli bazować na zmagazynowanej energii i zasilać nasze odbiorniki w nocy oraz w przypadku dłuższych okresów bez generacji energii lub niskiej wydajności PV, związanej np. z niekorzystną pogodą. Z ekonomicznego punktu widzenia wobec alternatywnych możliwości inwestycja w system off-grid nie jest uzasadniona. Instalacje wyspowe najczęściej znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie dostęp do sieci dystrybucyjnej jest utrudniony lub jej po prostu nie ma. Dotyczy to obiektów oddalonych od infrastruktury energetycznej, np. schronisk górskich czy domków letniskowych.

## Układ hybrydowy

Podobnie jak w wielu innych aspektach również w przypadku decyzji o własnej niezależności energetycznej i finansowej najlepszym rozwiązaniem może być kompromis. W kontekście funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej kompromisem jest decyzja o wyborze układu hybrydowego, łączącego w sobie zalety układów on- i off-gridowych.  Rozwiązanie to jest złotym środkiem i łączy to, co najlepsze z dwóch wcześniej wspomnianych rozwiązań. W takim systemie funkcjonuje falownik hybrydowy współpracujący z magazynem energii i układem zasilania rezerwowego, a cały system podłączony jest do sieci dystrybucyjnej.

Instalacja hybrydowa wyposażona w funkcjonalność zasilania awaryjnego pozwala korzystać z zasobów sieci dystrybucyjnej, dając jednocześnie niezależność wtedy, kiedy pojawia się taka potrzeba. Magazynowanie energii pozwala na zmniejszenie szczytowego zapotrzebowania (rys. 2) i mniejszy import energii z sieci, a w przypadku przerw w dostawie energii możemy skorzystać z instalacji PV i magazynu energii jako źródła zasilania naszego domu.

Rys. 2.  Profil produkcji instalacji PV, zużycia energii elektrycznej oraz godzinowa cena energii.

Opracowanie własne na podstawie B. Szymański „Instalacje fotowoltaiczne”.

W porównaniu do układu off-grid, w instalacji PV podłączonej do sieci elektroenergetycznej wymagana pojemność dołączonego magazynu energii może być znacząco niższa, co ma istotne znaczenie dla ekonomiki takiego przedsięwzięcia. Zadaniem magazynu w układzie on-grid będzie gromadzenie energii w okresie jej nadprodukcji, abyśmy mogli wykorzystać ją po zachodzie słońca lub kiedy generacja energii przez instalacje PV będzie niska. W ten sposób unikniemy obarczonej marżą dystrybutora wymiany energii z siecią oraz zredukujemy do minimum zakup energii od dystrybutora.

Należy jednak pamiętać, że sam magazyn energii nie zapewnia nam jeszcze niezależności od sieci dystrybucyjnej i nie zabezpiecza nas przed przerwami w dostawie prądu. W takim układzie magazyn energii pozwala przede wszystkim na zwiększenie autokonsumpcji energii, w efekcie czego przyczynia się do zwiększenia rentowności systemu PV. Instalujemy magazyn energii, ponieważ zwyczajnie nam się to opłaca.

Kryteria wyboru magazynu energii

Wybierając magazyn energii, naszą uwagę powinniśmy poświęcić szczególnie dwóm czynnikom: pojemności i mocy danego magazynu. To, jaką pojemność powinna mieć nasza bateria, to kwestia, która wymaga indywidualnego podejścia. Potrzebna jest świadomość tego, jak dużo energii zużywamy w określonych porach dnia. Zamontowanie zbyt dużego magazynu energii dla instalacji on-grid zaburza ekonomiczny sens takiej inwestycji. Zbyt mały magazyn natomiast może nie spełnić swojej funkcji, w efekcie czego rentowność instalacji PV będzie zależeć od warunków wymiany energii z siecią.

Dla typowego gospodarstwa domowego czy niewielkiego przedsiębiorstwa pojemność magazynu energii rzędu kilku kilowatogodzin powinna być wystarczająca, aby umożliwić nam gromadzenie nadwyżki energii wygenerowanej PV w ciągu dnia i wykorzystanie ją wieczorem, kiedy najczęściej występuje szczyt naszego zapotrzebowania lub w nocy.

Drugim ważnym parametrem z perspektywy użytkownika magazynu energii jest jego moc. To, ile energii zużywają poszczególne odbiorniki w naszym gospodarstwie domowym czy firmie, wynika wprost z ich mocy i czasu użytkowania. O ile zasilanie większości odbiorników, jakie funkcjonują w gospodarstwach domowych, nie będzie wyzwaniem dla magazynu energii, o tyle część z nich może się okazać dla niego zbyt „mocna”. W słoneczny dzień, kiedy instalacja PV wydajnie pracuje, moc, którą możemy pobierać, zależy od mocy zainstalowanej modułów fotowoltaicznych oraz mocy falownika obsługującego system PV. Kiedy jednak potrzebujemy zasilania w momencie niskiej wydajności PV, np. po zmroku, nasze możliwości ogranicza moc magazynu energii. Większe zapotrzebowanie w jednym momencie (np. płyta indukcyjna + czajnik, pompa ciepła) może okazać się wyzwaniem dla magazynu energii, dlatego tak ważne jest dopasowanie naszych potrzeb energetycznych i rozwiązań technicznych.

Inne cechy magazynu energii, na które warto zwrócić uwagę to: technologia, w jakiej wykonano magazyn energii; rodzaj sprzężenia DC czy AC (korzystniejsze jest DC); sprawność (im wyższa, tym lepiej); gwarancja, określana w cyklach ładowania i rozładowania lub w latach. Warto wybrać rozwiązanie z gwarancją wyrażoną w latach, ponieważ wiąże się to z dłuższą żywotnością urządzenia. Nie bez znaczenia są także kompatybilność i komunikacja – odpowiednio dobrane rozwiązanie zapewnia szybki i bezproblemowy montaż, konfigurację oraz użytkowanie.

Temat bezpieczeństwa i niezależności energetycznej jest dziś bardziej aktualny niż kiedykolwiek do tej pory. Nasze świadome decyzje mogą pomóc nam przejąć kontrolę nad naszymi potrzebami energetycznymi i przygotować nas na energetyczną przyszłość, w której bez wątpienia jest dużo miejsca dla magazynów energii. Inwestycja we własny magazyn energii może być jedną z najlepszych decyzji w kontekście długoterminowego zabezpieczenia potrzeb energetycznych gospodarstw domowych i niewielkich obiektów komercyjnych.

Technologia magazynowania energii jest dziś bardziej dostępna niż kiedykolwiek wcześniej. Koszt magazynowania kWh spadł o 89 proc. pomiędzy rokiem 2010 a 2021, a sama rentowność technologii broni się w liczbach, szczególnie że przy zakupie magazynu energii możemy liczyć na dotację, która pokryje znaczącą część kosztów inwestycji.

Na korzyść magazynów energii przemawiają jednak nie tylko kwestie ekonomiczne. Magazyny energii współpracujące z siecią elektroenergetyczną przyczyniają się do korzystnego obniżenia w niej napięcia i zredukowania szczytu zapotrzebowania, co pozytywnie wpływa na funkcjonowanie całego systemu elektroenergetycznego. Jeżeli chcemy oszczędzać i nie przejmować się podwyżkami cen energii, być niezależnym energetycznie i nie martwić się brakiem prądu w domu czy firmie oraz korzystać z nowoczesnych inteligentnych technologii, to temat magazynów energii powinien być dla nas bardzo ważny.

Przykładowy opis ćwiczenia na symulatorze:

- Wybór i charakterystyka obiektu.

- Po uruchomieniu symulatora ćwiczący

- wybiera obiekt który będzie przedmiotem ćwiczenia

Obiektem jest dom jednorodzinny wolnostojący o konfigurowalnej powierzchni np. od 60 do 200 m2. Budynki w bibliotece mają dach płaski, dwuspadowy lub jednospadowy.

- określa liczbę mieszkańców np. od 2 do 6

- wybiera obszar działki na której usytuowany będzie budynek (pow. od 500 m2 do 2000 m2)

- określa otocznie i warunki środowiskowe dla budynku (osiedle, teren przy lesie, teren dobrze, umiarkowanie lub słabo nasłoneczniony, podłoże na którym jest ustawiony budynek ( w kontekście głębokości dla systemów geotermalnych, położenie n.p.m. (opcjonalnie region Polski))

- określa typ dotychczasowy system ogrzewania budynku /węgiel, gaz, drewno opałowe, energia elektryczna itp. – mogą być systemy kombinowane)

- określa wiek budynku (trzy warianty budynek pow. 30 lat – słaba charakterystyka termoizolacyjna, 15 lat umiarkowana charakterystyka termoizolacyjna, ok 5 lat dobra charakterystyka termoizolacyjna).

Na podstawie wprowadzonych danych Symulator buduje i prezentuje na ekranie interaktywną wizualizację obiektu. Dodatkowo generuje dane dotyczące:

- zapotrzebowania energetycznego budynku,

- zapotrzebowania na energię elektryczną,

- potrzeb w zakresie modernizacji termoizolacyjnej oraz koszt poszczególnych inwestycji (np. wymiana okien, docieplenie elewacji, modernizacja dachu…)

- dostępnych środków w portfelu, które są przeznaczone na modernizacje budynku (instalacje geotermii, fotowoltaiki, magazynu energii oraz prace poprawiające termoizolację budynku)

- śladu węglowego jaki generuje obiekt

- Projektowanie systemu OZE i prac zmniejszających zapotrzebowanie energetyczne obiektu.

Ćwiczący w oparciu o dostępne środki finansowe wykazane w portfelu ma za zadanie optymalnie zminimalizować zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną i zminimalizować ślad węglowy. Dostępne środki w portfelu powinny zapewnić (przy odpowiedniej konfiguracji) zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną o 80% (wartość max.) oraz zmniejszenie śladu węglowego o ponad ¾.

Jego zadanie będzie przebiegało w etapach.

- Wybór urządzeń OZE, które będą instalowane w obiekcie.

- ćwiczący musi uwzględnić strukturę obiektu (m.in. usytuowanie budynku, rodzaj powierzchnię dachu, możliwość postawienia instalacji na ziemi, warunki geologiczne.

- ćwiczący musi obliczyć i dobrać moc wydajność urządzeń do zbilansowania zapotrzebowania energetycznego budynku

- w  ćwiczeniu należy wykorzystać wszystkie urządzenia OZE w celu zbilansowania zapotrzebowania energetycznego

- Wybór prac modernizacyjnych w zakresie poprawy termoizolacji obiektu

- ćwiczący dobiera w oparciu o zasoby portfela prace, które:

- są niezbędne do wykonania

- są alternatywne

- mogą dodatkowo poprawić efektywność urządzeń OZE

(wykaz prac wraz z ich klasyfikacją jest generowany przez Symulator)

- Zbilansowanie zapotrzebowanie energetycznego budynku.

W tym etapie ćwiczący będzie miał za zadanie w oparciu o tworzony projekt dokonać bilansu inwestycji zarówno poprzez bilans energetyczny jak i ekonomiczny

Dodatkowo będzie musiał uwzględnić wykorzystanie ewentualnych nadwyżek energii, która zostanie wyprodukowana  przez urządzenia OZE (magazynowanie).

- Akceptowanie zmian w projekcie.

Na tym etapie ćwiczący może dokonać ewentualnych zmian w zakresie doboru urządzeń OZE lub planowanych inwestycji termomodernizacyjnych. Nie ma on jednak wglądu w informację dotycząca poprawności wykonanych działań.

Na ekranie widoczne są jedynie dane dot. bilansowania portfela.

Pozostałe bilansowanie ćwiczący będzie obliczał samodzielnie. Przy każdym urządzeniu (systemie) będą wyświetlone dane o cenie oraz parametry niezbędne do obliczeń bilansowych.

Na tym etapie dopóki ćwiczący nie zaakceptuje całego projektu możliwe są zmiany.

Po zaakceptowaniu Symulator automatycznie przenosi ćwiczącego do etapu IV.  W etapie IV zmiany nie mogą być już dokonywane.

W procesie projektowania Symulator będzie wizualizował wprowadzane zmiany w obiekcie tj. wszelkie prace modernizacyjne np. docieplenie, wymian okien itp.

Wszystkie urządzenia OZE ( w tym przydomowy magazyn energii elektrycznej)  po dodaniu będą zwizualizowane na ekranie monitora.

Ponadto będzie pokazana instalacja i elementy instalacji np. paneli fotowoltaicznych z osprzętem, instalacji geotermalnej (pompy ciepła), magazynu energii.

Każde z urządzeń OZE będzie posiadało opcję wizualizacji pracy (proces wytwarzania energii elektrycznej cieplnej i jej przepływu przepływu).

Symulator będzie po wyborze i zaakceptowaniu przez ćwiczącego wyboru urządzenia lub inwestycji termomodernizacyjnej będzie automatycznie bilansował zasoby portfela.

III Weryfikacja ćwiczenia

Symulator w oparciu o działania ćwiczącego dokonane w pkt II. przedstawi wizualizację budynku po modernizacji oraz wyświetli dane dotyczące zbilansowania zapotrzebowania energetycznego obiektu, emisji śladu węglowego oraz zasobów (wykorzystania) portfela.

Symulator ma za zadanie zweryfikować nie tylko bilansowanie zapotrzebowania energetycznego, ale również odpowiedni dobór urządzeń OZE, a także ich lokalizację (np. czy wybrana liczba paneli fotowoltaicznych zmieści się na dachu budynku, lub czy zabudowa naziemna uwzględnia warunki inwestycyjne i wymagane pozwolenia)

Ocena za wykonane zadanie będzie wystawiona według poniższych kryteriów, które będą wynikały ze zgodności wzorca wygenerowanego przez symulator ze wskaźnikami uzyskanymi przez ćwiczącego:

- ocena bardzo dobra – zgodność na poziome 85% - 100%

- ocena dobra – zgodność na poziome 70% - 85%

- ocena dostateczna -– zgodność na poziome 55% - 70%

- ocena niedostateczna – zgodność poniżej 55%