GPI.271.8.2025							                            Załącznik nr 6 do SWZ

Załącznik do oferty

Wymagania techniczno-jakościowe zamiatarki

Należy podać stan faktyczny.

| Lp. | Opis parametru i wymagania zamawiającego | *Spełnienie wymagań techniczno – jakościowych / propozycje Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zamiatarka używana – rok produkcji max 2019 |  |
| 2 | Minimalny okres gwarancji 6 miesięcy lub 600 mtg |  |
| 3 | Maksymalna ilość mtg : 5000 mtg |  |
| 4 | Prędkość przejazdowa 25 km/h (pojazd wolnobieżny), regulowana bezstopniowo w zakresie 0 ÷ 25 km/h |  |
| 5 | Prędkość maksymalna zamiatania co najmniej 15 km/h |  |
| 6 | Szerokość optymalnego czyszczenia dwiema szczotkami za jednym przejazdem co najmniej w zakresie od 1,4 m (wąskie alejki) do 2,3 m |  |
| 7 | Zasięg szczotki (mierzony od osi wzdłużnej pojazdu) min. w przedziale 0,9 m - 1,5 m |  |
| 8 | Trzecia szczotka czołowa do zamiatania po prawej lub lewej stronie, sterowana z kabiny operatora |  |
| 9 | Średnica zawracania między ścianami nie większa niż 7,5 m; |  |
| 10 | Średnica zawracania między krawężnikami nie większa niż 5,5 m |  |
| 11 | Zdolność pokonywania wzniesień o kącie nachylenia trasy co najmniej 25% |  |
| 12 | Ładowność co najmniej 700 kg |  |
| 13 | Dopuszczalna masa całkowita w przedziale 3,5 t – 4,5 t |  |
| 14 | Wysokość rozładunku zbiornika odpadów co najmniej 1,4 m |  |
| 15 | Wymiary całkowite pojazdu (z zamontowanymi szczotkami) : |  |
|  | a. długość całkowita nie większa z dwoma szczotkami niż 4,4 m, |  |
|  | b. szerokość całkowita nie większa niż 1,4 m, |  |
|  | c. wysokość całkowita nie większa niż 2,1 m; |  |
|  | d. rozstaw osi nie większy niż 1,5 m |  |
| 17 | Układ kierowniczy hydrostatyczny lub mechaniczny ze wspomaganiem (hydraulicznym ew.elektrycznym) |  |
| 18 | Regulowana kolumna kierownicy (co najmniej kąt pochylenia) |  |
| 19 | Moc silnika w zakresie 55-65 kW |  |
| 20 | Silnik spalinowy o zapłonie samoczynnym (wysokoprężny), co najmniej 4-cylindrowy, chłodzony cieczą o pojemności skokowej w zakresie 2,5 ÷ 3,0 dm3 , silnik spełniający normę chłodzony cieczą o pojemności skokowej w zakresie 2,5 ÷ 3,0 dm3 , silnik spełniający normę EuRO 6 |  |
| 21 | Zamiatarka spełnia normy PM 10 i PM 2,5 (certyfikat potwierdzający) |  |
| 22 | Układ przeniesienia napędu hydrostatyczny z zastosowaniem pompy jazdy |  |
| 23 | Tempomat |  |
| 24 | Pojemność zbiornika paliwa min. 40 dm3 |  |
| 25 | Lampa ostrzegawcza wysyłająca żółte sygnały błyskowe, zamontowana u góry maszyny |  |
| 26 | Dźwiękowy sygnalizator ostrzegawczy włączonego biegu wstecznego |  |
| 27 | Kamera cofania umożliwiająca obserwację (na kolorowym wyświetlaczu w kabinie) pola pracy za pojazdem |  |
| 28 | Reflektory robocze z przodu maszyny co najmniej 2 sztuki |  |
| 29 | Szerokość dyszy ssawy mieszcząca się w przedziale 600 - 820 mm |  |
| 30 | Klapa pozwalająca na zasysanie większych przedmiotów |  |
| 31 | Dysza z kołami prowadzącymi |  |
| 32 | Zbiornik na odpady wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium |  |
| 33 | Pojemność całkowita nie mniejsza niż 1,5 m3 |  |
| 34 | Zabezpieczony systemem zraszaczy i filtrów przed wydobywaniem się kurzu podczas zamiatania i z możliwością zalania śmieci warstwą wody obiegowej |  |
| 35 | System recyrkulacji wody obiegowej z filtrowaniem i odzyskiwaniem jej ze śmieci pojemność zbiornika (lub zbiorników) na wodę obiegu wtórnego nie mniejsza niż 250 dm³ |  |
| 36 | System zaopatrywania w wodę czystą pojemność zbiornika (lub zbiorników) na wodę czystą nie mniejsza niż 150 dm3 |  |
| 37 | Myjka wysokociśnieniowa do czyszczenia m.in. koszy |  |
|  | a. agregat myjący z co najmniej 10-metrowym wężem na bębnie i lancą z dyszą myjącą |  |
|  | b. ciśnienie nie mniejsze niż 68 bar, wydajność: nie mniejsza niż 9 l/min. |  |
| 39 | Sygnał dźwiękowy (klakson) |  |
| 40 | Układ hamulcowy hamulec roboczy - dwuobwodowy, działający na wszystkie koła jezdne; |  |
| 41 | Hamulec postojowy – działający co najmniej na dwa tylne koła |  |
| 42 | Ogumienie pneumatyczne |  |
| 43 | Tylna oś skrętna |  |
| 44 | Hydrauliczna lub hydropneumatyczna amortyzacja wstrząsów zawieszenia |  |
| 45 | Klimatyzacja |  |
| 46 | Ogrzewanie |  |
| 47 | Centralne smarowanie |  |
| 48 | Drzwi po obu stronach kabiny |  |
| 49 | Przeszklenie w podłodze operatora, zabezpieczone przed rozbiciem, umożliwiające obserwację pracy szczotek oraz ssawy; |  |
| 50 | Kabina dwumiejscowa |  |
| 51 | Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera |  |
| 52 | Fotel operatora amortyzowany pneumatycznie i regulowany |  |
| 53 | Co najmniej jedna wycieraczka i spryskiwacz szyby czołowej |  |
| 54 | Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera |  |
| 55 | Radioodbiornik AM/FM lub radioodtwarzacz CD |  |
| 56 | Kolorowy wyświetlacz obrazu z kamery cofania (dopuszcza się wyświetlacz zintegrowany z zestawem wskaźników) |  |
| 57 | Zestaw wskaźników lub wyświetlacz, zawierające co najmniej wskazania : licznika godzin pracy, obrotomierza, poziomu paliwa |  |
| 58 | System monitorowania parametrów pracy newralgicznych podzespołów pojazdu i alarmowania o stanach wymagających interwencji (lampki lub wyświetlacz, sygnał akustyczny) |  |
| 59 | Szczotki talerzowe do zamiatania – 3 sztuki , średnica co najmniej 800 mm |  |
| 60 | Prędkość obrotowa szczotek od 0 do co najmniej 125 obr./min |  |
| 61 | Szczotki zamontowane niezależnie, wahliwie przed kabiną po lewej i prawej stronie zamiatarki |  |
| 62 | Regulowana prędkości obrotowa szczotek z kabiny operatora |  |
| 63 | Regulowana pozycja i docisk szczotek do zamiatanej powierzchni z kabiny operatora |  |
| 64 | Wysięgniki szczotek wyposażone w dysze natrysku czystą wodą |  |
| 65 | Szczotki wykonane z użyciem drutów stalowych i polipropylenowych (MIX) |  |
| 66 | Wyposażenie: |  |
|  | a. gaśnica- 1 kg proszkowa |  |
|  | b. - apteczka |  |
|  | c. - trójkąt ostrzegawczy |  |

Wymagania dodatkowe:

- Reakcja serwisu 48 h od momentu zgłoszenia

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu przekazania przedmiotu zamówienia:

-instrukcję obsługi w języku polskim

-katalog części zamiennych w formie obrazkowo numerycznej

-kartę gwarancyjną

-certyfikat PM10

-certyfikat CE

- Wykonawca zobowiązuje się także:

-	w terminie nie później niż 2 dni roboczych od daty protokolarnego przekazania przedmiotu niniejszego zamówienia, nieodpłatnie przeszkolić min 2 operatorów - w zakresie obsługi                        i  eksploatacji zamiatarki stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia.

--	wystawić dokument potwierdzający udział pracowników Zamawiającego w szkoleniu. Lista osób przeznaczonych do szkolenia zostanie Wykonawcy przekazana najpóźniej w dniu szkolenia.

…………........................................................

kwalifikowany podpis/podpis zaufany/elektroniczny podpis osobisty

Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Uwaga:

*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

*- Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku innych wartości niż wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niekorzystne wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP)