| nazwa i adres inwestycji | PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. LUDWIKI JAKUBOWICZ W OSTROWITEM u. Szkolna 4, 62-402 Ostrowite; dz. nr ewid. 187/2, 186; obręb 0014 Ostrowite; gmina Ostrowite, woj. wielkopolskie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| inwestor | Gmina Ostrowite ul. Lipowa 2 62-402 Ostrowite |  |  |  |
| nazwa i adres jednostki projektowej | SOLVER Jacek Juszczak ul. E. Orzeszkowej 7, 62-610 Pyzdry jk.solver@gmail.com |  |  | 1 |
| stadium | PROJEKT BUDOWLANY |  |  |  |
| Kategoria obiektu | IX |  |  |  |
| zespół projektowy/ branża PROJEKTANT: OPRACOWAŁA: PROJEKTANT: PROJEKTANT: | ARCHITEKTURA – TOM I: mgr inż. arch. Hanna Baldysz WP-OIA/OKK/UpB/41/2008 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń mgr inż. arch. Ewa Chudy WOIA-OKK/UpB/80/2011 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń KONSTRUKCJA – opinia techniczna: mgr. inż. Łukasz Sutor upr. nr WKP/0046/POOK/12 nr ewid. LBS/0104/PBkB/19 upr. bud. do proj. i kier. robotami bud. w spec. konstrukcyjno – budowlanej b.o. INSTALACJE SANITARNE – Tom II (odrębne opracowanie) mgr inż. Małgorzata Obst 57/P/98 Uprawnienia budowlane w specjalności instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń INSTALACJE ELEKTRYCZNE – TOM III (odrębne opracowanie): mgr inż. Michał Kaczmarek WKP/0386/POOE/13 Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej do projektowania bez ograniczeń Opracował mgr inż. Robert Dudziak |  | podpis |  |
| Data: |  | Grudzień 2021 r. | stron: |  |

SOLVER Jacek Juszczak

ul. E. Orzeszkowej 7,

62-610 Pyzdry

Obiekt budowlany:

Budynek główny Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem

Inwestor:

Gmina Ostrowite

ul. Lipowa 2

62-402 Ostrowite

Adres inwestycji:

ul. Szkolna 4

62-402 Ostrowite

Działka nr. ewid. 187/2,186

Województwo wielkopolskie

Powiat słupecki

Gmina Ostrowite

obręb 0014 Ostrowite;

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

oświadczam, że:

Projekt budowlany termomodernizacji budynku głównego

szkoły podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem,

zlokalizowanego pod adresem: ul. Szkolna 4, 62-730 Dobra,

działka ewid. 187/2,186 obręb Ostrowite, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Funkcja / branża | Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Specjalność architektoniczna | mgr inż. arch. Hanna Baldysz WP-OIA/OKK/UpB/41/2008 Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń |  |

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE

- Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego i przynależność do izb samorządowych:

mgr inż. arch. Hanna Baldysz

- Oświadczenia projektanta o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami.

mgr inż. arch. Hanna Baldysz

- Ocena techniczna stanu technicznego konstrukcji budynku głównego Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji stropodachu – z uwagi na planowaną lokalizację instalacji PV.

- PROJEKT BUDOWLANY – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA.

| CZĘŚĆ A - Projekt zagospodarowania terenu – część opisowa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lokalizacja |  | 5 |
|  | Podstawa opracowania |  | 6 |
|  | Przedmiot inwestycji i zakres zamierzenia. |  | 6 |
|  | Istniejący stan zagospodarowania działki. |  | 6 |
|  | Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu |  | 7 |
|  | Bilans terenu |  | 7 |
|  | Wskaźnik zabudowy działki |  | 7 |
|  | Miejsce gromadzenia odpadów stałych |  | 8 |
|  | Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest planowana inwestycja budowlana (obiekt budowlany), są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. |  | 8 |
|  | Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego. |  | 8 |
|  | Dane określające wpływ termomodernizacji budynku na chronione gatunki ptaków i nietoperzy |  | 8 |
|  | Informacja o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia. |  | 9 |
|  | Obszar oddziaływania inwestycji |  | 10 |
| CZĘŚĆ B – Charakterystyka obiektu – stan istniejący |  |  | 11 |
|  | Lokalizacja |  | 11 |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 | Opis budynku Podstawowe dane Opis elementów konstrukcyjnych Opis elementów wykończeniowych Uzbrojenie terenu |  | 11 11 12 13 13 |
|  | Opis stanu technicznego |  | 14 |
|  | Opinia techniczna o możliwości termomodernizacji |  | 14 |
|  | Ocena ciepłochronności przegród budynku |  | 15 |
|  | Zakres założeń termomodernizacji ujętych w odrębnych opracowaniach |  | 16 |
| CZĘŚĆ C - PROJEKT ARCHITEKTONICZNY |  |  | 18 |
|  | ### Dane ogólne |  | 18 |
|  | Podstawa opracowania |  | 18 |
|  | Przedmiot opracowania projektu części architektonicznej |  | 18 |
| 4. | Zakres zamierzenia |  | 19 |
| 4.1 4.2 4.3 4.4 | Roboty budowlane zewnętrzne Roboty budowlane wewnętrzne Roboty rozbiórkowe Kolorystyka budynków |  | 19 20 21 22 |
| 5. | Zestawienie powierzchni pomieszczeń budynku |  | 22 |
| 6. | Szczegółowy wykaz robót |  | 26 |
| 7. | Opis rozwiązań projektowych związanych z termomodernizacją |  | 31 |
| 8. | Wymagania ogólne dotyczące materiałów |  | 45 |
| 9. | Prace towarzyszące |  | 54 |
| 10. | Narzędzia, sprzęt i urządzenia |  | 57 |
| 11 | Bezpieczeństwo pożarowe |  | 58 |
| 12 | Dostępność dla osób niepełnosprawnych |  | 63 |
| 13 | Warunki gruntowo-wodne |  | 64 |
| 14 | Informacja BIOZ |  | 65 |
| 15 | Dokumentacja zdjęciowa |  | 69 |
| CZĘŚĆ D – DOKUMENTACJA RYSUNKOWA |  |  |  |  |
| RYS. A.00 |  | PLAN SYTUACYJNY |  |
| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |  |  |  |  |
| RYS. A.01 |  | Układ funkcjonalny terenu |  |
| RYS. A.02 |  | Rzut piwnicy |  |
| RYS. A.03 |  | Rzut parteru |  |
| RYS. A.04 |  | Rzut pietra |  |
| RYS. A.05 |  | Widok dachu |  |
| RYS. A.06 |  | Przekrój A-A |  |
| RYS. A.07 |  | Przekrój B-B |  |
| RYS. A.08 |  | Elewacja południowa i zachodnia |  |
| RYS. A.09 |  | Elewacja północna i wschodnia |  |
| RYS. A.10 |  | Zestawienie stolarki okiennej |  |
| RYS. A.11 |  | Zestawienie ślusarki drzwiowej |  |

CZĘŚĆ A

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ OPISOWA

Opis techniczny do projektu budowlanego termomodernizacji budynku głównego

szkoły podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz, ul. Szkolna 4, 62 – 402 Ostrowite

- Lokalizacja

Ul. Szkolna 4, 62-402 Ostrowite

Działka nr. ewid. 187/2,186

Gmina Ostrowite, powiat słupecki, woj. wielkopolskie, obręb 0014 Ostrowite;

| 1/. | miejscowość | 62-402 Ostrowite |
| --- | --- | --- |
| 2/. | ulica / ulice | Szkolna 4, |
| 3/. | nr działki | 187/2,186 |
| 4/. | powierzchnia działki /powierzchnia opracowania | 0,53 ha /5 236 m2 |

Źródło: mapy.geoportal.gov.pl

- Podstawa opracowania

- Zlecenie / Umowa z Inwestorem;

- Wizja lokalna z dn. 02 lipca i 17 sierpnia 2021 roku

- Uzgodnienia z Inwestorem dotyczące zakresu przeprowadzenia

termomodernizacji;

- Inwentaryzacja budowlana autorstwa: GRAFIT Hanna Baldysz, 62-025 Klony 20;

- Aktualna mapa do celów projektowych;

- Ocena techniczna stanu technicznego konstrukcji budynku istniejącego –

budynek główny szkoły podstawowej w Ostrowitem – wykonana przez mgr

inż. Annę Kucharczyk;

- Dokumentacja techniczna – audyt termoenergetyczny;

- Obowiązujące normy i przepisy prawne w zakresie Prawa Budowlanego;

- Przedmiot opracowania i zakres zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania działek nr ewid. 187/ oraz 186 w na których znajduje się budynek główny Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem, zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 4, będący przedmiotem termomodernizacji.

Projektowana termomodernizacja ma na celu polepszenie warunków termoizolacyjności przegród zewnętrznych (poprawę efektywności energetycznej) przedmiotowego obiektu.

- Istniejący stan zagospodarowania działki.

Przedmiotowy zakres inwestycji znajduje się na terenie działek nr 187/2 (4 798 m2) oraz 186 (438 m2) o łącznej powierzchni ok 0,53 ha / 5 236 m2, położonych przy drodze publicznej – wojewódzkiej DW2062 na dz. nr 201 (ul. Szkolna). Teren jest ogrodzony a droga tworzy wschodnią jej granicę. Na terenie działki 187/2 o kształcie trapezu znajduje się w całości główny budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – budynek Szkoły Podstawowej, łącznik oraz fragment hali wielofunkcyjnej zlokalizowanej od strony zachodniej. Od tej strony na sąsiedniej działce znajdują się również budynki szkolne zamykające wewnętrzny dziedziniec, do którego prowadzi utwardzona droga wewnętrzna na działce 186.

Główne wejście na teren oraz do obiektu będącego przedmiotem inwestycji znajduje się od strony północno-zachodniej, od strony południowo wschodniej znajduje się dodatkowy wjazd oraz parking. Na terenie działki nie znajdują się obiekty przewidziane do rozbiórki.

Do budynku doprowadzone są przyłącza: wodne, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej (do zbiorników w terenie), elektroenergetyczne oraz teletechniczne. Przedmiotowy budynek zaopatrzony jest w instalację c.o. z kotłami na olej opałowy oraz posiada instalację odgromową, telefoniczną i dzwonkową.

Teren działki obniża się w kierunku wschodnim przy jednoczesnych miejscowych obniżeniach utwardzonych nawierzchni w obrębie działki/budynku. Maksymalna niwelacja wynosi ok. 1,6-1,8m (między rejonem wejścia głównego a wejścia do kotłowni).

Z technicznych badań podłoża gruntowego danego terenu opracowanego dla potrzeb hali sportowej powiązanej łącznikiem z głównym budynkiem szkoły wynika, że na miejscu wybudowanego obiektu w poziomie posadowienia ław i stóp fundamentowych występują grunty spoiste w postaci glin piaszczystych i piasków gliniastych. Woda gruntowa występuje znacznie poniżej poziomu posadowienia ław i stóp fundamentowych tzn. na głębokości 3,0 m.p.p.t. (rzędna terenu przy budynku Sali sportowej to 108,6 m. n.p.m..). Ekspertyza geotechniczna opracowana przez mgr Artura Szamałka – Usługi Geologiczne.

Nawierzchnie utwardzone komunikacji pieszej i kołowej – przeważnie z kostki betonowej typu tetka oraz utwardzenia z nawierzchni betonowych wylewanych na gruncie – bardzo zniszczonych, przy budynku od strony południowej (rejon wejścia).

Zieleń istniejąca - W bezpośrednim otoczeniu budynku znajduje się mały zieleniec na dziedzińcu wewnętrznym (od strony zachodniej), pojedyncze drzewa wysokie oraz krzewy w rejonie wejścia głównego od północy oraz liczne nasadzenia w formie szpaleru wzdłuż dłuższego boku od strony wschodniej. Należy przewidzieć na czas prac budowlanych zabezpieczenie istniejącej roślinności przed uszkodzeniem.

- Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu.

Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie na zmianę zagospodarowania terenu. Nie przewiduje się lokalizowania nowych obiektów lub rozbudowy istniejących. Projektowane odtworzenie studzienek doświetlających w miejscu istniejących oraz remont / odtworzenie zniszczonych nawierzchni utwardzonych oraz opaski wokół budynku nie wprowadzają zmian w istniejącym zagospodarowaniu. Korzystanie z zasilania w podstawowe media oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych pozostaje na dotychczasowych warunkach w oparciu o istniejącą infrastrukturę.

Należy przewidzieć na czas prac budowlanych zabezpieczenie istniejącej roślinności przed uszkodzeniem. W przypadku konieczności usunięcia nasadzeń wynikającej z prowadzonych prac budowlanych, należy przeprowadzić ewentualną procedurę formalną dotyczącą wycinki w uzgodnieniu z Inwestorem

Wejście na teren działki, teren utwardzony oraz sieci uzbrojenia terenu pozostają bez zmian.

- Bilans terenu

Nie przewiduje się zmian w zakresie bilansu terenu.

- Wskaźnik zabudowy działki

Bez zmian

- Miejsce gromadzenia odpadów stałych

Bez zmian

- Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest planowana inwestycja budowlana (obiekt budowlany), są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obiekt nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

- Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.

Na działce objętej opracowaniem nie występują szkody górnicze.

- Dane określające wpływ termomodernizacji budynku na chronione gatunki ptaków i nietoperzy:

Zgodnie z „Ekspertyzą dotycząca występowania chronionych gatunków zwierząt, w szczególności ptaków i nietoperzy, w budynku Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz, ul. Szkolna w Ostrowitem, przeprowadzona kontrola wykazała wyłącznie jedno miejsce gniazdowania ptaków (wróbli). W trakcie kontroli nie znaleziono ich śladów nietoperzy ani nie obserwowano nietoperzy.

Ze względu na stwierdzenie w kontrolowanym budynku jednego miejsca gniazdowania ptaków (siedlisk rozrodu i wychowu młodych) gatunku objętego ochroną ścisłą przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, oraz na zakres planowanych do wykonania prac (kompleksowy remont), które będą skutkowały niemożliwym do uniknięcia zniszczeniem siedlisk, konieczne jest uzyskanie zgody (w formie decyzji administracyjnej) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazu niszczenia gniazd oraz siedlisk będących obszarem rozrodu i wychowu młodych w stosunku do dziko żyjących zwierząt. Ze względu na fakt, że na budynku nie stwierdzono gniazd oknówek a jedynie ich pozostałości uzyskanie odstępstwa od ww. zakazów w tym zakresie nie będzie konieczne. Prace związane z zabezpieczeniem przestrzeni zajmowanej przez ptaki należy przeprowadzić w okresie od 1 października roku poprzedzającego rozpoczęcie prac i nie później niż do końca lutego roku, w którym mają być prowadzone prace remontowe.

Wskazany jest kontakt telefoniczny kierownika budowy, inżyniera nadzoru budowlanego lub administratora budynku z ekspertami ornitologiem oraz chiropterologiem w czasie prowadzenia remontu, na wypadek odnalezienia odpowiednio gniazd ptaków lub siedlisk nietoperzy niewskazanych w ekspertyzie. W takim przypadku roboty budowlane należy niezwłocznie przerwać, usunąć wszelkie elementy utrudniające dolot do gniazda lub siedliska (rusztowania, siatki itp.) i skontaktować się z ekspertem ornitologiem (w przypadku stwierdzenia ptaków) lub chiropterologiem (w przypadku stwierdzenia nietoperzy).

Kompensacja utraconych siedlisk ptaków i potencjalnych miejsc gniazdowania ptaków, poprzez zamontowanie specjalistycznych skrzynek lęgowych

Ze względu na zakres prac, który będzie skutkował zniszczeniem jednego siedliska wróbla, należy zawiesić jedną podwójną trocinobetonową skrzynkę lęgowych dla wróbla. Poniżej zamieszczono schemat (ryc. 2) ukazujący przykładową skrzynkę lęgową dla wróbla i jej wymiary. Miejscami zawieszenia skrzynek lęgowych dla wróbla powinny być miejsca jak najbliższe dotychczasowych lokalizacji. W związku z tym dopuszcza się przymocowanie skrzynek dla wróbla we wnęce znajdującej się w południowej elewacji budynku.

Powyższe ilości i typy skrzynek lęgowych w ramach działań kompensacyjnych oraz ich terminy to propozycja eksperta. Wiążące inwestora i wykonawcę ilości, miejsca i terminy ich rozmieszczenia zostaną zawarte w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Szczegółową lokalizację budek należy ustalić po konsultacjach z ornitologiem na etapie przygotowania projektu budowlanego.

- Informacja o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia.

- Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na

środowisko,

- Dla przewidywanego zakresu prac budowlanych, nie występuje związana z eksploatacją

budynku zwiększona emisja hałasu, wibracji i promieniowania w tym jonizującego jak również

nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia,

- charakter, program użytkowy i wielkość budynku oraz sposób jego posadowienia nie wpływa

negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i

podziemne.

Powyższa inwestycja nie wpłynie na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, pogorszenie stanu środowiska, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, nie spowoduje wprowadzenia utrwalenia bądź zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

- Obszar oddziaływania inwestycji.

Na podstawie § 12 ust. 1 oraz §13 i §60 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) ustalono, że obszar oddziaływania obiektu mieści się wyłącznie na terenie działki, na której został usytuowany tj. działce nr ew. 187/2 oraz częściowo na działce nr ew. 186, i nie będzie wpływał na sąsiednią zabudowę:

- Inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa

Budowlanego;

- Nie narusza dostępu do drogi sąsiednim działkom;

- Nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz

ze środków łączności;

- Nie pozbawia dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w

budynkach sąsiednich;

- Nie powoduje ponadnormowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby;

- Nie występują uciążliwości związane z eksploatacją budynku – zwiększona emisja hałasu,

wibracji i promieniowania w tym jonizującego jak również nie powstaje zwiększone pole

elektromagnetyczne czy inne zakłócenia.

CZĘŚĆ B

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU – STAN ISTNIEJĄCY

- Lokalizacja

Budynek objęty opracowaniem to obiekt użyteczności publicznej – budynek Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem położony na działce 187/2 oraz częściowo na dz.nr. 186 pod adresem ul. Szkolna 4.  Budynek usytuowany jest w przy drodze publicznej dz. nr 201 – droga wojewódzka.

- Opis budynku

Budynek szkoły w rzucie zbliżony kształtem do odwróconej litery „L” składa się z dwóch części: parterowej z wejściem głównym od strony północnej oraz wyjściem na wewnętrzny dziedziniec z dachem płaskim jednospadowym, oraz części dydaktycznej, trzykondygnacyjnej, z dwoma klatkami schodowymi, z najniższą kondygnacją piwniczną z dodatkowym wyjściem od strony południowej.  Część piwnicy od strony wschodniej jest zagłębiona w terenie na ok 45 - 50 cm, natomiast od strony zachodniej całkowicie (doświetlenia za pomocą studzienek okiennych). Budynek posiada wentylowany stropodach dwuspadowy z pokryciem papowym. Budynek Sali sportowej (nie objęty opracowaniem) zlokalizowany od strony południowo zachodniej powiązany jest z częścią dydaktyczną dwukondygnacyjnym łącznikiem (poza zakresem opracowania).

W obrębie budynku – kondygnacji piwnicy zlokalizowana jest kotłownia z dwoma kotłami olejowymi oraz magazynem oleju z odrębnym wejściem.

2.1 Podstawowe dane – parametry określające wielkość budynku:

Rok budowy: lata 90 XX w.

Wymiary zewnętrzne oraz wysokość budynku głównego to odpowiednio:

Długość: ok. 57 m

Szerokość: el. północna z wejściem głównym ok: 28 m, elewacja południowa: ok 12,17 m

Maksymalna wysokość do attyki: 10,90 m – od strony wschodniej i południowej,

- powierzchnia zabudowy: 		   980 m2

- powierzchnia całkowita: 	             2 491 m2

- kubatura brutto:			9 930,19 m3

- powierzchnia użytkowa 		2 101 m2

- ilość kondygnacji: 			3

- piwnica: 				Tak

- liczba osób użytkujących budynek       250

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowany, ściany zewnętrzne warstwowe. Stropy międzykondygnacyjne, oparte ścianach nośnych.

Stropodach wentylowany z płyt korytkowych ze spadkiem na ściankach ażurowych z cegły dziurawki, usztywnionych ściankami poprzecznymi; płyty korytkowe – spoiny wypełnione zaprawą, powierzchnia przesmarowana Abizolem R, pokrycie z papy spadek: 11,5%

Ogólny stan techniczny obiektu dobry, z wyjątkiem starej stolarki (niespełniającej aktualnych wymagań dotyczących współczynnika przenikania ciepła) oraz warstw zewnętrznych (zasolenia i pęknięcia tynków); braku wystarczającego ocieplenia, oraz rynien i rur spustowych w niedostatecznym stanie technicznym. Obecnie obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych dzięki wyposażeniu go w pochylnie zewnętrzne (brak pochwytów w obrębie wejścia głównego), bezprogową komunikację wewnętrzną.

Kategoria obiektu budowlanego – IX

2.2 Opis elementów konstrukcyjnych:

- Ławy i ściany fundamentowe – nie inwentaryzowano (na podstawie dzienników budowy – żelbetowe wylewane);

- Ściany zewnętrzne piwnic – warstwowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej;

- Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych - warstwowe:

- pustak szlakowy gr.25 cm

- izolacja z wełny mineralnej 4-5 cm

- pustka powietrzna 2cm

- cegła dziurawka gr. 12 cm przewiązana ze ścianą nośną

- Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z cegły szczelinowej kl.150 na zaprawie cementowej;

- Gzyms podłużny przy okapach dachu z cegły szczelinówki gr. 29 cm układanej poprzecznie;

- Ściany szczytowe wyprowadzone ponad płaszczyznę dachu – attyki;

- Nadproża prefabrykowane żelbetowe typu” N”;

- Ściany działowe – gr. 6 cm, 12 cm z cegły dziurawki na zaprawie cem. -wap.;

- Schody wewnętrzne – monolityczne żelbetowe, wykończone płytkami granitogresowymi;

- Strop nad parterem – płyty stropowe, kanałowe o nośności 450 kg/m2;

- Strop nad piętrem – płyty stropowe, kanałowe o nośności min. 300 kg/m2;

- Stropodach wentylowany z płyt korytkowych ze spadkiem na ściankach ażurowych z cegły dziurawki, usztywnionych ściankami poprzecznymi; płyty korytkowe – spoiny wypełnione zaprawą, powierzchnia przesmarowana Abizolem R, pokrycie z papy spadek: 11,5%;

- Dach nad częścią z wejściem głównym – płaski, jednospadowy, dach nad częścią dydaktyczną – płaski, dwuspadowy;

- Kominy murowane z cegły pełnej, otynkowane z opierzeniem z blachy;

- Wentylacja – grawitacyjna, kominy murowane z cegły pełnej na zaprawie cem. -wap.;

- Stolarka okienna - PCV, w kolorze białym, jednokomorowe, jedno-, dwu-, trzy – i czterodzielne; skrzydła otwieralne połączone z polami nieotwieralnymi). Część okien piwnicy oraz parteru (od strony dziedzińca) zabezpieczona okratowaniem stałym zewnętrznym, wewnętrznym.

Okna pierwszego piętra nad dachem części parterowej posiadają rolety antywłamaniowe (4 szt.).

- Stolarka drzwiowa zewnętrzna – aluminiowa w kolorze brązowym

- Parapety zewnętrzne z blachy, wewnętrzne z konglomeratu oraz płyty MDF.

2.3 Opis elementów wykończeniowych:

Izolacje wodoszczelne:

- izolacja pozioma ścian – 2 x papa,

- izolacja pionowa ścian fundamentowych – brak,

- izolacja pozioma podłogi na gruncie – 2 x papa,

Izolacje termiczne:

- izolacja stropów- styropian

- izolacja stropu nad ostatnią kondygnacją – 10 cm wełny mineralnej układanej na paroizolacji,

Podłogi i posadzki:

- klatki schodowe i komunikacja, hol: płytki gres.,

- sale lekcyjne, zaplecza, pom. socjalne, gabinety: wykładzina PCV/wykładzina dywanowa,

- pom. sanitarne, WC – płytki ceramiczne/terakota

Tynki, cokoły, malowanie:

- tynki wewnętrzne – cementowo – wapienne, farba olejna (lamperie)

- tynki zewnętrzne – cementowo – wapienne, tynk mineralny barwiony w masie kolory żółty,

pomarańczowy oraz ciemno brązowy;

- okładziny ceramiczne – pomieszczenia sanitarne;

Cokół:

– okładzina z płytki klinkierowej w kolorze ceglastym;

Obróbki blacharskie, opierzenia:

– blacha stalowa ocynkowana.

Rynny i rury spustowe

– rynny Ø150 ze spadkiem 0,5%, rury spustowe Ø120, blacha ocynkowana

2.4 Uzbrojenie terenu

Budynek wyposażony w instalacje:

- Wodociągową (woda z wodociągu miejskiego); c.w.u. przygotowana w kotłowni (zasobnik 350l)

- Sanitarną – ścieki odprowadzane do miejskiej kanalizacji;

- Deszczową – odwodnienie dachu za pomocą rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej do

istniejącego zbiornika na deszczówkę; woda gruntowa występuje poniżej posadowienia fundamentów

- Centralnego ogrzewania – ogrzewanie z kotłowni zasilanej przez dwa kotły na olej opałowy w

istniejącym pomieszczeniu piwnicy budynku (posadzka obniżona w terenie ok 50 cm), Olej magazynowany w pomieszczeniu w bezpośrednim sąsiedztwie kotłowni.

- Wentylacji grawitacyjnej - kanały wentylacji z ceramicznej cegły pełnej, z kratkami w ścianach i

wylotami na dachu w kominkach murowanych.

- Elektryczna i teletechniczna - budynek wyposażony w instalacje oświetlenia ogólnego i gniazd

wtykowych. Rozdzielnia i główny wyłącznik prądu znajdują się na parterze – w pomieszczeniu portierni. Obiekt posiada oświetlenie zewnętrzne, które usytuowane jest na elewacjach. Na ścianach budynku znajdują się urządzenia instalacji dzwonkowej.

- OPIS STANU TECHNICZNEGO

Stan techniczny obiektu został określony w dokumentacji załączonej do niniejszego opracowania:

„Ocena techniczna stanu technicznego konstrukcji budynku istniejącego – Budynek Główny Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem, ul. Szkolna 4”,  wykonana przez mgr. Inż. Łukasza Sutora.

Obiekt zrealizowano w latach 90-tych XX wieku, użytkowany zgodnie z przeznaczeniem jako budynek użyteczności publicznej – funkcja edukacyjno – oświatowa. Główne elementy konstrukcyjne budynku spełniają wymogi techniczne stawiane tego typu konstrukcjom przy istniejącym sposobie użytkowania i funkcji budynku, jednakże występują miejscowe uszkodzenia i zniszczenia elementów - miejscowe zawilgocenia, wysolenia oraz spękania nawierzchni tynków.

Z uwagi na brak odpowiedniej konserwacji budynków w okresie jego użytkowania stwierdzono również skorodowane oraz niedrożne rynny oraz rury spustowe, skorodowane i uszkodzone obróbki blacharskie oraz okładziny z blachy zadaszeń nad wejściami do budynku.

- Opinia techniczna o możliwości termomodernizacji

W wyniku przeprowadzonej oceny technicznej stanu istniejącego stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzeżeń - obiekt znajduje się w dobrym stanie konstrukcyjnym i funkcjonalnym. Eksploatacja budynku nie stwarza zagrożenia dla użytkowników i środowiska. Budynek wykonano zgodnie ze sztuką budowlaną.

Budynek wymaga jednak modernizacji pod względem polepszenia parametrów cieplnych i zużycia energii. Obiekt nadaje się do przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Istniejący budynek w zakresie przedmiotu i zakresu planowanych robót termomodernizacyjnych na dzień oględzin nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla użytkowników i substancji budynku – dla aktualnego sposobu użytkowania. Główne elementy konstrukcyjne budynku spełniają wymogi techniczne stawiane tego typu konstrukcjom przy istniejącym sposobie użytkowania i funkcji budynku, jednakże występują miejscowe uszkodzenia i zniszczenia elementów.

Ponadto budynek nie spełnia warunków technicznych określonych w obowiązujących przepisach

określających maksymalne roczne zużycie energii - brak skutecznego i wystarczającego ocieplenia ścian i stropodachu wentylowanego, niewydajny stan instalacji co.

Ściany zewnętrzne budynku nie spełniają normy dla współczynnika przenikania ciepła dla tego rodzaju przeznaczenia budynków.

Usprawnienie dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przegrody budowlane dotyczy m.in. docieplenia ścian zewnętrznych, attyk i kominów; wymiany starych okien (z montażem nawiewników higrosterowalnych) i drzwi - należy to zrobić przed planowanymi pracami dociepleniowymi i wykończeniowymi na elewacjach. Stan techniczny dachów jest dobry. Planuje się docieplenie stropodachu wentylowanego poprzez nadmuch izolacji cieplnej z granulatu celulozy.

W ramach inwestycji planuje się modernizację istniejącej kotłowni – odrębne opracowanie.

Modernizacja będzie polegała na likwidacji kotłów olejowych i magazynu oleju oraz montażu kotłów gazowych. Zostaną zamontowana dwa kotły gazowe, kondensacyjne. Obieg kotłowy będzie rozdzielony hydraulicznie od obiegów grzewczych poprzez sprzęgło hydrauliczne, zapewniające równocześnie odpowietrzenie i odmulenie układu. Każda pompa będzie miała własna pompę kotłową z osprzętem i zawór bezpieczeństwa.

Przewiduje się wymianę istniejącego zasobnika C.W.U. dla szkoły, pomp, zaworów, naczyń przeponowych i pozostałego osprzętu. W zasobniki C.W.U zostanie zamontowana grzałka elektryczna. Na obiegu zasilającym sale będzie zamontowana pompa obiegowa i mieszacz. Istniejące przyłącze wodociągowe z wodomierzem pozostanie bez zmian. Nie przewiduje się wymiany stacji uzdatniania wody. Aktywny system bezpieczeństwa z detekcją gazu zostanie zaprojektowany w projekcie wewnętrznej instalacji gazowej, który będzie stanowił odrębne opracowanie. Projekt przyłącza gazu i stacji redukcyjno-pomiarowej będzie stanowił odrębne opracowanie.

- OCENA CIEPŁOCHŁONNOŚCI PRZEGRÓD BUDYNKU

Ogólny stan elementów konstrukcyjnych budynku jest zadowalający. Stolarka wymaga wymiany. Okna i drzwi należy wymienić przed wykonywaną renowacją i malowaniem elewacji. Budynek nie spełnia wymagań dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika E [kWh/m2rok] rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym, gdyż przegrody zewnętrzne - ściany zewnętrzne, stropodachy, okna i drzwi mają niedostateczną izolacyjność termiczną. Parametry ochrony cieplnej przegród zewnętrznych zostały przyjęte na podstawie analizy cieplno – wilgotnościowej przegród zewnętrznych, zgodnie z audytem energetycznym przedmiotowych budynków. Charakterystyka energetyczna budynku – stanowi załącznik opisu. Z opracowania wynika, że należy przyjąć poniższe parametry techniczne docieplenia dla przegród:

- Ściany fundamentowe docieplić metodą bezspoinową ETICS (BSO), lekką-mokrą ze styropianu ekstrudowanego(styroduru) XPS o λ=0,031 W/mK gr. 10 cm;

- Docieplenia ścian zewnętrznych piwnic /przyziemia/ cokołu - metodą ETICS (BSO) - bezspoinową, lekką-mokrą ze styropianu ekstrudowanego(styroduru) XPS -038 (λ=0,038 W/mK) gr. 15 cm;

- Docieplenia ścian zewnętrznych metodą ETICS (BSO) - bezspoinową, lekką-mokrą ze styropianu grafitowego EPS-038 (λ=0,038 W/mK) gr. 12cm (lokalnie wg. oznaczeń na rzutach) oraz 15,0 cm w poziomie parteru, piętra oraz attyk od strony elewacji dla całego budynku;

- Ściany zewnętrzne w odległości mniejszej niż 4 m od ścian Sali sportowej (w obrębie łącznika) oraz komin wentylacyjny kotłowni – docieplenie niepalną wełną mineralną (np. wełną skalną) REI 120 (λ=0,038 W/mK) gr. 15cm

- Stropodachy wentylowane w istniejącej przestrzeni należy docieplić granulatem z celulozy gr. 18 cm o λ=0,038 W/mK.

- Ponadto projektuje się docieplenie styropianem XPS gr 3 cm dla kominów oraz gr. 5 cm dla attyk od strony połaci dachowych.

Grubość izolacji cieplnej i obliczenia współczynnika przenikania ciepła U określona została w przeprowadzonym audycie energetycznym budynku.

| Lp. | Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane U [W/m2K] | Stan PRZED termomodernizacją | Stan PO termomodernizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ściany zewnętrze | 0,522 | 0,171 |
| 2 | Podłogi przy gruncie | 0,13 | 0,13 |
| 3 | Stropodachy | 0,382 | 0,146 |
| 4 | Okna zewnętrzne | 2,6 | 0,90 |
| 5 | Drzwi zewnętrzne | 2,6 | 1,30 |

- ZAKRES ZAŁOŻEŃ TERMOMODERNIZACJI UJĘTYCH W ODRĘBNYCH OPRACOWANIACH:

6.1. Instalacja C.O. I C.W.U.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania jest zalecana z uwagi na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło (ocieplenie przegród) oraz na możliwość zmniejszenia kosztów eksploatacji.

Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej jest zalecana z uwagi na możliwość zmniejszenia kosztów eksploatacji.

Grzałka będzie zasilana z instalacji paneli fotowoltaicznych i będzie głównym źródłem ciepła dla zasobnika

6.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Rozdzielnica główna RG

Przewiduje się rozbudowę rozdzielnicy RG o zabezpieczenie projektowanego odpływu do rozdzielnicy instalacji PV: RGPV oraz wymianę rozłącznika głównego na nowy (wyposażony w wyzwalacz napięciowy) do podłączenia przycisku sterującego PWP.

Rozłącznik główny w RG stanowić będzie przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Pomieszczenie, gdzie znajduje się rozdzielnica gówna RG i gdzie przewiduje się zabudowę falownika oraz RGPV stanowić będzie pomieszczenie techniczne.

Instalacja oświetlenia podstawowego.

Oświetlenie zostanie zrealizowane za pomocą opraw oświetleniowych ze źródłami LED

Instalacja oświetlenia awaryjnego

Projektuje się dedykowane oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, wyposażone w źródła LED z wewnętrznymi układami zapewniającymi działanie oprawy przez min. 1 godz. od zaniku napięcia. Oprawy oświetlenia awaryjnego należy zainstalować nad każdym wejściem do obiektu oraz w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego. Dodatkowo w pomieszczeniach komunikacji i nad drzwiami wyjściowymi zaprojektowano oświetlenie kierunkowe dróg ewakuacyjnych.

Instalacja fotowoltaiczna

Budynek szkoły zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy ok. 33 kWp. Schemat ideowy oraz opis szczegółowy instalacji fotowoltaicznej został przedstawiony w projekcie technicznym instalacji elektrycznych wewnętrznych. Instalację fotowoltaiczną stanowić będą:

moduły fotowoltaiczne montowane na konstrukcji systemowej na dachu obiektu w układzie kaskadowym,

falownik fotowoltaiczny współpracujący z modułami fotowoltaicznymi;

rozdzielnica fotowoltaiczna prądu stałego (RDC);

rozdzielnica fotowoltaiczna RGPV;

zabezpieczenia po stronie AC i DC;

okablowanie prądu stałego (DC) i zmiennego (AC);

System Zarządzania Energią.

Zalecenia:  W wyniku analizy, oceny stanu technicznego oraz audytu energetycznego ustalono z Inwestorem następujący zakres robót wyszczególniony w CZĘŚCI C - pkt. 4,

CZĘŚĆ C - OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

- DANE OGÓLNE.

Zadanie:	Termomodernizacja Budynku głównego Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem,

ul. Szkolna 4, 62-402 Ostrowite

Inwestor:		Gmina Ostrowite

ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite

Adres budowy:	ul. Szkolna 4, 62-402 Ostrowite;

dz. nr ewid. 187/2, 186; obręb 0014 Ostrowite;

gmina Ostrowite, powiat słupecki, woj. wielkopolskie

- PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie / Umowa z Inwestorem;

- Wizja lokalna z dn. 02 lipca i 17 sierpnia 2021 roku

- Uzgodnienia z Inwestorem dotyczące zakresu przeprowadzenia termomodernizacji;

- Inwentaryzacja budowlana autorstwa: GRAFIT Hanna Baldysz, 62-025 Klony 20;

- Aktualna mapa do celów projektowych;

- Ocena techniczna stanu technicznego konstrukcji budynku istniejącego – budynek główny szkoły podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem – wykonana przez mgr inż. Annę Kucharczyk;

- Dokumentacja techniczna – audyt termoenergetyczny;

- Obowiązujące normy i przepisy prawne w zakresie Prawa Budowlanego;

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła (odrębne opracowanie) istniejącego budynku głównego Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem, zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 4, na działce o nr. ew. 187/2 i 186 w celu poprawy ciepłochronności struktury tego obiektu i obniżenia zużycia energii oraz kosztów ogrzewania budynku, wykonany w oparciu o audyt energetyczny budynku opracowany przez: mgr inż. Monikę Sarę Nowak, posiadającej członkostwo w Zrzeszeniu Audytorów Energetycznych, legitymacja nr 1907 oraz uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej MIR/ ŚE/3054/2014.

Niniejsze opracowanie obejmuje docieplenia ścian fundamentowych (wykonanie hydroizolacji pionowej) i zewnętrznych przyziemia, parteru, piętra, attyk oraz kominów całego budynku będącego w zakresie opracowania projektu wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej i nowej kolorystyki. Projektuje się nową zewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową, parapety, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. Ponadto przyjęto docieplenie stropodachów jako wentylowanych (zamurowanie istniejących otworów i montaż kominków wentylacyjnych w połaci dachu) Projektuje się wymianę instalacji odgromowej. Wokół budynku wymianie podlega betonowa opaska oraz zniszczona nawierzchnia betonowa.

Poprzez termomodernizację budynku w czasie jego eksploatacji zostaną uzyskane znaczne wymierne oszczędności w zużyciu ciepła niezbędnego do ogrzewania w ciągu bardzo krótkiego okresu. Dodatkowym efektem jest także uzyskanie estetycznej elewacji budynku oraz jej spójnego wyrazu z salą sportową.

Dodatkowo dla dostosowania sposobu użytkowania budynku do wymagań Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) wraz z późniejszymi zmianami, w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz ochrony ppoż. - projektuje się pochwyty dla istniejącej pochylni oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu (odrębne opracowanie) w rejonie wejścia głównego do budynku.

Układ funkcjonalno–przestrzenny pozostaje bez zmian.

- ZAKRES ZAMIERZENIA

W wyniku przeprowadzonych analiz oraz oceny stanu technicznego W ramach projektowanej termomodernizacji obiektu ustalono z Inwestorem następujący zakres robót:

4.1 ROBOTY BUDOWLANE ZEWNĘTRZNE:

-  Wykonanie pionowej izolacji przeciwwodnej typu średniego ścian fundamentowych;

- Docieplenie ścian fundamentowych styropianem ekstrudowanym XPS o λ= 0,031 W/mK gr. 10 cm wraz z zabezpieczeniem folią kubełkową;

- Docieplenie w strefie przyziemia oraz cokołu styropianem ekstrudowanym XPS o λ= 0,038 W/mK gr. 12/15 cm wraz z połączeniem tynku mozaikowego i malowaniem;

- Docieplenie w strefie ścian parteru, piętra oraz attyk od strony elewacji styropianem

ekspandowanym EPS 70 -038 o λ=0,038 W/mK gr. 15 cm i 12 cm (lokalnie wg. oznaczeń na rzutach) wraz z położeniem tynku silikatowego i malowaniem;

- Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem izolacyjnym z celulozy gr. 18cm, λ=0,040 W/mK;

- Docieplenie wysokiego komina kotłowni oraz ścian budynku zbliżonych do ścian sali sportowej na odległość < 4m (niepalna wełna mineralna /wełna skalna REI 120 λ= 0,038 W/mK gr. 15cm);

- Docieplenie attyk (styropian XPS gr. 5 cm) oraz kominów wentylacyjnych murowanych (styropian

XPS gr. 3 cm)

- Wymiana i wykonanie nowych obróbek blacharskich attyk, kominów, pasa nadrynnowego, opierzeń

oraz otworów wentylacyjnych stropodachu;

- Wymiana i wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej wraz z

podłączeniem do istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej;

- Wymiana okien na nowe z PVC, U=0,90 W/m²K z nawiewnikami higrosterowalnymi wg wykazu

stolarki;

- Wymiana drzwi na nowe, aluminiowe U=1,30 W/m²K – profil ciepły, wg wykazu stolarki;

- Montaż rolet antywłamaniowych kl. RC2 w miejsce zdemontowanych na piętrze (4 szt.);

- Wymiana parapetów zewnętrznych na nowe ocynkowane gr. 0,7 mm; RAL 9007

- Wymiana parapetów wewnętrznych na konglomerat gr. 40mm;

- Wykonanie nowego, wyłazu dachowego U=1,1 W/m²K w miejsce istniejącego, nieizolowanego;

- Wymiana pokrycia zadaszeń nad wejściami (blacha trapezowa – pasy przylegające do elewacji);

- Malowanie farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych oraz słupów

konstrukcji zadaszeń nad wejściami;

- Wymiana daszków nad studzienkami okiennymi piwnicy zapobiegające dostawaniu się wody

deszczowej;

- Wymiana całej instalacji odgromowej; poprowadzenie pionów w specjalnych rurkach podtynkowych;

- Wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku oraz odtworzenie chodników, w wyniku przeprowadzonych prac ziemnych; wymiana nawierzchni betonowej w złym stanie (ubytki+ skruszenia) + wzmocnienie opaski w rejonie skarpy przy budynku geokratą;

- Wymiana na nowe - drzwiczki rewizyjne do skrzynek instalacyjnych oraz kratki wentylacyjne

zewnętrzne w tym krata wentylacyjna w ścianie zewnętrznej pomieszczenia kotłowni;

- Montaż nowych przęseł ogrodzenia i balustrad (przy schodach wejściowych) przylegających

bezpośrednio do elewacji – analogiczne do istniejących;

- Zamurowanie otworów wentylacyjnych w ścianach kolankowych stropodachów wentylowanych i

wykonanie kominków wentylacyjnych w połaci dachu oraz 4 otworów wentylacyjnych (z zabezpieczeniem kratką) w celu wietrzenia termoizolacji i uniknięcia skropleń pary wodnej;

- obróbka murarska istniejących wylotów bocznych kominowych oraz wykonanie zabezpieczeń z

kratek osłonowych zapobiegających dostawaniu się zanieczyszczeń, inwazji ptaków etc.;

- Montaż folii zabezpieczającej na papie pod instalację fotowoltaiczną na dachu;

- Pozostałe prace uzupełniające, dodatkowe i naprawcze związane z wykonaniem powyższych.

4.2 WEWNĘTRZNE:

- Demontaż i ponowny montaż krat okiennych;

-  Uzupełnienie ubytków na ościeżach wewnętrznych (obróbki stref przyokiennych;

malowanie farbami emulsyjnymi dedykowanymi dla danej funkcji (suche, mokre) oraz w

kolorze dostosowanym do koloru danego pomieszczenia. W miejscach występowania

glazury należy ją odtworzyć stosując płytki zbliżeniowo wymiarowo i kolorystycznie;

- Osadzenie parapetów z konglomeratu gr. min 40 mm oraz obróbka strefy przyokiennej i

przydrzwiowej tynkiem cementowo-wapiennym i gładzią wewnątrz budynku wraz z ich malowaniem;

-  Wykonanie gładzi gipsowych / uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym po montażu

przewodów instalacyjnych oraz malowanie farbami emulsyjnymi dedykowanymi dla danego pomieszczenia (suche/mokre);

-  Demontaż i ponowny montaż elementów ochronnych - obudów grzejnikowych, zabezpieczenie

grzejników przed uszkodzeniami w czasie wymiany stolarki;

4.3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE:

- Odkopanie ścian fundamentowych;

- Rozbiórka istniejących warstw pokrycia dachów i daszków nadwejściowych;

- Demontaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych;

- Demontaż przęseł balustrad i ogrodzenia przylegających do ściany/elewacji budynku w celu

zapewnienia dostępu do założenia warstw ocieplenia;

- Częściowa rozbiórka ogrodzenia (przęsło) przy budynku od strony bramy wjazdowej (elewacja

północna) na teren szkoły oraz przęsła balustrad przy wejściu głównego;

- Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej;

- Demontaż komina gazowego kotłowni (stalowego) na czas prac termomodernizacyjnych;

- Rozebranie i odtworzenie studzienek piwnicznych okiennych

- Demontaż krat okiennych (parter, piwnica) i ponowny montaż,

- Demontaż rolet antywłamaniowych (piętro)

- Demontaż i późniejszy ponowny montaż elementów mocowanych do elewacji w tym: oprawy

oświetleniowe, tablice informacyjne, śmietniki, pochwyty, przewody teletechniczne i

elektryczne, instalacji dzwonkowej (zewnętrznej);

- Demontaż istniejącej instalacji odgromowej;

- Demontaż rynien i rur spustowych;

- Skucie istniejącej okładziny z płytki klinkierowej;

- Usunięcie odprysków, luźnych fragmentów powłok i kruszejących tynków na ścianach oraz murkach

zewnętrznych (nowy tynk mozaikowy);

- Demontaż i ponowny montaż anteny (attyka północna)

Zakres robót nie zmienia układu statycznego, nie narusza konstrukcji nośnej obiektu i nie zmienia jego układu funkcjonalnego i użytkowego.  W trakcie robót należy dokonywać na bieżąco oceny elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku, zwracając uwagę na ich stan techniczny.

W trakcie realizacji przedmiotu inwestycji mogą się ujawnić wady ukryte, nie dostrzeżone w trakcie oględzin, powodujące zwiększenie ilości i wartości robót. Usunięcie wad może nastąpić po konsultacji z projektantem i inspektorem nadzoru.

  - Kolorystyka budynków

Kolorystykę budynków, należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową w odniesieniu do kolorystyki Sali sportowej – rysunki elewacji. Wszelkie zmiany należy uzgodnić z jednostką projektową.

Kolory dobrano wg wzornika kolorów, tynków i farb firmy STO. Dobrane kolory to:

Kolor bazowy tynku – kolor Sto Color System 37307 (lub równoważny) – jasno - szary

Kolor dodatkowy tynku – kolor Sto Color System 37101 (lub równoważny) – średnio - szary

Kolor uzupełniający tynku – kolor Sto Color System 32211 (lub równoważny) – pomarańczowy

Kolor tynku mozaikowego – StoSuperlit 411/824 (lub równoważny)

Kolor obróbek blacharskich, drzwi zewnętrznych – RAL - kolor nr 9007

Ostateczna kolorystyka budynku może ulec zmianie po uzgodnieniu z inwestorem. Przed uzyskaniem ostatecznej akceptacji należy wykonać próbki malarskie min. 1 x 1m na powierzchni ściany/elementu.

UWAGA: Ze względów poligraficznych mogą wystąpić różnice w tonacji kolorystycznej rysunku w części graficznej przedmiotowej dokumentacji w stosunku do oryginalnego wzornika. Dokładne ustalenie barw według oryginalnego wzornika kolorów.

- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ BUDYNKU

W budynku znajdują się pomieszczenia o głównej oświatowej wraz z funkcjami towarzyszącymi wg poniższego zestawienia. Zestawienie i podstawowe parametry techniczne pomieszczeń:

| Powierzchnia użytkowa piwnica: 686 m2 Powierzchnia użytkowa parter: 800 m2 Powierzchnia użytkowa piętro: 615 m2 |  |
| --- | --- |

Powierzchnia użytkowa budynku objętego inwestycją:   2 101 m2

- SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ROBÓT:

6.1 ZAKRES PRAC NA POZIOMIE PARTERU:

ZEWNĘTRZNE:

- Rozbiórka istniejących warstw pokrycia daszków nadwejściowych;

- Rozbiórka parapetów wewnętrznych i zewnętrznych;

- Rozbiórka opaski wokół budynku; skucie fragmentów okładziny z płytki klinkierowej;

- Demontaż tablic, śmietników, pochwytów, opraw zewnętrznych, urządzeń i przewodów teletechnicznych i elektrycznych, pionów instalacji odgromowej i innych elementów kolidujących z zamierzeniem inwestycyjnym;

- Częściowa rozbiórka ogrodzenia (przęsło) przy budynku od strony bramy wjazdowej i wejścia głównego na teren szkoły oraz przęsła balustrady wejścia głównego;

- Usunięcie odprysków, skucie luźnych fragmentów powłok i kruszejących tynków na powierzchniach objętych dociepleniem oraz murkach z projektowanym wykończeniem tynku mozaikowego;

- Demontaż krat okiennych i piwnicznych oraz demontaż stolarki zewnętrznej;

- Demontaż komina gazowego kotłowni - elewacja

- Wykonanie opaski z kostki betonowej z opornikiem betonowym wokół budynku oraz odtworzenie chodników/nawierzchni;

- Osadzenie nowej stolarki drzwiowej (zewnętrznej) oraz okiennej o nowych parametrach przenikania ciepła wraz z nawiewnikami; higrosterowalnymi (okna);

- Wykonanie nowych pionów instalacji odgromowej prowadzonej w specjalnych rurkach instalacyjnych w warstwie termoizolacji ścian;

- Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych,

- Wykonanie pokrycia daszków nad wejściami; malowanie słupków podpierających konstrukcję (wg. rys. elewacji);

- Osadzenie parapetów z blachy tytan cynk gr. 0,7 mm oraz obróbka glifów na zewnątrz budynku;

- Położenie tynku cienkowarstwowego silikatowego oraz tynku mozaikowego w strefie cokołów;

- Ponowny montaż krat okiennych w oznaczonych miejscach, po uprzednim czyszczeniu i malowaniu;

- Malowanie elewacji farbami silikatowymi, kolor wg rysunku elewacji;

- Ponowny montaż wcześniej zdemontowanych elementów i urządzeń na elewacji;

- Wymiana na nowe - drzwiczki rewizyjne do skrzynek instalacyjnych oraz kratki wentylacyjne zewnętrzne;

- Wykonanie/ montaż daszków nad studzienkami (przezierne) zapobiegające dostawaniu się wody opadowej;

- Demontaż i odtworzenie obudów przyokapowych, pasów blachy daszków, opierzeń i obróbek blacharskich itp. w parametrach, wymiarach dostosowanych do wynikowej grubości docieplenia;

WEWNĘTRZNE:

- Demontaż krat okiennych;

- Uzupełnienie ubytków na ościeżach wewnętrznych (obróbki stref przyokiennych, malowanie farbami emulsyjnymi dedykowanymi dla danej funkcji (suche, mokre) oraz w kolorze dostosowanym do koloru danego pomieszczenia. W miejscach występowania glazury należy ją odtworzyć stosując płytki zbliżeniowo wymiarowo i kolorystycznie;

- Osadzenie parapetów z konglomeratu gr. min 40 mm oraz obróbka strefy przyokiennej i przydrzwiowej tynkiem cementowo-wapiennym i gładzią wewnątrz budynku wraz z ich malowaniem;

- Wykonanie gładzi gipsowych / uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym po montażu przewodów instalacyjnych oraz malowanie farbami emulsyjnymi dedykowanymi dla danego pomieszczenia (suche/mokre);

- Demontaż i ponowny montaż elementów ochronnych - obudów grzejnikowych, zabezpieczenie grzejników przed uszkodzeniami w czasie wymiany stolarki;

6.2 ZAKRES PRAC NA POZIOMIE PIĘTRA:

ZEWNĘTRZNE:

- Rozbiórka parapetów wewnętrznych i zewnętrznych;

- Demontaż opraw zewnętrznych, urządzeń i przewodów teletechnicznych i elektrycznych, pionów instalacji odgromowej i innych elementów kolidujących z zamierzeniem inwestycyjnym;

- Usunięcie odprysków, skucie luźnych fragmentów powłok i kruszejących tynków oraz ich uzupełnienie,

- Demontaż rolet antywłamaniowych 4 szt. (wymiana na nowe, natynkowe w kolorze korespondującym z elewacją) oraz demontaż stolarki zewnętrznej;

- Osadzenie nowej stolarki zewnętrznej o nowych parametrach przenikania ciepła wraz z nawiewnikami higrosterowalnymi (okna) wg zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej;

- Docieplenie ścian zewnętrznych;

- Wykonanie nowych pionów instalacji odgromowej prowadzonej w specjalnych rurkach instalacyjnych w warstwie termoizolacji ścian;

- Osadzenie parapetów z blachy powlekanej tytan- cynk gr. 0,7 mm oraz obróbka glifów na zewnątrz budynku;

- Osadzenie parapetów z konglomeratu gr. min 40 mm oraz obróbka strefy przyokiennej i przydrzwiowej tynkiem cementowo-wapiennym i gładzią wewnątrz budynku wraz z ich malowaniem;

- Położenie tynku cienkowarstwowego silikatowego;

- Malowanie elewacji farbami silikatowymi, kolor wg rysunku elewacji;

- Ponowny montaż wcześniej zdemontowanych elementów i urządzeń na elewacji.

- Demontaż i odtworzenie obudów przyokapowych, pasów blachy daszków, opierzeń i obróbek blacharskich itp. w parametrach, wymiarach dostosowanych do wynikowej grubości docieplenia;

WEWNĘTRZNE

- Uzupełnienie ubytków na ościeżach wewnętrznych (obróbki stref przyokiennych;

- Malowanie farbami emulsyjnymi dedykowanymi dla danej funkcji (suche, mokre) oraz w kolorze dostosowanym do koloru danego pomieszczenia. W miejscach występowania glazury należy ją odtworzyć stosując płytki zbliżeniowo wymiarowo i kolorystycznie;

- Osadzenie parapetów z konglomeratu gr. min 40 mm oraz obróbka strefy przyokiennej i przydrzwiowej tynkiem cementowo-wapiennym i gładzią wewnątrz budynku wraz z ich malowaniem;

- Wykonanie gładzi gipsowych / uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym po montażu przewodów instalacyjnych oraz malowanie farbami emulsyjnymi dedykowanymi dla danego pomieszczenia (suche/mokre);

- Demontaż i ponowny montaż elementów ochronnych - obudów grzejnikowych, zabezpieczenie grzejników przed uszkodzeniami w czasie wymiany stolarki;

6.3 ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z DACHEM:

- Demontaż opierzeń;

- Demontaż istniejących rynien i rur spustowych;

- Demontaż instalacji odgromowej;

- Demontaż anteny z ponownym montażem po zakończeniu prac;

- Demontaż istniejącego wyłazu dachowego;

- Usunięcie odprysków, luźnych fragmentów powłok i kruszejących tynków, szczególnie na istniejących kominach murowanych;

- Wykonanie rewizji w dachu wentylowanym w celu realizacji docieplenia stropu wentylowanego granulatem z celulozy;

- Montaż kominków wentylacyjnych do papy w wyznaczonych miejscach w celu wietrzenia termoizolacji i uniknięcia skropleń pary wodnej;

- Wykonanie termoizolacji stropodachu wentylowanego: Docieplenie stropu nad I piętrem izolacją z granulatu z celulozy gr. 18 cm. o współczynniku λ =0.040 W/mK) metodą nadmuchu. Po wykonanych pracach rewizje w dachu wentylowanym należy zaślepić i zabezpieczyć odtwarzając zniszczone warstwy; część wykorzystać do wykonania kominków wentylacyjnych stropodachu;

- Wykonanie termo (gr. 3 cm) i hydroizolacji pionów kominowych oraz wykonanie nowych obróbek blacharskich czap z blachy powlekanej;

- Wykonanie termo i hydroizolacji ścian attyk + nowe obróbki blacharskie

- Obróbka murarska istniejących wylotów bocznych kominowych oraz wykonanie zabezpieczeń z kratek osłonowych ze stali nierdzewnej zapobiegające dostawaniu się zanieczyszczeń - otwory obustronnie, inwazji ptaków etc.;

- Montaż membrany zabezpieczającej pod instalację PV wg instrukcji i wytycznych producenta wybranego systemu;

- Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej (pas nadrynnowy, attyki, ściany, kominy), kolor wg rysunku elewacji;

- Montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 9007, kolor wg rysunku elewacji oraz podłączenie do istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej;

- Montaż nowej instalacji odgromowej wg projektu instalacji elektrycznych (odrębne opracowanie);

- Nowy wyłaz dachowy + wykończenie kanału wejściowego (wyrównanie ścian - wykonanie gładzi gipsowych + malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym)

URZĄDZENIA NA DACHU

Na dachu przewidziane jest umieszczenie paneli FV Dla wymienionych urządzeń należy wykonać podstawy dachowe oraz uszczelnić przejścia przez pokrycie dachu (zakres nie objęty opracowaniem).

MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH wg. odrębnego opracowania

Projektowana instalacja odnawialnego źródła energii (OZE) zainstalowana na dachu budynku szkoły o mocy 33 KW, składać się będzie z modułów fotowoltaicznych 60 szt. o identycznych parametrach technicznych. Zastosowane panele fotowoltaiczne (550Kw/szt.) połączone zostaną z inwerterem (przetwornicą DC/AC). Montaż modułów wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i projektem wykonawczym (odrębne opracowanie). Należy dostosować układ zestawów fotowoltaicznych do stanu faktycznego dachu i występujących na nim przeszkód. System montażowy, należy dopasować do wymogów konstruktorskich obiektu. Rozmieszczenie paneli wg. odrębnego opracowania. dokumentacji.

Pod instalacje FV na połaci dachowej wykonać pokrycie z folii/papy/membrany.

Folię zabezpieczającą na dach pod instalację fotowoltaiczną należy położyć po wykonaniu docieplenia stropodachu wentylowanego - nadmuchu z celulozy, zabezpieczenia wykonanych otworów w papie.

Wyjście na dach. Dostęp na dach zapewniono z klatki schodowej (zgodnie z par. 308 WT) poprzez wyłaz dachowy (opcjonalnie w zestawie z drabiną rozkładaną teleskopowo).

6.4 ZAKRES PRAC NA ELEWACJACH:

- Demontaż opraw zewnętrznych, urządzeń, przewodów teletechnicznych i elektrycznych, kamer

monitoringu; pionów instalacji odgromowej, anten i innych elementów kolidujących z zamierzeniem inwestycyjnym;

- Usunięcie odprysków, luźnych fragmentów powłok i kruszejących tynków na ścianach

zewnętrznych;

- Wykonanie uzupełnień izolacji przeciwwodnej pionowej ścian fundamentowych; odtworzenie

chodnika / utwardzeń w strefie docieplenia;

- Wykonanie docieplenia ścian budynku po usunięciu odprysków, skuciu luźnych fragmentów

powłok i kruszejących tynków:

- Izolacja przeciwwilgociowa, przeciwwodna - hydroizolacja ścian fundamentowych; papa modyfikowana elastomerem termoplastycznym styren-butadien-styren (SBS) na włókninie poliestrowej

(pierwsza warstwa);

- Docieplenie ścian fundamentowych styropianem ekstrudowanym XPS - 031 o λ= 0,031 W/mK gr.

10 cm- do poziomu 60 cm poniżej gruntu wraz z wykończeniem z tynku mozaikowego;

- Docieplenie w strefie ścian styropianem EPS 70- 038 o λ= 0,038 W/mK gr. 15 cm (w strefie cokołu

+ ściany kondygnacje nadziemne), gr. 3 cm - kominy; gr. 5 cm attyki od strony dachu) wraz z po

łożeniem tynku cienkowarstwowego mineralnego i malowaniem farbą silikatową; cokół - tynk

mozaikowy/kamyczkowy;

- Malowanie elewacji farbami silikatowymi w kolorach wg rysunku elewacji;

- Malowanie obudów daszków nadwejściowych oraz słupów podpierających konstrukcję – RAL

9007;

- Wymiana wskazanych rynien i rur spustowych z PCV oraz podłączenie do istniejącej zewnętrznej

kanalizacji deszczowej;

- Wymiana na nowe: drzwiczki rewizyjne do skrzynek instalacyjnych (elektrycznych itp.) oraz kratki

wentylacyjne zewnętrzne; kratki wentylacyjne stropodachu – zamurowanie; nowe otwory

wentylacyjne w ścianach szczytowych (4 szt.);

- Wykonanie nowych obróbek, opierzeń blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze

RAL 9007 lub zbliżonym;

- Wykonanie nowych pionów instalacji odgromowej prowadzonych w specjalnych rurkach

podtynkowych oraz puszkami rewizyjnymi podtynkowymi w miejscu złączy (zgodnie z

założeniami projektowymi branży elektrycznej);

- Demontaż, malowanie i ponowny montaż krat okiennych parteru oraz piwnicy, wymiana rolet

antywłamaniowych w oknach +1 piętra; przed ponownym montażem oczyszczenie i dwukrotne

malowanie krat farbą olejną w kolorze odpowiadającym RAL 9007;

- Ponowny montaż zdemontowanych wcześniej elementów i urządzeń na elewacji w porozumieniu

z inwestorem (w tym komina spalinowego kotłowni);

UWAGI:

Okna i drzwi należy wymienić przed wykonywaną termoizolacją i malowaniem elewacji, lecz po dokonaniu częściowych zamurowani otworów. Po zamontowaniu stolarki i ślusarki należy uzupełnić ubytki na ościeżach wewnętrznych tynkiem i pomalować farbą emulsyjną w kolorach dostosowanych do aktualnego koloru danego pomieszczenia. Natomiast w miejscach występowania glazury, należy ją odtworzyć stosując płytki zbliżone wymiarowo i kolorystycznie. Należy zabezpieczyć istniejące grzejniki, biały montaż i inne urządzenia, które mogłyby zostać uszkodzone podczas prac termomodernizacji.

Materiały wchodzące w skład systemu docieplenia powinny stanowić spójny system, prace wchodzące w skład docieplenia należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta wykorzystywanych materiałów.

Podczas projektowania oraz wykonywania prac budowlanych stosować się do zaleceń audytu energetycznego.

- OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH DOTYCZĄCYCH TERMOMODERNIZACJI.

TECHNOLOGIA PRZYJĘTEGO ZAKRESU PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

Roboty remontowe i dociepleniowe w projekcie zostały przedstawione na przykładzie produktów (systemów) wybranych producentów. Dopuszcza się stosowanie produktów (systemów) innych producentów o parametrach technicznych równoważnych bądź lepszych.

7.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Przed pracami dociepleniowymi należy zdemontować istniejącą stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, montaż nowej stolarki w kolorystyce wskazanej w opisie oraz części graficznej dokumentacji.

Przewiduje się wymianę okien na okna PCV o współczynniku U=0,90 W/m²K i wyłazu dachowego o współczynniku U=1,1 W/m²K wg oraz drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe o współczynniku U=1,3 W/m²K - wg zestawienia stolarki; kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wymiary drzwi i okien na budowie.

Projektuje się wymianę istniejących drzwi zewnętrznych na nowe, aluminiowe (wg zestawienia ślusarki drzwiowej). Istniejące drzwi należy zdemontować. Projektuje się drzwi z profili ciepłych, jedno- lub dwuskrzydłowe, przeszklone, o współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 W/m2K w kolorze RAL 9007 lub zbliżonym. Okucia w kolorze ram. Drzwi z przeszkleniami powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa i być obustronnie szklone szkłem bezpiecznym i antywłamaniowym P4. Grubość skrzydła głównego po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy drzwi. Minimalna szerokość otwieranego głównego skrzydła drzwi w świetle ościeżnicy – 90 cm.

Drzwi nieprzewidziane do wymiany oraz wymienione należy zabezpieczyć przed możliwymi uszkodzeniami i protokolarnie przekazać inwestorowi.

Projektuje się wymianę okien na nowe PCV, o współczynniku przenikania ciepła U = 0,90 W/m2K (wg zestawienia stolarki okiennej) w kolorze białym RAL 9010.

Podziały nawiązujące do istniejących: jedno-, dwu-, trzy – i czterodzielne; skrzydła otwieralne połączone z polami nieotwieralnymi – wg zestawień stolarki.

Okna należy montować z zastosowaniem technologii ciepłego montażu, który opiera się na zastosowaniu trzech warstw o ściśle określonych właściwościach: Warstwa zewnętrzna – z elastycznej folii paroprzepuszczalnej oraz poliuretanowej taśmy uszczelniającej. Środkowa warstwa między ościeżnicą okna a ścianą wypełniona materiałem termoizolacyjnym (pianką poliuretanową). Warstwa wewnętrzna wykonana z folii aluminiowej wzmocnionej włókniną. Mocuje się ją za pomocą taśmy butylowej (do ścian) oraz taśmy samoprzylepnej (do ościeżnic).

Wszystkie okna należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne o przepływie min. 30m3//h, 33dB. Klamki we wszystkich oknach nie powinny być wyżej niż 160 cm od poziomu podłogi. Projektuje się klamki z zabezpieczeniami m.in. na przycisk z blokadą oraz na kluczyk. Ilość zamków otwieranych pojedynczym kluczem uzgodnić z inwestorem. Przed wykonaniem wypraw tynkarskich należy wyszlifować nierówności. Zaproponowane szprosy nie powinny zwiększać współczynnika przenikania ciepła powyżej przyjętego.

Proponuje się montować w poziomie kondygnacji podziemnej oraz parteru (wg. oznaczeń) okna oraz drzwi z szybami antywłamaniowymi P4. Elementy złączeniowe i mocujące należy dobierać zgodnie z obowiązującymi normami. Wszystkie okna i drzwi oznaczono na rysunkach.

Wraz z wymianą okien i drzwi należy dokonać naprawy uszkodzonych powierzchni zaprawą wyrównawczą, wykonać na ościeżach wewnętrznych gładź szpachlową. Powierzchnię należy zagruntować oraz wykonać podwójną powłokę malarską farbą (w zależności od stanu istniejącego farbą emulsyjną lub olejną). Farbę dobrać w kolorze nawiązującym do koloru pomieszczenia. Ze względu na dużą powierzchnię okien należy pomalować od wewnątrz całą ścianę, w której wymieniano stolarkę lub ślusarkę. Wraz z wymianą okien należy zamontować nowe parapety zewnętrzne i wewnętrzne. Istniejące kraty w oknach zdemontować z ponownym montażem.

Wymagania stolarki okiennej:

- ramy okien wykonane z profili minimum pięciokomorowych;

- okna winny posiadać współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/m²*K;

- izolacyjność akustyczna (okna) Rw=30dB;

- klasa wodoszczelności kl. 4A (150Pa);

- klasa kształtownika PCW (ramy) kl. A;

- min. grubość całkowita kształtowników (ramy) 70 mm;

- pakiet szybowy 4-16-4,

- detale okuć oraz zamków po ustaleniu z Inwestorem;

- szklenie szkłem bezpiecznym P2;

- profile i pakiety powinny być trwale nacechowane, powinny posiadać atest Instytutu Ceramiki i Szkła.

Dodatkowe wymagania stolarki kondygnacji podziemnej:

- szklenie szkłem antywłamaniowym P4,

Wymagania ślusarki drzwiowej:

- ramy drzwi wykonane z profili aluminiowych,

- współczynnik przenikania ciepła U=1,3 W/m²*K,

- szklenie szkłem antywłamaniowym P4,

- klasa wodoszczelności kl. 4A (150Pa),

- pakiet szybowy 4-16-4,

- detale okuć oraz zamków po ustaleniu z Inwestorem.

Uwaga! Przed dokonaniem zamówienia okien wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia wszystkich podawanych przez projektanta wymiarów na budowie.

Drzwi nieprzewidziane do wymiany oraz wymienione należy zabezpieczyć przed możliwymi uszkodzeniami i protokolarnie przekazać inwestorowi.

WYPRAWA TYNKARSKA – UBYTKI, STAN PO WYMIANIE OKIEN I DRZWI

W miejscach skuć, luźnych oraz uszkodzonych tynków w wyniku przeprowadzonych prac związanych z demontażem i montażem stolarki zewnętrznej, we wszystkich pomieszczeniach znajdujących w zakresie opracowania, wykonać nowe powłoki tynkarskie, dedykowane dla funkcji pomieszczeń (suche, mokre). Wykonać gładzie gipsowe. Po wykonaniu tynków i gładzi gipsowych malować farbami emulsyjnymi. W miejscu występowania glazury należy ją odtworzyć stosując płytki zbliżone wymiarowo i kolorystycznie.

WYMIANA PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

Łącznie z wymianą stolarki okiennej należy wymienić parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz rolety. Rolety montować jako natynkowe, by uniknąć mostków termicznych. Należy zapewnić rolety antywłamaniowe o zalecanej klasie RC2 (klasa odporności na włamanie według PN-EN 1627). W kolorze RAL 9007 – pierwsze piętro wg oznaczeń. Mocowanie rolet zgodnie z wytycznymi producenta.

Przyjęto zamontowanie nowych parapetów wewnętrznych z konglomeratu gr. 40mm. Na zewnątrz wykonać i zamontować parapety z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze RAL 9007. Parapety o szerokości dostosowanej do szerokości otworów okiennych i grubości ścian. Powinny one wystawać poza lico ocieplanych ścian co najmniej 4,0 cm i muszą zabezpieczać elewację przed przeciekami wody deszczowej. Ponadto parapety na wyższej kondygnacji powinny być o 1 cm dłuższe od parapetów na niższej kondygnacji (aby zapobiec zaciekaniu wody).

  - PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA DLA PRAC I MATERIAŁÓW DOCIEPLENIOWYCH

Minimalna grubość warstwy izolacyjnej powinna zapewniać parametry cieplne przegrody odpowiadające wymogom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) wraz z późniejszymi zmianami, a także ustalonym wymaganiom dofinansowania. Grubość warstwy izolacyjnej przyjęto na podstawie Audytu Energetycznego Budynku, sporządzonego przez: mgr inż. Monikę Sarę Nowak, posiadającej członkostwo w Zrzeszeniu Audytorów Energetycznych, legitymacja nr 1907 oraz uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej MIR/ ŚE/3054/2014.

Przyjęto wykonanie termomodernizacji przedmiotowego obiektu metodą ETICS (BSO) z użyciem płyt styropianowych oraz wełny mineralnej niepalnej dla komina kotłowni.

Wszystkie inne produkty zastosowane do termomodernizacji budynku wymienione w projekcie powinny być zgodne z ITB 447/2009 oraz powinny być przewidziane do zastosowania do ociepleń budynku w technologii Etics (BSO).

Przyjęty system posiadać musi właściwą aprobatę techniczną klasyfikującą go jako system NRO (nie rozprzestrzeniający ognia). Wszystkie materiały termomodernizacyjne tj. rodzaj siatek, kleju, mas tynkarskich, obróbek poszczególnych detali przyjmować wg jednego wybranego sytemu.

Łączenie produktów wschodzących w skład różnych systemów termomodernizacyjnych powoduje ryzyko powstania wad. Bezwzględnie stosować styropian samogasnący odmiany EPS 70 lub EPS 100.

Roboty dociepleniowe rozpocząć po zakończeniu robót dachowych, izolacyjnych oraz związanych z wymianą stolarki

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystąpieniem do ocieplania budynku należy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym. Sprawdzenie jakości materiałów jest obowiązkiem wykonawcy, gdyż on odpowiada za prawidłowe wykonanie ocieplenia. Sprawdzić należy przede wszystkim jakość styropianu, zwłaszcza samogaśnięcie i wytrzymałość na rozrywanie, a także mas lub zapraw tynkarskich. Następną czynnością jest zamontowanie rusztowania. Prace wykonać po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwymi osobami (zakład energetyczny, administracja budynku)

- Wymiana stolarki:

Przewiduje się całościową wymianę stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej zewnętrznej – roboty dociepleniowe należy rozpocząć po zakończeniu montażu ww.

- Przygotowanie powierzchni ścian murowanych otynkowanych:

Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepności tynku przez opukanie (dźwięk przytłumiony świadczy, że tynk nie jest związany z podłożem). W przypadku, gdy tynk nie jest związany z podłożem, należy go zbić i narzucić warstwę zaprawy cementowej 1:3. Tynk uszkodzony powierzchniowo należy również usunąć i wyrównać zaprawą cementową. Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżami okiennymi i drzwiowymi należy zmyć wodą z hydrantu pod ciśnieniem.

Przed zaimpregnowaniem poprzedzającym malowanie należy odczekać do wyschnięcia.

- Przygotowanie powierzchni ścian murowanych otynkowanych, pokrytych powłokami malarskimi:

Powłoki malarskie lub wyprawy tynkarskie, które łuszczą się w sposób widocznym, należy usunąć za pomocą szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami. Po usunięciu powłoki lub wyprawy całą powierzchnię ściany należy zmyć wodą.

- Naprawa spoin

Kolor zaprawy należy dobrać do koloru istniejącej spoiny. Usunąć zniszczoną spoinę na głębokość min. 2 cm. Oczyścić naprawiane miejsce i dobrze nasączyć wodą. Wymieszać odpowiednią zaprawę z wodą (ok. 13%). Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstoplastyczną. Wcisnąć zaprawę w szczelinę i ściągnąć.

- Warunki fizyczne wykonania robót

Roboty docieplające można wykonywać jedynie przy bezdeszczowej pogodzie przy temperaturze nie mniejszej niż +5C, w miejscach nie narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie. Latem temperatura nie większa niż +25C.

- Rynny i rury spustowe

Projektuje się nowe rynny i rury spustowe z blachy powlekanej oraz obróbki blacharskie - przystąpieniem do prac elewacyjnych należy zdemontować elementy istniejące.

- Demontaż stalowych parapetów zewnętrznych (bez odzysku), obróbek i opierzeń blacharskich;

- Instalacja odgromowa

Przed przystąpieniem do prac elewacyjnych należy zdemontować istniejącą instalację odgromową. Po wykonaniu robót termoizolacyjnych instalacja planowana jest do odbudowy.

- Opaska wokół budynku

W celu wykonania docieplenia ścian fundamentowych oraz cokołu, należy zdemontować istniejącą betonową opaskę i zamienić ją na nową, z kostki betonowej typu Holland. Z zamierzeniem kolidować będzie również chodnik z kostki. Po wykonaniu prac należy go odtworzyć z nowej kostki betonowej.

- Roboty uzupełniające

Usunięcie z elewacji znajdujących się tam przewodów, lamp oświetleniowych, anten, instalacji alarmowych, nagłośnienia, monitoringu oraz innych instalacji i szyldów celem ponownego montażu po ociepleniu i malowaniu elewacji (w porozumieniu z Inwestorem). Znajdujące się przewody należy przełożyć lub prowadzić podtynkowo w rurach ochronnych typu peszel.

7.3 IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA ZEWNĘTRZNA I TERMICZNA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I DOCIEPLENIE ŚCIAN PONIŻEJ TERENU

WYKONANIE I ZABEZPIECZENIE WYKOPU

Należy zabezpieczyć roślinność zlokalizowaną w bezpośredniej odległości prac budowlanych w zakresie zamierzenia inwestycyjnego.

Prace ziemne należy w miarę możliwości wykonać w okresie bez występowania opadów atmosferycznych, jeżeli te wystąpią wykop należy chronić przed opadami oraz wodą gruntową przez okrycie wykopu i wypompowywanie (na bieżąco) ewentualnej wody przedostającej się do wykopu. Do prac izolacyjnych przystąpić po ustąpieniu opadów i osuszeniu strefy pracy. W związku z tym, iż jest nieznane uzbrojenie terenu w obrębie planowanych prac, przy ścianie prace ziemne zaleca się prowadzić metodą ręczną.

Zaleca się następujący zakres zabezpieczających:

Należy przeprowadzić proponowane następujące prace: wykonać wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m (w zależności od głębokości izolacji) w gruncie suchym lub wilgotnym. Należy zwrócić uwagę na prace związane z uzupełnianiem izolacji przeciwwodnej i docieplenie ścian fundamentowych w okresie opadów oraz przestrzegać niedopuszczenia do gromadzenia się wód opadowych w odkrywkach / wykopach.

Izolacja przeciwwilgociowa typu średniego:

Przed dociepleniem należy wykonać izolację przeciwwilgociową typu średniego z papy modyfikowanej elastomerem termoplastycznym SBS na włókninie poliestrowej - dwie warstwy.

Podłoże betonowe musi być zdylatowane, a jego wilgotność względna powinna być mniejsza niż 6%. Układanie pokrycia na wilgotnym podłożu powoduje powstawanie pęcherzy. Powierzchnia podłoża powinna być równa, bez jakichkolwiek wgłębień i zgrubień. Ma to istotny wpływ na przyczepność papy i estetykę pokrycia. Należy także podłoże zagruntować. W tym celu można zastosować roztwór asfaltowy o ciekłej konsystencji, który nakłada się za pomocą szczotki lub natrysku w ilości 0,1 do 0,2 l/m². Nanosić cienką warstwą na suche lub lekko wilgotne, oczyszczone z luźnych zanieczyszczeń podłoże - szczotką dekarską, pędzlem lub (po rozcieńczeniu benzyną lakową) natryskiem. W miejscach, gdzie występują pęknięcia podłoża, głębokie rysy, szczeliny itd. - wskazane jest nałożenie odpowiednio większej ilości masy dla uzyskania gładkiej, pozbawionej wgłębień powłoki. Zalecana temperatura nanoszenia od +5oC do +30oC.Jego zadaniem jest wypełnienie porów osiadającymi cząsteczkami asfaltu.

Papę polimerowo – asfaltową należy nakładać na podłoże (ścianę fundamentową) w dwóch warstwach. Zużycie masy na jedną warstwę wynosi średnio 0,7 kg/m2. Nakładać należy pędzlem lub szczotką. Każdą następną warstwę należy układać na poprzedniej po odparowaniu rozpuszczalnika z poprzedniej warstwy. Po otwarciu puszki należy dokładnie wymieszać zawartość, nie należy niczym rozcieńczać masy. Po zakończeniu pracy puszkę z pozostałą ilością środka należy dokładnie zamknąć.

Zastosować płyty ze styropianu ekstrudowanego XPS, mocowaną bezpośrednio do papy z zachowaniem wytycznych producenta dotyczącego m.in. czasu jaki należy odczekać od położenia drugiej warstwy izolacji do przyłożenia płyty XPS. Styrodur można zamocować również za pomocą dedykowanej masy klejowej np. kauczukowego kleju SBS z dodatkiem bitumu zawierający rozpuszczalnik bezpieczny dla płyt styropianowych XPS.

Docieplenie należy zabezpieczyć folią kubełkową.

Klej mocujący płyty XPS do izolacji - należy nanosić na suche, odpylone i zagruntowane podłoże za pomocą szpachli lub kielni. Przy stosowaniu do przyklejania płyt warstwowych (styropapy), płyt styropianowych EPS i XPS oraz płyt poliuretanowych PIR i PUR zaleca się nanoszenie kleju na zagruntowane podłoże plackami o grubości 5 mm i średnicy 50-70mm w odstępach ok. 100-150 mm. W przypadku nakładania kleju na nagrzane podłoże należy odczekać ok. 10 minut przed przyłożeniem i przyklejeniem płyt termoizolacyjnych. Klejone płyty styropianowe powinny mieć minimum 5 cm grubości. Przyklejając płyty termoizolacyjne na powierzchniach pionowych zaleca się stosowanie podparcia na czas 24 godzin. Dopuszcza się nanoszenie kleju paca zębata lub rapówka równoległymi (wzdłuż całej płyty) pasami w układzie pionowym o szerokości 40 mm, średnio 3-4 pasma na metr (z wyjątkiem krawędzi i naroży, gdzie należy zagęścić pasma) o grubości 2 mm. W przypadku podklejania pap asfaltowych lub gontów bitumicznych do siebie należy podklejać je punktowo lub na całej powierzchni w zależności od potrzeb, klej może być użyty również jako samodzielna powłoka wodoszczelna lub uszczelniacz obróbek dachowych ściennych. Nie należy przyklejać pap do podłoży styropianowych i poliuretanowych narażonych na bezpośrednie operowanie słońca. Przy stosowaniu w temperaturach poniżej 5°C zaleca się wstawić opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia na około 24 godziny przed rozpoczęciem robót. Nie stosować do pap smołowych oraz pap na folii aluminiowej. Prace należy wykonywać w temperaturach od +5°C do +20°C. Należy unikać wyższych temperatur i silnego nasłonecznienia. Nie stosować w czasie opadów atmosferycznych czy też mgły. Produkt jest gotowy do użycia po otwarciu pojemnika – nie należy go dodatkowo rozcieńczać rozpuszczalnikami organicznymi. Pozostawienie otwartego pojemnika może skutkować zgęstnieniem kleju.
Zużycie:
Uzależnione jest od charakteru i rodzaju wykonywanych prac, stanu i rodzaju podłoża oraz temperatury i metody aplikacji i wynosi około 0,5-0,8 kg/m2

Wokół budynku odtworzyć opaskę z kostki betonowej, uszczelniając elastycznie jej styk z elewacją budynku i tak ukształtować teren, aby (w miarę możliwości terenowych) spływ wód opadowych następował od budynku. Przy wykonywaniu izolacji ścian od zewnątrz należy pamiętać o zachowaniu ciągłości izolacji i wykonać odpowiednie zamknięcia (połączenia) izolacji metodami iniekcyjnymi.

Docieplenie ścian piwnicy stykającej się z gruntem oraz ścian fundamentowych do 60 cm poniżej poziomu terenu :

Płyty styropianu ekstrudowanego XPS - 031 o λ= 0,031 W/mK gr. 10 cm; mocowane klejem do membran bitumicznych, zasypanie wykopów ziemią nowo nawiezioną z ubiciem warstwami co 15 cm.

Do mocowania płyt z polistyrenu ekstrudowanego zalecane jest używanie klejów bezrozpuszczalnikowych. Przed użyciem należy sprawdzić, czy klej może być używany do pianki polistyrenowej. Instalowanie w niskich temperaturach otoczenia wymaga pozostawienia przestrzeni wolnej pomiędzy płytami dla zachowania właściwej dylatacji.

7.4 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH POWYŻEJ TERENU

Docieplenie ścian piwnicy oraz cokół w poziomie parteru - styropianu ekstrudowanego XPS 70- 038 o λ= 0,038 W/mK gr. 12/15 cm + tynk mozaikowy;

Docieplenie ścian zewnętrznych parteru, piętra, attyk (od strony elewacji), kominów - płyt ze styropianu EPS 70- 038 o λ= 0,038 W/mK gr. 12 /15/5/3 cm (wg. oznaczeń na rysunkach) oraz 15 cm; tynk silikatowy+ powłoka malarska;

- ściana komina kotłowni; ściany nadziemne w odległości mniejszej niż 4 m od ścian sali sportowej - wełna mineralna niepalna (np. wełna skalna) tynk silikatowy+ powłoka malarska

Przyjęto wykonanie termomodernizacji przedmiotowego obiektu metodą ETICS (BSO) z użyciem płyt styropianowych. Metoda polega na zwiększeniu izolacyjności ścian zewnętrznych budynku przez przymocowanie do ścian od strony zewnętrznej płyt styropianowych ekspandowanych EPS lub wełny mineralnej niepalnej (skalnej) o gr. 12 cm oraz 15 cm (współczynnik λ = 0,038 W/mK) – w strefie przyziemia i piętra - oraz styropianu ekstrudowanego XPS o gr. 10 cm (współczynnik λ=0,038 W/mK) – w strefie ścian przyziemia(piwnicy) oraz cokołu. Następnie należy pokryć termoizolację cienką wyprawą elewacyjną wzmocnioną tkaniną zbrojącą. Ocieplenie ścian metodą bezspoinową powinno być wykonywane ściśle według wytycznych szczegółowych producenta wybranego systemu.

Podłoże, czyli powierzchnia ściany zewnętrznej, do której będzie przyklejany styropian, powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być wykonane lub zawierające materiał, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów. Podłoża pylące lub silnie nasiąkliwe, nierównomiernie chłonne oraz piaszczące zagruntować. Słabo przyczepne, łuszczące się powłoki malarskie należy usunąć. Powierzchnie należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym. Aby sprawdzić jego stan należy przykleić do ściany co najmniej 2 kostki styropianu (wycięte z dostarczonych płyt) o wymiarach 10 x 10 cm i po 3 dniach oderwać. Rozerwanie w strukturze styropianu oznacza prawidłową przyczepność kleju do podłoża i do materiału izolacyjnego. Przyczepność powinna być niemniejsza niż 0,08 MPa.

Powierzchnia płyty, na którą przed przyklejeniem będzie nakładany klej, powinna być uszorstniona odpowiednią tarką do szlifowania styropianu lub grubym papierem ściernym, co poprawia przyczepność kleju do styropianu. W czasie prac montażowych, w tym przyklejania płyt styropianowych, należy przestrzegać zakresów temperatur podanych przez producenta systemów ociepleń (zazwyczaj w przedziale pomiędzy 5 a 25⁰C). Ma to szczególne znaczenie w okresie wiosny i jesieni, kiedy to występują duże dobowe różnice temperatury. Do przyklejania płyt zaleca się stosowanie klejów uniwersalnych, podobnie zresztą jak do przyklejania innych szarych płyt dostępnych na rynku.

Nakładanie kleju

Klej należy nanosić zarówno punktowo na powierzchni płyty jak również pasmem, wzdłuż obrzeża. Grubość kleju należy tak dobrać, aby uwzględniając tolerancję podłoża oraz grubość warstwy kleju (od 1 do 2cm) uzyskać min. 60 % powierzchnię stykającą się z podłożem. Pasmo na brzegu płyty powinno mieć ok. 5 cm szerokości, natomiast punkty pośrodku płyty mniej więcej wielkość dłoni. Nierówności podłoża do 10 mm można wyrównywać zaprawą . Przestrzegać zaleceń zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków producenta systemu. Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury (np. w okresie późnej jesieni) mogą znacznie wydłużyć proces wiązania materiału. Nie szpachlować płyt termoizolacyjnych narażonych dłużej niż 2 tygodnie na działanie promieni słonecznych. Przed szpachlowaniem należy je przeszlifować i odkurzyć. naniesieniem kolejnych powłok należy zawsze zachować przerwę technologiczną, wynoszącą co najmniej 2 - 3 dni, przy czym ważne jest, aby warstwa podkładowa była równomiernie wyschnięta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). W przypadku równych gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilość kleju i grubość jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewniony dobry styk ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Klej nanieść na powierzchnię płyty metodą obwodowo-punktową (po obwodzie płyty nanieść wałek o szerokości 4-5 cm oraz kilka owalnych placków rozmieszczonych równomiernie w środku płyty). Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie zabrudzić bocznych krawędzi płyty Po nałożeniu zaprawy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie docisnąć i skorygować położenie aż do uzyskana równej powierzchni.

Należy zachować ciągłość izolacji. Przed rozpoczęciem układania płyt należy zamocować listwę startową. Płyty ułożyć, w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Układ mijankowy stosować również na narożnikach ścian, aby płyty się zazębiały. Krawędzie płyt nie mogą znajdować się na przedłużeniu krawędzi otworów okiennych lub drzwiowych. Układać płyty zaczynając od dołu do góry, a następnie mocno dociskając jedną do drugiej, bez szczelin, z przesunięciem o połowę długości, w co drugim rzędzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentów płyt (minimalna szerokość 15 cm) - mogą one jednak być tylko pojedynczo rozmieszczone na płaszczyźnie ściany. W trakcie układania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby ułożona powierzchnia płyt była równa i bez szczelin. W miejscach stykania się płyt nie powinno być kleju.

Jeżeli w trakcie montażu płyt styropianowych powstaną kilkumilimetrowe szczeliny pomiędzy nimi, to - przed przystąpieniem do etapu wykonywania warstwy zbrojonej - należy je wypełnić pianką poliuretanową i całość warstwy dociepleniowej przeszlifować tarką lub grubym papierem ściernym.

Po przymocowaniu do ściany zewnętrznej płyt styropianowych należy niezwłocznie przykryć je warstwą zbrojoną i tynkiem cienkowarstwowym w systemach ociepleń ESTICS (BSO). Jeżeli - z różnych przyczyn - etap wykonania warstwy zbrojonej został odłożony w czasie, to wierzchnia warstwa płyt może pokryć się nalotem pod wpływem długotrwałej ekspozycji na czynniki atmosferyczne. W takim przypadku, przed wykonaniem warstwy zbrojonej, powstały nalot należy usunąć poprzez przeszlifowanie płyt odpowiednią tarką do szlifowania styropianu lub grubym papierem ściernym. Zabrania się zmniejszana grubości warstwy ocieplenia.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej zamontować listwy narożnikowe, profile dylatacyjne, profile podparapetowe oraz siatkę wzmacniającą naroża wokół otworów okiennych i drzwiowych itp.

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach można przystąpić nie później niż do 14 dni od ich przyklejenia. W przygotowaną warstwę zaprawy przy użyciu pacy wygładzającej wciskać natychmiast tkaninę zbrojącą z włókna szklanego i równo zaszpachlować. Tkanina powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać pofałdowań a kolor i wzór siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogą być widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3-5mm. Sąsiednie pasy tkaniny należy układać na zakład co najmniej 10cm. Przy narożach otworów drzwiowych i okiennych na płytach izolacyjnych przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojonej należy nakleić pod kątem 45° dodatkowe kawałki tkaniny zbrojącej o wymiarach zgodnych z wytycznymi producenta systemu. Zapobiega to powstawaniu rys i pęknięć na elewacji budynku. W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy narożnikowe z siatką. W części parterowej, a także na ocieplanych cokołach zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej do wysokości 3,0m powyżej poziomu terenu.

Ościeża otworów stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać pod kątem prostym natomiast górne wykonać ze spadkiem na zewnątrz. Jeśli przy ocieplaniu ościeży dojdzie do sytuacji, gdzie styropian zachodziłby znacznie na ramę okienną i tym samym utrudniał eksploatację okna, a podkucie tynku ościeży będzie rodziło poważne obawy o uszkodzenie ramy okiennej ocieplenie ościeży wyjątkowo można pominąć. Styk ościeża z warstwą styropianu dodatkowo zabezpieczyć uszczelniaczem poliuretanowym. Skrzynki instalacyjne znajdujące się przy elewacji należy zdemontować, przykleić styropian i ponownie zamontować skrzynki. W przypadku, jeśli przełożenie skrzynek będzie niemożliwe ze względów technologicznych należy je „obejść” styropianem dookoła a łączenie skrzynki z termoizolacją uszczelnić poliuretanową taśmą rozprężną.

7.5 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO

Zaprojektowano docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem celulozowym gr. 18cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040 W/mK położonym na istniejących warstwach stropu. Wykonanie izolacji cieplnej powinno się poprzedzić oględzinami stanu faktycznego. Kontrola termograficzna umożliwi dobranie właściwej grubości izolacji i jej rodzaju. Wdmuchiwanie celulozy musi się koniecznie odbywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Wełna celulozowa zostaje zaaplikowana za pośrednictwem podmuchu wytwarzanego przez tzw. agregat nadmuchowy. Najczęściej do tego celu stosuje się rurę, którą wprowadza się do konkretnych szczelin między konstrukcjami. Rozdrobniona w maszynie wełna jest transportowana w miejsce aplikacji z wykorzystaniem elastycznych węży. Materiał izolacyjny powinien być odpowiednio napowietrzony oraz mieć przewidzianą przez producenta gęstość. Docieplenie należy wykonać korzystając z certyfikowanych materiałów izolacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Do ułożenia warstwy granulatu użyć agregatu wdmuchującego, węża przesyłowego, specjalnej końcówki natryskowej. Do prawidłowego ułożenia termoizolacji niezbędne będzie wykonanie rewizji w poszyciu dachowym, które należy po wykonaniu robót zabezpieczyć i odtworzyć lub wykorzystać do zamontowania kominków wentylacyjnych.

Po wykonaniu prac przygotowawczych należy wykonać wszelkie ewentualne dodatkowe prace na poddaszu, które powinny być zrealizowane przed dociepleniem wg wytycznych producenta izolacji np. uszczelnienie szachtów. Usypać równomiernie warstwę materiału izolacyjnego powiększoną o 15%. Wdmuchiwana warstwa ocieplenia powinna być rozłożona równomiernie, bez przerw i ubytków. Do ułożenia materiału izolacyjnego należy zastosować metodę suchą: rozdrobniony materiał izolacyjny mieszany z powietrzem w agregacie, podawany wężem przesyłem powietrznym w przygotowaną przestrzeń poddasza. Izolację można wykonywać prosto z samochodu. Przy wykonywaniu robót izolacyjnych należy przestrzegać bezpieczeństwa i higieny pracy.

Istniejące otwory wentylacyjne w ściankach kolankowych należy zamurować i wykonać nowe kominki wentylacyjne w połaci dachowej oraz cztery nowe otwory w ścianach szczytowych min. 20 cm ponad górną krawędź granulatu.

By stropodach spełniał swoje właściwości termoizolacyjne należy zaślepić otwory wentylacyjne na ścianach szczytowych budynków. Należy również zamontować kominki wentylacyjne do papy w wyznaczonych miejscach w celu wietrzenia termoizolacji i uniknięcia skropleń pary wodnej, wypełnione keramzytem lub innym porowatym materiałem termoizolacyjnym. Konieczne jest zapewnienie wentylacji przestrzeni stropodachu poprzez otwory wentylacyjne w ścianach zewnętrznych i/lub kominki wentylacyjne w dachu. Gdy maksymalna grubość warstwy powietrza nad izolacją nie przekracza 20 cm, łączna powierzchnia otworów wlotowych i wylotowych powinna wynosić minimum 0,002 powierzchni dachu. W stropodachach wentylowanych dwudzielnych, gdzie minimalna grubość warstwy powietrza nad izolacją jest ponad 20 cm, łączna powierzchnia otworów wlotowych i wylotowych powinna wynosić minimum 0,001 powierzchni dachu.

Przyjęto wykonanie 9 szt. kominków wentylacyjnych w połaci dachowej – rekomendowana symetryczna lokalizacja w miejscach otworów do nadmuchu granulatu z celulozy. Dodatkowo należy wykonać 4 otwory wentylacyjne w ścianach szczytowych budynku – symetrycznie po dwa na każdą ścianę. Otwory o wymiarach min 14 x 14 należy zlokalizować min. 20 cm ponad górną granicę warstwy granulatu i zabezpieczyć przed wydostawaniem się materiału izolacyjnego na zewnątrz oraz wnikaniem zanieczyszczeń do wewnątrz poprzez zamontowanie kratek wentylacyjnych/siatki (obustronnie)

Zachowanie kolejności robót:

- Wykonanie otworów umożliwiających podawanie materiału – należy uwzględnić wentylację stropodachu – 4 szt. Kominków wentylacyjnych;

- Kontrola i ewentualne uprzątnięcie zanieczyszczeń z przestrzeni stropodachu.

- Kontrola stanu wentylacji i montaż dodatkowych otworów wentylacyjnych.

- Zabezpieczenie otworów wentylacyjnych siatką.

- Podanie granulatu za pomocą odpowiedniego sprzętu.

- Robocza kontrola grubości izolacji w trakcie wykonywania prac.

- Wykonanie kominków wentylacyjnych w lok

- Zamknięcie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi – uszczelnienie i obróbka zgodnie ze sztuką budowlaną.

7.6 WYKONANIE TYNKÓW CIENKOWARSTWOWYCH - ELEWACJE

Tynki cienkowarstwowe można nakładać po około czterech tygodniach od momentu zakończenia prac nad poprzednimi warstwami w zależności od wytycznych producenta. Nieprzestrzeganie wytycznych w tej materii może prowadzić do odparzeń. Tynk może być od razu nakładany jako barwiony w masie (wówczas można pominąć dodatkowe malowanie tynku). Należy jednak pamiętać, że przed realizacją należy wykonać próbę kolorystyczną w uzgodnieniu z inwestorem.

W czasie prac montażowych należy przestrzegać zakresów temperatur podanych przez producenta (zazwyczaj w przedziale pomiędzy 5 a 25⁰C). Ma to szczególne znaczenie w okresie wiosny i jesieni, kiedy to występują duże dobowe różnice temperatury. Prac nie powinno się wykonywać podczas opadów atmosferycznych. Świeżo położony tynk powinien być zabezpieczony siatką ochronną przed opadami atmosferycznymi i nadmiernym oddziaływaniem promieni słonecznych.

Tynki silikatowe są gotowe do użycia w okresach letnich. Można rozcieńczyć je wodą, nie przekraczając jednak maksymalnej dawki 4%. Bezpośrednio przed użyciem zawartość opakowania wymieszać za pomocą mieszarki z mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Zbyt długie mieszanie nie jest wskazane ze względu na możliwość napowietrzenia produktu. Nie należy dodawać innych składników.

Aplikacje tynku można podzielić na 3 etapy wykonania: nałożenie zaprawy tynkarskiej, zebranie nadmiaru tynku, wyprowadzenie struktury. Nakładanie zaprawy należy wykonać od brzegu ściany, przesuwając się do drugiego brzegu ściany. Najlepszy efekt uzyskuje się przy aplikacji tynku przez kilka osób po jednej osobie na każdym poziomie roboczym rusztowania. Nakładanie tynku należy wykonać długą pacą metalową. Tynk nakładać cienką równomierną warstwą o grubości kruszywa, jednorazowymi pasami o szerokości około 2 m.b. i wysokości pomiędzy blatami roboczymi rusztowania. Po nałożeniu tynku, małą metalową pacą należy zebrać nadmiar tynku i wyrównać (wygładzić) powierzchnię. Zabrany nadmiar należy umieścić w wiaderku i wykorzystać w dalszym etapie wykonania. Po zabraniu nadmiaru tynku należy bezzwłocznie przystąpić do wyprowadzenia żądanej struktury za pomocą małej pacy plastikowej. Przy zacieraniu tynków typu baranek zacieranie należy wykonać ruchami kolistymi, przy lekkim nacisku pacy na całej nałożonej powierzchni. Wyprowadzanie struktury kornika można wykonać ruchami w pionie dla uzyskania rowków pionowych (przy rowkach pionowych ułatwione jest odprowadzanie wody opadowej), w poziomie dla uzyskania rowków poziomych oraz ruchami kolistymi przy wzorze „na okrągło”. Dalsze warstwy nakładać metodą mokre na mokre przesuwając się na rusztowaniu w poziomie.

Przy aplikacji tynków mineralnych należy postępować identycznie jak przy aplikacji tynków gotowych do użycia (silikonowych).

7.7 WYKONANIE WYPRAWY Z TYNKU MOZAIKOWEGO

Przed nakładaniem tynku mozaikowego każde podłoże trzeba zagruntować preparatem gruntującym Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nałożyć warstwę tynku mozaikowego np. StoSuperlit lub równoważny (411 lub 824 – uzgodnić z Inwestorem po wykonaniu próbki na ścianie). Mokry tynk należy wygładzać stale w tym samym kierunku, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej.

Brak jednolitej faktury tynku, wynikający z lokalnego nierównomiernego zagładzania, może spowodować powstanie różnic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni. W czasie tynkowania i wysychania tynku należy chronić tynkowaną powierzchnię przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Należy doświadczalnie dla danego typu podłoża i danej pogody ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (nałożenie i zatarcie). Materiał należy nakładać metodą “mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed nałożeniem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować na przykład: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury około +5°C czas wiązania tynku może być wydłużony. Podczas wykonywania i wysychania tynku min. temperatura otoczenia powinna wynosić +5°C, a max. +25°C.

7.8 WYKONANIE POWŁOKI MALARSKIEJ - ELEWACJE

Do malowania tynków zewnętrznych proponuje się zastosowanie farb silikatowych. W zależności od rodzaju farby przeznaczonej i malowanego podłoża tynku przygotowanie wyprawy odpowiedniego okresu karencji. Minimalny okres schnięcia i wiązania tynków dla farby silikatowej wynosi ok. 21 dni. Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych jak np. wiatr, deszcz, mgła czas sezonowania tynku ulega znacznemu wydłużeniu. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wykwitów wapiennych w wypadku barwnych wymalowań zalecane jest wykonanie warstwy podkładowej. Farbę można nakładać za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową. Malowanie powinno być wykonane przez doświadczonego wykonawcę. Aby uniknąć różnic w odcieniu. Należy ją nakładać ciągłą warstwą, a ostatnie ruchy wałka lub pędzla powinny być zawsze wykonane w tym samym kierunku. Przy zmianie koloru należy zawsze nakładać dwie warstwy farby. Malowanie zbyt suchym wałkiem może doprowadzić do nierównomiernego pokrycia podłoża. Narzędzia należy myć wodą przed zaschnięciem resztek farby. Unikać malowania ścian nagrzanych i nasłonecznionych. Wykonanie powłoki malarskiej wykonać według kolorystyki określonej na rysunkach elewacji. Należy jednak pamiętać, że przed realizacją należy wykonać próbę kolorystyczną w uzgodnieniu z inwestorem.

UWAGA:

Kolorystykę dobrać bezpośrednio na budowie wg wzorników tożsamych z paletą kolorów.

Rusztowania

Po wykonaniu wszystkich robót elewacyjnych (malowanie) należy zdemontować rusztowania, a następnie wyreperować wszystkie miejsca mocowania rusztowań.

Instalacja odgromowa – wg. projektu IE

Docieplenie kominów

Prace związane z remontem kominów wykonać zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Zabezpieczenie przed uszkodzeniami powierzchni dachu w obrębie komina płytami pilśniowymi,

- Odbicie odparzonych tynków, uzupełnienie ubytków.

- Gruntowanie powierzchni komina preparatem Stoplex W lub równoważnym (zgodnym technologicznie z wybranym systemem);

- Wykonać docieplenie płytami styropianu XPS gr. 3 cm

- Wykonać warstwę zbrojną (siatka + klej) wraz z wyprawą z tynku silikonowego Sto Silco K lub równoważnym (zgodnym technologicznie z wybranym systemem) po uprzednim gruntowaniu farba gruntującą Sto Putzgrunt lub równoważnym (zgodnym technologicznie z wybranym systemem).

- Wokół kominów należy uszczelnić miejsca, gdzie przechodzą on przez połać dachową.

Uwaga! Dotyczy jedynie komina z kotłowni oraz ścian w rejonie łącznika w odległości < 4 m od ścian Sali sportowej.

- Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 15 cm niepalnej

- Płyty przyklejać na zaprawę. Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem o szerokości 3÷4 cm i kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm, wcześniej „gruntując” płytę cienką warstwą zaprawy o grubości do 1 mm. Następnie bezzwłocznie trzeba przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy.

- Prawidłowo nałożona zaprawa po dociśnięciu płyty pokrywa min. 60% jej powierzchni. Płyty należy mocować ściśle jedna przy drugiej.

- Wykonanie warstwy zbrojnej. Gotową zaprawę rozprowadzać na powierzchni płyt z wełny mineralnej warstwą grubości 2÷3 mm za pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem zakładów 10 cm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości 1÷2 mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna.

7.9 Malowanie konstrukcji stalowych słupów oraz krat okiennych przed ponownym montażem Przygotowanie powierzchni do malowania farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi

Dokładne oczyszczenie podłoża do min. Drugiego stopnia czystości elementów: Luźną rdzę usuwamy za pomocą gruboziarnistego papieru ściernego lub szpachelki budowlanej, jednocześnie należy usunąć stare, słabo przyczepnej oraz łuszczącej się warstwy farby.

- odtłuścić powierzchnię oraz zmyć z niej plamy, zacieki, plamy z olejów czy naloty organiczne. Po całkowitym wyschnięciu zmatowić podłoże drobnoziarnistym papierem ściernym – zwiększając w ten sposób przyczepność nowej powłoki malarskiej.

Należy wykonać na małej powierzchni wymalowanie próbne. Jeżeli okaże się, że po wyschnięciu nowej powłoki doszło do powstania niepożądanego efektu, wtedy należy całkowicie usunąć stare powłoki malarskie i na nowo przygotować podłoże.

Malowanie el. stalowych powinno odbywać się w temperaturze powyżej 10 °C oraz poniżej 30 °C i wilgotności nie przekraczającej 80%. Ilość oraz odstęp czasowy między nakładaniem kolejnych warstw – wg. wytycznych producenta wybranego systemu/produktu.

7.10 MONTAŻ GEOKRATY NA SKARPACH (OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU)

- Kratę montujemy na wyrównanym i oczyszczonym gruncie rodzimym (podbudowa nie jest wymagana).

- Przy wypełnieniu kamieniem, zaleca się rozłożenie geowłókniny pod kratą, która ograniczy wzrost chwastów.

- Przy niewielkim nachyleniu moduły mocujemy plastikowymi kotwami długości 24 cm, na gruncie piaszczystym długości 38 cm lub 50 cm, na twardym lub gliniastym podłożu oraz bardziej nachylonych powierzchniach zaleca się kotwienie karbowanymi prętami ze stali.

- U szczytu skarpy wymagane kotwienie co ok 0,5 m, czyli 4 kotwy na 1 mkw, niżej wystarczą 2 sztuki na 1 mkw.

- Przy obsadzeniu skarpy trawą, na czas jej wschodów, nawierzchnię zalecamy przykryć agrowłókniną (gramatura 17-23 g/m2), która przyspieszy jej wzrost i zabezpieczy przed wymywaniem nasion, przed ptakami.

- Do wzmocnienia skarpy zalecamy mieszankę, która ma długi system korzeniowy i jest przystosowana na tereny piaszczyste, zalewowe.

- Wysiew trawy, nasadzenia roślin najlepiej robić wiosną lub wczesną jesienią.

7.10 WYCIERACZKI ZEWNĘTRZNE (WZ1, WZ2) 120x 80 szt.  - 2 SZT

Przed drzwiami – krata stalowa ocynkowana ogniowo na kątowniku, seratowana; ruszt oczkowy 10 x 30 mm, zlicowana z poziomem chodnika z kostki betonowej – wejście do piwnicy oraz z warstwą wykończeniową: płytki mrozoodporne , antypoślizgowe przed wejściem na parter z tarasu zewnętrznego.

- WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.

Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spełniać wymagania stosownych norm polskich, branżowych i europejskich zharmonizowanych Nie przewiduje się żadnych szczególnych wymagań odnośnie do materiałów lub wyrobów budowlanych, oprócz zawartych poniżej oraz w dokumentacji projektowej.

Szczegóły dotyczące prac związanych z montażem systemu dociepleniowego wg. wytycznych systemu wybranego Producenta. Niniejszy opis określa ogólny zakres stosowania wyrobu, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.

Wymagany jest system spełniający wszystkie poniższe parametry (lub przewyższający je):

- przyczepność kleju do betonu (stan powietrzno-suchy) ≥ 1,5 MPa;

- klej do wykonywania warstwy bazowej posiada mikrozbrojenie (wzbogacony włóknami);

- siatka z włókien szklanych o masie 145 g/m.kw., impregnowana i odporna na działanie środowiska alkalicznego;

- wyprawa tynkarska mineralna i silikatowa, zawierająca wyłącznie kruszywo kwarcowe;

- odporne na działanie „kwaśnego deszczu” i agresywnego środowiska miejskiego;

- odporność systemu na uderzenie (stan powietrzno-suchy) ≥ 6 J

- system musi zawierać środki chroniące elewację przed rozwojem alg i grzybów (biocydy);

- system zawiera środki antyelektrostatyczne chroniące elewację przed osadzaniem kurzu i pyłów oraz ułatwiające mycie i konserwację

Producent systemu powinien posiadać system zapewnienia jakości ISO potwierdzony certyfikatem (dodatkowym atutem będą inne certyfikaty w tym zakresie).

Oferowany system musi posiadać aktualną aprobatę techniczną, certyfikaty i atesty. Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu.

8.1 PAPA SBS zbrojona osnową z włókniny poliestrowej

minimalne wartości sił zrywających przy rozciąganiu dla papy termozgrzewalnej o osnowie z włókniny poliestrowej wynoszą:

- wzdłuż pasma - 800 N,

- w poprzek - 600 N,

- diagonalnie - 600 N;

- minimalne wydłużenie względne przy zerwaniu powinno wynosić powyżej 40%.

Modyfikator: elastomer termoplastyczny SBS, zawartość w masie asfaltowej :7-15%

8.2 STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS GR. 10 CM , λ= 0,031 W/mK

- Poziom wytrzymałości na zginanie BS400 ≥ 400 kPa;

- Przepuszczalność pary wodnej ( przenikanie pary wodnej) – MU 100

- Długotrwała nasiąkliwość wodą: WL≤ 0,25 %

2% odkształceniu ≥100 kPa,

5% odkształceniu ≥200 kPa,

10% odkształceniu ≥300 kPa,

- Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych TR 200 ≥ 300 kPa ;

- Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła (λ D = 0,030 W /m K);

- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ dekl. w temp. 10C (λ D = 0,030 W /m K);

- Opór cieplny Rd [m2K/W] ≥3,20

- Współczynnik przewodzenia ciepła z RTQ ITB λRTQ*) 0,030 W/(m·K);

- Klasa reakcji na ogień E;

- Dokumenty: Certyfikat Zgodności ITB, Atest Higieniczny PZH, itp.

- Samogasnący

8.3 PŁYTY STYROPIANOWE ELEWACYJNE EPS 70 λ= 0,038 W/mK gr. 12cm, 15 cm

Izolacja cieplna dla metody ETICS(BSO)

- Poziom wytrzymałości na zginanie BS115 ≥ 115 kPa;

- odporność na ściskanie CS (10) 70≥ 70 kPa

- Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych TR 100 ≥ 100kPa

- opór cieplny Rd [m2K/W] ≥3,90

- Klasa reakcji na ogień E;

- dokumenty: Certyfikat Zgodności ITB, Atest Higieniczny PZH, itp.

- samogasnący;

8.4 WEŁNA MINERALNA

Płyty do izolacji ścian zewnętrznych przy zastosowaniu metody ETICS (BSO) – lekkiej – mokrej)

- Niepalna,

- Współczynnik przewodzenia ciepła :  λ= 0,038 W/mK

- Klasa reakcji na ogień: A1

- Deklarowana dokładność wymiarowa produktu/klasa tolerancji grubości: T5 (wełna z deklarowaną dokładnością wymiarową T4 i mniejszą posiada duże różnice grubości pomiędzy płytami. Takie nierówności nie pozwalają wykonawcy wykonać systemu zgodnie z zapisami Aprobaty Technicznej i stanowią przyczynek do pęknięć fasady.

- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: 1

- Krótkotrwała nasiąkliwość wodą: WS≤ 1 kg/m2

- Długotrwała nasiąkliwość wodą: WL≤ 3 kg/m2

- Przenikanie pary wodnej: MU1

- Naprężenie ściskające lub wytrzymałość na ściskanie przy 10% deformacji CS (10) ≥ 20 kPa

- Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych TR≥ 10 kPa

- Opór cieplny Rd =4,25 [m2K/W]

- Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności – DS (70,90) ≤ 1%

- Dokumenty: Certyfikat Zgodności ITB, Atest Higieniczny PZH, itp.

Płyty powinny być przyklejone i przymocowane za pomocą łączników do płaskiej i odpowiednio przygotowanej po-wierzchni ścian budynku. Klej powinien być aplikowany na obrzeżach wzdłuż wszystkich krawędzi w formie ok. 3-5 cm wałka oraz w 3-6 plackowatych punktach rozłożonych równomiernie na środku płyty (pokrywając co najmniej 40% powierzchni). Płyty muszą zostać zamocowane mechanicznie łącznikami z trzpieniem stalowym w ilości dobranej wg wytycznych producenta, najczęściej 6 do 8 szt./m2.

Do tynkowania układu opartego na wełnie mineralnej zawsze należy użyć materiału wysoko paroprzepuszczalnego – tynków mineralnych czy silikatowych.

8.5 ZAPRAWA KLEJĄCA DO PŁYT ZE STYROPIANU GRAFITOWEGO I WEŁNY MINERALNEJ – metoda bezspoinowa lekka – mokra ETICS(BSO)

- Do przyklejania wełny mineralnej, płyt styropianowych I do podłoża oraz do przyklejania tkaniny

szklanej / siatki wzmacniającej do płyt styropianowych należy zastosować klej stosowany w

wybranym systemie.

- Wyrób na bazie cementu

- Przyczepność: do betonu > 0,6MPa; do styropianu i wełny mineralnej >0,08 MPa (rozerwanie w

warstwie styropianu);

- Bezzapachowy

- Wygląd: Ciało stałe – szary proszek

- Zapach: Bez zapachu Próg (wyczuwalności) zapachu: Bez zapachu

- Wartość pH (w temp. 20oC): ok 12-13 (po zmieszaniu z wodą)

- Temperatura topnienia/krzepnięcia: > 1250oC (cement)

- Temperatura/Zakres wrzenia: Nie dotyczy

- Temperatura zapłonu: Nie dotyczy

- Szybkość parowania: Nie dotyczy

- Palność (ciało stałe, gaz): Nie dotyczy

- Górna-dolna granica wybuchowości: Nie dotyczy

- Prężność par w temp.20°C: Nie dotyczy

- Gęstość par względem powietrza: Nie dotyczy

- Gęstość nasypowa: ok.1,5 g/cm3

- Rozpuszczalność w wodzie: Słaba 0,1-1,5 g/l w 20oC (cement)

- Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Nie dotyczy – mieszanina nieorganiczna

- Temperatura samozapłonu: Nie dotyczy (brak składników ulegających samozapłonowi)

- Temperatura rozkładu: Nie dotyczy

- Lepkość: Nie dotyczy

- Właściwości wybuchowe: Nie dotyczy. Mieszanina nie jest wybuchowa ani w wyniku reakcji chemicznej ani nie wytwarza gazów o takiej temperaturze ani ciśnienia, które może spowodować uszkodzenia w otoczeniu. Nie ma właściwości doprowadzających do autoreakcji egzotermicznej.

Właściwości utleniające: Nie dotyczy. Mieszanina nie powoduje ani nie podtrzymuje spalania innych materiałów.

Prace związane z przyklejaniem płyt izolacyjnych oraz wykonywaniem warstwy zbrojonej przy użyciu zaprawy klejowej Weberbase UNI W lub równoważnym (zgodnym technologicznie z wybranym systemem) należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża pomiędzy +5°C a +25°C przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Podczas nakładania oraz wiązania zaprawy należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia (w szczególności dla styropianu grafitowego) i chronić elewację przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych oraz silnym wiatrem. Zalecane jest stosowanie siatek oraz plandek ochronnych.

8.6 PREPARAT GRUNTUJĄCY PRZED PRZYKLEJENIEM PŁYT TERMOIZOLACYJNYCH

- Do zagruntowania warstwy zbrojonej należy zastosować preparat gruntujący stosowany w

wybranym systemie;

- Paroprzepuszczalny;

- Wyrównanie chłonności podłoża;

- Wzmocnienie warstwy zbrojonej pod masy i zaprawy tynkarskie;

- Poprawienie przyczepności mas i zapraw tynkarskich do podłoża;

- Do aplikacji ręcznej i maszynowej;

- Mrozoodporny po wyschnięciu;

- Poprawia przyczepność podłoża;

- redukuje chłonność podłoża;

- tworzy chropowatą powierzchnię po wyschnięciu;

- Zużycie: dla powierzchni gładkich: 0,15 – 0,25 kg/m²

- Wygląd: Ciecz.

- Zapach: Swoisty, słaby.

- Wartość pH : ok 8

- Temperatura topnienia/krzepnięcia: 0° C (temp. krzepnięcia wody)

- Temperatura/Zakres wrzenia: 100° C (temp. wrzenia wody)

- Temperatura zapłonu: Nie dotyczy.

- Palność (ciało stałe, gaz): Nie dotyczy.

- Górna-dolna granica wybuchowości: Nie dotyczy.

- Prężność par: Nie dotyczy.

- Gęstość par względem powietrza: Nie dotyczy.

- Gęstość objętościowa: ok. 1,20 g/cm3 (20C)

- Gęstość nasypowa: Nie dotyczy.

- Rozpuszczalność w wodzie: Mieszalny z wodą

- Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Nie dotyczy.

- Temperatura samozapłonu: Nie dotyczy.

- Temperatura rozkładu: Nie dotyczy.

- Lepkość: Zbliżona do lepkości wody.

- Właściwości wybuchowe: Nie jest wybuchowy.

- Właściwości utleniające: Nie dotyczy.

- Gęstość objętościowa: ok. 1,00 kg/dm3

/Wszystkie dane techniczne zostały podane dla względnej wilgotności powietrza 60% i temperatury powietrza + 20°C/

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, jednorodne, wolne od zanieczyszczeń oraz tłuszczu. Nakładanie preparatu gruntującego może się rozpocząć najwcześniej po minimum 24 godzinach od wykonania warstwy zbrojonej. Przed nakładaniem płyn gruntujący należy wymieszać dokładnie mieszadłem elektrycznym. Nie rozcieńczać wodą - może to spowodować zmianę właściwości płynu gruntującego. Produkt nakładać na suchą powierzchnię za pomocą pędzla, wałka malarskiego – wg. wytycznych producenta wybranego systemu. Całkowity czas wyschnięcia preparatu wynosi około 12 godzin i zależy od warunków cieplnowilgotnościowych. Płyn gruntujący można również układać metodą natrysku mechanicznego.

W trakcie nakładania i schnięcia preparatu gruntującego temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C ani wyższa niż +25°C. Zagruntowaną powierzchnię należy chronić przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych, aż do pełnego wyschnięcia preparatu. Czas całkowitego schnięcia preparatu w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć.

8.7 SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

- Zgodna z PN-92/P-05010;

- Szerokość tkaniny 110 cm;

- Masa powierzchniowa (g/m2) – 150 (+/- 8)

- Surowiec-przędza szklana;

- Siła zrywająca wzdłuż: osnowy ≥ 35 mm, wątku ≥25 mm;

- Siła zrywająca po niemniej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i wątek – ≥150 daN/5cm;

- Wydłużenie przy zarwaniu nie więcej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa ≤4,5%; i wątek   ≤3,0%;

- zużycie: ok 1,1 m2 na 1m2 elewacji

Tkanina powinna być zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego (np. żywicy butadienowo – styrenowej), pozostałe wymagania powinny być zgodne z PN - 92/P – 85010;

Prace związane z zatapianiem siatki należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża pomiędzy +5° a +25°C przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i chronić elewację przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych oraz silnym wiatrem. Wskazane jest stosowanie siatek oraz plandek ochronnych.

Wykonywanie warstwy zbrojonej można rozpocząć po min. 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych. Zaprawę klejowo – szpachlową nakładać na powierzchnię płyt pacą zębatą o wysokości zęba 10-12mm, pasami o szerokości siatki. Po nałożeniu zaprawy należy natychmiast przykleić siatkę zbrojącą wciskając ją w zaprawę za pomocą pacy ze stali nierdzewnej na głębokość ok. 1 mm i dokładnie zaszpachlować. Naniesioną zaprawę należy wyrównać do uzyskania równej i gładkiej powierzchni. Grubość otuliny siatki winna wynosić min. 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscowo, siatki bez otulenia zaprawą szpachlową. Końcowa grubość wyschniętej warstwy zbrojonej winna wynosić: min. 3mm – 4mm – na płytach ze styropianu, wełny mineralnej oraz polistyrenu ekstrudowanego. Siatka powinna być zlokalizowana w 2/3 całkowitej grubości zaprawy licząc od spodu płyt izolacyjnych. Pasma siatki układać z 10 cm zakładem, a na narożach z 20 cm zakładem. W obszarach narażonych na uszkodzenia mechaniczne np. ściany garaży, strefy cokołowe należy stosować dwie warstwy siatki zbrojącej. NIEDOPUSZCZALNE jest nakładanie warstwy szpachlowej na rozwieszonej siatce bez uprzedniego szpachlowania zaprawą podłoża!

8.8 Tynk silikatowy – masa tynkarska do ocieplenia

Produkt na bazie potasowego szkła wodnego, pigmentów, wypełniaczy, środków konserwujących wyrób w opakowaniu i powłokę przed porastaniem alg i grzybów oraz dodatków nie klasyfikowanych jako niebezpieczne. Produkt nie palny, odporny na zabrudzenia, mrozoodporny, nie zawierający rozpuszczalników, paroprzepuszczalny, zmywalny, odporny na alkalia i spaliny.

Wygląd: Pasta – biała lub zabarwiona w zależności od dodanego pigmentu

- Zapach: Swoisty, słaby

- Próg (wyczuwalności) zapachu: Nie oznaczono

- Wartość pH : ok. 12

- Temperatura topnienia/krzepnięcia: 0°C (temp. krzepnięcia wody)

- Temperatura/Zakres wrzenia: 100° C (temp. wrzenia wody)

- Temperatura zapłonu: Nie dotyczy

- Szybkość parowania: Nie oznaczono

- Palność (ciało stałe, gaz) : Nie dotyczy

- Górna-dolna granica wybuchowości: Nie dotyczy

- Prężność par: Nie dotyczy

- Gęstość par względem powietrza: Nie dotyczy

- Gęstość objętościowa: ok. 1,75 – 2,14 g/cm3 (20°C)

- Gęstość nasypowa: Nie dotyczy

- Rozpuszczalność w wodzie: Mieszalny z wodą

- Współczynnik podziału n-oktanol/woda: Nie dotyczy

- Temperatura samozapłonu: Nie dotyczy

- Temperatura rozkładu: Nie dotyczy

- Lepkość: Nie dotyczy

- Właściwości wybuchowe: Nie jest wybuchowy

- Właściwości utleniające: Nie dotyczy

8.9 IZOLACJA Z GRANULATU CELULOZOWEGO

- Postać – sypka, luźna włóknina celulozowa montowana metodą wdmuchiwania bez strat

technologicznych (100% wykorzystania materiału);

- Gęstość montażowa dla stropodachu, poddasza nieużytkowego 27-39 kg/m3;

- Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,038 W/mK;

- Odporność na grzyby i pleśnie;

- Materiał niezapalny, samogasnący, nie rozprzestrzeniający ognia;

- Nieprzyjazny dla insektów i gryzoni;

- Wysoka zdolność izolacji akustycznej oraz niepochłanianie wilgoci;

- Klasa odporności ogniowej wydana przez Instytut Techniki Budowlanej: B-s1 – Bs-s2, dO zgodnie z

PN-EN 13501-1+A1:2010.

- Certyfikat CE.

- Atest Higieniczny Polskiego Zakładu Higieny;

- Deklaracja właściwości użytkowych;

8.10 MEMBRANA DACHOWA POD INSTALACJĘ PANELI FV KLEJONA DO ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA Z PAPY:

Papa gr. min 5 mm z bitumem modyfikowanym kauczukiem syntetycznym SBS na osłonie poliestrowej.

Specyfikacja techniczna: PN-EN 13707 + A2:2012 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych – Definicje i właściwości

Klasyfikacja w zakresie zachowania na oddziaływanie ognia zewnętrznego: Broof (t1)

Opis wyrobu: papa na osnowie ze stabilizowanej, kompozytowej włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o szerokości ok. 120 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego.

Sposób układania: z zastosowaniem łączników mechanicznych lub metodą zgrzewania.

| Lp. | Właściwość | Metoda badania/ klasyfikacja | J.M. | Wartość lub ustalenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wady widoczne | EN 1850-1 |  | wyrób pozbawiony wad widocznych |
| 2. | Długość (*) | EN 1848-1 | m | 5,0 |
| 3. | Szerokość (*) | EN 1848-1 | m | 0,99 1 ,00 ± 0,01 |
| 4. | Prostoliniowość | EN 1848-1 |  | odchyłka: '10 mm / 5 m lub proporcjonalnie dla innych długości |
| 5. | Grubość | EN 1849-1 | mm | 5,2 ± |
| 6. | Wodoszczelność | EN 1928 Metoda B |  | wodoszczelna przy ciśnieniu 100 kPa |
| 7. | Reakcja na ogień | EN 1850-1 |  | klasa E |
| 8. | Wodoszczelność po rozciąganiu w niskiej temperaturze | EN 13897 |  | 1 0 |
| 9. | Wytrzymałość złączy na oddzieranie (maksymalna, średnia) -zakład podłużny, -zakład poprzeczny | EN 12316- 1 | N/50 mm | 200 ± 100 200 ± 100 |
| 1 0. | Wytrzymałość złączy na ścinanie -zakład podłużny, -zakład poprzeczny | EN 12317 | N/50 mm | 700 ± 200 900 ± 200 |
| 1 1 | Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca -kierunek wzdłuż, -kierunek w poprzek | EN 1231 1 | N/50 mm | 900 ± 300 700 ± 200 |
| 1 2. | Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie -kierunek wzdłuż, -kierunek w poprzek | EN 1231 1 |  | 50 ± 10 50 ± 10 |
| 1 3. | Odporność na uderzenie | EN 12691 Metoda A Metoda B | mm | 1250 NPD |
| 1 4. | Odporność na obciążenie statyczne | EN 12730 Metoda A | kg | 20 |
| 1 5. | Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) -kierunek wzdłuż, -kierunek w poprzek | EN 12310-1 |  | 350 ± 50 400 ± 50 |
| 1 6. | Stabilność wymiarów | EN 1 107-1 Metoda A |  |  |

Warunki układania: papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 ºC, nie należy układać papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Warunki stosowania: wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy/membrany SBS powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Przechowywanie: rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie.

Transport: rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy układać w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu.

8.11 Wykonanie obróbek blacharskich, podokienników stalowych, orynnowania

Przed przystąpieniem do ocieplania ścian zewnętrznych należy zdemontować istniejące obróbki blacharskie, parapety, orynnowanie. Po wykonaniu ocieplenia zamontować nowe elementy obróbek wykonane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm z powłoką w kolorze zgodnym z kolorystyką budynku zawartą w projekcie. Przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych dokonać ewentualnego podkucia muru podokiennego, wykonać warstwę spadkową, powierzchnię oczyścić, zagruntować i ocieplić styropianem gr.2-3cm. Należy pamiętać o obmiarach z natury. Parapety wypuścić poza lico ściany ok. 4 cm. Styk połączenia tynku strukturalnego i blachy zabezpieczyć uszczelniaczem poliuretanowym. Nie dopuszcza się wykonania parapetów okiennych łączonych z dwóch i więcej elementów blachy. Sztywność parapetu można poprawić poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego płaskownika 30x3 mm.

Orynnowanie wymienić na nowe z blachy stalowej powlekanej o średnicach jak dla stanu istniejącego: rynna – Ø150mm- Ø180mm rury spustowe - Ø120 - Ø150 mm. Orynnowanie prowadzić po istniejących trasach (wg części rysunkowej). Zastosowana termomodernizacja powoduje odsunięcie krawędzi rynny od krawędzi dachu.

Konieczne przedłużenie powierzchni spływu za pomocą pasa nadrynnowego celem zabezpieczenia ocieplenia przed zalewaniem oraz właściwego odprowadzenia wody opadowej z dachu. Wpusty do kanalizacji deszczowej odsunąć od budynku o grubość warstwy docieplenia zastosowanego na budynku i zamontować do istniejących przyłączy kanalizacyjnych wykorzystując do tego celu odpowiednie kształtki. W miejscach połączeń zastosować uszczelniacz.

8.12 OTWORY WENTYLACYJNE

Otwory nawiewne w ścianach zewnętrznych - kolankowych zamurować, wykonać 4 otwory w ścianach szczytowych min.20 cm od górnego poziomu granulatu z celulozy; otwory zabezpieczyć obustronnie kratkami.

Zdemontować stare kratki wentylacyjne ścian oraz kominów . Należy wyciąć w styropianie otwory o 4 mm większe od otworu, rozciąć siatkę promieniście i wywinąć do środka otworu, wyrobić spadek na zewnątrz budynku, otwory osłonić nową kratką wentylacyjną ze stali nierdzewnej wyposażoną w siatkę przeciw owadom. Otwory wylotowe kominów - Obróbka murarska istniejących wylotów bocznych kominowych oraz wykonanie zabezpieczeń z kratek osłonowych z blachy chromoniklowanej zapobiegające dostawaniu się zanieczyszczeń - otwory obustronnie, inwazji ptaków etc.

- PRACE TOWARZYSZĄCE

- Wykonanie opaski o szerokości min 50 cm oraz odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej oraz utwardzeń w złym stanie technicznym po zakończeniu prac z nowej kostki betonowej typu Holland gr. 6 cm na podsypce z ubitego piasku. Opaskę i nawierzchnie odtwarzane zakończyć obrzeżem betonowym. Opaskę wykonać ze spadkiem minimum 2% od budynku.

Układ kostki na opaskę				               Układ kostki na nawierzchnie ( chodniki)

Prace należy rozpocząć od wytrasowania krawędzi opaski / planowanej nawierzchni oraz zdjęcia warstwy gruntu organicznego – humusu -około 25 cm wierzchniego gruntu. Następnie zamontować brzegowe elementy ograniczające- betonowe obrzeża zlicowane od góry z poziomem nawierzchni. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalne lub łamanego mechanicznie. Grubość podbudowy powinna wynosić około 20 cm. Aby zapewnić odpowiednią nośność kruszywa, podbudowę układać cienkimi warstwami, które każdorazowo zagęszcza się za pomocą ręcznego ubijaka lub wibratora powierzchniowego. Na podbudowie powinna znaleźć się podsypka z piasku. Grubość tej warstwy ma wynosić około 10 cm.

Na skarpach przy budynku( przy tarasie) oraz na skarpach w obrębie opaski wokół budynku wzmocnić geokratą zasypaną kruszywem, mocowaną kotwami z tworzywa do podłoża – narożnik od strony północno – wschodniej oraz narożnik od strony południowo – zachodniej , skarpa przy tarasie od strony dziedzińca wewnętrznego wg. oznaczeń na rzucie parteru.

Nawierzchnia wzmocniona ekokratą – wodoprzepuszczalna, ażurowa montowana za do podłoża kotwami lub metalowymi gwoździami ( w zależności od twardości gruntu).

Rekomendowane dane techniczne:

- Wymiary: 605x405 mm - +/- 10 %

- Wysokość ścianek: 4 cm

- Grubość ścianek: 3 mm

- Wielkość oczek: 15 oczek; 12 cm x 12 cm (w jednej kratce)

- Kieszeń na kotwy: 5

- Ilość na mkw: 4 szt.

- Waga: 0,80 kg/szt. 3,20 kg/mkw

- Materiał: Polietylen uzyskany w 100% z recyklingu

- Kolor: Odcienie czarnego

- Stabilność wymiarów: +/- 3% (-30°C do +50°C)

- Trwałość materiału: Minimum 12 lat

- Powierzchnia biologicznie czynna: Powierzchnia wolna 90% tworzywo 10%

- Wytrzymałość na obciążenia: 150 ton/ mkw

- Dopuszczalny nacisk na oś: 120 kN (wypełniona kamieniem)

- Wpływ na środowisko: Nieszkodliwe dla środowiska i neutralne dla wód gruntowych. Produkt

jest odporny na działanie kwasów, ługów (sól do posypywania, amoniak, kwaśne deszcze itp.)

i alkoholi;

- Zakładowa kontrola produkcji: Instytut Techniki Budowlanej - ITB

- Deklaracja zgodności z normą: PN-EN 13249:2014 +A1:2015

- Deklaracja właściwości użytkowych: CE

- Rozebranie obróbek blacharskich zadaszeń nad wejściami (wejścia od strony południowej przy połączeniu z salą gimnastyczną, wejście główne oraz wejście od strony dziedzińca). Wykonać nowe obróbki blacharskie na wzór istniejących. Wymiana pokrycia zadaszenia nad wejściami na nowe z blachy trapezowej w kolorze szarym – RAL 9007. Połączenie ze ścianą wykończyć obróbką blacharską. Istniejącą konstrukcje zadaszenia( słupy) oraz balustradę oczyścić, odtłuścić i pomalować farbą chlorokauczukową podkładową oraz dwukrotnie nawierzchniową.

- Odtworzenie studzienek okiennych piwnicy oraz drenażu rozsączającego wraz z wypełnieniem dna warstwą żwiru;

- Wykonanie obróbek z blachy na połączeniu ze ścianą. Styk zabezpieczyć uszczelniaczem.

- Wymiana daszków nad studzienkami piwnicznymi zapobiegające zaciekanie wody deszczowej. Konstrukcja ramy i wsporników :aluminiowa lub ze stali nierdzewnej, profil przeciwdeszczowy i przyścienny, pokrycie z ze szkła akrylowego gr. ok 6 mm, bezbarwnego . Uszczelnienie w profilu przyściennym ( np. gumowe) Odporne na działanie czynników zewnętrznych oraz promieni UV. Zaleca się zastosowanie rozwiązania z wbudowaną rynną odpływową – odpływ na boki lub jednostronnie .Łączna długość : ok 13 m.b.

### CHARAKTERYSTYKA DASZKÓW PŁASKICH Z POLIWĘGLANU LITEGO

Aluminiowe lub stalowe profile i wsporniki malowane są proszkowo na kolor szary (RAL 9007).  Montażu bez użycia dodatkowych podpór w systemie modularnym umożliwiającym łączenie daszków na dowolne długości.

- Płyta z poliwęglanu litego w kolorze przejrzystym

- Grubość płyty-6 mm

- Zagięte końce płyty poliwęglanowej pełnią rolę rynny deszczowej i profilu przyściennego lub wbudowana rynna na zakończeniu daszku;

- Lekka konstrukcja aluminiowa lub ze stali nierdzewnej;

- W standardzie rama i wsporniki malowane na kolor szary (RAL 9007) z bezbarwną płytą;

- Zbicie istniejących tynków murków pochylni oraz tarasu od strony dziedzińca wewnętrznego , następnie ich uzupełnienie oraz wykonanie warstwy zbrojnej wraz z wyprawą z tynku mozaikowego.

- rozebranie istniejących okładzin z płytek klinkierowych, Wykonanie obróbki z blachy powlekanej, na krawędzi zewnętrznej wykonać rąbek stojący uniemożliwiający odprowadzanie wody na pochylnię.

- wykonać balustrady dla pochylni :

Konstrukcja pochylni i rozwiązania materiałowe ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 9007 lub zbliżonym:

- fundamenty - fundamenty betonowe z betonu B30 – dla słupków od strony elewacji;

- pochwyty – fi 50 mm x 3 mm

- słupki stalowe fi 42 mm są mocowane do fundamentów i istniejącego murka za pomocą markizy ( blacha) fi 100 mm + 4 kotew wklejanych średnicy 12 mm.  Słupki od strony elewacji – wysokość ok 90 cm, słupki montowane na istniejącym murku wys. Ok 60 cm;

- zabezpieczenie antykorozyjnie i malowanie na kolor zbliżony do RAL 9007 farbą alkidową krat zabezpieczających okna i studzienki w piwnicy;

- zabezpieczenie zieleni na czas wykonywanych prac budowlanych zamierzenia inwestycyjnego, w szczególności w sąsiedztwie wykopów przy ścianach przyziemia ( wykonanie izolacji przeciwwodna i termiczna ścian fundamentowych i piwnicznych przylegających do gruntu).

- NARZĘDZIA, SPRZĘT I URZĄDZENIA

Do robót ocieplających należy stosować następujące narzędzia i sprzęt:

- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian (ręczne i mechaniczne),

- szpachle i packi metalowe z tworzywa sztucznego do nakładania zapraw i mas klejących oraz tynkarskich,

- pace pokryte papierem ściernym do wyrównywania powierzchni i krawędzi przyklejonych płyt styropianowych,

- piłki ręczne lub noże do cięcia płyt styropianowych,

- noże lub nożyce do cięcia tkaniny szklanej,

- łaty do sprawdzania płaskości powierzchni warstwy przyklejonych płyt styropianowych,

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania mas klejących i mas tynkarskich

- agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiorkiem i sprężarką

- powietrza do nakładania zaprawy lub masy tynkarskiej,

- urządzenia transportu pionowego,

- rusztowania stojakowe elewacyjne,

- aparaty do zmywania wodą powierzchni ścian.

- WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

Ochrona przeciwpożarowa została określona dla celów projektowych.

Budynek posiada wysokość poniżej 12 m w związku z czym od strony bezpieczeństwa pożarowego zostaje przepis wynikający z Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mówiący, że budynek do wys. 25m nie musi być ocieplony materiałem niepalnym.

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. LUDWIKI JAKUBOWICZ W OSTROWITEM

u. Szkolna 4, 62-402 Ostrowite

dz. nr ewid. 187/2, 186; obręb 0014 Ostrowite;

gmina Ostrowite, woj. wielkopolskie

11.1 ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH

Przedmiotowy budynek objęty termomodernizacją, z łącznikiem z salą sportową oraz pozostałe budynki stanowią kompleks budynków oświatowo – edukacyjnych zlokalizowanych na różnych działkach, obsługiwanych wspólną infrastrukturą komunikacyjną.

Budynek szkoły jest usytuowany ponad 4 m od sąsiedniej granicy działki budowlanej oraz ponad 8 m od budynków na sąsiednich działkach budowlanych ( wg. oznaczeń /wymiarów na rysunkach ). Budynek szkoły znajduje się ponad 8 m od hali sali gimnastycznej, w obrębie łącznika po dociepleniu odległość wynosi < 4m w związku z czym zastosowano wełnę skalną REI120 oraz okna EI 60 w pasach o szerokości oznaczonej na rysunkach w części graficznej.

11.2 PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH.

W budynku nie będą magazynowane i przetwarzane materiały niebezpieczne pożarowo.

11.3 OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH.

W budynku nie występuje zagrożenie wybuchem ( brak materiałów niebezpiecznych pod względem pożarowym)

Wysokość obiektu ( budynek N– niski):

Maksymalna wysokość do attyki			10,90 m

Ilość klatek schodowych 				2

Ilość kondygnacji naziemnych 			             3

Ilość kondygnacji podziemnych 			1

Pow. zabudowy 			 		954,00 m2

Powierzchnia użytkowa		   	        	          2 101,00 m2

Kubatura brutto 				          9 930,19 m3

11.4 KLASYFIKACJA POŻAROWA OBIEKTU

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL III (budynek użyteczności publicznej –

szkoła podstawowa. Dla obiektów zaliczanych do kategorii ZL nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego.

W obiekcie nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem

Klasa odporności pożarowej, grupa wysokości:

Budynek – ZL III grupa wysokości N (niski). Cały budynek musi spełniać wymagania odporności pożarowej nie niższej niż klasy ″D″ (obniżenie ze względu na liczbę kondygnacji). Budynek docieplony styropianem samogasnącym oraz wełną mineralną niepalną ( skalną) , osłonięty w metodzie docieplania ETICS ( BSO):  warstwami kleju i tynku strukturalnego, jest traktowany jako układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO).

11.5 STREFY POŻAROWE.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku ZL III, grupa wysokości N (niskie) wynosi

8 000m2 – analizowany obiekt nie przekracza dopuszczalnych wartości (powierzchnia użytkowa wynosi 2 101 m2). Budynek szkoły i budynek Sali sportowej stanowią odrębne strefy pożarowe. Między budynkami ściany oddzielenia przeciwpożarowego

Budynek sali gimnastycznej będzie stanowił jedną strefę pożarową.  Został oddzielony przeciwpożarowo od budynku szkoły podstawowej ścianą REI 120 z drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60. Ściana oddzielenia przeciwpożarowego w zbliżeniu łącznika i wiatrołapu usytuowana pod kątem 90o na odcinku 4 m jest docieplona materiałem niepalnym – wg. oznaczeń graficznych na rzucie parteru.

Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku oraz wymagana klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego budynku – bez zmian.

Projektowana termomodernizacja ma na celu polepszenie warunków termoizolacyjności przegród zewnętrznych i nie zmienia warunków przeciwpożarowych obiektu. Prace remontowe nie pogarszają warunków ochrony PPOŻ obiektu. Jako materiały izolacji ścian i poddasza zastosowano materiały NRO. Zastosowany system izolacji ścian zewnętrznych jest klasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia przy działaniu ognia od strony elewacji. Przyjęte rozwiązania projektowe spełniają wymagania przepisów ochrony pożarowej budynku.

  - WYMAGANA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU.

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop | ściana zewnętrzna | ściana wewnętrzna | Przekrycie dachu |
| „D” | R 30 | (-) | REI 30 | EI 30 (o-i) | (-) | (-) |

- Główna konstrukcja nośna.

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne są wykonane z materiałów o nośności ogniowej min. R 30. Konstrukcja nośna budynku wykonana została jako warstwowa murowana z pustaka (beton szlakowego) i cegły szczelinowej. Element spełnia wymagania klasy odporności ogniowej.

- Konstrukcja nośna dachu.

Stropodachy kanałowe z materiałów o nośności ogniowej min.  REI 60. Element spełnia wymagania klasy odporności ogniowej.

- Konstrukcja nośna stropu.

Stropy kanałowe materiałów o nośności ogniowej min. R 60. Element spełnia wymagania klasy odporności ogniowej.

- Ściany zewnętrzne.

Wszystkie ściany zewnętrzne są wykonane z materiałów o szczelności i izolacyjności ogniowej co najmniej EI 30. Element spełnia wymagania klasy odporności ogniowej.

- Ściany wewnętrzne.

Wszystkie ściany wewnętrzne są wykonane z materiałów o szczelności i izolacyjności ogniowej min REI 60. Element spełnia wymagania klasy odporności ogniowej.

- Pokrycie dachu.

Papa wierzchniego krycia +papa podkładowa - nie dotyczy ze względu na spełnienie warunku dla stropów.

Dodatkowo pokrycie nawierzchnią zabezpieczającą pod instalację FV.

Wszystkie elementy budynku posiadają cechę materiałów „NRO” (nierozprzestrzeniających ognia), których produkty rozkładu termicznego nie są toksyczne i intensywnie dymiące.

11.7 WARUNKI EWAKUACJI, OŚWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZEŃSTWA I EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE.

Na dotychczasowych warunkach – zakres inwestycji nie wpływa i nie zmienia istniejącego układu i zasad ewakuacji – poza zakresem opracowania.

11.8 POMIESZCZENIE KOTŁOWNI – MODERNIZACJA WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

Uzgodnienie projektu modernizacji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

nie dotyczy niniejszego opracowania

Kotłownia jest zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu parteru, z wejściem zewnętrznym

(wymiana na nowe, stalowe wg. zestawienia stolarki drzwiowej niniejszego opracowania). Pomieszczenie jest zagłębione 50 cm w stosunku do innych pomieszczeń parteru.

Powierzchnia 29,6 m2

Wysokość pomieszczenia 2,86 m

Kubatura pomieszczenia 84,8 m3

Obciążenie cieplne 4,95 kW/m3

Projektowe obciążenie cieplne pomieszczenia kotłowni jest większe niż dopuszczalne 4,65kW/m3 dla urządzeń pobierających powietrze do spalania z pomieszczenia.

Odprowadzenie spalin

Dobrano następujące kominy:

• typ komina wkładka jednościenna

• średnica czopucha 150 mm • średnica komina 150 mm

• wysokość czynna komina 10,0 m

• wysokość całkowita komina 12,0 m

Kominy będą prowadzone w istniejącym kominie murowany ponad dach budynku. Istniejące wkładki kominowe dla kominów olejowych zostaną zdemontowane.

Typ paliwa

Kotłownia będzie zasilana gazem GZ50 z przyłącza sieci miejskiej średniego ciśnienia. Projekt przyłącza gazu i stacji redukcyjno-pomiarowej, oraz wewnętrznej instalacji gazowej będzie stanowił odrębne opracowanie.

Obciążenie ogniowe kotłowni nie przekracza 500 MJ/m3 . Elementy oddzielenia przeciwpożarowego kotłowni (ściany i stropy) powinny posiadać odporność ogniową REI60, drzwi zewnętrzne EI30. Posadzkę kotłowni wykonać jako bezpyłową z materiałów niepalnych. Projektowana kotłownia nie jest zagrożona wybuchem, jest zagrożona pożarem. W sprawie ochrony p.poż. mają zastosowanie przepisy prawne: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 719 z dnia 7 czerwca 2010 r. „W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (z późniejszymi zmianami). Zgodnie z powyższymi przepisami w kotłowni gazowej o mocy powyżej 60kW musi zostać wykonany aktywny system detekcji gazu z urządzeniem sygnalizująco-odcinającym dopływ gazu. Będzie on dobrany w projekcie wewnętrznej instalacji gazowej. W kotłowni powinien też znajdować się następujący, podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnica proszkowa GP-6 1 szt.

11.9 SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH W ZAKRESIE INWESTYCJI

Budynek zostanie wyposażony w wyłącznik pożarowy prądu sterowany przyciskiem przy wejściu głównym– wg. Projektu technicznego Instalacji Elektrycznych wewnętrznych (odrębne opracowanie). Istniejący wyłącznik pożarowy dla kotłowni – wyłączający RK – bez zmian. Instalacja fotowoltaiczna pracuje wyłącznie przy obecnym zasilaniu sieciowym, a więc odłączenia zasilania sieciowego powoduje wyłączenie falownika.

11.10 DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU POŻAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I PRZYJĘTYCH SCENARIUSZY POŻAROWYCH, Z PODSTAWOWĄ CHARAKTERYSTYKĄ TYCH URZĄDZEŃ – ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN

  - PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU - Opisano powyżej

  - Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – wg. Projektu technicznego Instalacji Elektrycznych wewnętrznych (odrębne opracowanie).

Projektuje się dedykowane oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, wyposażone w źródła LED z wewnętrznymi układami zapewniającymi działanie oprawy przez min. 1 godz. od zaniku napięcia. Zasilanie opraw oświetlenia awaryjnego wykonać z tych samych obwodów co oświetlenie podstawowe (z puszki, sprzed łącznika oświetleniowego). Oprawy oświetlenia awaryjnego należy zainstalować nad każdym wejściem do obiektu oraz w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego. Dodatkowo w pomieszczeniach komunikacji i nad drzwiami wyjściowymi zaprojektowano oświetlenie kierunkowe dróg ewakuacyjnych. Wszystkie oprawy awaryjne/ewakuacyjne muszą posiadać certyfikat CNBOP.

  - HYDRANTY WEWNĘTRZNE,

Istniejące – bez zmian, oznaczenia lokalizacji na planach ewakuacji kondygnacji.

  - INSTALACJE ODGROMOWA – wg. projektu instalacji elektrycznych – odrębne opracowanie.

W zakresie projektu przewiduje się wykonanie nowej instalacji odgromowej. Przyjęty poziom ochrony: klasa LPS III.

11.15 WYPOSAŻENIE W GAŚNICE I INNY SPRZĘT GAŚNICZY LUB RATOWNICZY;

Obiekt jest wyposażony w gaśnice proszkowe oraz koce gaśnicze – bez zmian.

Sprzęt znajduje się w miejscach dostępnych i widocznych, na korytarzach, przy wejściach do budynku i pomieszczeń, na klatkach schodowych. Do gaśnic zapewniony jest dostęp o szerokości, co najmniej 1 metra.

11.16 ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU;

Budynek wymaga zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20 dm3/s łącznie z co najmniej dwóch hydrantów zewnętrznych o średnicy 80 mm lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru jest zapewniona z gminnej sieci hydrantowej. Najbliższy hydrant zewnętrzny znajduje się w odległości ok.20 m od budynku, kolejny w odległości ok.44 m wg. rysunku A.01

11.17 DROGI POŻAROWE.

Dojazd pożarowy (istniejący) zapewniony. Szerokość istniejącej drogi pożarowej to 4,00 metra. Zachowano zewnętrzny 11 metrowy promień skrętu. Droga utwardzona, przepuszczalna wykonana z kostki betonowej .

- DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Obiekt jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych dzięki wyposażeniu go w pochylnię zewnętrzną przy wejściu do łącznika. Dla osób niepełnosprawnych dostępna jest kondygnacja budynku – parter oraz wyznaczone miejsca do parkowania na terenie Szkoły.

- WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Warunki gruntowo-wodne bez zmian. Obciążenia zmienne i technologiczne nie wpływają w sposób istotny na zwiększenie oddziaływań na podłoże.

UWAGI KOŃCOWE:

Wszystkie roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane oraz instalacyjne wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym uprawnionych osób, zgodnie z obowiązującymi polskimi normami, przepisami budowlanymi, sztuka budowlaną oraz przepisami BHP, PPOŻ i Ochrony środowiska. Prace związanie z mocowaniem, przygotowaniem docieplenia i wykończeniem powierzchni wykonać zgodnie z warunkami określonymi w świadectwie ITB dla przyjętego systemu.  Do realizacji obiektu stosować wyłącznie materiały mające odpowiednie aprobaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Budowę obiektu należy realizować zgodnie z projektem. Wszelkie zmiany wymagają ponownych uzgodnień.

Opracowanie:

mgr inż. arch. Hanna Baldysz

- INFORMACJA BIOZ

Do projektu budowlanego termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej – PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ludwiki Jakubowicz, ul. Szkolna 4, 62 – 402 Ostrowite, nr. ew. dz. : 187/2, 186

14.1 WSKAZANIA

a) Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Budynek – w związku z prowadzeniem prac montażowych, demontażowych, dociepleniowych i malarskich na wysokości;

b) Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót związanych z dociepleniem budynku:

- zagrożenia związane z montażem rusztowania

- zagrożenia związane z wykonaniem wykopów wokoło budynku

- zagrożenia związane z odbiciem części tynków zewnętrznych

- zagrożenia związane z rozbiórką parapetów, demontażem okien

- zagrożenia związane z upadkiem z rusztowań i dachu

- zagrożenia związane z przebywaniem w obrębie pracy wciągarki

- zagrożenia związane z obsługą sprzętu i urządzeń budowlanych

- zagrożenia związane z rozładunkiem materiałów budowlanych

c) Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników - przed przystąpieniem do realizacji robót.

14.2 ROBOTY ZWIĄZANE Z OCZYSZCZENIEM PODŁOŻA

Roboty związane z odbiciem starego tynku oraz czyszczeniem podłoża jak również roboty demontażowe parapetów i pokrycia dachu prowadzić należy pod nadzorem uświadamiając skalę zagrożeń. Roboty wykonywane na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z pomostów rusztowań.

Roboty wstrzymać, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. Do usuwania gruzu w czasie robót należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe. Wszelkie roboty rozbiórkowe prowadzić z zachowaniem przepisów BHP.

14.3 ROBOTY OGÓLNO – BUDOWLANE – REMONT ELEWACJI, DOCIEPLENIE

Przed przystąpieniem do robót termomodernizacyjnych należy zapoznać się z projektem budowlanym, ściśle przestrzegając zawartych w nim wytycznych. Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną uzależnioną od rodzaju robót a także od stopnia zagrożenia zdrowia i życia na stanowisku pracy. W związku z prowadzeniem robót przy użyciu wciągarek budowlanych oraz prowadzenia prac na wysokości i rusztowaniach, winny być one prowadzone pod nadzorem z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów BHP.

14.4 PODSTAWOWE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA PRACY NA RUSZTOWANIACH I WYSOKOŚCI

W trakcie robót na rusztowaniach i wysokościach należy zachować szczególną ostrożność z zachowaniem następujących zasad:

- rusztowanie ustawić na równym, twardym podłożu;

- zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia;

- przed przystąpieniem do prac na rusztowaniu dokonać odbioru technicznego rusztowań przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia ( z wpisem tego faktu do dziennika budowy);

- montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonanie zgodnie z instrukcją obsługi producenta lub projektem indywidualnym;

- pracownicy zatrudnieni na wysokościach oraz pracownicy współpracujący z nimi mają obowiązek używania kasków ochronnych;

- przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną;

- rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, w miejscach przejść dla pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.

Zabronione jest:

Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych:

- jeżeli po zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność,

- widoczność w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegi i gołoledzi;

- w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s;

Pozostawienie materiałów wyrobowych na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po zakończeniu pracy;

Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych;

Przeciążenie pomostów rusztowań materiałami;

Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie wyrobów, materiałów,  narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście.

UWAGI:

- używać wyłącznie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- pracownicy wykonujący wszystkie prace budowlane powinni być przeszkoleni w zakresie bhp, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadać aktualne badania lekarskie;

- prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zgodnie ze sztuką budowlaną.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Kierownik budowy ma obowiązek w ramach stosowania środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy, przed przystąpieniem do kolejnych robót, przeprowadzić instruktaż określający wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych stanowisk. Roboty szczególnie niebezpieczne nie występują.

14.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Strefy szczególnego zagrożenia zdrowia nie występują. W celu zapobieżeniu powyższym zagrożeniom należy wykonać co najmniej niżej wyszczególnione zabezpieczenia techniczne i przedsięwziąć następujące działania organizacyjne :

- Wygrodzić teren budowy na czas prowadzonych robót budowlanych, gwarantując brak dostępu osób postronnych na teren budowy,

- Oznakować teren budowy

- Wyznaczyć strefy szczególnego zagrożenia

- Zorganizować plac budowy z uwzględnieniem warunków bhp i p-poż

- W trakcie prac na wysokości stosować zabezpieczenia przed upadkiem ( barierki ochronne, pasy bezpieczeństwa itp. ),

- wykopy wykonywać z bezpiecznym nachyleniem ścian lub z odpowiednim rozporem,

- określić dopuszczalny zasięg pracy dźwigu montażowego i określić zakres bezpiecznych warunków pogodowych do prowadzenia prac przy wykorzystaniu dźwigu,

- ewentualnie przewidzieć działania organizacyjne na okres dużych mrozów i opadów śniegu (zabezpieczenie możliwości ogrzewania się przez pracowników, organizacja bezpiecznych przejść na terenie budowy itp. ),

- przewidzieć odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i magazynowe budowy (poza obiektem ).

WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z:

1. Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2016 r., poz. 1666 z poźń. zm.)

2. Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym (Dz.U. z 2015 poz. 1125 z poźń. zm.)

3. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z poźń. zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

7. Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r

8. Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

9. Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Środowiska z 29.11.2002r w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

10. Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp.

11. Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z

późn. zm. I powiązane rozp.

12. Dz. U. 04.150.1579 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych

13. Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z późn. zm. I powiązane rozp.

14. Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991 r. z późn. zm. i powiązane rozp.

15. Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994 r. z późn. zm. I powiązane rozp.

16. Stolarka okienna i drzwiowa zgodna z: PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania oraz PN-EN 1192, PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.”, PN-B-02151-03:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.”

Opracowanie:

mgr inż. arch. Hanna Baldysz

- INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Elewacja wschodnia

Wejście do piwnicy od strony południowej

Stan techniczny tynku na cokole – elewacja północna

Widok na wejście główne od strony północno – wschodniej

Widok na wejście główne od strony północno – zachodniej

Widok na elewację zachodnią ( od strony dziedzińca)

Widok na elewację południową (od strony dziedzińca)

Stan techniczny nawierzchni betonowej przy wejściu do piwnicy, parapetu zewnętrznego oraz opaski betonowej wokół budynku

Stan elewacji południowej oraz orynnowania (od strony dziedzińca)