OPINIA TECHNICZNA

DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. LUDWIKI JAKUBOWICZ W OSTROWITEM

Lokalizacja:		ul. Szkolna 4
			62-402 Ostrowite
			dz. nr ewid. 187/2 i 186 (obręb 0014.Ostrowite)
			gm. Ostrowite, woj. Wielkopolskie

Inwestor:		Gmina Ostrowite
			ul. Lipowa 2
			62-402 Ostrowite

Wykonawcy:		mgr. inż. Łukasz Sutor
			upr. bud. do proj. i kier. robotami bud.
			w specj. konstrukcyjno – budowlanej b.o.
			nr ewid. LBS/0104/PBkB/19

mgr inż. Anna Kucharczyk

Zawartość opracowania:

- Podstawa opracowania.

- Cel i zakres opracowania.

- Ogólna charakterystyka obiektu.

- Ocena stanu technicznego budynku.

- Wnioski końcowe i zalecenia.

- Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- wizja lokalna na obiekcie przeprowadzona w dn. 2 lipca i 17 sierpnia 2021r,

- uzgodnienia z Inwestorem zakresu przeprowadzenia termomodernizacji,

- inwentaryzacja budowlana na cele projektowe przeprowadzona przez: GRAFIT Hanna Baldysz, 62-025 Klony 20;

- obowiązujące przepisy techniczno – budowlane, normy projektowe, ustawy, rozporządzenia oraz literatura fachowa.

- Cel i zakres opracowania

Celem opinii technicznej jest ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku głównego Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz, zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 4 
w miejscowości Ostrowite, na działkach o numerach ewid. 187/2 i 186 pod wykonanie termomodernizacji obiektu oraz poprawę efektywności energetycznej przez dostosowanie budynku do obecnych przepisów związanych z efektywnością energetyczną.

- Opis ogólny budynku

Przedmiotowy budynek to budynek użyteczności publicznej – budynek Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz zlokalizowany w miejscowości Ostrowite pod adresem Szkolna 4, położony na działkach o numerach ewid. 187/2 i 186 (częściowo). Dojazd do budynku zapewniony jest przed drogę wojewódzką na działce nr 201.

Budynek szkoły w rzucie ma kształt odwróconej litery „L” i składa się z dwóch części: parterowej z wejściem głównym od strony północnej i wyjściem na dziedziniec. Ta część kryta jest dachem jednospadowym. Druga część budynku to część przeznaczona na cele dydaktyczne, posiada trzy kondygnacje. Ponadto, posiada dwie klatki schodowe, z najniższą kondygnacją piwniczną wraz z dodatkowym wejściem od strony południowej. Piwnica 
od strony wschodniej zagłębiona jest na głębokość 45-50cm, natomiast od strony zachodniej jest całkowicie zagłębiona w terenie. Budynek posiada stropodach wentylowany dwuspadowy, kryty papą. Budynek części dydaktycznej połączony jest dwukondygnacyjnym łącznikiem od strony południowo – zachodniej z budynkiem hali sportowej (nieobjętej opracowaniem).

  - Podstawowe parametry budynku

Długość budynku:		ok. 57m

Szerokość:			elewacja północna: 28m; elewacja południowa: 12,17m

Wysokość:			10,90m (do attyki)

Powierzchnia zabudowy:	954m2

Powierzchnia całkowita:	2 491m2

Powierzchnia użytkowa:	2 101m2

Kubatura brutto:		8 778m3

Ilość kondygnacji:		3

Budynek został wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany zewnętrzne piwnicy warstwowe, z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. Ściany kondygnacji naziemnych wykonane z pustaka szlakowego o gr. 25cm, zaizolowane wełną mineralną 
4-5cm grubości, pustka powietrzna 2cm i cegła dziurawka gr. 12cm przewiązana ze ścianą nośną. Stropy między kondygnacjami wykonane z płyt kanałowych, oparte na ścianach nośnych. Stropodach wentylowany, kryty płytami korytkowymi opartych na ścianach ażurowych wykonanych z cegły dziurawki. Stropodach usztywniony ściankami poprzecznymi. Pokrycie dachu wykonany z papy ze spadkiem 11,5%.

- Ocena stanu technicznego budynku

Stanu techniczny budynku ocenia się jako dobry. Brak jest oznak nadmiernego wytężenia elementów konstrukcyjnych budynku. Elementy konstrukcji są w dobrym stanie technicznym, brak jest widocznego zarysowania na powierzchni betonu lub znacznych odkształceń (ugięć) elementów stropu i stropodachu. Brak jest również widocznych oznak zawilgocenia czy zmurszenia tynków zewnętrznych na ścianach zewnętrznych 
i elementach stropowych. Zawilgocenie elementów stropów międzykondygnacjami oraz stropodachu nie przekracza wartości dopuszczalnych. Główne elementy konstrukcyjne spełniają wymagania techniczne dla budynków tego typu przy założonym sposobie użytkowania.

Na elewacjach widoczne są zasolenia i pęknięcia tynków oraz miejscowe uszkodzenia. Brak jest też wystarczającego ocieplenia obiektu. Widoczne są również braki w orynnowaniu i instalacji odprowadzającej wodę opadową z połaci dachowych. Istnięjące rury spustowe 
i orynnowanie jest w złym stanie technicznym. Stolarka okienna jest zniszczona i stara, nie spełnia również wymagań dotyczących wartości współczynnika przenikania ciepła dla oszklenia i ram okiennych.

  - Sprawdzenie nośności konstrukcji stropodachu pod projektowany montaż instalacji paneli fotowoltaicznych

Przyjęte istniejące warstwy dachu:

- Strop – płyta kanałowa 				gr. 24cm
- Wełna mineralna				gr. 12cm (0,6kN/m3 * 0,12 = 0,072kN/m2)
- Ścianki ażurowe z cegły dziurawki
- Płyta korytkowa otwarta			gr. 12cm
- Papa podkładowa				gr. ~1cm 	(0,15kN/m2)
- Papa wierzchniego krycia			gr. 2cm   	(0,15kN/m2)

Konstrukcja stropu wykonana jest z płyt kanałowych o rozpiętości w osiach podpór ~6,0m. 
o dopuszczalnym obciążeniu qd,max = 17,62kN/m2.

Warstwę przekrycia dachu stanowią płyty korytkowe oparte na ścianach wykonanych z cegły dziurawki, o rozpiętości w osiach 2,40 m, o dopuszczalnym obciążeniu qd,max = 2,63kN/m2

2300mm

Projektowana instalacja z paneli fotowoltaicznych na stelażu:

1100mm

Waga 1 panelu: 29kg + konstrukcja stależu ze stopów lekkich ~10kg

Sprawdzenie nośności konstrukcji dachu pod montaż paneli fotowoltaicznych:

Ciężar panelu:	0,29kN 
(w przeliczeniu na obciążenie pow. 0,29 / 1,1*2,3=0,11kN/m2)

Ciężar stelaży:	0,10kN 
(w przeliczeniu na punktowe obciążenie = 0,1/4=0,025kN)
(w przeliczeniu na obc. pow. 0,1/1,1*2,3 = 0,04kN/m2)

Na m2 płyty kanałowej przypada obciążenie od instalacji fotowoltaicznej 0,11+0,04 = 0,15kN/m2

Przy uwzględnieniu obciążeń stałych od warstw na dachu oraz projektowanej instalacji klimatycznej:

q = 0,372 + 0,15 = 0,522kN/m2 < qd,max = 17,62kN/m2 warunek nośności płyty jest spełniony.

Sprawdzenie przekrycia dachu (płyt korytkowych)

q = 0,15 + 0,30 = 0,45kN/m2 < qd,max = 2,63kN/m2 warunek nośności płyty jest spełniony.

- Wnioski końcowe

Na podstawie dokonanych oględzin budynku oraz przeprowadzonej oceny stanu technicznego na potrzeby termomodernizacji obiektu stan techniczny obiektu ocenia się jako dobry. Brak jest wskazanych dodatkowych prac przy elementach konstrukcyjnych, z uwagi na ich dobry stan pod względem nośności i użytkowania.

Projektowana termomodernizacja składająca się z wykonania nowego ocieplenia przegród zewnętrznych oraz montażu instalacji fotowoltaicznej przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna nie przyczyni się do znacznego wytężenia konstrukcji stropodachu, na którym będzie zamontowana.