Pakiet nr 3

Wadium: 2.600,00 zł

| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fiberoskop intubacyjny 5,2 mm | 2 szt. | 1.Cena jedn. netto po rabacie za zwrot uszkodzonego endoskopu .……………………… Podać 2. Cena jedn. netto bez rabatu .……………………… Podać | 1.Cena jedn. brutto po rabacie za zwrot uszkodzonego endoskopu ……………… Podać 2.Cena jedn. Brutto bez rabatu …………………… Podać |  |  |  |
| 2. | Fiberoskop intubacyjny 2,8 mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | XXXXX | XXXXX | XXXXX | xxxxx |  |  |

Cena netto  (bez VAT )................................................................

Słownie zł....................................................................................

cena brutto  (z VAT)....................................................................

Słownie........................................................................................

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1 . Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki / parametry graniczne) | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą Miejsca zaznaczone „xxx” wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Fiberoskop intubacyjny 5,2 mm |  |  |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Producent/kraj | TAK | Podać………………...……………….…… |
|  | Model/typ | TAK | Podać……………….……………………… |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji: 2024 r.) | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Rozmiar płaszcza nie większy niż 5,2 mm | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Długość robocza min. 64 cm | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Długość całkowita min. 92 cm | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Średnica kanału roboczego min.: 2,3 mm | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Kąt pola widzenia 110° - 120° | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Maksymalne wygięcie końcówki dystalnej min.: 140° - do góry, 140° - do dołu | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Standardowe przyłącze światłowodowe | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | podłączenie przenośnego, bateryjnego źródła światła LED ref. 11301 D3 firmy „Karl Storz” w posiadaniu Zamawiającego | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Niezależne wejście do kanału roboczego do wprowadzania instrumentów mechanicznych lub cewników wyposażone w przyłącze LUER i gumową zatyczkę | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | założenie zaworu ssącego w min. 2 pozycjach w celu optymalnego podłączenia drenu ssącego do króćca zaworu ssącego | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zawory ssące dostępne w wersji jednorazowej oraz wielorazowej (nadającej się do sterylizacji) | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Fiberoskop w pełni zanurzalny w płynie myjąco – dezynfekującym, dedykowanym do endoskopów giętkich (np. w aktualnie stosowanym przez Zamawiającego Secusept Plus) | TAK/Podać | Podać……………………………………….. |
|  | sterylizacja niskotemperaturowa fiberoskopu w posiadanym przez Zamawiającego sterylizatorze plazmowym RENO-S130D firmy „RENOSEM CO., LTD” | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Fiberoskop wyposażony w okular umożliwiający podłączenie standardowej głowicy kamery endoskopowej. Okular wyposażony w pokrętło do regulacji ostrości | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| - Fiberoskop intubacyjny 2,8 mm |  |  |  |
| 18. | Producent/kraj | TAK | Podać……………………………………….. |
| 19. | Model/typ | TAK | Podać……………………………………….. |
| 20. | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji: 2024 r.) | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 21. | Rozmiar płaszcza nie większy niż 2,8 mm | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 22. | Długość robocza min. 64 cm | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 23. | Długość całkowita min. 96 cm | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 24. | Średnica kanału roboczego min.: 1,2 mm | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 25. | Kąt pola widzenia 90° | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 26. | Maksymalne wygięcie końcówki dystalnej min.: 140° - do góry, 140° - do dołu | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 27. | Standardowe przyłącze światłowodowe | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 28. | Waga nie więcej niż 340 g | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 29. | podłączenie przenośnego, bateryjnego źródła światła LED ref. 11301 D3 firmy „Karl Storz” w posiadaniu Zamawiającego | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 30. | Niezależne wejście do kanału roboczego do wprowadzania instrumentów mechanicznych lub cewników wyposażone w przyłącze LUER i gumową zatyczkę | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 31. | założenie zaworu ssącego w min. 2 pozycjach w celu optymalnego podłączenia drenu ssącego do króćca zaworu ssącego | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 32. | Zawory ssące dostępne w wersji jednorazowej oraz wielorazowej (nadającej się do sterylizacji) | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 33. | Fiberoskop w pełni zanurzalny w płynie myjąco – dezynfekującym, dedykowanym do endoskopów giętkich (np. obecnie stosowany przez Zamawiającego Secusept Plus) | TAK/Podać | Podać……………………………………….. |
| 34. | sterylizacja niskotemperaturowa fiberoskopu w posiadanym przez Zamawiającego sterylizatorze plazmowym RENO-S130D firmy „RENOSEM CO., LTD” | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 35. | Fiberoskop wyposażony w okular umożliwiający podłączenie standardowej głowicy kamery endoskopowej. Okular wyposażony w pokrętło do regulacji ostrości. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| INNE |  |  |  |
| 36. | Przeglądy techniczne (czy wymagane, zalecane, jaka częstotliwość) | Podać/opisać | Podać/opisać………………....……………. |
| 37. | Wraz ze sprzętem wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim, w formie pisemnej i elektronicznej (PDF): - DTR (instrukcję obsługi, również w języku angielskim), - folder z dokładnymi parametrami technicznymi - instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji | TAK (wraz z dostawą urządzenia) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 38. | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemne i elektronicznej (pdf) na podstawie ustawy na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych | TAK/ PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 39. | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych | Podać/opisać | Podać/opisać……………………….……. Adres:…………………………………….. Email:……………………….…………….. Telefon:………………………….…….….. |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem zamawiającego. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp. Miejsca zaznaczone „xxx” wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”

Tabela nr 2  - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: okres udzielonej gwarancji)

| L.p. | Parametry oceniane | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres udzielonej gwarancji | min: 12miesiące | Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min. 12 miesięcy | Okres gwarancji 12 miesięcy - 0 pkt. Okres gwarancji 24 miesiące - 18 pkt. Okres gwarancji 36 miesięcy - 40 pkt. |

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w SWZ,  wymienione  w  tabeli.

Zakres zamówienia obejmuje: zakup i dostawę oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon