OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej na ul. Podgórnej w miejscowości 
Kokoszkowy na działce nr 5/2 – gmina Starogard Gdański”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja publicznej drogi gminnej w miejscowości Kokoszkowy 
(ul. Podgórna) polegająca na zmianie istniejącej nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z płyt betonowych wielootworowych typu YOMB na odcinku o długości 980mb i szer.4m, na podsypce piaskowej grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm,  podbudowie z kruszbetu lub kruszywa łamanego grubość warstwy 10 cm, a także utwardzenie poboczy kruszywem łamanym (gr.12cm). W ramach zadania należy wykonać również mijankę o wymiarach 25m x 1,5m.

Termin realizacji

Zamawiający wymaga realizacji w terminie 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

Stan istniejący

Istniejąca droga przewidziana do modernizacji posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną. Miejscami w działce drogowej występuje infrastruktura techniczna (sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej oraz teletechnicznej), którą należy wyregulować i chronić przed uszkodzeniem. Ponadto w ramach realizacji przedsięwzięcia należy również trwale obrobić elementy infrastruktury technicznej położonej w pasie drogi.

Miejscami ślad jedni może wybiegać poza obręb działki drogowej, co wymaga regulacji geodezyjnej – prawidłowego wytyczenia jezdni.

Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia należy:

- wytyczenie geodezyjne działki drogowej do modernizacji w granicach pasa drogowego (przed rozpoczęciem inwestycji),

- organizacja i urządzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,

- wykonanie i uzgodnienie na własny koszt projektu organizacji ruchu na drogach na czas wykonywania robót budowlanych,

- sporządzenie i oznakowanie czasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy, 
na czas prowadzenia robót zapewniającej stały dojazd do posesji znajdujących się wzdłuż prowadzonych robót,

- zakup, dostawa i wbudowanie materiałów objętych zamówieniem,

- niezbędne wycinki krzewów i karpiny, kolidujących z ułożeniem nawierzchni drogi,

- koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robót, obsługi geodezyjnej, ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej lub kamieni granicznych uszkodzonych/ zasypanych w trakcie robót budowlanych,

- zapewnienie własnym pracownikom lub osobom, przy pomocy których Wykonawca wykonuje umowę, odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymanie ciągów komunikacyjnych zajętych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów 
i śmieci,

Uwaga: należy zapewnić ciągły dojazd do zabudowanych posesji

- informowanie, z należytym wyprzedzeniem, użytkowników dróg o kolejnych utrudnieniach komunikacyjnych związanych z postępem prac i wykonanie stosownego zabezpieczenia 
i oznakowania terenu robót,

- zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców,

- umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego oraz pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, a także uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,

- wywóz materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 2 km od miejsca realizacji (materiały nie nadające się do ponownego wbudowania należy zutylizować na koszt Wykonawcy),

- kompleksowa, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót,

- po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.