### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymiana ogrodzenia na terenie Bazy KWP Wrocław ul. gen.I.Połbina 2

Kody  CPV

|  | Rozbiórka istniejącego ogrodzenia : 45110000-1 Usunięcie gruzu/złomu : 45111220-6 Budowa ogrodzenia : 45342000-6 |
| --- | --- |

- Rozbiórka istniejącego ogrodzenia – 200,0 mb

- Wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki

- Wzniesienie nowego ogrodzenia w miejsce rozebranego – 200,0 mb

I.    Ogólny opis przedmiotu zamówienia

1)   Stan istniejący:

Ogrodzenie składa się z prefabrykowanych żelbetowych słupków osadzonych w gruncie. Między słupkami wstawione są prefabrykowane żelbetowe przęsła. Słupki, w swojej górnej części, są zakrzywione. Na tychże krzywiznach ułożone są 3 rzędy drutu kolczastego.

Ogrodzenie jest w dużym stopniu skorodowane. Widać liczne ubytki betonu i odsłonięte zbrojenie. Zbrojenie płyt i słupków znacznie skorodowane. Miejscami ogrodzenie jest pochylone grożąc zawaleniem się.

2)    	Stan planowany:

Planuje się rozebranie istniejącego ogrodzenia. Rozbiórka na długości 200 mb. Zakres rozbiórki wynosi od ostatniego istniejącego elementu metalowego panela ogrodzeniowego na długości 200 m. Miejsce to zostanie okazane podczas przekazania placu budowy.

II.    Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Rozbiórka całości ogrodzenia na wskazanych odcinku. Ewentualne wystające ponad grunt betony/zaprawy należy usnąć do poziomu 10 cm poniżej gruntu. Całość rozbiórki należy wywieźć poza teren jednostki policyjnej w miejsce do tego dostosowane.

Nowo wznoszone ogrodzenie ustala się jako nawiązujące do istniejącego przy budynku „A”.

Winien to być kompleksowy system ogrodzeniowy wykonany z profilowanych paneli zgrzewanych wraz ze słupkami mocującymi i odpowiednimi akcesoriami montażowymi. Panele wykonane z ocynkowanych drutów stalowych i malowanych na kolor metodą proszkową. Słupki ogrodzeniowe są ocynkowane a następnie malowane na kolor również metodą proszkową.
Standardowy kolor malowania - zielony RAL 6005.

Panele przetłaczane w poziomie na trzech wysokościach. Panele mają mieć oczka proste 
o wymiarach 50 x 200 mm.

Szerokość paneli 2500 mm, wysokość 2030 mm.

Podmurówka prefabrykowana żelbetowa.

Na końcu słupków należy umieścić pochylony element na którym ma być rozłożony drut kolczasty żyletkowy (stalowy, ocynkowany).

Na zakończenie prac winny być przedstawione odpowiednie certyfikaty wbudowanych materiałów budowlanych.