Zał. nr 1 do umowy

TERMIN REALIZACJI:    60   dni od podpisania umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.  Regał magazynowy metalowy    WP2-7

- wym. 2000x1000x500mm (wys. x szer. x gł.)	     	                     533  szt.

Regał posiada 5 metalowych półek, cztery perforowane nogi o gęstej perforacji zapewniający możliwość przesuwania półek w pozycji pionie, wykonany                                       z kształtownika stalowego, malowanego proszkowo w kolorze jasny popiel.

Nośność półki 200kg.

Każdy regał wzdłuż słupka (nogi)  znakować numerem katalogowym WP2-7-20 oraz naklejka  lub tabliczka znamionową zawierającą:  nazwę sprzętu  rok produkcji,                              max. obciążenie  z nazwą  firmy i kodem kreskowym wyrobu.

Nogi każdego regału pakować w pojedynczych paczkach wraz z elementami mocującymi niezbędnymi do jego montażu (śruby, nakrętki, podkładki).

Wyrób winien posiadać:

Do każdego egzemplarza dołączyć deklarację  zgodności na obciążenie eksploatacyjne   wg normy PN-88/M-78321.

Przykładowy widok  oczekiwanego regału magazynowego metalowego

2. Stojak na broń drewniany WP2-8				                    8  szt.

Wymiary : 1600x1400x400 mm (wys. x szer. x gł.) wg załączonego rysunku.

Boki stojaka wykonane z drewna iglastego o gr.30 mm o wysokości 1600 mm.

Stopy z drewna liściastego  o wym.  szer. 50 mm wys. 40 mm dł. 440 mm.

Półki wykonane z drewna liściastego o gr. 30 mm.

W górnej półce wykonane żłobienia oklejone filcem o szerokości i głębokości 50x50 mm na oparcie lufy broni.

W dolnej półce żłobienia   na   kolbę  o  wymiarach  120mm x 50mm  wykonać  pod  skosem  na  głębokość:  z przodu stojaka 5 mm natomiast z tyłu 20 mm.

Plecy stojaka wykonane  ze  sklejki gr. 3 mm do wysokości półki z żłobieniami na kolbę, przegrody półek wykonać z sklejki gr. 6 mm .

Drewno zabezpieczyć impregnatem.

Na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie znakować nr katalogowym             WP2-8-20 oraz  naklejką z nazwą firmy oraz kodem kreskowym wyrobu.

Wyrób pakować w opakowaniach  z tektury falistej lub folii.

3 Szafka przyłóżkowa żołnierska metalowa  WP2-24			300 szt.

Wymiary: o wymiarach 780x370x350 mm (wys.x szer.x gł.)

Szafka wykonana z blachy czarnej o gr. 1,25 mm, półka wewnętrzna oraz tylna ścianka  wykonane z blachy gr. 0,8 mm,  nogi z kształtownika zamkniętego 20x20 mm o wys. 150 mm, szuflada pojedyncza wysuwana na prowadnicach rolkowych. Szuflada i drzwiczki                   z zatrzaskiem magnetycznym  winny posiadać bezpieczne uchwyty meblowe (lub gałki).

Szafka malowana proszkowo kolorze jasny popiel.

Na boku z prawej strony od góry przy tylnej ściance znakować numerem katalogowym WP2-24-20  oraz naklejka z nazwą firmy dostawcy kodem kreskowym wyrobu.

Wyrób zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie transportu tekturą falistą lub folią.

Przykładowy widok oczekiwanej szafki

4. Łóżko koszarowe uniwersalne WP2-27				           682 szt.

wym.: 2000x800x890mm (dł. szer. wys.)

Stelaż łóżka wykonany z kątownika 45x45x5 mm. Nogi z rury ø28x2mm. Szczyty łóżka wykonane z rury ø28x2mmi i  pręta ø16 mm składającego się na podstawę łóżka.

Łóżko  w komplecie z wkładem w ramie z drutu sprężynowego ocynkowanego malowane proszkowo w kolorze khaki.

Stopki łóżka przystosowane do piętrowania  łóżek. Na tylnym szczycie łóżka umieścić dwa uchwyty wieszakowe a na przednim tabliczkę na identyfikator (uchwyty wieszakowe przymocować do ruchomych prętów tak aby można  było nimi obracać w przypadku składowania łóżek.

Łączenie elementów metalowych należy spawać na całym obwodzie.

Znakować na stelażu nr katalogowym WP2-27-20 oraz naklejką z nazwą firmy dostawcy                        i kodem kreskowym wyrobu.

Wyrób pakować w pojedynczych opakowaniach bezpośrednich z tektury falistej  wraz

z elementami mocującymi niezbędnymi do jego montażu (śruby, nakrętki, podkładki).

Przykładowy widok oczekiwanego łóżka

5. Taboret koszarowy na metalowej podstawie WP2-30                           658 szt.

###### Wymiary taboretu:

###### wysokość :450mm,

###### siedzisko 350x350mm

Stelaż wykonany z rury czarnej b/sz o wym. ø 16x2mm malowany proszkowo w kolorze -  jasny popiel  zakończony nasadkami w sposób nie rysujący powierzchni na której stoi.

Siedzisko taboretu z zaokrąglonymi brzegami wykonane z wodoodpornej sklejki liściastej, lub płyty typu lignofol o wym. 350x350 mm gr. 7-9 mm malowane lakierem bezbarwnym, mocowane stalowymi nitami do stelaża. Łeb nita nie może wystawać ponad powierzchnię blatu (siedziska).

Pod spodem siedziska na środku znakować numerem katalogowym WP2-30-20 oraz naklejką  z nazwą firmy dostawcy i kodem kreskowym wyrobu.

Wyrób zmontowany zabezpieczyć w czasie transportu opakowując  tekturą falistą.

#### Przykładowy widok oczekiwanego taboretu koszarowego

6.  Szafa na odzież metalowa    WP2-34				                 55  szt.

Wymiary szafy : wysokość:  1800mm,

800 x 490 mm ( szer. x głęb.)

Dwudrzwiowa szafa na odzież z dwoma odrębnie zamykanymi częściami bez nóżek wyposażona w półki oraz drążki na wieszaki.

Wieniec dolny szafy wykonany z blachy stalowej grubości 1,0mm. zabezpieczony stopkami antypoślizgowymi zabezpieczające przed niekontrolowanym poślizgiem oraz półki z blachy gr. 0,6mm, natomiast pozostałe elementy szafy wykonane z blachy stalowej grubości 0,8mm. Zamawiający nie dopuszcza tolerancji grubości blach. Zamki cylindryczne z ryglowaniem w trzech punktach, w drzwiach otwory wentylacyjne (góra, dół).Szafa malowana proszkowo w kolorze  jasny popiel.

Na boku z prawej strony od góry przy tylnej ściance znakować numerem katalogowym WP2-34-20  oraz naklejką  z nazwą firmy dostawcy i kodem kreskowym wyrobu.

Wyrób zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie transportu tekturą falistą lub folią.

Przykładowy widok oczekiwanej szafy na odzież metalowej

Wymagania dotyczące kolorystyki zawiera opis przedmiotu zamówienia

7. Wieszak wielokołkowy stojący metalowy  WP2-35                                   25  szt.

Wymiary:

- 1800x1900x520mm :

Wysokość całkowita – 1800 mm

Długość ram górnej i dolnej  -  1900 mm

Szerokość ram dolnej i górnej – 520 mm

Rozstaw nóg przy podłożu – 650 mm

Wieszak wykonać wg  załączonego zdjęcia.

Wieszak wielokołkowy składa się z 4 części. Wykonać z rur  bez szwu oraz prętów stalowych. Ramy nośne boczne -  prawa i lewa z rury stalowej b/sz ø 22-25mm grubość ścianki min. 2mm ,dolne części ramy zakończone stopkami z blachy  czarnej gr. 3mm. W ramach  zamocować ruchome napinacze ze śrubami rzymskimi służące do  ustabilizowania wieszaka po zmontowaniu oraz poprzeczki dolne służące jako podstawa do zamocowania ramy dolnej w odległości ok.120mm od stopek. Rama górna wieszaka wykonana z rury stalowej b/sz ø 20mm, gr. ścianki min. 2mm,                           w ramie zamocowane wieszaki naprzemiennie po 12 szt. na stronę tj. 24 szt. razem. Wieszaki wykonać z rury cz. b/sz Ø 14-16mm zakończone gałkami  z tworzywa sztucznego   i wyprofilować tak aby umożliwiały swobodne wieszanie odzieży. Rama dolna  wieszaka wykonana  z rury stalowej b/sz  ø 22mm gr. ścianki min. 2mm. oraz pręta stalowego ø10mm jako użebrowanie, odległość miedzy prętami 65 mm.

Wieszak malowany  proszkowo w kolorze jasny popiel.

Wieszak należy oznakować wzdłuż słupka przy podstawie numerem  katalogowym WP2-35-20 oraz naklejką z nazwą firmy dostawcy i kodem kreskowym wyrobu.

Wyrób pakować w paczkach – do montażu przez zamawiającego oddzielnie dla każdej sztuki.

Wieszak wielokołkowy stojący metalowy

Uwaga:

Wszędzie tam, gdzie Zamawiający posługuje się nazwami norm, sformułowanie takie należy rozumieć jako wymaganie przywołanej normy lub normy równoważnej.

Do dostarczanego sprzętu należy dołączyć następujące dokumenty:

dla poz. 1 Regał magazynowy WP2-7

Do każdego egzemplarza dołączyć deklarację  zgodności na obciążenie eksploatacyjne   wg normy PN-88/M-78321.

- Sprzęt  należy wykonać zgodnie z przedstawionym opisem  przedmiotu zamówienia wzorując się na przedstawionych zdjęciach i  rysunkach poglądowych.

- Uchwyty, klucze oraz ruchome elementy winny być przymocowane do    każdej sztuki  sprzętu od wewnątrz i zabezpieczone w czasie transportu przed otwieraniem, wypadaniem, uszkodzeniem.

- Sprzedawca odpowiada za dostarczenie towaru wraz  rozładunkiem (tj. zdjęcie                        z  samochodu i ustawienie w magazynie na  wskazanym miejscu) w dniach od poniedziałku do czwartku  w godzinach od 800 do 1330.

- Na fakturach oprócz ilości i ceny dodatkowo  należy umieścić dokładne   wymiary sprzętu oraz nr katalogowy WP.

- O terminie dostawy należy powiadomić telefonicznie  z trzydniowym wyprzedzeniem  odbiorcę sprzętu  i  RZI w Krakowie.

Podpisanie umowy odbywa się w siedzibie zamawiającego                             w terminie przez niego wyznaczonym.Dół formularza

Wzór znakowania przedmiotu zamówienia

( skala 1:1)

# WP 2-17-20

# WP 2- 34-20

Sprzęt należy znakować poprzez umieszczenie na nim: numer katalogowy, rok produkcji  oraz naklejkę z nazwą firmy producenta i kod kreskowy wyrobu  wg Decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie Wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej.