IM.271.13.2024			Załącznik nr 10 do SWZ       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest

Wykonanie dokumentacji projektowej

„Projekt docieplenia budynku Urzędu Miasta Malborka”

- Miejsce realizacji:

82-200 Malbork

Ul. Plac Słowiański 5

Urząd Miasta Malborka

Widok dachu z góry budynku

Zakres opracowania

dachu

Widok dachu od przodu budynku nr 1

Widok dachu od przodu budynku nr 2

Widok dachu z boku budynku

Widok dachu od tyłu budynku

Widok dachu z boku budynku

Widok dachu z tyłu budynku

Strop nad przejazdem na dziedziniec do urzędu miasta

- W dokumentacji projektowej należy uwzględnić;

- docieplenie konstrukcji dachu o łącznej powierzchni 2298 m2 polegające na demontażu i montażu:

- zużytych, uszkodzonych drewnianych elementów konstrukcji więźby dachowej,

- docieplenie między krokwiami z wełny mineralnej o grubości 19 cm o współczynniku przewodności cieplnej λ = W/mK = 0,038,

- montaż folii paroszczelnej i folii paroizolacyjnej,

- wymiana istniejącej dachówki wraz z orynnowaniem na nową,

- naprawa/ wymiana elementów poszycia dachu,

- wymianę obróbki blacharskiej przy kominach i wymianę/naprawa sterczyn, kominów powyżej połaci dachowej,

- montaż płotków przeciwśniegowych, ław kominiarskich, stopni wyłazowych i wyłazów,

- wymiana  wszystkich istniejących obróbek blacharskich,

- remont istniejących lukarn,

- demontaż i montaż instalacji odgromowej,

- demontaż i montaż masztów i elementów antenowych oraz nadajników i syreny alarmowej, montaż i demontaż instalacji elektrycznych, niskoprądowych , sanitarnych, klimatyzacyjnych na poddaszu i w poszyciu dachu,

- docieplenie stropu nad przejazdem na dziedziniec urzędu o powierzchni 168 m2 polegające na:

- ociepleniu ze styropianu EPS 100-038 dach o grubości 20 cm i współczynniku przewodności cieplnej λ = W/mK = 0,038,

- ocieplenie ścian zewnętrznych w gruncie o powierzchni 625 m2 polegające na:

- ociepleniu płytą styropianową XPS o grubości 16 cm i współczynniku przewodności

cieplnej λ = W/mK = 0,036, uwzględniających istniejące przyłącza instalacji sanitarnych wodociągowych i instalację odgromową.

- Elementy konstrukcyjne dachu

Widok połaci dachowej i przekroje dachu

Przekrój A-A i D-D więźby dachowej

Docieplenie z wełny między krokwiami na całej połaci dachu

Docieplenie z wełny między krokwiami na całej połaci dachu

Przekrój C-C i B-B więźby dachowej

Docieplenie z wełny między krokwiami na całej połaci dachu

Docieplenie z wełny między krokwiami na całej połaci dachu

- Dla budynku, w którym ma być wyremontowany dach obowiązuje Uchwała Nr XVII/190/12 Rady Miasta Malborka z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego II nitka mostu na rzece Nogat w Malborku. Obiekt ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków.