Załącznik nr 3.2 do SWZ

Tabela parametrów

Pakiet: Pakiet nr 1

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru | Wartość | Jednostka miary |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | GRODZ-SN | Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej i drutu nośnego | 20 | km |
| 142 | GRODZ-SN | Maksymalna odległość dowozu słupków | 20 | km |
| 142 | GRODZ-SN | Maksymalna odległość dowozu żerdzi | 20 | km |
| 142 | GRODZ-SN | Odległość między słupkami | 4,5 | m (+/- 0,5 m), |
| 142 | GRODZ-SN | Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów | 20 | km |
| 142 | GRODZ-SN | Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną | Opalanie lub zabezpieczenie impregnatem | - |
| 142 | GRODZ-SN | Sposób umocowania siatki do słupa naciągowego | Owiniecie słupka siatką na całym obwodzie, końce drutów poziomych mocujemy do słupa za pomocą skobli | - |
| 142 | GRODZ-SN | Sposób umocowania siatki do gruntu | - | - |
| 142 | GRODZ-SN | Wymagania techniczne skobli | Ocynkowane 3x30 mm | - |
| 142 | GRODZ-SN | Wymagania techniczne gwoździ | Ocynkowane 5-6 cali | - |
| 142 | GRODZ-SN | Wymagana ilość skobli | 0,60 | kg/hm |
| 142 | GRODZ-SN | Wymagana ilość gwoździ | 2 | kg/hm |
| 142 | GRODZ-SN | Wymagana głębokość wkopania słupków | 0,6 | cm (+/- 5%) |
| 142 | GRODZ-SN | Wymagana wysokość grodzenia | 2 | m |
| 142 | GRODZ-SN | Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu | 12 | cm |
| 142 | GRODZ-SN | Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu | 25 | cm |
| 142 | GRODZ-SN | Długość słupka | 2,6 | m |
| 148 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej i drutu nośnego | 20 | km |
| 148 | K GRODZEŃ | Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną | Opalanie lub zabezpieczenie impregnatem | - |
| 148 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość dowozu słupków | 20 | km |
| 148 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość dowozu żerdzi | 20 | km |
| 148 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość zwiezienia zdemontowanych materiałów | 20 | km |
| 148 | K GRODZEŃ | Opis technologii wykonania nowych słupków | W wypadku słupków z drewna iglastego okorowanie całych słupków na czerwono, w wypadku słupków z drewna liściastego twardego [Db] korowanie nie jest wymagane; rozłupanie lub rozcięcie wzdłużne zbyt grubych słupków. | - |
| 148 | K GRODZEŃ | Sposób przymocowania siatki | Rozciągnięcie siatki, przybicie drutów poziomych skoblami – skobli nie dobijamy, muszą mieć możliwość przesuwania się w poziomie. Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie drutów poziomych. | - |
| 148 | K GRODZEŃ | Wymagania techniczne skobli | Ocynkowane 3x30 mm | - |
| 148 | K GRODZEŃ | Wymagania techniczne gwoździ | Ocynkowane 5-6 cali | - |
| 149 | PRZYB-1ŻU | Wymagania techniczne gwoździ | Ocynkowane 5-6 cali | - |
| 149 | PRZYB-1ŻU | Maksymalna odległość dowozu żerdzi | 20 | km |
| 154 | PUŁF | Maksymalna odległość dowozu materiałów (palików, drutu i pułapek feromonowych) | 20 | km |
| 154 | PUŁF | Maksymalna odległość zwiezienia zdemontowanych pułapek | 20 | km |