Załącznik nr 3.2 do SWZ

Tabela parametrów

Pakiet: Pakiet nr 3

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru | Wartość | Jednostka miary |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 148 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej i drutu nośnego | 20 | km |
| 148 | K GRODZEŃ | Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną | Opalanie lub zabezpieczenie impregnatem | - |
| 148 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość dowozu słupków | 20 | km |
| 148 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość dowozu żerdzi | 20 | km |
| 148 | K GRODZEŃ | Maksymalna odległość zwiezienia zdemontowanych materiałów | 20 | km |
| 148 | K GRODZEŃ | Opis technologii wykonania nowych słupków | W wypadku słupków z drewna iglastego okorowanie całych słupków na czerwono, w wypadku słupków z drewna liściastego twardego [Db] korowanie nie jest wymagane; rozłupanie lub rozcięcie wzdłużne zbyt grubych słupków. | - |
| 148 | K GRODZEŃ | Sposób przymocowania siatki | Rozciągnięcie siatki, przybicie drutów poziomych skoblami – skobli nie dobijamy, muszą mieć możliwość przesuwania się w poziomie. Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie drutów poziomych. | - |
| 148 | K GRODZEŃ | Wymagania techniczne skobli | Ocynkowane 3x30 mm | - |
| 148 | K GRODZEŃ | Wymagania techniczne gwoździ | Ocynkowane 5-6 cali | - |
| 154 | PUŁF | Maksymalna odległość dowozu materiałów (palików, drutu i pułapek feromonowych) | 20 | km |
| 154 | PUŁF | Maksymalna odległość zwiezienia zdemontowanych pułapek | 20 | km |