Nr sprawy: BZP/195/22						Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w oparciu o art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej ustawy PZP na roboty budowlane pn:

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chełmińskiej 57 
w Grudziądzu.

## I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej 57. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie podziału i remont lokali mieszkalnych, wspólnych przedpokoi, remont klatki schodowej oraz robót elektrycznych.

Opis planowanych robót do wykonania:

I  Wykonanie robót elektrycznych pn.: „Modernizacja instalacji elektrycznej 
        w budynku mieszkalnym przy ul. Chełmińskiej 57.”

- Wymiana instalacji WLZ

- Instalacje WLZ wykonać przewodem min Lgy 16mm2

- Wykonać podziały WLZ

- Zmodernizować rozdzielnicę administracyjną, dostosować do potrzeb

- Wszystkie układy pomiarowe dostosować do nowej instalacji, wynieść na klatkę schodową

- Zasilanie do mieszkań prowadzić   przewodem  YDY 5x6

- Rozdzielnice licznikowe dla trójfazowych układów

- Przewody w poziomach układać p/t

- W budynku 17 mieszkań, administracja budynku,  lokal użytkowy

- Wykonać minimum 3 przewierty przez stropy zachowując miejsce dla operatorów zewnętrznych

- Starą instalację wyciąć w sposób uniemożliwiający wykorzystanie.

- Wymiana  instalacji oświetlenia klatek schodowych piwnic w budynku

- Wymienić instalację elektryczną administracyjną – okablowanie klatek schodowych i piwnic

- Oprawy oświetleniowe – zastosować oprawy LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu i zmierzchu.

- Zlikwidować miejsca po łącznikach oświetlenia.

- Starte okablowanie wyciąć w sposób uniemożliwiający wykorzystanie.

- Wyprowadzić obwód zasilania piwnic i strychu z 31 lampami kanałowymi łącznie z zasilaniem piwnic lokatorskich z 1 punktem świetlnym (oprawa kanałowa) i łącznikiem

- Starą instalację wyciąć w sposób uniemożliwiający wykorzystanie

- Instalacja dzwonkowa

- Instalację dzwonkową wykonać jako wewnętrzną z mieszkań

- Dzwonki nie wchodzą w zakres prac, dostarczy najemca lub właściciel

- Instalacja domofonowa

- Instalację domofonową utrzymać sprawną

- Potwierdzenie prac

- Każde prace w lokalach mieszkalnych i przynależnych piwnicach muszą być potwierdzone odpowiednim protokołem i podpisem właściciela lub najemcy.

- UWAGA: Zwrócić szczególną uwagę na wykonanie robót budowlanych tj.  zaprawienia bruzd po kuciu. Zwrócić szczególną uwagę na instalację domofonową.

II Wykonanie robót budowlanych pn.: „Podział i remont lokali mieszkalnych oraz wspólnych przedpokoi w budynku mieszkalnym przy ul. Chełmińskiej 57.”

PARTER

- m. 2 pustostan

- Demontaż sufitu podwieszanego w pomieszczeniu bez okien 3m2.

- Demontaż drzwi wejściowych do lokalu wraz z ościeżnicami. Zamurowanie wskazanego otworu drzwiowego zgodnie z rysunkiem 2m2.

- Zakup i montaż drzwi wejściowych lewych, typowych 80-90cm wraz z ościeżnicą
 i progiem, niemetalowych, otwieranych do wewnątrz. Dostosowanie wskazanego otworu do nowej stolarki drzwiowej.

- Wykonanie ścianek działowych wydzielających łazienkę i kuchnię z płyt g-k na stelażu z wypełnieniem wełną mineralną 20m2. Nie montujemy stolarki drzwiowej wewnątrzlokalowej.

- Demontaż sanitariatów z łazienki znajdującej się na wspólnym przedpokoju, zaślepienie podejść wod-kan.

- m. 2a zasiedlony

- Wykonanie przedpokoju samodzielnego poprzez postawienie ścianki działowej 
z płyt g-k na stelażu z wypełnieniem wełną mineralną 4,5m2.

- Zakup i montaż drzwi wejściowych lewych, typowych 80-90cm wraz z ościeżnicą
 i progiem, niemetalowych, otwieranych do wewnątrz.

- Demontaż instalacji gazowej z pomieszczenia.

- Wymiana drzwi do projektowanej łazienki na typowe, otwierane na zewnątrz, prawe.

- Wymiana okna dwuskrzydłowego 0,65x1,95cm na PCV jako rozwiązanie tymczasowe, zgodnie z istniejącym podziałem.

- Wykonanie podejść wod-kan do nowych urządzeń w łazience – brodzik, WC, umywalka, podejście pod pralkę, montaż wodomierza radiowego wraz
 z plombowaniem. Uwzględnić doprowadzenie ciepłej wody od bojlera, rozprowadzenie wody wykonać podtynkowo.

- Wymiana wykładziny PCV na podłodze 6m2, ułożenie płytek ceramicznych w obrębie brodzika i umywalki 5m2.

- Zakup i montaż brodzika z baterią prysznicową, umywalki z baterią stojącą, WC, bojlera elektrycznego 50l.

- Uzupełnienie ubytków tynku na ścianach, wykonanie sufitu z płyt g-k na stelażu 10m2, wykonanie dwóch warstw gładzi na ścianach 30m2 i sufitach 6m2, przygotowanie do malowania, malowanie ścian 30m2 i sufitów 6m2  na biało.

- wspólny przedpokój

- Rozebranie pomieszczenia WC znajdującego się na wspólnym przedpokoju 10m2  wraz z demontażem instalacji wod-kan .

- Odbicie luźnych tynków, uzupełnienie ubytków tynku, wykonanie dwóch warstw gładzi na ścianach 30m2 i sufitach 10m2  .

- Przygotowanie do malowania – odgrzybianie, czyszczenie, gruntowanie, dwukrotne malowanie na biało ścian 30m2 i sufitów 10m2  , malowanie podłóg w kolorze schodów i podestów klatki schodowej 10m2.

I  PIĘTRO

- m. 3 pustostan

- Demontaż drzwi wejściowych do lokalu oraz do jednego z pokoi wraz 
z ościeżnicami. Zamurowanie dwóch otworów drzwiowych 4m2.

- Zakup i montaż drzwi wejściowych lewych, typowych 80-90cm wraz z ościeżnicą
 i progiem, niemetalowych, otwieranych do wewnątrz. Dopasowanie otworu do nowej stolarki.

- Odtworzenie otworu drzwiowego w miejscu szafy 2m2.

- Wykonanie ścianki działowej wydzielającej łazienkę z płyt g-k wodoodpornych na stelażu  z wypełnieniem wełną mineralną 10m2. Nie montujemy stolarki drzwiowej wewnątrzlokalowej.

- m. 3a pustostan

- Wykonanie ścianki działowej z płyt g-k na stelażu z wypełnieniem wełną mineralną 4,5m2.

- Zakup i montaż drzwi wejściowych prawych,  typowych 80-90cm wraz
 z ościeżnicą i progiem, niemetalowych, otwieranych do wewnątrz.

- Demontaż ścianki działowej wydzielającej obecnie mieszkanie 3a  - 4m2.

- Demontaż instalacji gazowej z pomieszczenia kuchni przynależnej obecnie do m.3.

- wspólny przedpokój

- Rozebranie pomieszczenia WC znajdującego się na wspólnym przedpokoju 10m2  wraz z demontażem instalacji wod-kan .

- Odbicie luźnych tynków, uzupełnienie ubytków tynku, wykonanie dwóch warstw gładzi na ścianach 30m2 i sufitach 10m2  .

- Przygotowanie do malowania – odgrzybianie, czyszczenie, gruntowanie, dwukrotne malowanie na biało ścian 30m2 i sufitów 10m2, malowanie podłóg w kolorze schodów i podestów klatki schodowej 10m2.

II  PIĘTRO

- m. 5 pustostan

- Demontaż dwóch sztuk drzwi do pokoju wraz z ościeżnicami. Zamurowanie dwóch otworów drzwiowych 4m2.

- Zakup i montaż drzwi wejściowych prawych, typowych 80-90cm wraz z ościeżnicą i progiem, niemetalowych, otwieranych do wewnątrz. Dopasowanie otworu do nowej stolarki.

- Wykonanie ścianek działowych wydzielających łazienkę oraz pokój z płyt g-k (do pomieszczenia łazienki płyty wodoodporne) na stelażu z wypełnieniem wełną mineralną 25m2.

- Opracowanie dokumentacji projektowej na „Wykonanie otworu drzwiowego
 w ścianie nośnej.” Projekt powinien zawierać:

- Projekt architektoniczno-budowlany – 3 egz.

- Projekt techniczny – 3 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egz.

- Wykonanie otworu drzwiowego zgodnie z projektem. Prowadzenie dziennika budowy, kierownika budowy zapewnia wykonawca. Wniosek o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia prac do PINB składa MPGN.

- m. 5a pustostan

- Wykonanie ścianki działowej z płyt g-k na stelażu z wypełnieniem wełną mineralną 4m2.

- Zakup i montaż drzwi wejściowych prawych, typowych 80-90cm wraz z ościeżnicą i progiem, niemetalowych, otwieranych do wewnątrz.

- Demontaż instalacji gazowej z pomieszczenia kuchni przynależnej obecnie do m.5.

- wspólny przedpokój

- Rozebranie pomieszczenia WC znajdującego się na wspólnym przedpokoju 10m2  wraz z demontażem instalacji wod-kan .

- Odbicie luźnych tynków, uzupełnienie ubytków tynku, wykonanie dwóch warstw gładzi na ścianach 30m2 i sufitach 10m2  .

- Przygotowanie do malowania – odgrzybianie, czyszczenie, gruntowanie, dwukrotne malowanie na biało ścian 30m2 i sufitów 10m2, malowanie podłóg w kolorze schodów i podestów klatki schodowej 10m2.

III PIĘTRO

- m.7. pustostan

- Demontaż przedpokoju wydzielonego ze wspólnego przedpokoju 9m2.

- Zakup i montaż drzwi wejściowych prawych, typowych 80-90cm wraz z ościeżnicą i progiem, niemetalowych, otwieranych do wewnątrz.

- Demontaż ścianki wydzielającej łazienkę, wykonanie nowej ścianki zgodnie 
z rysunkiem z płyt g-k wodoodpornych na stelażu z wypełnieniem wełną mineralną 10m2.

- wspólny przedpokój

- Odbicie luźnych tynków, uzupełnienie ubytków tynku, wykonanie dwóch warstw gładzi na ścianach 30m2 i sufitach 10m2  na biało.

- Przygotowanie do malowania – odgrzybianie, czyszczenie, gruntowanie, dwukrotne malowanie na biało ścian 30m2 i sufitów 10m2  na biało, malowanie podłóg
 w kolorze schodów i podestów klatki schodowej 10m2.

IV PIĘTRO

- m. 10 pustostan

- Zakup i montaż drzwi wejściowych lewych, typowych 80-90cm wraz z ościeżnicą 
i progiem, niemetalowych, otwieranych do wewnątrz. Dostosowanie wskazanego otworu do nowej stolarki drzwiowej.

- m.11 zasiedlony

- Wykonanie ścianki działowej z płyt g-k na stelażu z wypełnieniem wełną mineralną 3m2.

- Zakup i montaż drzwi wejściowych prawych, typowych 80-90cm wraz
 z ościeżnicą, niemetalowych, otwieranych do wewnątrz.

- wspólny przedpokój

- Odbicie luźnych tynków, uzupełnienie ubytków tynku, wykonanie dwóch warstw gładzi na ścianach 30m2 i sufitach 10m2  na biało.

- Przygotowanie do malowania – odgrzybianie, czyszczenie, gruntowanie, dwukrotne malowanie na biało ścian 30m2 i sufitów 10m2  na biało, malowanie podłóg
 w kolorze schodów i podestów klatki schodowej 10m2.

DLA WSZYSTKICH PUSTOSTANÓW:

- Rozebranie wszystkich pieców kaflowych w pustostanach 2, 3, 3a, 5, 5a, 7, 8, 10 – 15 szt.

- Wykonanie opinii na wykonanie wentylacji kuchni/aneksów kuchennych i łazienek 
oraz na wykonanie centralnego ogrzewania gazowego dla wszystkich pustostanów: 2, 3, 3a, 5, 5a, 7, 8 ,10.

- Oznaczenie numeracji wszystkich mieszkań, w których zostały wymienione drzwi.

- Wykonanie we wskazanym miejscu nowego pionu kanalizacyjnego Ø110 dla mieszkań 2,3,5 oraz Ø75 dla mieszkania 7 – zakończenie pionu automatem.

- Wykonanie we wskazanym miejscu nowego pionu wodnego dla mieszkań 2,3,5,7 wraz 
z montażem i plombowaniem wodomierzy radiowych.

III: Wykonanie robót budowlanych pn.: „Remont klatki schodowej
 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chełmińskiej 57 w Grudziądzu”.

- Naprawa tynków ścian i sufitów.

- Oczyszczenie ścian z warstw farby olejnej.

- Malowanie ścian i sufitów.

- Wymiana uszkodzonych elementów schodów wewnętrznych: stopnic, podstopnic, spoczników, podestów, balustrad schodowych, cokołów spoczników oraz podestów.

- Oczyszczenie i pomalowanie wszystkich elementów schodów wewnętrznych: stopnic, podstopnic, spoczników, podestów, balustrad schodowych, cokołów biegów schodowych, spoczników oraz podestów.

- Wymiana drzwi do piwnicy.

- Wymiana parapetów wewnętrznych stolarki klatki schodowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

- Projekt budowlany ( w zakresie remontu klatek)

- przedmiary robót na podstawie którego Wykonawca przygotuje kosztorysy ofertowe metodą uproszczoną  z podziałem na: podział i remont lokali mieszkalnych oraz wspólnych przedpokoi; remont klatki schodowej; modernizacja instalacji elektrycznej 
i załączy go do oferty.

- Rysunki pomocnicze

UWAGA:

Wykonawca musi rozpocząć prace od robót elektrycznych.

Wykonawca podczas realizacji robót musi przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Materiały budowlane należy zastosować w I gatunku i powinny posiadać aprobaty techniczne, atest lub certyfikaty o przydatności do stosowania w budownictwie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.