M-11.02.02. Wbicie ścianki z grodzic typu g-62

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wbijaniem stalowych ścianek szczelnych z grodzic o profilu G-62

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wbiciem  stalowych ścianek szczelnych grodzic G-62 i obejmują wbicie ścianki szczelnej zgodnie z projektem.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową oraz ST.

2. MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne".

2.2. Materiały do wykonania ścianki.

Materiał stanowią profile walcowane ze stali St3S, ścianki szczelnej typu G-62.rn.

3. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne".

3.2. Sprzęt do wykonywania robót.

Podstawowym sprzętem do wykonania robót jest wibromłot np.WM 10 1 A ZREMB oraz żuraw o udźwigu

l5 t. Wibromłot podwieszony do dźwigu przekazuje wytworzoną energie wibracji na zagłębiany element jako udary o dużej częstotliwości. Wibratory i wibromłoty ulegają uszkodzeniom przy zbyt długim czasie działania. Jednorazowo praca młota nie powinna trwać dłużej niż 10 min.

Wibromłoty np. WM 101A ZREMB mają automatyczne wyłączniki sterowane czujnikami termicznymi wbudowanymi w stojany silników. Zabezpiecza to przed przegrzaniem silnika. Do wyciągania grodzie stalowych proponuje się zastosować wibromłot np. WM 1 02 A, który służy do wyciągania z gruntu pali drewnianych i stalowych o ciężarze do l T o głębokości do 16 m.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne".

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu.

Do wykonania robót potrzebny jest samochód ciężarowy o ładowności 5T oraz samochód ciężarowy do przewozu dłużyc

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne".

5.2. Wykonanie i wbicie ścianek szczelnych z grodzic.

Miejsca wbicia ścianek szczelnych powinny być wyznaczone przez Wykonawcę w nawiązaniu do osi podłużnej drogi na obiekcie. Rozpoczęcie wbijania ścianki szczelnej zaczyna się od skrajnej grodzicy. Aby zachować właściwy kierunek wbijania należy początkowo zmniejszyć częstotliwość uderzeń wibromłota. Przy rozpoczynaniu wbijania przy maksymalnej częstotliwości uderzeń wibromłota, grodzica ma tendencję do zsuwania się z wymaganego kierunku. Jeżeli to wystąpi, trzeba grodzicę wyciągnąć i wbić ponownie. Gdy grodzica uzyska już prowadzenie w gruncie, sprawdza się współosiowość grodzicy i młota oraz zachowanie zaprojektowanego kierunku wbijania. Po ewentualnym wprowadzeniu poprawki położenia można przystąpić do właściwego wbijania. Po wstępnym zagłębieniu grodzicę należy wbijać z pełną energia wibromłota i przestrzegać zachowania jej stałości. Należy zwrócić uwagę na dokładne połączenie grodzie w zamkach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne".

6.2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót.

W czasie wbijania ścianek szczelnych i pojedynczych grodzie należy kontrolować:

- zgodność z projektem wytyczenia miejsc wbicia,

- współosiowość grodzicy i wibromłota,

- prawidłowość połączenia w zamkach,

- wpęd grodzicy: pomiary należy rozpocząć po stwierdzeniu wyraźnego zmniejszenia się zagłębienia grodzicy. Mierzy się

wpęd uzyskany w ciągu minuty działania wibromłota z pełną energią tzn. przy największej wysokości skoków i największej

częstotliwości uderzeń.

Tolerancje wbijania grodzie są następujące:

- przesunięcie w planie nie powinno być większe niż 5 cm,

- odchylenie od kierunku wbijania grodzie pionowych nie powinno być większe niż 1,5 %,

- różnice poziomów góry wbitych grodzie nie powinny przekraczać 5 cm, przy większych różnicach

grodzice należy obcinać.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarowa jest l metr bieżący (l mb) szerokości wbitej ścianki szczelnej z grodzic G 62

o długości na głębokość określoną w projekcie  Nie wlicza się odciętych kawałków grodzic.

7.3. Szczegółowe zasady obmiaru.

Obmiar powinien być wykonany na budowie w obecności Inspektora i wymaga jego akceptacji.

Obmiar nie powinien zawierać innych robót niż wykazanych w dokumentacji projektowej ujętych w przedmiarze robót i w ślepym kosztorysie z wyjątkiem zaakceptowanych przez Inżyniera.

Roboty dodatkowe wykonane przez Wykonawcę bez pisemnej zgody Inspektora nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

Ilość jednostek obmiarowych określono w przedmiarze robót i w kosztorysie.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne".

8.2. Szczegółowe zasady odbioru.

Odbiór polega na  kontroli jakości wykonanych robót w trakcie ich prowadzenia oraz sprawdzeniu dopuszczalnych tolerancji określonych w pkt. 6.2.

Przy odbiorze należy zwrócić uwagę na rzędne wbicia ścianek szczelnych i grodzic oraz ich rozmieszczenie w planie.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami

Inspektora jeżeli wszystkie badania i pomiary w zakresie ilości i jakości robót dały wynik pozytywny.

Odbiór powinien być prowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe wykona Wykonawca na własny koszt, w terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1m ścianki szczelnej obejmuje:

- zakup i transport grodzie,

- wbicie ścianki szczelnej na głębokość określoną w projekcie

- transport, montaż, demontaż i przemieszczanie urządzeń do wbijania grodzic,

- uporządkowanie terenu po robotach.

10.PZEPISY ZWIĄZANE.

[1]    PN-86/B-02480 Grunty  budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

[2]    PN-68/B-06050  Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania w zakresie  wykonywania

i badania przy odbiorze.

[3]    PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

[4]    BN-70/8931/05  Oznaczenie  wskaźnika  nośności  gruntu jako  podłoża  nawierzchni

podatnych.

[5]    PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

[6]    PN-80/H-93433.01.Grodzica G-62.

[7]    Instrukcja DP-T 14 dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych

na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP, Warszawa 1989, wraz

z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.