Kraków, dnia 20.06.2023r.

ZZP-271-25-22/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP- 22/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 16.06.2023r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

Proszę o więcej szczegółów technicznych i parametrów dotyczących opraw przedstawionych w przedmiarze elektrycznym? Rodzaj klosza, barwa światła, producent, na tynk/ pod tynk itp.

Ze względu na dużą ilość opraw czy istnieje możliwość zamieszczenia w postepowaniu projektu z rozmieszczeniem opraw lub projekt/obliczenia wykonywane w programie dialux?
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że szczegóły techniczne i parametry zostały zamieszczone w dokumencie pod nazwą „Wyjaśnienie treści SWZ-1_rzuty”.

Pytanie nr 2

Proszę o więcej informacji technicznych i parametrów w materiałach wymienionych w przetargu takich jak: klawiatura dotykowa, kontroler sieci bezprzewodowej, centrala alarmowa, sygnalizator akustyczny, moduł powiadamiana i sterowania GSM, przycisk napadowy bezprzewodowy na zapinany na ręce.

Odpowiedź:

- Klawiatura dotykowa najważniejsze cechy:

  - duży wyświetlacz graficzny z podświetleniem

  - konfigurowalny wygaszacz z możliwością wyświetlania zegara, daty, stanów elementów systemu (stref, wejść, wyjść), temperatur

  - klawiatura dotykowa z podświetleniem:

- 12 klawiszy, oznaczonych zgodnie ze standardem telefonicznym, przeznaczonych do wprowadzania danych

- 3 klawisze do wywołania alarmu (pożar / pomoc / napad)

- 4 klawisze do uruchamiania makropoleceń

- obsługa gestu przesuwania (poruszanie się po menu)

  - diody LED informujące o bieżącym stanie systemu

  - wbudowany przetwornik piezoelektryczny do sygnalizacji dźwiękowej

  - możliwość podłączenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem magistrali)

  - ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podłoża

- Antena:

  - zgodność z wymaganiami EN 50131 Grade 2 lub równoważnej

  - dwukierunkowa komunikacja radiowa w paśmie 868 MHz – 4 kanały

  - zasięg do 2000 m w terenie otwartym

  - obsługa do 48 urządzeń bezprzewodowych

  - obsługa do 256 pilotów bezprzewodowych

  - 4 wyjścia sygnalizujące stan kontrolera i podłączonych urządzeń      bezprzewodowych

  - dywersyfikacja anten – automatyczny wybór anteny, która zostanie użyta do odbioru transmisji, w zależności od poziomu sygnału odbieranego

  - aktualizacja oprogramowania kontrolera bez konieczności jego demontażu

  - zdalna konfiguracja i aktualizacja urządzeń zarejestrowanych do kontrolera

  - ochrona sabotażowa

  - zasilanie: 12 V DC

- Centrala alarmowa:

  - obsługa od 8 do 32 wejść

  - możliwość podziału systemu na 16 stref, 4 partycje

  - obsługa od 8 do 32 programowalnych wyjść

  - magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń

  - wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania

  - obsługa systemu alarmowego przy pomocy manipulatorów dotykowych, LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego

  - 28 niezależnych timerów do automatycznego sterowania

  - funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej

  - pamięć 439 zdarzeń z funkcją wydruku

  - obsługa do 64+4+1 użytkowników

  - port RS-232 - gniazdo RJ

  - możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera

  - wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 1,2 A z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki

- Sygnalizator:

  - sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny

  - sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED

  - ochrona sabotażowa przed:

- oderwaniem od podłoża

- otwarciem

- Moduł powiadomień i sterowania GSM:

  - obsługa dwóch kart SIM

  - możliwość sprawdzenia stanu konta pre-paid

  - synchronizacja czasu z serwera NTP lub sieci komórkowej

  - powiadamianie: SMS, CLIP, PUSH,

  - zdalne sterowanie: SMS, CLIP, aplikacja mobilna

  - monitoring: dane komórkowe (TCP/UDP), wiadomości SMS

  - możliwość współpracy z modułem ethernetowym ETHM-1 Plus (w wersji 2.07 lub wyższej):

- Dual Path Reporting, zgodny z EN 50136 lub równoważną

- zapasowy tor łączności

- Przyciski napadowe:

  - konfigurowanie funkcji przycisków (do 6 funkcji)

  - optyczne i akustyczne potwierdzanie odebrania poleceń przez kontroler

  - podświetlane przyciski

  - zdalna aktualizacja oprogramowania

  - zasilanie: bateria CR2032 3 V

  - możliwość zamiany standardowej klawiatury na GKX-1 (z kolorowymi piktogramami)

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)