Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zadania pn.

„ Utrzymanie powiatowych dróg gruntowych na terenie działania Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie”.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, ustaleń SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

Zakres prac.

Przedmiotem niniejszego zamówienia utrzymanie powiatowych dróg gruntowych                 na terenie działania Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie:

ZADANIE NR 1- teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Olsztynku

Wykaz dróg, objętych  utrzymaniem: 1230N, 1429N, 1431N, 1526N, 1372N, 1443N.

ZADANIE NR 2- teren działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Barczewie

Wykaz dróg, objętych utrzymaniem: 1438N, 1440N, 1444N, 1465N, 1479N.

ZADANIE NR 3- teren działania Obwodu Drogowego Nr 3 w Dobrym Mieście

Wykaz dróg, objętych  utrzymaniem: 1401N, 1411N, 1959N, 1368N, 1428N, 1447N, 1409N, 1417N, 1364N, 1501N, 1421N, 1405N, 1358N, 1364N, 1412N, 1451N, 1438N.

Zakres robót obejmuje:

- Wykonanie równania i wałowania dróg gruntowych

- Wbudowanie i zagęszczenie  kruszywa łamanego frakcji 0-31,5(C50/10) ; 0-63(C50/30)

- Prace związane z utrzymaniem dróg przy pomocy koparko-ładowarki.

Dostawę kruszywa łamanego frakcji 0-31,5(C50/10) ; 0-63(C50/30) na drogi będące przedmiotem zamówienia zapewni Zamawiający.

- Wspólny słownik zamówień (CPV):

- 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg,

- 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg.

Uwagi do wyceny:

Profilowanie najlepiej jest wykonywać po średnim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co ułatwia zarówno ścinanie gruntu na wygórowaniach, jak i jego zagęszczenie. Liczba przejazdów równiarek do uzyskania należytego profilu jest różna i zależna od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzaju gruntu i sposobu profilowania.

W czasie profilowania równiarka powinna:

- wyrównywać wyboje ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowań, powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów w czasie suchej pogody oraz z nierównomiernego zagęszczenia jezdni,

- odtworzyć profil pierwotny przez ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein.

W przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych (susza) Wykonawca przed przystąpieniem do profilowania powinien uwzględnić nawodnienie dróg w celu wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną zapewniając prawidłowe funkcjonowanie dróg. Przedstawiciel Zamawiającego przed przystąpieniem do profilowania  będzie informował każdorazowo Wykonawcę o konieczności nawodnieniu drogi.

Równanie i wałowanie nawierzchni drogi należy wykonać przy zachowaniu optymalnej wilgotności nawierzchni pasa drogi. W przypadku użycia walca wibracyjnego, dobierając amplitudę drgań bębna walca należy uwzględnić bliskość ogrodzeń i budynków. W przypadku wątpliwość Wykonawca ma obowiązek uzgodnić parametry pracy walca z przedstawicielem Zamawiającego.

Wykonawca przystępujący do wykonywania naprawy dróg o nawierzchni gruntowo – żwirowej                   i tłuczniowej  zobowiązany jest wykonywać prace przy użyciu następującego sprzętu:

- równiarki samojezdnej pozwalającej nadać nawierzchni spadki poprzeczne;

- wibracyjnego walca drogowego samojezdnego stalowo-gumowego, o masie operacyjnej               nie mniejszej niż 10 ton (preferowane walce jednobębnowe) lub statycznego walca drogowego samojezdnego ogumionego o  masie operacyjnej nie mniejszej niż 10 ton,

- zagęszczarki płytowej lub ubijaka mechanicznego w zależności od wielkości ubytków,

- koparko-ładowarki z możliwością odtworzenia rowów przydrożnych z łyżką skarpową                   z regulacją kątów.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót sprzętem zgodnym ze złożoną ofertą,                           odpowiadającym pod względem typów i ilości  zawartych w zał. Nr 1 SST.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w SST i wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany                 w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego Użytkowania.

Wbudowanie kruszywa łamanego obejmuje rozłożenie, zagęszczenie oraz uporządkowanie terenu            po wykonanych robotach.

Warstwę kruszywa należy układać na osuszoną powierzchnię, nie wskazane jest układanie
kruszywa w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu).

Dostawę kruszywa łamanego frakcji 0-31,5(C50/10) ; 0-63(C50/30) na drogi powiatowe będące przedmiotem zamówienia zapewni Zamawiający.

Wyżej wymienione prace będą wykonywane każdorazowo na zlecenie Zamawiającego w terminie maksymalnie do 2 dni roboczych od telefonicznego, faksowego lub e-mailowego złożenia zamówienia.

Zamawiający wraz z Wykonawcą dokonywać będzie objazdu dróg celem sprawdzenia stanu nawierzchni w zakresie uszkodzeń oraz wyboru techniki i materiałów do dokonania naprawy. Uzupełnianie ubytków oraz równanie dróg można wykonywać na drogach suchych lub wilgotnych bez zastoisk wody i błota chyba, że Zamawiając postanowi inaczej.

Ilości robót wymienione w kosztorysie są ilościami planowanymi i w okresie realizacji zamówienia mogą ulec zmianie tzn. zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od potrzeb.

Odcinki dróg  posiadają nawierzchnię gruntową utwardzoną o zmiennej szerokości od 3,5m                       do 5,0 m.

Wykonany zakres robót ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie dróg powiatowych, poprawę przejezdności oraz zapewnienie prawidłowego odprowadzenia wody z nawierzchni.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia według specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót,  kosztorysów ofertowych, SIWZ, zgodnie z przepisami, normami i sztuką budowlaną.

b)Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

c)Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

d)Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zmówienia.

e)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

f)Wykonawca musi posiadać polisę OC w zakresie prowadzonych prac, której numer przekaże zamawiającemu w dniu podpisania umowy,

g)Realizacja zadania podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności Ustawie                                          z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

h)Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo na drodze i ograniczenia utrudnień w ruchu wynikających z prowadzonych robót do niezbędnych potrzeb.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter Oferty lub realizację robót.

Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji.

Zasady odbioru robót:

Odbiór robót polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru nad robotami będącymi przedmiotem zamówienia oraz do odbioru robót Kierownika danego Obwodu Drogowego.

Dokumenty do odbioru robót:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest protokół odbioru częściowego/końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- obmiar robót,

- dokumenty pracy sprzętu,

- protokół z odbioru częściowego/końcowego robót potwierdzony przez osobę nadzorującą nad robotami tj. Kierownika danego Obwodu Drogowego, na którym były wykonane roboty.

Po weryfikacji ww. dokumentów nastąpi odbiór wykonanych robót w terenie. Zamawiający sporządza protokół odbioru częściowego/końcowego, który określa rodzaj, sposób i termin usunięcia ewentualnych wad jakościowych.

Pozostałe:

Czynności obejmujące zakres robót powinny zostać wykonane przez osoby zatrudnione na umowę pracę.

Zmiany do umowy:

- Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

  - zmiany ilości wykonanych prac

  - w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych

- Zmiany ilości w pozycji kosztorysowej tj.:

  - Zmniejszenia ilości w pozycji kosztorysowej

  - Zwiększenia ilości w pozycji kosztorysowej

Sposób oceny wniosków:

60% – cena

40% - ilość dni od zlecenia robót do rozpoczęcia prac, nie więcej niż 3 dni

Czas trwania umowy: 45 dni

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić następującą dokumentację:

a)	rejestr wykonanych robót

Warunki płatności:

Zamawiający dopuszcza płatności częściowe po odbiorze częściowym nie częściej niż co 30 dni.                   Do złożonej faktury musi być załączony rejestr wykonanych robót za dany okres zatwierdzony przez osobę nadzorującą.

Wykonał:                                  Zatwierdził: