ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

WE WŁOSZCZOWIE

SZCZEÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR Łat

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. Warunki Bezpieczeństwa

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczególnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót na drogach powiatowych powiatu włoszczowskiego związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną na gorąco.

## 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych opisanych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych powiatu włoszczowskiego.

Do wykonania:

Zadanie nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu włoszczowskiego masą bitumiczna na gorąco – do wykonania 2000 m2 przy śr. grubości warstwy 4 cm.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą mineralno-bitumiczną na gorąco:

Zadanie nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu włoszczowskiego masą bitumiczna na gorąco. Remont polegający na sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej w miejscach występowania ubytków w nawierzchni i odbudowaniu nawierzchni poprzez rozłożenie masy i zawałowanie.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją przetargową i poleceniami zamawiającego.

# 2. materiały

## 2.1. Masa mineralno-bitumiczna standard I odpowiadająca wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym PN-S-96026 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie Asfaltowe.

## 2.2. Emulsja asfaltowa (bitum - asfalt drogowy) powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w normie: B11-71/6771-02 właściwości emulsji kationowej

# 3. sprzęt

## Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej należy wykonać ręcznie lub mechanicznie z mechanicznym wycięciem łat oraz mechanicznym zawałowaniem masy bitumicznej walcem wibracyjnym lub płytą wibracyjną. Wykonawca przystępujący do remontu cząstkowego powinien wykazać się następującym sprzętem:

- walec spalinowy wibracyjny,

- płyta wibracyjna,,

- piła mechaniczna do cięcia nawierzchni,

- samochód samowyładowczy z zamontowanym termosem lub z przykryciem brezentowym,

- dostępem do korzystania z wytwórni stacjonarnej /otaczarni/ o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania

mieszanek mineralno-bitumicznych,

- frezarka do nawierzchni bitumicznych.

# 4. transport

## Mieszankę mineralno-bitumiczną należy przewozić pojazdami wyposażonymi w termosy lub pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka bitumiczna powinna być zmagazynowana w termosie lub pokryta brezentem. Każdorazowo należy zapewnić warunek zachowania temperatury wbudowania masy.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Zakres wykonania robót

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na drogach powiatowych powiatu włoszczowskiego.

## 5.2. Technologia wykonania remontu.

5.2.1 Remont cząstkowy nawierzchni masą bitumiczną obejmuje:

- wycięcie lub wyfrezowanie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem kształtów prostokąta lub innej figury geometrycznej,

- usunięcie wszelkich luźnych zanieczyszczeń i oczyszczenie wyciętych miejsc,

- ogrzanie bitumu lub emulsji asfaltowej i skropienie naprawianego miejsca i krawędzi pionowych,

- rozścielenie mieszanki mineralno-asfaltowej w jednej warstwie,

- zagęszczenie ułożonej warstwy walcem wibracyjnym lub płytą wibracyjną,

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Kontrolę jakości robót sprawuje inspektor nadzoru wyznaczony przez Zamawiającego do nadzorowania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.

## 6.2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Kontroli podlega przestrzeganie technologii wykonania remontu, stosowanie odpowiednich materiałów, oraz wielkość i lokalizacja wykonanych łat.

# 7. obmiar robóT

Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej nawierzchni.

# 8. odbiór robót

Odbioru robót ustalonego wcześniej zakresu dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego zgodnie z terminami ustalonymi w umowie.

# 9. podstawa płatności

Należność za wykonany remont cząstkowy nawierzchni drogi płatna będzie w terminach zgodnie z zawartą umową po dostarczeniu do siedziby zamawiającego faktury, protokołu odbioru końcowego oraz zestawienia robót wykonanych na danej drodze, ulicy.

# 10. Warunki bezpieczeństwa

Za bezpieczeństwo i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Roboty winny być oznakowane przez Wykonawcę zgodnie z opracowanym ,, Projektem oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” i przedstawionym do zatwierdzenia zamawiającemu.

## 10.1. Normy

| 1. | PN-B-11112:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-S-96025:2000 | Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania |