OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie  : Remontu korytarza (część P) wraz z klatką schodową w bloku nr 106 budynku  Wydziału  Medycyny Weterynaryjnej przy ul. Oczapowskiego 14 w Olsztynie

I. W ramach  robót  budowlanych zamówienie  obejmuje:

- korytarz główny:

- rozbiórka posadzki z  płytek  ceramicznych,

- przygotowanie podłoża do ułożenia posadzki z płytek ceramicznych: skucie nierówności, gruntowanie, wykonanie podkładów wyrównujących,

- wykonanie posadzki z płytek ceramicznych wielkowymiarowych 60x60  . Płytki o właściwościach  antypoślizgowych.

- przygotowanie ścian: zeskrobanie starej  farby i luźnych fragmentów tynku, gruntowanie, wyrównanie powierzchni,

- wykonanie zabudowy pionu c.o. w technologii g-k na ruszcie stalowym

- montaż okładzin ściennych  z płytek z kamieni sztucznych.  Płytki o wymiarach 30x30. Na narożnikach zewnętrznych należy zastosować narożniki aluminiowe lub fazowanie płytek,

- szpachlowanie  ścian powyżej okładziny z płytek. Gładzie gipsowe należy wykonać jako dwuwarstwowe. W miejscach narażonych na  pęknięcia	zakładać siatkę, w narożnikach wypukłych i na krawędziach	zakładać  kątowniki	aluminiowe perforowane. Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome. Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych powinny być prostoliniowe.

- dwukrotne  malowanie  farbami  emulsyjnymi lateksowymi ścian,  kolor jasny.

- montaż sufitu podwieszonego kasetowego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien  mineralnych o polepszonych  właściwościach akustycznych    44db, wymiarach 60x60,

- wymiana parapetów okiennych – konglomerat,

- wymiana drzwi  wewnętrznych korytarzowych.  Konstrukcja skrzydła płytowa, wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa, całość obłożona obustronnie płytą HDF, okleina koloru białego typu Premium, ościeżnice drewniane stałe z opaskami

- wymiana drzwi  na klatkę schodową. Drzwi z profili aluminiowych

- wymiana hydrantu wewnętrznego natynkowego z DN52   na  DN25 z wężem półsztywnym 30m.

- wywiezienie i utylizacja gruzu

- Korytarz mały

- przygotowanie ścian: demontaż elementów dekoracyjnych przyklejonych do ściany, zeskrobanie starej  farby i luźnych fragmentów tynku, gruntowanie, wyrównanie powierzchni,

- montaż okładzin ściennych  z płytek z kamieni sztucznych.  Płytki o wymiarach 30x30

- szpachlowanie  ścian, wymagania j.w.

- dwukrotne  malowanie  farbami  emulsyjnymi lateksowymi ścian,  kolor jasny.

- demontaż istniejącego sufitu podwieszonego kasetonowego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien  mineralnych

- montaż sufitu podwieszonego kasetonowego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien  mineralnych o polepszonych  właściwościach akustycznych    44db wymiarach 60x60,

- wymiana drzwi  wewnętrznych korytarzowych.  Konstrukcja skrzydła płytowa, wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa, całość obłożona obustronnie płytą HDF, okleina koloru białego typu Premium, ościeżnice drewniane stałe z opaskami

- Klatka schodowa

- przygotowanie ścian w poziomie piwnicy: skucie zawilgoconych tynków, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, odtworzenie tynku,

- przygotowanie ścian pozostałych: zeskrobanie starej  farby,  gruntowanie, wyrównanie powierzchni,

- szpachlowanie  ścian i sufitów. Wymagania j.w.

- malowanie lamperii farbą olejną matową,

- malowanie ścian powyżej lamperii i sufitów  techniką  emulsyjną lateksową,     kolor jasny,

- przygotowanie podłożona do ułożenia posadzki  z płytek ceramicznych na podłożu  z  lastryka,

- ułożenie posadzki z płytek ceramicznych,

- demontaż  balustrad schodowych stalowych,

- montaż balustrad schodowych ze stali  nierdzewnej  z wypełnieniem  szkłem bezpiecznym(  wzór  jak na klatkach schodowych budynku 105 i 106 )

- wywiezienie i utylizacja gruzu

II  w ramach robot elektrycznych  zamówienie obejmuje;

- demontaż opraw oświetleniowych

- demontaż osprzętu elektrycznego

- montaż nowych opraw oświetleniowych  LED w suficie podwieszonym (korytarze)

- montaż nowych opraw oświetleniowych LED nt (klatce schodowej)

- wykonanie nowych instalacji (oprzewodowanie) oświetleniowe i do gniazd wtykowych

- montaż osprzętu elektrycznego: gniazd wtykowych, łączników, puszek

- montaż zabezpieczeń nadprądowych w rozdzielnicy na korytarzu

- pomiary elektryczne

- przeniesienie instalacji teletechnicznej w przestrzeń pomiędzy stropem   i sufitem lub w przypadku braku możliwości przeniesienia nad sufit (długość przewodów) ułożenie w wykutych bruzdach.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do robot Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Inspektor  może dopuścić  tylko te materiały, które są oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym.

Szczegółowy zakres robót    przedstawia  załączony przedmiar robót

Wykonawca  dostarcza wszystkie  materiały  niezbędne do wykonania  zamówienia.

Wszystkie   zakupione  przez wykonawcę  materiały  powinny posiadać   zaświadczenia  ,o jakości  lub atesty  oraz  odpowiadać jakościowym  i gatunkowym   wymaganiom    opisanym  dla  przedmiotu zamówienia.

Wykonawca  zobowiązany jest  przedstawić  ofertę  obejmującą  całość  zamówienia ,,gdyż  zamówienie  nie zostało podzielone   na wyodrębnione części   i musi być zrealizowane   w całości.

Wykonawca  udzieli  2-letniej  gwarancji  na wszystkie prace

Wymagania stawiane Wykonawcy:

kosztorys  ofertowy  należy   wykonać  w postaci  kosztorysu  uproszczonego   z załączeniem:

- wskaźniki  cenotwórcze

Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  z zastosowaniem  materiałów  i urządzeń  równoważnych, spełniających  warunki  i parametry  techniczne  zgodne  z Polską Normą, (Normą zharmonizowaną)  lub posiadające  krajową ocenę  techniczną (europejską oceną techniczną).  W razie  wystąpienia  wątpliwości, równoważność  zastosowanych  materiałów i urządzeń   udowodni  oferent. Zamawiający ustala, że  oferent poda  cenę  kosztorysową  za wykonanie  zakresu  z uwzględnieniem  kosztów  niezbędnych  badań, prób, pomiarów odbiorów, kosztów związanych  ze zgodną   prawem  prawidłową  realizacją  i eksploatacją zadania.

Sporządził:  Lech Kotlewski