AWF – Wrocław ul. Mickiewicza – Chodnik wzdłuż biblioteki

Zakres robót:

- Rozebranie nawierzchni chodnika wzdłuż biblioteki;

- Oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału (całe płyty betonowe należy oczyścić i odłożyć, popękane i uszkodzone płyty przeznaczyć do utylizacji);

- Ściągnięcie warstwy podbudowy - podsypka cementowo – piaskowa z powierzchni wejścia do biblioteki (do utylizacji);

- Odkopanie korzeni;

- Odrąbanie korzeni i wydobycie z dołu;

- Odrzucenie korzeni do utylizacji;

- Zasypanie dołów po korzeniach;

- Zagęszczenie terenu przed wykonaniem podsypki cementowo piaskowej – wymagany stopień zagęszczenia Is=0.97;

- Wykonanie na nowo podsypki cementowo – piaskowej gr ~3cm;

- Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych wcześniej oczyszczonych z wejścia do biblioteki oraz z chodnika przy bibliotece z zagęszczeniem, (w przypadku niewystarczającej ilości płyt chodnikowych wcześniej oczyszczonych, zastosować nowe płyty chodnikowe betonowe o wymiarach 35x35cm gr 5cm);

- Wypełnienie spoin zaprawą cementowo – piaskową;

- Pielęgnacja nawierzchni o spoinach wypełnionych zaprawą poprzez posypywanie piaskiem i polewanie wodą;

- Wywóz: połamanych płyt betonowych, gruzu, podsypki wraz z gruntem rodzimym nie nadającym się do ponownego wbudowania, wyciętych korzeni, innych;

- Pomiary należy wykonać we własnym zakresie;

- Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną oraz aktualną wiedzą;

- Po zakończeniu robót teren należy oczyścić i doprowadzić do porządku;

- Dla zutylizowanego materiału należy przedstawić dowód, że materiały z rozbiórki zostały zutylizowane;

- Okres gwarancji na wykonanie w/w robót - 36m-cy

Zakres opracowania